# Правила, касающиеся

# РЕЗОЛЮЦИИ 121 (ВКР-23)

Использование полосы частот 12,75–13,25 ГГц находящимися в движении земными станциями на борту воздушных и морских судов, взаимодействующими с геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ 121 (ВКР-23)

Часть I

Процедура, которой должны следовать администрации и Бюро для представления земных станций, находящихся в движении, на воздушных и морских судах, работающих в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос), и для защиты выделений в Плане, присвоений в Списке Приложения 30B и присвоений, представленных согласно Статьям 6 и 7 Приложения 30B, а также в соответствии с Резолюцией 170 (Пересм. ВКР-23)

Раздел A – Процедура включения присвоений земным станциям, находящимся в движении, на воздушных и морских судах 
в Список ESIM Приложения 30B

3 а)

Комитет отметил, что примечания, приложенные к положениям § 3 a) и § 14 a) раздела А и § 6.1 раздела В, требуют, чтобы "другие положения", упомянутые в этих положениях, были определены и включены в Правила процедуры. Поскольку находящиеся в движении земные станции на воздушных и морских судах в полосе частот 12,75–13,25 ГГц должны работать в пределах характеристик базовых частотных присвоений в Списке Приложения 30B, "другие положения" должны быть теми же, которые применялись при рассмотрении заявки по Приложению 30B.

В связи с этим в Правилах процедуры по § 6.3 a) Приложения 30B перечислены "другие положения", содержащиеся в Статьях 21 и 22 Регламента радиосвязи, в отношении которых заявки по Приложению 30В рассматриваются согласно § 6.3 a), § 6.19 b), § 7.5 a) или § 8.8 Приложения 30B, включая "соответствие предельным уровням мощности для земных станций, предусмотренным положениями пп. 21.8 и 21.12, с учетом положений пп. 21.9 и 21.11..." и "соответствие минимальному углу места земных станций, предусмотренному в положениях п. 21.14...".

Однако Комитет отметил, что пп. 21.8 и 21.12 Регламента радиосвязи и Дополнение 2 к Резолюции 121 (ВКР-23) предназначены для защиты наземных служб. Учитывая что ограничения, содержащиеся в п. 21.8, являются менее жесткими, чем ограничения, содержащиеся в Дополнении 2 к Резолюции 121 (ВКР-23), Комитет пришел к заключению, что отсутствует необходимость в рассмотрении согласно п. 21.8. Кроме того, отмечая характер находящихся в движении земных станций на борту воздушных и морских судов, как типовых станций, и учитывая решение ВКР-15, касающееся п. 21.14, которое снимает ограничение на формирование узловых точек с углом места не менее 3, Комитет далее пришел к заключению, что рассмотрение согласно п. 21.14 также не требуется.

Комитет также принял решение, что "другие положения", которые содержатся в Статье 22 и которые должны применяться при рассмотрении согласно § 3 a) и § 14 a) Раздела A и § 6.1 Раздела В, являются следующими:

–	соответствие предельным уровням мощности находящихся в движении земных станций на борту воздушных и морских судов, предусмотренным п. 22.26, при условиях, определенных в п. 22.37, где к находящимся в движении земным станциям на борту воздушных и морских судов применяются эти ограничения мощности; а также

–	соответствие пределу, указанному в п. 22.8.

Другие положения Статей 21 и 22 не будут учитываться при регламентарном рассмотрении согласно § 3 a) и § 14 a) Раздела A и § 6.1 Раздела B, так как Бюро понимает, что эти положения должны применяться между администрациями в соответствующих случаях.

14 a)

См. Правило процедуры по § 3 a), выше.

Раздел B – Процедура заявления и регистрация в Международном справочном регистре частот присвоений земным станциям, находящимся в движении, на воздушных и морских судах в соответствии 
с настоящей Резолюцией

6.1

См. Правило процедуры по § 3 a), выше.

_________________

_______________