# Правила, касающиеся

## РЕЗОЛЮЦИИ 559 (ВКР-19)

# Дополнительные временные регламентарные меры, обусловленные решением ВКР-19 об исключении части Дополнения 7 
к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15)

Примечание. − На ВКР-23 было принято следующее решение, касающееся выполнения Резолюции 559 (ВКР-19), см. п. 13.2 протокола 13-го пленарного заседания, Док. CMR23/528:

"При рассмотрении раздела 4.2 "Вопросы, связанные с выполнением Резолюции 559 (ВКР-19)" Отчета ВКР-23 также рассмотрела Документ 87(Add.26)(Add.2). Помимо одобрения всех дополнительных мер, предложенных Комитетом в целях осуществления Резолюции 559 (ВКР‑19), в этом документе для одобрения нынешней ВКР представлены следующие дополнительные предлагаемые меры, направленные на разрешение оставшихся незавершенными случаев координации:

1	В отношении оставшихся случаев координации в соответствии с § 4.1.1b) Приложения 30 к РР ВКР-23 утвердила следующие меры:

a)	администрация, заявляющая о дополнительном использовании (т. е. о присвоениях в Списке и/или ожидающих рассмотрения сетях по Статье 4), должна согласиться с возможными помехами, создаваемыми в ее контрольных точках, расположенных в пределах контура усиления антенны –3 дБ, в соответствующем представлении согласно Резолюции 559 (ВКР-19), в связи с тем, что эллипс уже является минимальным значением, проверенным Бюро;

b)	администрация, заявляющая о дополнительном использовании (т. е. о присвоениях в Списке и/или ожидающих рассмотрения сетях по Статье 4), должна согласиться с возможными помехами, создаваемыми в ее контрольных точках, расположенных за пределами контура усиления антенны −20 дБ, в соответствующем представлении согласно Резолюции 559 (ВКР-19);

c)	если эквивалентный запас по защите (EPM) контрольной точки сети для дополнительного использования составляет менее −10 дБ на момент рассмотрения Бюро Части A представления по Резолюции 559 (ВКР-19), Бюро не должно учитывать эту контрольную точку при пересмотре заключений по представлению согласно Резолюции 559 (ВКР-19);

d)	координация считается завершенной, если номинальный орбитальный разнос между представлением согласно Резолюции 559 (ВКР-19) и сетью для дополнительного использования равен или превышает 6 градусов.

2	Что касается остальных случаев координации в соответствии с § 4.1.1e) Приложения 30 к РР, то ВКР-23 утвердила следующие меры:

a)	координация считается завершенной, если номинальный орбитальный разнос между представлением согласно Резолюции 559 (ВКР-19) и соответствующей спутниковой сетью в неплановых полосах частот равен или превышает 6 градусов;

b)	рассматриваемая зона обслуживания спутниковой сети в неплановых полосах частот должна находиться на суше и располагаться в пределах контура усиления антенны этой спутниковой сети в неплановых полосах частот на уровне −3 дБ вместо представленной зоны обслуживания, которая может включать область с очень низким относительным контуром усиления антенны. Следует отметить, что спутниковая сеть в неплановых полосах частот защищает только представление в соответствии с Резолюцией 559 (ВКР-19) в зоне обслуживания на суше, расположенной в пределах контура усиления антенны −3 дБ;

c)	если администрация соглашается не защищать зону, расположенную в пределах ее национальной территории, в которой превышен предел плотности потока мощности, эта часть зоны обслуживания не должна учитываться Бюро при рассмотрении остальных требований по координации, указанных в представлении согласно Резолюции 559 (ВКР-19);

d)	заявляющая администрация спутниковой сети в неплановых полосах частот соглашается с возможными помехами, создаваемыми в зоне ее обслуживания, расположенной за пределами контура усиления антенны −20 дБ, указанного в соответствующем представлении согласно Резолюции 559 (ВКР-19).

3	Что касается остальных случаев координации в соответствии с § 4.1.1b) Приложения 30A к РР, то ВКР-23 утвердила подход, согласно которому остальные случаи координации считаются завершенными в связи с тем, что:

a)	спутниковые сети, предусмотренные Статьей 4, имеют очень широкое покрытие с крайне высокой чувствительностью приема над национальной территорией соответствующей администрации, указанной в Резолюции 559 (ВКР-19);

b)	зоны покрытия этих спутниковых сетей, предусмотренных Статьей 4, простираются далеко за пределы национальной территории заявляющих администраций, в то время как земные станции фидерной линии, указанные в соответствующем представлении согласно Резолюции 559 (ВКР-19), расположены только в пределах национальной территории и не могут быть дополнительно сокращены;

c)	цель Резолюции 2 (Пересм. ВКР-03) и пункта 7, тема F, повестки дня ВКР-23.

4	Что касается остальных случаев координации в соответствии с § 4.1.1a) Приложений 30 и 30A, то ВКР-23 утвердила следующие меры:

a)	в отношении плановых присвоений многолучевым сетям, если значения C/I для единичной помехи на линии вниз превышают 21 дБ, за исключением одной контрольной точки, где C/I для единичной помехи превышает 18 дБ, данные представления в соответствии с Резолюцией 559 (ВКР-19) и соответствующие плановые частотные присвоения Районов 1 и 3 считаются совместимыми. Для того чтобы сохранить для таких совместимых случаев тот же уровень защиты частотных присвоений Плана для Районов 1 и 3 от поступающих представлений в соответствии со Статьей 4, эталонная ситуация для этих частотных присвоений Плана для Районов 1 и 3 не должна обновляться, когда частотные присвоения согласно Резолюции 559 (ВКР-19) в Списке будут занесены в Планы;

b)	в отношении плановых присвоений многолучевым сетям, если значения C/I для единичной помехи на линии вниз превышают 27 дБ, представления согласно Резолюции 559 (ВКР-19) и соответствующие плановые частотные присвоения Районов 1 и 3 считаются совместимыми. Для того чтобы сохранить для таких совместимых случаев тот же уровень защиты частотных присвоений Плана для Районов 1 и 3 от поступающих представлений в соответствии со Статьей 4, эталонная ситуация для этих частотных присвоений Плана для Районов 1 и 3 не должна обновляться, когда частотные присвоения согласно Резолюции 559 (ВКР‑19) в Списке будут занесены в Планы.

5	Бюро поручается:

a)	проанализировать статус всех остальных случаев координации с учетом всех вышеупомянутых предложений, включая предложения РРК и БР. В связи с этим для остальных случаев координации в соответствии с § 4.1.1b) Приложения 30, если после принятия во внимание всех вышеупомянутых предложений остается только одна потенциально затронутая контрольная точка, координация считается завершенной в отношении затрагиваемых присвоений, включенных в Список 1 января 2017 года или позднее;

b)	применить все меры, одобренные ВКР-23, к представлениям администраций Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мальты и Сейшельских островов в соответствии с Резолюцией 559 (ВКР-19) и к будущим заявкам в соответствии с § 4.1.26 или § 4.1.27 Статьи 4 Приложений 30 и 30А, которые имеют такой же характер, что и Резолюция 559 (ВКР-19)".

____________________

_______________