# ЧАСТЬ  A6

# Правила, касающиеся Регионального соглашения по планированию ОВЧ/УВЧ телевизионного вещания в Африканской зоне радиовещания и соседних странах (Женева, 1989 г.) (GE89)

# 1	Сфера применения Соглашения

1.1	После того, как в 2006 г. РРК-06-Пересм. GE89 был осуществлен пересмотр Соглашения GE89, и в соответствии с таблицей распределения частот, содержащейся в Статье 5 Регламента радиосвязи (РР) (издание 2004 года), Соглашение GE89 регулирует, с 17 июня 2006 года, использование полосы частот 47–68 МГц телевизионной радиовещательной службой и другими первичными наземными службами, имеющими распределения в этой полосе (см. также п. 4, ниже), в зоне планирования данного Соглашения (Африканская зона радиовещания, как это определено в пп. с 5.10 по 5.13 РР (издание 2004 года), и следующие соседние страны: Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Исламская Республика Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Йемен (включая те его части, которые находятся вне Африканской зоны радиовещания)).

1.2	План, находящийся в приложении к Соглашению GE89, содержит также частотные присвоения телевизионным радиовещательным станциям в полосах 230–238 МГц и 246254 МГц от Государств-Членов, перечисленных в п. 5.252 РР, в отношении которых была успешно завершена процедура, предусмотренная в п. 9.21.

# 2	Приемлемость заявок

При применении Регионального соглашения по планированию ОВЧ/УВЧ телевизионного вещания в Африканской зоне радиовещания и соседних странах (Женева, 1989 г.) Бюро будет задействовать процедуры, приведенные в Статьях 4 и 5 данного Соглашения, и связанные с ними технические критерии в отношении заявок от всех администраций, имеющих территории в зоне планирования (т. е. все администрации, имеющие территории в пределах Африканской зоны радиовещания, как определено в пп. 5.10–5.13 Регламента радиосвязи, и те администрации, прилегающие к Африканской зоне радиовещания, которые перечислены в § 1.8 Статьи 1 Соглашения GE89), при условии, что рассматриваемая станция расположена в пределах зоны планирования.

# 3	Выполнение Соглашения

Когда принимается заявка на внесение изменений согласно Статье 4 Соглашения, то к аналоговым и цифровым системам в равной степени применяются соответствующие координационные расстояния. Для определения телевизионного стандарта применяется соответствующее условное обозначение. Расчеты, запрошенные при применении § 4.3.8 и 4.3.13 Соглашения, по возможности, проводятся с использованием последних версий рекомендаций МСЭ-R.

# 4	Рассмотрение заявок, относящихся к непланируемым службам 
в полосах частот, регламентируемых Региональным соглашением GE89

4.1	В разделе 5.2 Статьи 5 Соглашения GE89 изложена процедура, которой нужно следовать при рассмотрении заявок, относящихся к непланируемым первичным службам в полосах частот, регламентируемых данным Соглашением. Полосы частот и соответствующие службы приведены в таблице, ниже.

ТАБЛИЦА

| Полоса частот (МГц) | Службы и страны в пределах зоны планирования |  | Положения | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47–68 | ФИКСИРОВАННАЯ: | AFS, AGL, BOT, CME, COD, COG, IRN, LSO, MDG, MLI, MOZ, MWI, NGR, NMB, RRW, SOM, SDN, SSD, SWZ, TCD, TZA, ZMB, ZWE | 5.165 5.167 5.171 | 1 |
|  | ПОДВИЖНАЯ (кроме AER): | AFS, AGL, BOT, CME, COD, COG, LSO, MDG, MLI, MOZ, MWI, NGR, NMB, RRW, SOM, SDN, SSD, SWZ, TCD, TZA, ZMB, ZWE | 5.165 5.171 | 1 |
|  | ПОДВИЖНАЯ: | IRN | 5.167 |  |
| 230–238 | ФИКСИРОВАННАЯ: | От всех участников Соглашения (кроме тех, которые указаны в п. 5.252) |  | 2 |
|  | ПОДВИЖНАЯ: | От всех участников Соглашения (кроме тех, которые указаны в п. 5.252) |  | 2 |
|  | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ: | ARS, BHR, IRN, OMA, QAT, UAE | 5.247 | 3 |
| 246–254 | ФИКСИРОВАННАЯ: | От всех участников Соглашения (кроме тех, которые указаны в п. 5.252) |  | 2 |
|  | ПОДВИЖНАЯ: | От всех участников Соглашения (кроме тех, которые указаны в п. 5.252) |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Дополнительное распределение для стран, указанных в п. 5.171, ограничивается полосой частот 54–68 МГц. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В полосах частот 230–238 МГц и 246–254 МГц, при рассмотрении согласно § 5.2 Соглашения, учитываются только те частотные присвоения в радиовещательной службе, которые занесены в План после успешного применения процедуры, указанной в п. 9.21, в соответствии с требованиями Резолюции 1 (GE89) и п. 5.252. ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Поскольку дополнительное распределение для стран, указанных в п. 5.247, ограничивается полосой частот 223–235 МГц, процедура п. 5.2 Соглашения GE89 применяется только в полосе частот 230–235 МГц. |  |  |  |  |

4.2	Заявки на частотные присвоения, связанные с воздушной радионавигационной службой Нигерии, распределения которой регламентируются п. 5.251, не являются предметом рассмотрения, указанного в § 5.2 Статьи 5 Соглашения, поскольку к этим заявкам применяется процедура п. 9.21.

4.3	Заявки на частотные присвоения, связанные с сухопутными подвижными службами из стран, указанных в п. 5.164, не являются предметом рассмотрения, требуемого § 5.2 Статьи 5 Соглашения, поскольку распределения для них подчиняются условиям непричинения вредных помех радиовещательной службе или отсутствия требований защиты от нее. Поэтому такие заявки будут вноситься в Справочный регистр согласно условиям п. 5.43 по отношению к радиовещательной службе (Обозначение R в графе 13B2).

_________________