# ЧАСТЬ  B

## РАЗДЕЛ  B5

# Правила, касающиеся критериев по применению положений п. 9.36
к частотному присвоению в полосах частот, регламентируемых п. 5.92

1	Определение администраций, с которыми может потребоваться проведение координации, основывается на характеристиках присвоения, к которому должна применяться процедура согласно п. 9.21, и на предположениях наихудшего случая, относящихся к характеристикам распространения и другим техническим параметрам. Эти предположения наихудшего случая были разработаны на основе методики расчетов, содержащейся в Разделе В4 настоящих Правил процедуры.

2	Положения п. 5.92 касаются применения процедуры п. 9.21 к системам радиоопределения, в которых максимум "средней излучаемой мощности" ограничен уровнем 50 Вт. Поскольку в Регламенте радиосвязи термин "средняя излучаемая мощность" не определен, Бюро применяет это положение к средней мощности, подаваемой на фидерную линию антенны (п. 8А Приложения 4).

3	Для определения администраций, от которых может потребоваться получение согласия, применяются следующие критерии:

3.1	концепция координационного расстояния применяется для защиты служб, которым частоты распределены согласно Статье 5;

3.2	рассмотрение каждого конкретного случая выполняется в отношении присвоений, для которых процедура п. 9.21 завершена или инициирована.

4	Для применения концепции координационных расстояний были разработаны соответствующие Таблицы (Таблицы 1 и 2) на основе Технических стандартов А-1 и А-2, содержащихся в методике расчетов (Раздел В4 Правил процедуры), с использованием телеграфии в качестве основного типа передачи при работе в ночное время. Этот тип передачи был выбран потому, что он представляет собой наихудшие условия для расчета координационных расстояний вследствие того, что должны защищаться низкие значения минимальной напряженности поля. Таблица 1 относится к защитному отношению 17 дБ, которое соответствует "верхнему значению из Технического стандарта А-1", касающегося защитного отношения РЧ сигнал/помеха для телеграфии с автоматическим приемом без исправления ошибок в полосе частот 1606,5–4000 кГц; страны, находящиеся вне координационной зоны, определенной этими координационными расстояниями, конечно, не затрагиваются. Таблица 2 относится к защитному отношению 5 дБ, которое соответствует "минимальному пределу из Технического стандарта A-1", касающегося защитного отношения РЧ сигнал/помеха для телеграфии с приемом на слух в полосе частот 1606,5–4000 кГц; страны, находящиеся внутри координационной зоны, определенной этими координационными расстояниями, конечно, затрагиваются, если в их службах используется телеграфия. Страны, расположенные между двумя координационными контурами, имеют немного более высокую вероятность вредных помех по сравнению с той, которая считается приемлемой для рассматриваемого типа передачи.

5	Однако в отношении распределений любительской службе в этих полосах частот Бюро не в состоянии определить страны, любительская служба которых может быть затронута, и поэтому в соответствующую Специальную секцию включено одно из следующих примечаний:

–	"В некоторых странах Района 1 полоса частот 1715–1800 кГц или ее часть распределена любительской службе. Бюро не обладает средствами для определения стран, любительская служба которых может быть затронута".

–	"В Районах 2 и 3, за исключением стран, упомянутых в п. 5.102, и в некоторых странах Района 1 полоса частот 1850–2000 кГц или ее часть распределена любительской службе. Бюро не обладает средствами для определения стран, любительская служба которых может быть затронута".

–	"В Районах 1, 2 и 3 полоса частот 3500–3750 кГц распределена любительской службе. Бюро не обладает средствами для определения стран, любительская служба которых может быть затронута".

–	"В Районах 1, 2 и 3, за исключением стран, упомянутых в п. 5.122, полоса частот 
3750–3800 кГц распределена любительской службе. Бюро не обладает средствами для определения стран, любительская служба которых может быть затронута".

ТАБЛИЦА  1

Координационное расстояние для обеспечения защитного отношения 17 дБ
(защищаемая передача: телеграфия, автоматический прием)

| Степень шума |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) |  | 4 | 13 | 22 | 30 |
| Мощность (мешающей передачи) |  | Координационное расстояние (км) |  |  |  |
| 1 Вт | 0 дБВт | 4 400 | 3 400 | 1 800 | 800 |
| 3 Вт | 5 дБВт | 4 900 | 3 900 | 2 800 | 1 400 |
| 10 Вт | 10 дБВт | 5 000 | 4 500 | 3 500 | 2 200 |
| 30 Вт | 15 дБВт | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 100 |
| 50 Вт | 17 дБВт | 5 000 | 5 000 | 4 200 | 3 400 |

ТАБЛИЦА  2

Координационное расстояние для обеспечения защитного отношения 5 дБ
(защищаемая передача: телеграфия, прием на слух)

| Степень шума |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) |  | 0 | 9 | 18 | 26 |
| Мощность (мешающей передачи) |  | Координационное расстояние (км) |  |  |  |
| 1 Вт | 0 дБВт | 3 400 | 1 600 | 800 | 300 |
| 3 Вт | 5 дБВт | 3 900 | 2 600 | 1 300 | 700 |
| 10 Вт | 10 дБВт | 4 500 | 3 500 | 2 200 | 1 100 |
| 30 Вт | 15 дБВт | 5 000 | 4 000 | 3 100 | 1 600 |
| 50 Вт | 17 дБВт | 5 000 | 4 200 | 3 400 | 1 900 |

________________