القواعد المتعلقة

بالمادة 22 من لوائح الراديو

5K.22

لاحظت اللجنة أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023) (WRC-23) لم يحدِّث الإحالات إلى القرار 76 (Rev.WRC-23) في الرقم ‎5K.22‏،‏ فقررت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق على الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات الترددات والمناطق المدرجة في الجداول ‎1A ‏و‎1B ‏و‎1C ‏و‎1D ‏من القرار ‎76 (Rev.WRC-23). وبالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة إلى أنه لا ينطبق على الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاق الترددات ‎GHz 17,7-17,3 ‏في الإقليم ‎2.

10.22

تعتبر اللجنة أن هذا الحكم يعني أنه يترك للإدارة المعنية أن تقرر ما إذا كان بإمكانها التقيد بالحد المبين في الرقم 8.22. أما فيما يتعلق بنظر المكتب في مسألة المطابقة بموجب الرقم 10.22، فإن المكتب يصوغ نتيجة مؤاتية بموجب الرقم 31.11 عند فحصه لسلامة قيم التسامح الطولي في الحالات التالية فقط:

أ  )	إذا كانت قيمة التسامح في حدود 0,1  درجة، أو

ب)	إذا أوضحت الإدارة أن محطتها الفضائية قادرة على المحافظة على وضعها ضمن الحدود 0,1  درجة، عند اللزوم.

14.22

تطبق التعليقات الواردة في القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 10.22، على أن يستعاض عن الحدود 0,1  درجة بالحدود 0,5 درجة.

19.22

## ليس هناك قيمة إلزامية يجب التقيد بها في حالة دقة التسديد. ويتعين على الإدارة أن تبين أن محطتها الفضائية تتمتع بالقدرة على أن تحافظ على وضعها ضمن الحدود المبينة في هذا الحكم. ويصوغ المكتب نتيجة غير مؤاتية بموجب الرقم 31.11 في حال غياب إعلان بهذا الخصوص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

____________________