القواعد المتعلقة

بالتذييل 4 للوائح الراديو

| الملحق 1 |  |
| --- | --- |

| البند 3A1 |  |
| --- | --- |

يتعين على الإدارات لدى تقديمها بطاقة تبليغ في إطار الإجراء الوارد في المادة 11، أن توفر معلومات بشأن الرمز الدليلي للنداء أو أي وسيلة أخرى مستخدمة لتعرف الهوية تماشياً وأحكام الأرقام من 7.19 إلى 9.19 و29.19 
من لوائح الراديو. ونظراً لتنوع الترتيبات الخاصة المبرمة بين الإدارات بشأن تبليغ تخصيصات التردد، كلفت اللجنة المكتب بعدم مراقبة الرموز الدليلية للنداء المشار إليها في الرقم 29.19 نحو منتظم أثناء إقرار صلاحية بطاقة التبليغ وتفحصها. غير أنه ينبغي إخطار الإدارة المبلغة إذا وجد أن الرمز الدليلي للنداء غير مطابق لسلاسل الرموز الدليلية للنداءات الدولية.

| الملحق 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.4.ب.7.د.1 (MOD RRB24/510) |  |

لاحظت اللجنة أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، ‎2023) ‏عدل بند البيانات A.14.ج.4‏، أي نمط القناع، من بين أحد الأنماط التالية: (زاوية منطقة الاستبعاد القائمة على الأرض، والفرق في خط الطول، وخط العرض) أو (سمت الساتل، وارتفاع الساتل، والقدرة المتوسطة في خط العرض)، لإزالة الإشارة إلى زاوية منطقة الاستبعاد القائمة على الساتل والفرق في خط الطول وخط العرض - ما يسمى قناع خط الطول ‎X-Delta. ‏وقد أجري التغيير بعد نشر التوصية
‎ITU-R S.1503-4 ‏التي حذفت نمط القناع هذا.

‏ولاحظت اللجنة كذلك أن التوصية ‎ITU-R S.1503-4 ‏حصرت أيضاً نمط منطقة الحظر في منطقة الحظر الأرضية وحدها بإزالة أسلوب منطقة الحظر القائمة على السواتل؛ ولكن لم يطرأ أي تغيير على وصف البند ‎4.A.‏ب.‎7.‏د.‎1 - ‏نمط المنطقة (المحدد على أساس زاوية مقيسة على سطح الأرض أو زاوية مقيسة من الساتل لتحديد منطقة الاستبعاد).‎

‏ونظرا لتعذر استعمال أكثر من نمط واحد من مناطق الاستبعاد التي يجب أن تكون قائمة على الأرض (أي على أساس زاوية مقيسة على سطح الأرض)، قررت اللجنة أن لا يُتطلب من الإدارات المبلِّغة تقديم بند البيانات ‎4.A.‏ب.‎7.‏د.‎1 ‏وأن يطبق المكتب أسلوب منطقة الاستبعاد القائم على الأرض لجميع بطاقات التبليغ المستلَمة اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025.

18.A أ)

لاحظت اللجنة أن الوصف الوارد في الملحق 2 من التذييل 4، الفقرة 18.A أ) يقابل الالتزام المطلوب من أي إدارة في حالة الاتصال المحتمل لمحطات أرضية على متن طائرة في الخدمة المتنقلة الساتلية الثانوية للطيران بمحطات فضائية في الخدمة الثابتة الساتلية، وفقاً للرقم 504A.5. ولاحظت اللجنة كذلك أن عنصر البيانات هذا عنصر إلزامي في حالة تقديم بطاقة تبليغ أو تنسيق شبكة ساتلية مستقرة أو غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض.

غير أن عنصر البيانات هذا مطلوب أيضاً للتحقق بموجب الرقم 31.11 من الالتزام بالرقم 504A.5 فيما يتعلق بالتبليغ عن محطة أرضية على متن طائرة في الخدمة المتنقلة الساتلية الثانوية للطيران تتصل بمحطة فضائية في الخدمة الثابتة الساتلية. وربما يكون هذا الشرط قد سقط سهواً في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03).

ولتصويب عدم الاتساق هذا، قررت اللجنة أن يطلب إلى الإدارات أن تقدم، بالإضافة إلى الخصائص ذات الصلة المبينة في التذييل 4، عنصر البيانات المشار إليها في الفقرة 18.A أ) من الملحق 2 في التذييل 4، وذلك عند قيامها بتقديم بطاقة تبليغ تتعلق بمحطة أرضية على متن طائرة في الخدمة المتنقلة الساتلية الثانوية للطيران تتصل بمحطة فضائية في الخدمة الثابتة الساتلية وفقاً للرقم 504A.5. ويراعي المكتب بعد ذلك عنصر البيانات هذا (الفقرة 18.A أ) عند تحققه من أن البيانات المقدمة كاملة.

A.27.ب

لاحظت اللجنة أن البند ‎.27.A‏ب من الملحق ‎2 ‏بالتذييل ‎4 ‏مطلوب حصراً بشأن المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏المبلَّغ عنها وفقاً للقرار ‎679 (WRC-23).

‏وترد في وصف البند أوجه تشابه مع نص الفقرة 2 من "يقرر كذلك"‎ ‏في القرار ‎679 (WRC-23)؛ ولكن:‎

–	‏تشير الفقرة ‎2 ‏من "يقرر كذلك" إلى التزام ثابت وموضوعي وقابل للتنفيذ وقابل للقياس وقابل للإنفاذ؛

–	و‏لا تنفرد الإدارة المبلِّغة عن نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض بالالتزام بموجب الفقرة ‎2 ‏من "يقرر كذلك"، بل يقع الالتزام أيضاً على الإدارة المبلِّغة عن شبكة مستقرة بالنسبة إلى الأرض تستقبل في نطاق الترددات ‎GHz 30-27,5.

‏وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الالتزام المشار إليه في البند A.27.ب يجب أن تقدمه الإدارة المبلِّغة عن شبكة مستقرة بالنسبة إلى الأرض أو عن نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض يستقبل في نطاق الترددات ‎GHz 30-27,5. ‏وذكرت اللجنة بأن الإدارات المبلِّغة التي تقدم تعهداً بموجب البند A.27.‏ب يجب أن تضمن رسوخ هذه الالتزامات وموضوعيتها وقابليتها للتنفيذ وللقياس وللإنفاذ.

A.33.أ وA.36.ج

لاحظت اللجنة أن "نقطة الاتصال" مذكورة في القرارات ‎121 (WRC-23) و123 (WRC-23) و156 (Rev.WRC-23) و169 (Rev.WRC-23) و679 (WRC-23) و902 (Rev.WRC-23) ‏لأغراض مختلفة.‎

ولكن لا تُدرَج المعلومات المتعلقة بنقطة الاتصال كمتطلب في الملحق ‎2 ‏بالتذييل ‎4 (‏انظر البندين الإلزاميين A.33.أ وA.36.ج) إلا في حالتين، أي فيما يتعلق بالفقرة ‎5.10 ‏من "يقرر" في القرار ‎121 (WRC-23) ‏والفقرة ‎5.7 ‏من "يقرر" في القرار ‎123 (WRC-23)‏. وفي كلتا الحالتين، يشار إلى أن نقطة الاتصال هي لغرض تتبع أي حالات مشتبه فيها من حالات التداخل غير المقبول وأن المطلوب من نقطة الاتصال أن تستجيب على الفور لطلبات بهذا الشأن.‎

‏وترد أوصاف متشابهة في القرارين 169 (Rev.WRC-23) و679 (WRC-23): إذ ‏تلزم نقطة اتصال من أجل تتبع أي حالات مشتبه فيها من حالات التداخل غير المقبول والاستجابة الفورية لهذه الحالات؛ ولكن، لا يتضمن الملحق ‎2 ‏بالتذييل ‎4 ‏أي متطلب لتقديم معلومات عن نقطة الاتصال. ونظراً لتشابه متطلبات نقطة الاتصال الموصوفة في جميع هذه القرارات، قررت اللجنة أن البند A.36.ج من الملحق ‎2 ‏بالتذييل ‎4 ‏مطلوب أيضاً للتبليغات عن المحطات الأرضية المتحركة بموجب القرارين 169 (Rev.WRC-23) و679 (WRC-23).

‏ويجب أن تتضمن المعلومات التي يتعين تقديمها عن نقطة الاتصال اسم الشخص أو الكيان وعنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتف الاتصال والعنوان. ويتعين إدراج هذه المعلومات إلى جانب بنود بيانات أخرى في التذييل ‎4 ‏باستخدام برمجية إدراج البيانات لدى المكتب. ولاحظت اللجنة أن القرار ‎121 (WRC-23) ‏يذكر أن المعلومات ينبغي نشرها في قسم خاص، في حين أن القرار 123 (WRC-23) ‏لا يتضمن أي ذكر من هذا القبيل.

ولكن اللجنة تدرك أن جميع المعلومات المطلوبة بموجب التذييل ‎4 ‏يجب نشرها، وإن لم تُنشر بالضرورة في قسم خاص. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن يدرج المكتب المعلومات في قاعدة بيانات مرجعية وأن يتيحها على موقعه على شبكة الويب وأن ينشرها إلى جانب بيانات التذييل ‎4 ‏الأخرى في قسم خاص ذي صلة أو جزء من نشرته الإعلامية الدولية للترددات (‎BR IFIC).

4.B أ)

يمكن عند تقديم بطاقة تبليغ في إطار الإجراءات المنطبقة من المادتين 9 أو 11، توفير وصف أفضل لمخططات كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض الناتجة عن بث محطة فضائية مركبة على متن ساتل غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في مدار دائري، من خلال تقديم المعلومات الاختيارية التالية بالإضافة إلى البيانات الأخرى الواردة في التذييل 4:

الفقرة 4.B أ) من الملحق 2A بالتذييل 4 (خصائص هوائي محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض)

1	إضافة إلى المعلومات الواردة حالياً في التذييل 4 والتي يتعين توفيرها بموجب هذا البند، عند الاقتضاء، يذكر ما يلي:

1.1	الكسب المتناحي الأقصى (dBi) وأكفة كسب الهوائي المرسومة بإسقاط شعاعي من الساتل على مستوٍ عمودي على المحور الواصل من مركز الأرض إلى الساتل، في حالة محطة فضائية للإرسال محمولة على متن ساتل غير مستقر بالنسبة إلى الأرض مداره دائري معد للاتصال بالمحطات الأرضية على هوائي إرسال مسدد في اتجاه ثابت بالنسبة إلى الساتل. وسوف ترسم أكفة كسب هوائي المحطة الفضائية كمنحنيات متساويات الكسب المتناحي من أجل 2 و4 و6 و10 وdB 20 على الأقل، ثم بفواصل تبلغ dB 10، عند الاقتضاء، بالنسبة إلى الكسب الأقصى للهوائي، حين يقع أي من هذه الأكفة، كله أو بعضه ضمن حدود رؤية الأرض من الساتل المعني غير المستقر بالنسبة إلى الأرض.

2.1	تكون المعطيات المتعلقة بخصائص إشعاع الهوائي لمحطة فضائية على متن ساتل غير مستقر بالنسبة إلى الأرض مداره دائري، تستخدم في حزمة قابلة للتوجيه، كما يلي:

-	لا يقدم سوى الكسب المتناحي الأقصى للهوائي (dBi) الذي ينطبق عندئذ على جميع النقاط على سطح الأرض، إذا كانت مساحة منطقة التسديد الفعلية (انظر الرقم 175.1) مطابقة لمنطقة الخدمة العالمية أو 
شبه العالمية؛

-	يقدم الكسب المتناحي الأقصى وأكفة الكسب الفعلية (dBi) (انظر الرقم 176.1) بصورتها المعرفة أعلاه، إذا كانت مساحة منطقة التسديد الفعلية (انظر الرقم 175.1) أقل من منطقة الخدمة العالمية أو شبه العالمية.

2	تعتبر المعلومات الإضافية المبينة تفصيلاً في الفقرتين 1.1 و2.1 أعلاه معلومات اختيارية. وعندما ينظر المكتب في حالة من هذا النوع، فإنه يستعمل المعلومات الأكثر تفصيلاً لحساب قيم كثافة تدفق القدرة إذا كانت متوفرة، أما في حال غياب هذه المعلومات فيجرى الحساب وفقاً للطرائق المتبعة حالياً على أساس القدرة e.i.r.p. القصوى المرسلة.

C.8.أ.2 وC.8.ب.2 وC.8.ج.1 وC.8.ج.3

سبق لمكتب الاتصالات الراديوية أن تناول مسألة الخصائص المفرطة أو غير الواقعية في بطاقات التبليغ عن الأنظمة الساتلية في تقريري المدير إلى المؤتمر WRC-15 (انظر القسم 3.2.3.9 من المراجعة 1 للإضافة 2 للوثيقة CMR15/4) والمؤتمر WRC-19 (انظر القسم 3.4.3 من الإضافة 2 للوثيقة CMR19/4). وأعرب المؤتمران عن دعمهما العام لإثارة هذه القضايا (انظر الوثيقتين CMR15/505 وCMR19/451) ووجَّها الدعوة لقطاع الاتصالات الراديوية لمراجعة المعلمات التي تمت مناقشتها في هذه الأقسام من التقريرين.

ورغم أن هذه المسألة أُثيرت بشكل عام في ذلك الوقت، وبأخذ بعض التبليغات المحددة عن شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الاعتبار، فقد لاحظ المكتب زيادةً حادةً في عدد التبليغات عن الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تحتوي على قيم منخفضة جداً للكثافة الطيفية القصوى لقدرة الإرسالات (أقل من dBW/Hz 100–).

وفي ضوء ما تقدم، قررت اللجنة عدم قبول استلام تخصيصات ترددات الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات مستويات الكثافة الطيفية للقدرة الأقل من dBW/Hz 100–، وعدم قبول استلام تخصيصات ترددات الأنظمة أو الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات مستويات الكثافة الطيفية للقدرة الأقل من dBW/Hz 100– إلا في حال تزويد المكتب بتوضيحات بشأن استخدام قيم منخفضة جداً للكثافة الطيفية للقدرة (مثل أسلوب التشغيل، واستخدام تمديد الطيف، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى مثال لحساب ميزانية الوصلة تثبت أن الهدف من النسبة C/N المطلوبة المبلغ عنها قد تم الوفاء به مع هامش تداخل كافٍ "(انظر المرفق 2 للقسم B3 من الجزء B من القواعد الإجرائية).

C.8.ب.3.ج

لاحظت اللجنة أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، ‎2023) (WRC-23) ‏أضاف البند .8.Cب.‎3.‏ج لكي تقدم الإدارات المبلِّغة عرض النطاق اللازم لأجهزة الاستشعار النشيطة. ‏ وحصر المؤتمر ‎WRC-23 ‏ إلزامية تقديم هذا البند بأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (‎EESS) (‏النشيطة) في نطاقي الترددات ‎MHz 9 300-9 200 ‏و‎MHz 10 400-9 900.

ولكن تُتطلب أيضاً معلومات عن عرض النطاق اللازم لأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) عند استعمال نطاقي الترددات ‎MHz 9 500-9 300 ‏و‎MHz 9 900-9 800،‏ لكي يتمكن المكتب من فحص المطابقة فيما يتعلق بالرقمين ‎475A.5 ‏و‎478A.5‏.

‏ولذلك، قررت اللجنة أن معلومات عرض النطاق اللازم بموجب البند C.8.ب.3.ج ‏مطلوبة أيضاً للأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) التي تستعمل نطاقي الترددات ‎MHz 9 500-9 300 ‏و‎MHz 9 900-9 800 ‏في مرحلة النشر المسبق للمعلومات بموجب القسم ‎I ‏من المادة ‎9 (‏لأنظمة المدارات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض)، وفي مرحلة طلب التنسيق (للشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض) وفي مرحلة التبليغ بموجب المادة ‎11.

‏انظر أيضاً القواعد الإجرائية المتعلقة بالأرقام ‎474A.5 ‏و‎475A.5 ‏و‎478A.5.

_____________

____________________