القواعد المتعلقة

بالقرار 121 (WRC-23)

# استعمال المحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن، التي تتواصل مع المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، لنطاق الترددات GHz 13,25-12,75

الملحق 1 بالقرار 121 (WRC-23)

الجزء I

الإجراء الذي يتعين أن تتبعه الإدارات والمكتب للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن العاملة في نطاق الترددات GHz 13,25-12,75
(أرض-فضاء) ولحماية التعيينات في الخطة، والتخصيصات الواردة في قائمة التذييل 30B والتخصيصات المقدمة بموجب المادتين 6 و7 من التذييل 30B وكذلك بموجب القرار 170 (Rev.WRC-23)

القسم A - إجراءات إدراج التخصيصات للمحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن في قائمة المحطات ESIM في التذييل 30B

الفقرة 3 أ)

لاحظت اللجنة أن الحواشي المرفقة بأحكام الفقرتين ‎3 ‏أ) و‎14 ‏أ) من القسم ‎A ‏والفقرة ‎1.6 ‏من القسم ‎B ‏تتطلب تحديد "الأحكام الأخرى" المذكورة في تلك الأحكام وإدراجها في القواعد الإجرائية. وبما أن المحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن في نطاق الترددات ‎GHz 13,25-12,75 ‏ينبغي أن تعمل ضمن غلاف تخصيصات الترددات الداعمة الواردة في قائمة التذييل ‎30B‏، ينبغي أن تكون "الأحكام الأخرى" هي نفس الأحكام المطبقة في فحص بطاقة تبليغ بموجب التذييل ‎30B.

‏وفي هذا الصدد، فإن القواعد الإجرائية المتعلقة بالفقرة ‎3.6 ‏أ) من التذييل ‎30B ‏تدرج "الأحكام الأخرى" الواردة في المادتين ‎21 ‏و‎22 ‏من لوائح الراديو التي يجري بشأنها فحص بطاقات التبليغ بموجب التذييل ‎30B ‏وفق الفقرة ‎3.6 ‏أ) أو الفقرة ‎19.6 ‏ب) أو الفقرة ‎5.7 ‏أ) أو الفقرة ‎8.8 ‏من التذييل ‎30B‏، بما في ذلك "التوافق مع حدود القدرة المنطبقة على محطات أرضية كما نصت عليها أحكام الأرقام ‎8.21 ... ‏و‎21.12‏، ... مع مراعاة الرقمين ‎9.21 ‏و‎11.21" ‏و"التوافق مع زاوية الارتفاع الدنيا للمحطات الأرضية على النحو المبين في أحكام الرقمين ‎14.21...".

ولكن اللجنة لاحظت أن الرقمين ‎8.21 ‏و‎12.21 ‏من لوائح الراديو والملحق ‎2 ‏بالقرار ‎121 (WRC-23) ‏يهدفان إلى حماية خدمات الأرض. ونظراً لأن القيود الواردة في الرقم ‎8.21 ‏أقل صرامة من القيود الواردة في الملحق ‎2 ‏بالقرار 121 (WRC-23)، خلصت اللجنة إلى أن الفحص بموجب الرقم ‎8.21 ‏ليس ضرورياً. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لطبيعة المحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن، كمحطات نمطية، وبالنظر إلى قرار المؤتمر ‎WRC-15 ‏المتعلق بالرقم ‎14.21 ‏الذي يلغي القيود المفروضة على تحديد نقاط الشبكة بزاوية ارتفاع لا تقل عن ‎°3‏، خلصت اللجنة كذلك إلى أن الفحص بموجب الرقم ‎14.21 ‏ليس مطلوباً أيضاً.

‏وقررت اللجنة أيضاً أن "الأحكام الأخرى" الواردة في المادة ‎22 ‏والتي يتعين تطبيقها في عمليات الفحص بموجب الفقرتين ‎3 ‏أ) و‎14 ‏أ) من القسم ‎A ‏والفقرة ‎1.6 ‏من القسم ‎B ‏هي التالية:

-	‏المطابقة مع حدود القدرة للمحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن على النحو المنصوص عليه في الرقم ‎26.22 ‏بموجب الشروط المحددة في الرقم ‎37.22 ‏عندما تخضع المحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن لقيود القدرة هذه؛

-	‏المطابقة مع الحد المحدد في الرقم ‎8.22.

‏ولن تؤخذ في الحسبان أحكام أخرى من المادتين ‎21 ‏و‎22 ‏في الفحص التنظيمي بموجب الفقرتين ‎3 ‏أ) و‎14 ‏أ) من القسم ‎A ‏والفقرة ‎1.6 ‏من القسم ‎B ‏لأن اللجنة ترى أن هذه الأحكام يتعين تطبيقها بين الإدارات حسب الاقتضاء.‎

الفقرة 14 أ)

انظر القواعد الإجرائية المتعلقة بالفقرة ‎3 ‏أ) أعلاه.‎

القسم B - إجراءات التبليغ عن تخصيصات المحطات الأرضية المتحركة على متن الطائرات والسفن التي يشملها هذا القرار وتسجيلها في السجل الأساسي الدولي للترددات

الفقرة 1.6

‏انظر القواعد الإجرائية المتعلقة بالفقرة ‎3 ‏أ) أعلاه.‎

______________

____________________