القواعد المتعلقة

بالقرار 123 (WRC-23)

# استعمال نطاقات الترددات GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7
(فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) في المحطات الأرضية المتحركة للطيران والبحرية التي تتواصل مع محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية

1	لاحظت اللجنة أن الفقرة ‎2 ‏من "يقرر" في القرار ‎123 (WRC-23) ‏تقضي بأن تظل خصائص المحطات الأرضية المتحركة (‎ESIM) ‏ضمن خصائص الغلاف، بما في ذلك أي اتفاق تنسيق مطبَّق، للمحطات الأرضية النمطية المرتبطة بنظام المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏في الخدمة الثابتة الساتلية (‎FSS) ‏التي تتواصل معها المحطات الأرضية المحطات الأرضية المتحركة.

1.1	‏قررت اللجنة، لتطبيق الفقرة ‎2 ‏من يقرر، أن يحدد المكتب ما إذا كانت خصائص المحطة الأرضية المتحركة (‎ESIM) تقع ضمن خصائص الغلاف للمحطات الأرضية النمطية المرتبطة بالنظام الساتلي والتي تتواصل معها المحطات الأرضية المتحركة للطيران و/أو البحرية باستخدام الطريقة الواردة في الفقرة ‎3.2 ‏من القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم ‎27.9. ‏وفي الحالات التي يشير فيها هذا الفحص إلى أن متطلبات التنسيق لتخصيصات ترددات المحطات الأرضية المتحركة للطيران و/أو البحرية تنطوي على أي شبكة إضافية أو نظام ساتلي إضافي، تعاد تخصيصات ترددات المحطات الأرضية المتحركة للطيران و/أو البحرية إلى الإدارة المبلِّغة مقرونة بنتيجة غير مؤاتية بموجب الرقم ‎32.11. ‏وتُنشر نتائج فحص المكتب في نشرته الإعلامية الدولية للترددات (‎BR IFIC).

2.1	‏بالإضافة إلى الإجراء المبين في الفقرة ‎1.1 ‏أعلاه، في الحالات التي تعمل فيها المحطات الأرضية المتحركة في نطاقي الترددات ‎GHz 28,6-27,5 ‏و‎GHz 30-29,5 (‏أرض-فضاء)، خلصت اللجنة إلى وجوب أن تكون زاوية الارتفاع الدنيا المبلَّغ عنها للمحطات الأرضية المتحركة (‎ESIM) (‏انظر بند البيانات ‎36.A.‏أ في التذييل 4) أكبر من، أو تساوي، زاوية الارتفاع الدنيا المبلَّغ عنها لمجموعة التخصيصات الترددية المرتبطة بنظام الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (انظر بند البيانات A.4.ب.7.ج مكرراً في التذييل ‎4) ‏ضماناً للالتزام المحطات الأرضية المتحركة ‏بالحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة المنصوص عليها في الرقم ‎5D.22.

‏ولاحظت اللجنة، بشأن المحطات الأرضية المتحركة للطيران، أن القيمة المرجعية لزاوية الارتفاع الدنيا للمحطات الأرضية النمطية في نظام الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض المصاحب، عندما تُضبط على ارتفاع ‎km 15‏، ستكون أكبر من القيمة المقابلة لارتفاع ‎km 0‏، شريطة الحفاظ على نفس زاوية المشاهدة من المحطة الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.‎

2	لاحظت اللجنة أن الفقرة ‎5.3 ‏من "يقرر" في القرار ‎123 (WRC-23) ‏تقتضي، فيما يتعلق بحماية خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) العاملة في نطاق الترددات ‎GHz 18,8-18,6‏، أن يلتزم أي نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، يقل ارتفاع الأوج المداري فيه عن ‎km 20 000 ‏ويعمل في نطاقي الترددات ‎GHz 18,6-18,3 ‏و‎GHz 19,1-18,8 ‏وتتواصل معه المحطات الأرضية المتحركة ‏للطيران و/أو البحرية وتلقى مكتب الاتصالات الراديوية معلومات التبليغ الكاملة عنه بعد ‎1 ‏يناير ‎2025، ‏بالأحكام المبينة في الملحق ‎3 بهذا القرار. وبالنظر إلى أن القرار ‎123 (WRC-23) ‏سيدخل حيز النفاذ في ‎1 ‏يناير ‎2025‏، خلصت اللجنة إلى أن الحكم ينطبق على أي نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية يقل ارتفاع أوجه المداري عن ‎km 20 000 ‏ ويعمل في نطاقي الترددات ‎GHz 18,6-18,3 ‏و‎GHz 19,1-18,8 ‏ وتتواصل معه المحطات الأرضية المتحركة ‏للطيران و/أو البحرية ويتلقى المكتب بشأنه معلومات التبليغ اعتباراً من 1 ‏يناير ‎2025، بدلاً من بعد ‎1 ‏يناير ‎2025 حصراً.

3	بالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة إلى أن يفحص المكتب خصائص المحطات الأرضية المتحركة ‏للطيران فيما يتعلق بالمطابقة مع حدود كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض المحددة في الجزء ‎II ‏من الملحق ‎1 ‏بالقرار ‎123 (WRC-23) ‏باستخدام المنهجية الواردة في القاعدة الإجرائية بشأن حساب مستويات كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الأرضية المتحركة ‏للطيران وإقرار صلاحيتها وفق الحدود الواردة في الملحق ‎3 ‏بالقرار ‎169 (Rev.WRC-23)، والملحق ‎2 ‏بالقرار ‎121 (WRC-23) ‏والملحق ‎2 ‏بالقرار ‎123 (WRC-23). ‏ويجب أن تكون النتائج وفقاً للرقم ‎31.11.

4	وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن المكتب لن يقوم بأي فحص فيما يتعلق بالأحكام الواردة في الجزء ‎1 ‏من الملحق ‎1 ‏وفي الملحق ‎3 ‏بالقرار ‎123 (WRC-23)‏. ويتعين على الإدارة المبلِّغة عن نظام في الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقر بالنسبة إلى الأرض تتواصل معه محطات أرضية متحركة‏ (ESIM) ‏أن تضمن الامتثال لهذه الأحكام عند تقديم الالتزام المطلوب بموجب البند ‎A.34.‏أ من الملحق ‎2 ‏بالتذييل ‎4 ‏لتشغيل المحطات ‎ الأرضية المتحركة ‏وفقاً للوائح الراديو والقرار ‎123 (WRC-23).

______________

____________________