# القواعد المتعلقة

# بالقرار 559 (WRC-19)‏

تدابير تنظيمية إضافية مؤقتة بعد حذف المؤتمر WRC-19
لجزء من الملحق 7 بالتذييل (Rev.WRC-15)30

ملاحظة: ‏اتخذ المؤتمر ‎WRC-23 ‏القرار التالي بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار ‎559 (WRC-19)‏، انظر البند ‎2.13 ‏من محضر الجلسة العامة الثالثة عشرة، الوثيقة ‎CMR23/528:

‏"لدى النظر في القسم ‏‎2.4‎‏ من التقرير، "المسائل المتعلقة بتنفيذ القرار ‏‎559 (WRC-19)‎‏"، نظر المؤتمر ‏WRC-23‎‏ أيضاً ‏في الوثيقة ‏‎87(Add.26)(Add.2)‎‏. وبالإضافة إلى تأييد جميع التدابير الإضافية التي اقترحتها لجنة لوائح الراديو لتنفيذ القرار ‏‏(‏WRC-19‎‏) 559، تحتوي هذه الوثيقة على مقترحات بشأن التدابير الإضافية التي سيوافق عليها المؤتمر العالمي ‏للاتصالات الراديوية للمساعدة في حل حالات التنسيق المتبقية على النحو التالي:

1	فيما يتعلق بحالات التنسيق المتبقية بموجب الفقرة 1.1.4ب) من التذييل 30 للوائح الراديو، وافق المؤتمر ‏WRC-23‎‏ على التدابير التالية:‏

‏ أ )‏	أن تقبل الإدارة المبلغة عن استعمال إضافي (أي تخصيصات في القائمة و/أو الشبكات المعلقة ‏بموجب المادة 4) احتمال حدوث تداخل على نقاط الاختبار الواقعة ضمن كفاف كسب هوائي يبلغ ‏dB 3–‎‏ للتبليغ المعني بموجب القرار ‏‎559 (WRC-19)‎‏ نظراً إلى أن الإهليلج هو بالفعل الحد الأدنى ‏الذي أقره المكتب؛

ب)‏	أن تقبل الإدارة المبلغة عن استعمال إضافي (أي تخصيصات في القائمة و/أو الشبكات المعلقة ‏بموجب المادة 4) احتمال حدوث تداخل على نقاط الاختبار الواقعة فوق كفاف كسب هوائي يبلغ ‏dB ‎‎20–‎‏ للتبليغ المعني المقدم بموجب القرار ‏‎559 (WRC-19)‎؛

ج)‏	إذا كان هامش الحماية المكافئة (‏EPM‏) لنقطة اختبار لشبكة استعمال إضافي يقل عن ‏dB 10–‎‏ ‏وقت قيام المكتب بتفحص الجزء ‏A‏ من بطاقات التبليغ المقدّمة بموجب القرار ‏‎559 (WRC-19)‎، ‏ينبغي ألا ينظر المكتب في نقطة الاختبار هذه عند استعراض نتائج التبليغ المعني المقدم بموجب ‏القرار ‏‎559 (WRC-19)‎؛

د )‏	يُعتبر التنسيق مستكملاً إذا كان الفصل المداري الاسمي بين تبليغ مقدم بموجب القرار ‏‎559 (WRC-19)‎‏ ‏وشبكة استعمال إضافي يساوي 6 درجات أو أكثر.‏

‎2‎	فيما يتعلق بحالات التنسيق المتبقية في إطار الفقرة 1.1.4هـ) من التذييل 30 للوائح الراديو، وافق المؤتمر ‏WRC-23‎‏ على التدابير التالية:‏

‏ أ )‏	يُعتبر التنسيق مستكملاً إذا كان الفصل المداري الاسمي بين تبليغ مقدم بموجب القرار ‏‎559 ‎‎(WRC-19)‎‏ والشبكة الساتلية في النطاقات غير المخططة المعنية يساوي 6 درجات أو أكثر؛

ب)‏	ينبغي أن تكون منطقة خدمة شبكة ساتلية في نطاقات غير مخططة يزمع النظر فيها موجودة في ‏البر وأن تقع ضمن كفاف كسب هوائي يبلغ ‏dB 3–‎‏ حول تلك الشبكة الساتلية في النطاقات غير ‏المخططة بدلاً من منطقة الخدمة المبلغ عنها التي قد تشمل المنطقة ذات كفاف كسب هوائي ‏نسبي منخفض جداً. والجدير بالذكر أن الشبكة الساتلية في نطاقات غير مخططة لا تحمي إلا التبليغ ‏المقدم بموجب القرار ‏‎559 (WRC-19)‎‏ في منطقة خدمة موجودة في البر وتقع ضمن كفاف كسب ‏هوائيها البالغ ‏dB 3–‎؛

ج)‏	إذا وافقت إدارة ما على عدم حماية المنطقة الواقعة داخل أراضيها الوطنية والتي يتم فيها تجاوز حد ‏كثافة تدفق القدرة (‏pfd‏)، لن ينظر المكتب في هذا الجزء من منطقة الخدمة عند استعراض ‏متطلبات التنسيق المتبقية في تبليغ مقدم بموجب القرار ‏‎559 (WRC-19)‎؛

د )‏	على الإدارة المبلغة عن شبكة ساتلية في نطاقات غير مخططة قبول احتمال حدوث تداخل في ‏منطقة خدمتها الواقعة فوق كفاف كسب الهوائي البالغ ‏dB 20–‎‏ للتبليغ المعني المقدم بموجب ‏القرار 559 (WRC-19)‎‏.

‎3‎	فيما يتعلق بحالات التنسيق المتبقية بموجب الرقم 1.1.4ب) من التذييل ‏‎30A‎‏ للوائح الراديو، وافق المؤتمر ‏العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 على أن تعتبر حالات التنسيق المتبقية قد استكملت نظراً لما يلي:‏

‏ أ )‏	توفّر الشبكات الساتلية بموجب المادة 4 تغطيةً واسعةً جداً، مع حساسية استقبال عالية جداً ‏على الأراضي الوطنية للإدارة المعنية بموجب القرار ‏‎559 (WRC-19)‎؛

ب)‏	تمتد مناطق التغطية للشبكات الساتلية المذكورة في المادة 4 إلى ما هو أبعد من الأراضي الوطنية ‏للإدارات المبلغة في حين أن المحطات الأرضية التي تؤمن وصلات التغذية للتبليغ المعني بموجب ‏القرار ‏‎559 (WRC-19)‎ تقع فقط داخل الأراضي الوطنية ولا يمكن تقليصها أكثر من ذلك؛

ج)‏	الغرض من القرار ‏‎2 (Rev.WRC-03)‎‏ والموضوع ‏F‏ في البند 7 من جدول أعمال المؤتمر ‏WRC-23‎‏.‏

‎4‎	فيما يتعلق بحالات التنسيق المتبقية بموجب الرقم 1.1.4أ) من التذييل 30 والتذييل ‏‎30A‎، وافق المؤتمر ‏العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 على التدابير التالية:‏

‏ أ )‏	في حالة تخصيصات خطة الحزم المتعددة، فإذا كانت قيم نسبة الموجة الحاملة إلى التداخل (‏C/I‎‏) ‏وحيدة المصدر للوصلة الهابطة أعلى من ‏dB 21‎‏ باستثناء نقطة اختبار واحدة حيث تكون نسبة ‏الموجة الحاملة إلى التداخل وحيدة المصدر أكبر من ‏dB 18‎، تُعتبر التبليغات المقدمة بموجب القرار 559 (WRC-19)‎‎‏ متوافقةً مع ما يقابلها من تخصيصات الترددات لخطة الإقليمين 1 و3. ومن أجل ‏الحفاظ على نفس مستوى الحماية لتخصيصات الترددات لخطة الإقليمين 1 و3 من التبليغات الواردة ‏بموجب المادة 4 في مثل هذه الحالات المتوافقة، ينبغي عدم تحديث الحالة المرجعية لتخصيصات ‏الترددات لخطة الإقليمين 1 و3 عندما تُدرج في الخطتين تخصيصات ترددات القرار ‏‎559 (WRC-19)‎‏ ‏الواردة في القائمة.‏

ب)‏	في حالة تخصيصات الخطة متعددة الحزم، فإذا كانت قيم نسبة الموجة الحاملة إلى التداخل )‏C/I‎‏( ‏وحيدة المصدر لوصلة التغذية أعلى من ‏dB 27‎، تُعتبر التبليغات المقدمة بموجب القرار 559 (WRC-19)‎‏ متوافقةً مع ما يقابلها من تخصيصات الترددات لخطة الإقليمين 1 و3. ومن أجل الحفاظ ‏على نفس مستوى الحماية لتخصيصات الترددات لخطة الإقليمين 1 و3 من التبليغات الواردة بموجب ‏المادة 4 في مثل هذه الحالات المتوافقة، ينبغي عدم تحديث الحالة المرجعية لتخصيصات الترددات ‏لخطة الإقليمين 1 و3 عندما تُدرج في الخطتين تخصيصات ترددات القرار 559 (WRC-19)‎‏ الواردة في ‏القائمة.‏

‎5‎	يكلف المكتب بما يلي:‏

‏ أ )‏	استعراض حالة جميع حالات التنسيق المتبقية مع مراعاة جميع المقترحات المذكورة أعلاه بما ‏فيها المقترحات المقدمة من لجنة لوائح الراديو ومكتب الاتصالات الراديوية. وفي هذا الصدد، ‏وبالنسبة لحالات التنسيق المتبقية بموجب الرقم 1.1.4ب) من التذييل 30، فإذا كانت هناك نقطة ‏اختبار واحدة فقط يحتمل أن تكون قد تأثرت، بعد مراعاة جميع المقترحات المذكورة أعلاه، يُعتبر ‏التنسيق مستكملاً فيما يتعلق بالتخصيصات المتأثرة المدرجة في القائمة في 1 يناير 2017 أو بعده؛

ب)‏	تطبيق جميع التدابير التي أقرها المؤتمر ‏WRC-23‎‏ على التبليغات المقدمة بموجب القرار 559 (WRC-19)‎‏ من ‏إدارات أفغانستان وغينيا الاستوائية ومالطة وسيشيل وعلى التطبيقات المستقبلية للفقرتين ‏‏26.1.4 أو 27.1.4 من المادة 4 من التذييلين 30 و‎30A‎‏ التي لها نفس طبيعة القرار ‏‎559 (WRC-19)‎‏.

___________

____________________