# الجزء 8A

# القواعد المتعلقة بالاتفاق الإقليمي المعني بالخدمة المتنقلة البحرية 
وخدمة الملاحة الراديوية للطيران بالموجات الهكتومترية (MF) (الإقليم (1
(جنيف، (1985 (GE85-MM-R1)

# 1	الوضع القانوني للإدارات فيما يتعلق بالاتفاق

1.1	أثناء الفترة الانتقالية الممتدة بين عقد الاتفاق (13 مارس (1985 ودخوله حيز التنفيذ (1 أبريل (1992، وبعد التشاور مع إدارات البلدان التابعة للإقليم 1، أدخلت اللجنة مفهوم "أطراف في الاتفاق" واستخدمته لأغراض تطبيق الإجراءات والمعايير التقنية المصاحبة المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من الاتفاق GE85-MM-R1 المعني بتعديلات الخطة وبالتبليغ والتفحص وتسجيل بطاقات التبليغ عن تخصيص التردد لمحطات الخدمات المخطط لها (الخدمة المتنقلة البحرية وخدمة الملاحة الراديوية للطيران) أو غير المخطط لها (الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية). وتعد جميع الإدارات التي لها أراض واقعة في منطقة التخطيط (أي في الإقليم (1 والتي لم تعترض على هذا المفهوم، "أطرافاً في الاتفاق GE85-MM-R1". ولا تعتبر أطرافاً في الاتفاق الإدارات التي أعلنت رسمياً أنها لا ترغب في أن تعتبر "أطرافاً في الاتفاق"، ومعها الإدارات غير المشاركة التي ليست لها أي تخصيصات في الخطة ولم تعلن رسمياً أنها تنوي أن تصبح "أطرافاً في الاتفاق".

2.1	قررت اللجنة أن تحتفظ بهذا المفهوم بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبانتظار إجراء مشاورات 
أخرى مع الإدارات المعنية. وبالتالي سيعتبر المكتب أطرافاً في الاتفاق GE85-MM-R1 جميع الإدارات التي لها أراضٍ في الإقليم 1 باستثناء إدارات البلدان التالية: إمارة أندورا وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية 
غينيا-بيسّاو وليسوتو ولكسمبرغ ومالي ومنغوليا وملاوي والنيجر ورواندا وسوازيلاند وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، التي لا تعد أطرافاً في الاتفاق إلى أن تنضم رسمياً إلى الاتفاق.

# 2	معالجة بطاقات التبليغ المتصلة بتعديلات الخطط التي يحكمها الاتفاق 
GE85-MM-R1

1.2	جميع التعديلات التي أدخلتها الإدارات التي تُعتبر أطرافاً في الاتفاق على الخطط تعتبر قابلة للاستلام (انظر الفقرة 2.1 أعلاه).

2.2	تعالج بطاقات التبليغ المتصلة بتعديلات خطط تخصيص الترددات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاق.

3.2	إن المبادئ التقنية الواجب استخدامها في الإجراء لإدخال التعديلات على خطط تخصيص الترددات هي المبادئ المتضمنة في الملحقات 3 و4 و5 بالاتفاق GE85-MM-R1. وسوف تستخدم برمجية الحاسوب التي استعملت في المؤتمر RARC-MM-R1 لتحقيق هذا الغرض، بعد أن تدخل عليها التعديلات المناسبة لكي تأخذ بالحسبان الخطوط الساحلية المرقمنة.

4.2	سيجري التحقق من العناصر التالية من حيث مطابقتها لمبادئ الاتفاق التقنية:

1.4.2	مطابقة التردد المخصص (زوج الترددات) لترتيب توزيع القنوات المناسب (يجري التحقق من الجداول من 1 إلى 4 من الملحق 3 بالاتفاق GE85-MM-R1)؛

2.4.2	مطابقة صنف الإرسال المبلغ عنه لصنف الإرسال المسموح به. تعتبر أصناف الإرسال وعروض النطاق التالية قابلة للاستلام:

-	فيما يتعلق بمحطات الملاحة الراديوية البرية (AL): الأصناف 100HA1A و850HA2A و2K14A2A؛ إلا أنه فيما يتعلق ببعض القنوات الأخرى، تؤخذ بالحسبان الحدود الواردة في الجدول 4 من الملحق 3 بالاتفاق؛

فيما يتعلق بالمحطات الساحلية/على السفن (FC/MS) في النطاقات البالغة حوالي kHz 500: الصنفان A1A وF1B، وعروض النطاق اللازمة التي تصل إلى Hz 500.

اعتبرت اللجنة في هذا الشأن أن عرض النطاق البالغ Hz 500 يمثل بالنسبة إلى الإرسالات من الصنف A1A، سرعة تبلغ 100 كلمة في الدقيقة، وهي سرعة أكثر من كافية لما يحتاج إليه الإبراق اليدوي. وفيما يخص الإرسالات من الصنف F1B، يغطي هذا الحد عرض النطاق المعياري البالغ Hz 304 (التوصيات ITU-R M.476-5 
وITU-R M.493-15 وITU-R M.625-4 و(ITU-R SM.1138-3؛

-	فيما يتعلق بالمحطات الساحلية/على السفن (FC/MS) في النطاقات البالغة حوالي MHz 2: الصنفان F1B وJ3E؛ يجب ألاّ يتجاوز عرض النطاق اللازم Hz 500 فيما يخص الإرسالات من الصنف F1B، وفيما يخص الإرسال من الصنف J3E، يجب ألا يتجاوز عرض النطاق اللازم Hz 2800 (يشير الرقم 177.52 إلى هذه الحالة الأخيرة)؛

3.4.2	مطابقة مدى الخدمة المبلغ عنها للحدود التي وضعها المؤتمر:

يجب على الإدارات أن تبلغ فقط عن مدى الخدمة المطلوب الذي شكل أساساً لتحديد قيمة القدرة اللازمة لضمان شدة المجال الدنيا عند حافة منطقة الخدمة. وفيما يتعلق بالمحطات الساحلية، يجب عدم تجاوز حدود مدى الخدمة التالية:

km 500 من أجل النطاق kHz 526,5-415

km 400 من أجل النطاق kHz 2160-1606,5.

يستخدم المكتب القيم ذاتها التي وضعها المؤتمر RARC-MM-R1 استناداً إلى اعتبارات التخطيط (انظر الوثيقة 63 الصادرة عن المؤتمر RARC-MM-R1). إلا أن هذه القيم تمثل في الوقت ذاته حدوداً تقنية لاستعمال أسلوب انتشار الموجة الأرضية طالما أن المركبة الأرضية عند الحدود المذكورة أعلاه، لا تتجاوز المركبة الأيونوسفيرية إلا بمقدار dB 3 فقط.

5.2	فيما يتعلق بالمحطات الساحلية (FC) داخل النطاقات التي تبلغ حوالي kHz 500، يقبل استلام تخصيص واحد فقط من الصنف A1A لكل محطة ساحلية؛ ومع ذلك، تحاط الإدارة المعنية علماً بأنها تستطيع أن تستعمل الإرسالات من الصنف A1A لتخصيصات الصنف F1B والعكس بالعكس:

يستخدم المكتب نفس الطريقة التي استعملت عند وضع الخطة أثناء المؤتمر RARC-MM-R1، مع مراعاة الملاحظة الواردة في الصفحة 14 من الوثائق الختامية للمؤتمر RARC-MM-R1 التي تنص على "أنه يمكن استعمال الإرسالات من الصنف A1A لتخصيصات من الصنف F1B والعكس بالعكس داخل نطاقات التردد المحصورة بين 415 وkHz 526,5".

# 3	معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد لمحطات الإرسال والاستقبال في 
النطاقات التي يحكمها الاتفاق GE85-MM-R1 (فيما يتعلق بالإدارات التي تعتبر أطرافاً في الاتفاق)

# 1.3	معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد لمحطات الإرسال والاستقبال التابعة للخدمات المخطط لها في النطاقات المقصودة في خطط تخصيص الترددات

1.1.3	إن معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد لمحطات الإرسال والاستقبال التابعة للخدمات المخطط لها في نطاقات التردد المقصودة في خطط تخصيص الترددات (وهي النطاقات kHz 435-415 وkHz 453-435 
وkHz 495-460,5 وkHz 526,5-505 و kHz 1 621-1 606,5وkHz 1 800-1 635 و(kHz 2 156-2 060، والتي بلغت عنها الإدارات التي تعتبر أطرافاً في الاتفاق، تتم وفقاً للإجراء الوارد في المادة 5 من الاتفاق.

2.1.3	يتمثل التفحص التنظيمي من بطاقات التبليغ هذه في التحقق من مطابقتها لجدول توزيع نطاقات التردد ولأحكام الأرقام 10.52 و177.52 و183.52 ومن 184.52 إلى  186.52والرقم 202.52. وتبقى أحكام الرقم 81.5 والفقرة (1 15 من الجزء A2 من التذييل 13 تراعى حتى 1 فبراير 1999.

3.1.3	يقوم تفحص مطابقة التخصيصات للخطة على التحقق من جميع المعطيات الواردة في خطة تخصيصات التردد المناسبة والنقاط الإضافية التالية:

1.3.1.3	لما كانت خطط المحطات FC/MS لا تشمل أية قيمة تتعلق بعروض النطاق اللازمة، تستعمل القيم التالية للتحقق من مطابقة التخصيصات المبلغ عنها للخطة:

فيما يتعلق بالصنفين A1A وF1B: Hz 500.

اعتبرت اللجنة بهذا الصدد أن عرض النطاق البالغ Hz 500 يمثل سرعة تبلغ 100 كلمة في الدقيقة فيما يتعلق بالإرسالات من الصنف A1A، وهي سرعة أكثر من كافية لما يحتاج إليه الإبراق اليدوي. وفيما يتعلق بالإرسالات من الصنف F1B، يغطي هذا الحد عرض النطاق المعياري البالغ Hz 304 (التوصيات ITU-R M.476-5 وITU-R M.493-15 وITU-R M.625-4 و(ITU-R SM.1138-3.

فيما يتعلق بالصنف J3E: Hz 2800، وفقاً للرقم 177.52.

2.3.1.3	يتم التحقق من عرض النطاق المبلّغ عنه فيما يتعلق بالتخصيصات ALRC بالنسبة إلى القيم الواردة في الخطة.

4.1.3	أجرت اللجنة وفقاً للقرار (MM) 3، تحليلاً للمواءمة داخل النطاقات kHz 1625-1606,5
و kHz 1800-1635 وkHz 2160-2045، مع مراعاة الخدمات غير المخطط لها (انظر الرسالتين المعممتين رقم 762 و890 الصادرتين عن اللجنة IFRB السابقة بتاريخ 20 أكتوبر 1988 و19 ديسمبر 1991 على التوالي). وينبغي أن تؤخذ نتائج تحليل المواءمة بعين الاعتبار.

# 2.3	معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد لمحطات الإرسال والاستقبال التابعة للخدمات المخطط لها في النطاقات المقصودة في خطط تعيين الترددات

إن معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد لمحطات الإرسال والاستقبال التابعة للخدمات المخطط لها في نطاقات التردد المقصودة في خطط تعيين الترددات (وهي النطاقات kHz 457-456 وkHz 460-459 و kHz 1 625-1 621
وkHz 2 160-2 156)، التي بلغت عنها الإدارات التي تعتبر أطرافاً في الاتفاق، تخضع لتفحص المطابقة مع خطة التعيين كما هي واردة في الملحق 1 بالقرار (MM) 5، مع مراعاة المعايير التالية:

يجب أن تتطابق أزواج الترددات المخصصة مع أزواج ترددات خطط التعيين الواردة في الملحقات بالقرار 5 (MM)؛

يجب أن تقع الإحداثيات الجغرافية لمحطة الإرسال/الاستقبال في البلد المعني؛

يجب ألاّ يتجاوز مدى الخدمة المبلغ عنه الحدود البالغة km 500 فيما يتعلق بالنطاق kHz 526,5435، 
وkm 400 فيما يتعلق بالنطاق kHz 21601606,5 (استعملت هذه الحدود أثناء وضع خطط تخصيصات التردد)؛

يجب أن تكون طبيعة الخدمة المبلّغ عنها CP؛

يجب أن يكون صنف الإرسال المبلغ عنه F1B أو J2B، ويجب ألاّ يتجاوز عرض النطاق المبلغ عنه Hz 304.

# 3.3	معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيص التردد لمحطات الإرسال والاستقبال في الخدمات غير المخطط لها

إن معالجة الإدارات التي تعتبر أطرافاً في الاتفاق لبطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد لمحطات الإرسال والاستقبال 
في الخدمات غير المخطط لها، تتم وفقاً للإجراء الوارد في المادة 6 من الاتفاق. وعند تحليل نتائج التفحص التقني 
المتعلق ببطاقات التبليغ الخاصة بالإدارات التي تعتبر أطرافاً في الاتفاق، تؤخذ في الاعتبار النتائج النهارية فقط (تستبعد الموجة الأيونوسفيرية).

______________

____________________