الجزء B

القسم 5B

القواعد المتعلقة بمعايير تطبيق أحكام الرقم 36.9 
على تخصيص تردد في النطاقات الخاضعة للرقم 92.5

1	إن تحديد الإدارات التي قد يلزم إجراء التنسيق معها إنما يقوم على خصائص التخصيص الذي يخضع لإجراء الرقم 21.9 وعلى افتراضات أسوأ حالة تتعلق بخصائص الانتشار وغيرها من المعلمات التقنية. وقد تم إعداد هذه الافتراضات الخاصة بأسوأ حالة استناداً إلى منهجية الحساب الواردة في القسم 4B من القواعد الإجرائية.

2	تتناول أحكام الرقم 92.5 تطبيق إجراء الرقم 21.9 على أنظمة الاستدلال الراديوي التي تكون "قدرتها المتوسطة المشعة" القصوى محدودة بالقيمة W 50. ونظراً إلى أن لوائح الراديو لا تعرّف المصطلح "قدرة متوسطة مشعة"، يطبق المكتب هذا الحكم على القدرة المتوسطة التي يزود بها خط إرسال الهوائي (البند A8 من التذييل (4.

3	تطبق المعايير التالية بغية تحديد الإدارات التي قد يلزم الحصول على موافقتها:

1.3	يطبق مفهوم مسافة التنسيق لحماية الخدمات التي لها توزيعات وفقاً للمادة 5؛

2.3	يجري تفحص التخصيصات التي استكمل أو بوشر بشأنها إجراء الرقم 21.9 على أساس كل حالة 
على حدة.

4	تم إعداد جدولين مناسبين (الجدولان 1 و(2 لتطبيق مفهوم مسافة التنسيق استناداً إلى المعيارين التقنيين 1-A و2-A كما وردا في طريقة الحساب (القسم 4B من القواعد الإجرائية) وذلك باستعمال الإبراق كأسلوب إرسال مرجعي للتشغيل الليلي. وقد اختير هذا النمط من الإرسال لأنه يمثل أسوأ حالة لحساب مسافات التنسيق بسبب القيمة المنخفضة لشدة المجال الدنيا الواجب حمايتها. ويتعلق الجدول 1 بنسبة الحماية البالغة dB 17 التي تقابل "القيمة العليا للمعيار 
التقني 1-A" المتعلق بنسبة حماية الإشارة إلى التداخل الخاصة بالإبراق بالتردد الراديوي، والاستقبال الأوتوماتي بدون تصحيح الأخطاء، داخل نطاق الترددات المحصورة بين 1606,5 وkHz 4000؛ ومن المؤكد أن البلدان الواقعة خارج منطقة التنسيق المحددة بمسافات التنسيق لا تتعرض للتأثر. ويعرض الجدول 2 نسبة الحماية البالغة dB 5 التي تقابل "القيمة الدنيا للمعيار التقني 1-A" المتعلق بنسبة حماية الإشارة إلى التداخل الخاصة بالإبراق بالتردد الراديوي، والاستقبال السمعي، داخل نطاق الترددات المحصورة بين 1606,5 وkHz 4000؛ وستتعرض بالتأكيد البلدان الواقعة داخل منطقة التنسيق المحددة بمسافات التنسيق هذه للتأثر إذا استعملت الخدمات التابعة لها الإبراق. أما بالنسبة إلى البلدان الواقعة بين كفافي التنسيق، فإن احتمال حدوث تداخل ضار يكون أكبر بعض الشيء من الاحتمال الذي يعتبر مرغوباً في حالة نمط الإرسال المرجعي.

5	غير أنه فيما يتعلق بالتوزيعات لخدمة الهواة في هذه النطاقات، لا يستطيع المكتب أن يحدد البلدان التي يحتمل أن تتعرض فيها خدمة الهواة للتأثر، وبالتالي تدرج إحدى الملاحظات التالية في القسم الخاص المناسب:

"يوزع النطاق kHz 1 800-1 715 أو جزء منه لخدمة الهواة في بعض بلدان الإقليم 1. وليس بوسع المكتب أن يحدد البلدان التي يحتمل أن تتأثر خدمة الهواة فيها."

"يوزع النطاق kHz 2 000-1 850 أو جزء منه لخدمة الهواة في الإقليمين 2 و3، باستثناء البلدان المذكورة 
في الرقم 102.5، وفي بعض بلدان الإقليم 1. وليس بوسع المكتب أن يحدد البلدان التي يحتمل أن تتأثر خدمة الهواة فيها."

"يوزع النطاق kHz 3 750-3 500 لخدمة الهواة في الأقاليم 1 و2 و3. وليس بوسع المكتب أن يحدد البلدان التي يحتمل أن تتأثر خدمة الهواة فيها."

"يوزع النطاق kHz 3 800-3 750 لخدمة الهواة في الأقاليم 1 و2 و3، باستثناء البلدان المذكورة في الرقم 122.5. وليس بوسع المكتب أن يحدد البلدان التي يحتمل أن تتأثر خدمة الهواة فيها."

الجدول 1

مسافة التنسيق اللازمة لضمان نسبة حماية قدرها dB 17
(إرسال محمي: إبراق واستقبال أوتوماتي)

| درجة الضوضاء |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شدة المجال الدنيا dB) بالنسبة إلى 1 (µV/m |  | 4 | 13 | 22 | 30 |
| قدرة (الإرسال المسبب للتداخل) |  | مسافة التنسيق (km) |  |  |  |
| 1 W | 0 dBW | 4 400 | 3 400 | 1 800 | 800 |
| 3 W | 5 dBW | 4 900 | 3 900 | 2 800 | 1 400 |
| 10 W | 10 dBW | 5 000 | 4 500 | 3 500 | 2 200 |
| 30 W | 15 dBW | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 100 |
| 50 W | 17 dBW | 5 000 | 5 000 | 4 200 | 3 400 |

الجدول 2

مسافة التنسيق اللازمة لضمان نسبة حماية قدرها dB 5
(إرسال محمي: إبراق واستقبال سمعي)

| درجة الضوضاء |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شدة المجال الدنيا dB) بالنسبة إلى 1 (µV/m |  | 0 | 9 | 18 | 26 |
| قدرة (الإرسال المسبب للتداخل) |  | مسافة التنسيق (km) |  |  |  |
| 1 W | 0 dBW | 3 400 | 1 600 | 800 | 300 |
| 3 W | 5 dBW | 3 900 | 2 600 | 1 300 | 700 |
| 10 W | 10 dBW | 4 500 | 3 500 | 2 200 | 1 100 |
| 30 W | 15 dBW | 5 000 | 4 000 | 3 100 | 1 600 |
| 50 W | 17 dBW | 5 000 | 4 200 | 3 400 | 1 900 |

____________

____________________