الجـزء B

القسم 8B

حساب مستويات كثافة تدفق القدرة التي تنتجها المحطات الأرضية المتحركة للطيران (‎A-ESIM) ‏وإقرار صلاحيتها وفق الحدود الواردة في الملحق ‎3
بالقرار ‎169 (Rev.WRC-23) ‏والملحق ‎2 ‏بالقرار ‎121 (WRC-23) 
والملحق ‎2 ‏بالقرار ‎123 (WRC-23)

يتضمن الملحق ‎2‏ بالقرار ‎121 (WRC-23) ‏‏والملحق ‎2 بالقرار ‎123 (WRC-23) ‏منهجيات وإجراءات لفحص مستويات كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض الناتجة عن المحطات ‎ الأرضية المتحركة للطيران (‎A-ESIM). ‏وترد المنهجية المقابلة بشأن القرار ‎169 (Rev.WRC-23) ‏في التوصية ‎ITU-R S.2158-0.

عرض النطاق المرجعي لحد كثافة تدفق القدرة

‏تحتوي المنهجيات الثلاث على نفس الصيغة لحساب قدرة الإرسال من الكثافات الطيفية للقدرة القصوى أو الدنيا لمحطات ‎A-ESIM.

‏وتبعاً لمجموعة حدود كثافة تدفق القدرة التي تؤخذ في الاعتبار (أي على ارتفاعات ‎A-ESIM ‏حتى ‎km 3 ‏أو تلك التي تزيد عن ‎km 3)‏، يتعين النظر في عرضي نطاق مرجعيين مختلفين: ‎MHz 1 ‏و‎MHz 14‏، على التوالي.‎

‏ولاحظت اللجنة أن الملاحظة ‎2 ‏من التوصية ‎ITU-R S.2158-0 ‏تفيد بما يلي: "لتشغيل عرض نطاق بث أصغر من عرض النطاق المرجعي، تُطبَّق هذه المنهجية بشرط أن تؤكد الإدارة المبلِّغة أن المحطة A-ESIM تقوم بتشغيل بث واحد فقط ضمن عرض النطاق المرجعي. وفي حالة عدم وجود مثل هذا التأكيد، لا تنطبق هذه المنهجية." وعلاوة على ذلك، تنص الملاحظة الواردة في القرار ‎121 (WRC-23) ‏على أن "المنهجية تفترض أن المحطة A-ESIM ترسل بثاً واحداً فقط ضمن عرض النطاق المرجعي البالغ ‎MHz 14 ‏".

‏ونتيجة لذلك، أدركت اللجنة أن نوايا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، ‎2019) (WRC-19) ‏والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، ‎2023) (WRC-23) لا تسمح إلا ‏بتشغيل بث موجة حاملة واحدة فقط ضمن عرض النطاق المرجعي البالغ ‎MHz 14 ‏لجميع الحالات الثلاث التي تتناولها القرارات ‎121 (WRC 23) ‏و‎123 (WRC-23) ‏و‎169 (Rev.WRC 23).

‏

ولذلك خلصت اللجنة إلى أن الإدارة عندما تبلِّغ عن تخصيص ترددات لمحطة ‎A-ESIM ‏بعرض نطاق بث أصغر من عرض نطاق مرجعي قدره ‎MHz 14‏، فإنها تلتزم أيضاً بتشغيل بث واحد فقط بعرض نطاق البث المعيَّن ضمن أي عرض نطاق يبلغ ‎MHz 14.

‏وعندما ترغب إدارة ما في تشغيل عدة إرسالات في آن واحد بعروض نطاق بث أصغر من عرض نطاق مرجعي قدره ‎MHz 14‏، ينبغي تعديل خصائص البث للموجة الحاملة بشكل مناسب لبيان أن قنوات متعددة في كل موجة حاملة ستشغَّل ضمن بث واحد (انظر التذييل ‎1 ‏للوائح الراديو).‎

‏شروط الالتزام بحدود كثافة تدفق القدرة‎

‏تحدد المنهجية الواردة في الملحق ‎2 ‏بالقرار ‎121 (WRC-23) ‏أو في الملحق ‎2 ‏بالقرار ‎123 (WRC-23) ‏أو في التوصية ‎ITU-R S.2158-0 ‏القدرة القصوى المسموح بها ‎Pj ‏لمرسل ‎ المحطة ‎ الأرضية المتحركة للطيران (‎A-ESIM).

‏ثم تقارن المنهجية‎ القدرة ‎Pj ‏المحسوبة مع مدى مستويات القدرة المبلَّغ عنها لبث ‎ المحطة ‎ الأرضية المتحركة للطيران (‎A-ESIM). ‏وتُحسب القيمتان الدنيا والقصوى للبثوث من محطة ‎A-ESIM‏ Pmin_emission,j وPmax_emission,j من الكثافتين الطيفية الدنيا والقصوى للقدرة لبث محطة ‎A-ESIM.

‏ويُسمح بإرسال ‎A-ESIM ‏على ارتفاع معين ‎j‏، في حال استيفاء الشرط التالي:‎

‏وبالنظر إلى أن هذا الشرط سيمنع استخدام الارتفاع ‎j ‏في الحالات التي تكون فيها القدرة المسموح بها عالية بما يكفي للسماح بتشغيل المحطات ‎A-ESIM ‏بأقصى كثافة طيفية للقدرة المبلَّغ عنها، خلصت اللجنة إلى أن المكتب ينبغي أن يتحقق أيضاً من الشرط التالي:‎

‏وكلما استوفي هذا الشرط، تُفهم إمكانية استعمال كامل مدى مستويات القدرة لمحطة ‎A-ESIM.

___________

____________________