# 关于《无线电规则》

# 第9条的程序规则

9.3

见关于领土排除内容的第9.50款的程序规则的说明。

9.5

此款涉及无线电通信局公布无须执行第9条第二节协调程序的卫星网络或卫星系统的提前公布资料后公布各主管部门的意见。无线电通信局将利用从各主管部门收到的资料，公布按照第9.3款收到的评论的摘要以及负责卫星网络的主管部门按照第9.4款提交的报告（如果有的话），以便正确地反映当时的状况。

如果负责卫星网络的主管部门或提交意见的任何其他主管部门对公布的摘要不满意，无线电通信局将全文公布该主管部门的意见。

# 频率指配的协调（第9条第二节）

9.6

1	基于对第9条、第11条和附录5的分析，无线电规则委员会认为，就根据第9.30或第9.32款（空间网络协调的情况）提交无线电通信局的协调要求而言：

a)	根据第9.38款公布协调要求应按收到日期的顺序进行（见关于能否受理的一般程序规则）；

b)	第9.6款（第9.7至第9.21款）、第9.27款和附录5的目的是确定向哪些主管部门提出协调要求，而不是为特殊的轨道位置确定优先权；

c)	协调程序是一个双向过程。WARC Orb-88采纳了原《无线电规则》第1085A款，将上述理解纳入了《无线电规则》，WRC-97通过第S9.53款对此做了确认；

d)	在实施第9条时，任何主管部门都不因首先启动提前公布程序（第9条第一节）及首先要求执行协调程序（第9条第二节）而获得任何特殊的优先权。

2	如果持续达不成协议或协调无法完成（见第9.65款），则按照第11条处理，其目的是保护国际频率总表中的频率指配记录（见第11.32A、第11.33、第11.41和第11.41A款）。

9.11A

1	随着1999年1月1日“简化无线电规则”的临时实施，涉及第9.12至第9.16和第9.17A款（视情况而定）以及附录5相关部分和第11条相关条款的第9.11A款的规定就替代了第46号决议（WRC-97，修订版）。

# 2	针对不同的业务/频段应用第9.11A款

2.1	此款没有具体规定第9.12至第9.16款协调程序适用的业务。

2.2	各主管部门发现在第9条、第11条和附录5相关条款代替第46号决议
（WRC-97，修订版）后，实施同等程序存在一定的困难。除在脚注中具体提到的空间业务（MSS业务和卫星无线电测定业务以及non-GSO MSS业务馈线链路和non-GSO FSS业务）外，对于其他没有在适当脚注中具体提及的地面和空间业务，程序是否适用是个问题。

2.3	无线电规则委员会一方面认识到难以协调WARC-92、WRC-95和WRC-97引入到第5条脚注的文字，另一方面认识到协调第9.11A（包括第9.12至第9.16）与第9.17A款（视情况而定）关于此款适用业务的文字有困难，因此得出结论，相对于具有同等权力的、脚注中提及此款适用的那些空间业务划分而言，该程序适用于所有其他空间和地面业务。相应的频段为频率划分表的某个脚注中引证此款的频段（见下表9.11A-1和9.11A-2）在这些表中，表明了（除脚注中包含的MSS和卫星无线电测定业务

以及non-GSO MSS馈线链路和non-GSO FSS之外，）该协调程序还适用的那些其他空间业务。其应用须遵守与脚注中具体提到的空间业务相同的条件，例如，相对于地面业务而言，只有超过附录5附件1指出的门限值时才需要对其他空间业务（空对地）的空间站进行协调。

2.4	WRC-2000按照下列考虑决定删除附录S5中的表S5-1A，条件是做适当的修改（例如包含地面业务等）后纳入程序规则（见全体会议记录（B.17））。基于以下考虑对上述提及的表作了扩展，包含在表9.11A-1和9.11A-2中：

a)	第9.15款适用于在所划分的频段内与空间和地面业务享有同等权利的non-GSO卫星网络，其中空间业务（non-GSO）划分包括地对空和/或空对地方向，而且其协调要求涉及第9.11A款，即，发射地球站与接收地面站之间的协调和接收地球站与发射地面站之间的协调（如果non-GSO卫星网地球站的协调区包括另外一个国家的领土的话（亦见附录5））。

b)	第9.16款适用于在所划分的频段内与空间和地面业务享有同等权利的地面业务发射站，其中空间业务（non-GSO）划分包括空对地方向，而且其协调要求涉及第9.11A款，即，在non-GSO卫星网络接收地球站协调区之内的发射地面站的协调。

2.5	无线电通信局研究了第9.15和9.16款与第9.17和9.18款的适用性问题，并得出如下结论：

a)	第9.15和9.16款所规定的协调要求仅应适用于这样的空间业务非静止网络地球站，即，其协调要求在涉及第9.11A款的频率划分表的脚注中具体阐明。

b)	在所有其它情况下，应酌情采用第9.17或9.18款。

# 3	频率划分事项

3.1	无线电规则委员会研究了新的协调程序的执行日期与引证了第9.11A款的相关脚注的频率划分生效日期的关系，结论如下：

3.2	WRC-97在其第54号决议（WRC-97）中责成无线电通信局自1997年11月22日起对频率划分表脚注引证第46号决议（WRC-97，修订版）的频段实施第46号决议（WRC-97，修订版）/第S9.11A款，尽管频率表中的脚注在一段时间后才生效。无线电规则委员会认为该程序的执行日期提前不会影响相关划分的生效日期。对按照的频率申请，下表9.11A-1和9.11A-2指出了与实施第9.11A款有关的划分的生效日期。

# 4	对“现有”网络的实施相关程序

4.1	无线电规则委员会注意到：

a)	到1995年11月18日止，在18.9-19.6 GHz和28.7-29.4GHz频段以及在1997年11月22日，在19.6-19.7GHz和29.4-29.5GHz频段，即WRC-95和WRC-97（视情况而定）在其脚注中引证了第S9.11A款/第46号决议的频段，一些GSO卫星网络正在进行协调（《无线电规则》原第11条）程序或者在履行进入国际频率总表（《无线电规则》原第13条）程序（完整的附录S4/3资料已报送无线电通信局），一些non-GSO卫星系统正在履行进入国际频率总表程序（完整的附录S4/3资料已根据《无线电规则》原第13条报送无线电通信局）。根据WRC-97大会的决定（见第S5.523A、第S5.523C、第S5.523D和第S5.523E款），这些网络无须实施第S9.11A款/第46号决
议附件1第2.1和第2.2段的程序（“启动”协调）。也就是说，根据第S11条的通知程序对这些网络进行审查时，涉及第S9.11A款实施的第S11.32款的规定对其不适用，且在实施第S9.11A款的过程中，无线电通信局不会在特节中公布在1995年11月18日或1997年11月22日、在相应频段内已处在协调程序中的GSO卫星网络。关于第S5.523A款的程序规则也适用。

b)	到1995年11月18日止，在18.8-18.9GHz和28.6-28.7GHz频段，即WRC-97在其脚注中引证了第S9.11A款/第46号决议的频段，一些GSO卫星网络正在进行协调（《无线电规则》原第11条）程序或者在履行进入国际频率总表（《无线电规则》原第13条）程序（完整的附录S4/3资料已于1995年11月18日前报送无线电通信局），一些non-GSO卫星系统在履行进入国际频率总表程序，（完整的附录S4/3资料已根据《无线电规则》原第13条于1995年11月18日报送无线电通信局）。根据WRC-97大会的决定（第132号决议（WRC-97）的做出决议1和责成无线电通

信局以及第S5.523A款），这些网络无须实施第S9.11A款/第46号决议附件1第2.1和第2.2段的程序（“启动”协调）。也就是说，根据第S11条的通知程序对这些网络进行审核时，涉及第S9.11A款实施的第S11.32款的规定对其不适用，且在实施第S9.11A款的过程中，无线电通信局不会在特节中公布在上述日期（1995年11月18日）、上述频段内已处在协调程序中的GSO卫星网络。关于第S5.523A款的程序规则也适用。

但是，在1995年11月18日和1996年2月17日1之间，在18.8-18.9GHz和28.6-28.7GHz频段内正处于协调程序（根据《无线电规则》原第11条）阶段的GSO和non-GSO卫星通信系统须实施第46号决议（WRC-95，修订版）附件1第2.1和第2.2段的程序（“启动”协调）。也就是说，根据第S11条的通知程序对这些网络进行审核时，涉及第S9.11A款的第S11.32款的协调程序对其适用，且在实施第S9.11A款/第46号决议的过程中，无线电通信局将在特节中公布在上述时段、上述频段内已处在协调程序中或国际频率总表记录程序中的这些网络。

c)	在实施第S9.27款的过程中，GSO卫星网络（根据第S9.11A款/第46号决议之外的规定正处于协调程序中或已完成协调）以及1995年11月18日之前根据《无线电规则》原第13条通知无线电通信局的GSO和non-GSO卫星网络，将在由其他主管部门于1995年11月18日或1997年11月22日之后启动的第S9.11A款的协调过程中予以考虑。

4.2	WRC-95大会为MSS馈线链路划分了一个新的频段（限于空对地方向该用途的FSS划分），即6 700-7 075 MHz频段。该频段已划分给了FSS（地对空），该频段的一部分（6 725-7 025 MHz）已通过实施附录S30B（分配）规划而得到了使用。附录S5附件1的第2.2段和第22.5A款的规定确立了non-GSO MSS馈线链路应遵守的到达GSO的及在5°扇区内的最大功率通量密度限值（用于保护GSO空间站接收地对空方向的发射），无线电规则委员会由此认为，在对MSS馈线链路实施第S9.11A款时，6 725-
7 025 MHz频段内的附录30B条目（A部分的分配、B部分或指配列表）或6 700-
6 725 MHz和7025-7075MHz频段内的其他GSO接收空间站（在地对空方向操作），不得按照第S9.27款的规定予以考虑。

表9.11A-1

第9.11A至第9.14款的规定对空间业务电台的适用性

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz） | 第5条 脚注编号 | 酌情在引证第9.11A、9.12、9.12A、9.13或9.14款的脚注中提及的空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情同等 适用的其他空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情 适用 | 同等酌情适用第9.14款的地面业务 | 注释 |
| 117.975-137 | 5.198A | 卫星航空移动（R） （non-GSO） |  | --- |  | 9.12, 9.14 | 航空移动（R） 航空移动（OR）（5.201, 5.202） |  |
|  |  | 卫星航空移动（R） （non-GSO） |  | --- |  | 9.12 |  |  |
| 137-137.025 | 5.208 | 卫星移动（non-GSO） |  | 空间操作 卫星气象 空间研究 |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.204，5.205） 陆地移动（5.204，5.205） 水上移动（5.204，5.205） 航空移动（OR）（5.204，5.206） 广播（5.207） | 1 |
| 137.175-137.825 | 5.208 | 卫星移动（non-GSO） |  | 空间操作（根据第660号决议（WRC-19）执行短期任务的non-GSO除外）（参见第5.209A款） 卫星气象 空间研究 |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.204，5.205） 陆地移动（5.204，5.205） 水上移动（5.204，5.205） 航空移动（OR）（5.204，5.206） 广播（5.207） | 1 |
| 137.025-137.175 137.825-138 | 5.208 | 卫星移动（non-GSO） |  | --- |  | 9.12, 9.14 | 固定（在不同于5.204和5.205所列的国家） 陆地移动（在不同于5.204和5.205所列的国家） 水上移动（在不同于5.204和5.205所列的国家） 航空移动（OR）（在不同于5.204和5.206所列的国家） |  |
| 148-149.9 | 5.219 | 卫星移动（non-GSO） |  | ---（见第5.219款） |  | 9.12 | ---（见第5.219款） |  |
| 149.9-150.05 | 5.220 | 卫星移动（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- | 1 |
| 312-315 | 5.255 | 卫星移动（non-GSO） |  | 卫星移动（GSO） |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 387-390 | 5.255 | 卫星移动（non-GSO） |  | 卫星移动（GSO） |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 399.9-400.05 | 5.220 | 卫星移动（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 400.15-401 | 5.264 | 卫星移动（non-GSO） |  | 卫星气象 空间研究 |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.262） 移动（5.262） 气象辅助 | 1 |
| 454-455 | 5.286A | 卫星移动（non-GSO） （5.286D，5.286E） |  | --- |  | 9.12 | ---（见5.286B和5.286C） |  |
| 455-456 459-460 | 5.286A | 卫星移动（non-GSO） （2区（5.286E）） |  | --- |  | 9.12 | ---（见5.286B和5.286C） |  |

表 9.11A-1（续）

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz） |  | 第5条 脚注编号 | 酌情在引证第9.11A、9.12、9.12A、9.13或9.14款的脚注中提及的空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情同等 适用的其他空间业务 |  |  | 第9.12至第9.14款酌情适用 | 同等酌情适用第9.14款的地面业务 | 注释 |
| 1 164-1 215 |  | 5.328B | 卫星无线电导航 |   | --- |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- | 7 |
| 1 215-1 260 |  | 5.328B | 卫星无线电导航 |  | ---（见第5.332款） |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | ---（见5.329） |  |
| 1 215-1 300 |  | 5.328B | 卫星无线电导航 |  | ---（见第5.332款和5.329A款） |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | ---（见5.329） | 7 |
| 1 260-1 300 |  | 5.328B | 卫星无线电导航 |  | 卫星地球探测（有源） 空间研究（有源） |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | ---（见5.329） |  |
| 1 518-1 525 |  | 5.348 | 卫星移动（美国除外（5.344）） |  | --- |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定 移动 （除2区美国的领土外，见21.16） |  |
| 1 525-1 530 |  | 5.354 | 卫星移动 |  | 空间操作 （第9.14款，仅在2区，见第21.16款） |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（1区、3区，也见5.352A） 陆地移动（5.349） 水上移动（5.349） 航空移动（5.342，5.350） |  |
| 1 530-1 535 |  | 5.354 | 卫星移动 |  | 空间操作 |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 航空移动（5.342） |  |
| 1 535-1 545 |  | 5.354 | 卫星移动 |  | --- |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 1 545-1 550 |  | 5.354 | 卫星移动 |  | --- |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 航空移动（R）（5.357） | 3 |
| 1 550-1 555 |  | 5.354 | 卫星移动 |  | --- |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.359） 航空移动（R）（5.357） | 3 |
| 1 555-1 559 |  | 5.354 | 卫星移动 |  | --- |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.359） |  |
| 1 559-1 610 |  | 5.328B | 卫星无线电导航 |  | --- |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 1 559-1 610 |  | 5.328B | 卫星无线电导航 |  | ---（见第5.329A款） |  |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- | 7 |
| 1 610-1 621.35 | 5.364 |  | 卫星移动 卫星无线电测定（2区 （5.370的国家除外）， 5.369的国家） |  | 卫星航空移动（R）（5.367） |   | 9.12, 9.12A, 9.13 |  | --- |  |
| 1621.35 – 1626.5 | 5.364 |  | 卫星移动 卫星无线电测定（2区 （第5.370款所述国家 除外），第5.369款的 国家） |  | 卫星水上移动 卫星航空移动（R） (5.367) |    | 9.12, 9.12A, 9.13 |  | --- |  |

表 9.11A-1（续）

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz） | 第5条 脚注编号 | 酌情在引证第9.11A、9.12、9.12A、9.13或9.14款的脚注中提及的空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情同等 适用的其他空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情适用 | 同等酌情适用第9.14款的地面业务 | 注释 |
| 1621.35 – 1626.5 | 5.365 | 卫星水上移动 |  | 卫星移动 卫星无线电测定（2区（第5.370款所述国家除外），第5.369款的国家） 卫星航空移动（R）(5.367) |    | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.359） |  |
| 1 610-1 613.8 | 5.364 | 卫星无线电测定（1区（5.371），3区，5.370的国家） |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 1 613.8-1 621.35 | 5.364 | 卫星无线电测定（1区（5.371），3区，5.370的国家） |  | 卫星移动 |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 1 621.35 - 1 626.5 | 5.364 | 卫星无线电测定（1区（5.371），3区，5.370的国家） |  | 卫星移动（卫星水上移动除外） |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 1 613.8-1 621.35 | 5.365 | 卫星移动 |  | 卫星无线电测定（1区（5.371），3区，5.370的国家） |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.355） |  |
| 1 621.35-1 626.5 | 5.365 | 卫星移动（卫星水上移动除外） |  | 卫星无线电测定（1区（5.371），3区，5.370的国家） |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（5.355） |  |
| 1 626.5-1 660.5 | 5.354 | 卫星移动 |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 1 668-1 668.4 | 5.379B | 卫星移动 |  | 空间研究 |  | 9.12, 9.12A, 9.13 |  |  |
| 1 668.4-1 670 | 5.379B | 卫星移动 |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 1 670-1 675 | 5.379B | 卫星移动 |  | 卫星气象 |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- | 6 |
| 1 980-2 010 | 5.389A | 卫星移动 |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 2 010-2 025 | 5.389C | 卫星移动（2区） |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 2 160-2 170 | 5.389C | 卫星移动（2区） |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定（2区） 移动（2区）（亦见5.389E） |  |
| 2 170-2 200 | 5.389A | 卫星移动 |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定 移动 （亦见5.389F） |  |
| 2 483.5-2 500 | 5.402 | 卫星移动 卫星无线电测定 |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14 | 固定 移动 无线电定位（2区，3区）（亦见第5.398A和5.399款） |  |
| 2 500- 2520 | 5.414 | 卫星移动（3区） |  | 卫星固定 （2区和3区） 卫星无线电测定（5.404） |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14* * 仅适用于J和IND中MSS（见第5.414A款） | 固定 陆地移动 水上移动 |  |

表 9.11A-1（续）

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz） | 第5条 脚注编号 | 酌情在引证第9.11A、9.12、9.12A、9.13或9.14款的脚注中 提及的空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情同等 适用的其他空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情适用 | 同等酌情适用第9.14款的地面业务 | 注释 |
| 2 520-2 535 | 5.403 | 卫星移动（卫星航空 移动除外）（3区） |  | 卫星广播，卫星固定 （2区和3区） 卫星航空移动 （5.415A中的国家） |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 9.14* * 仅适用于MSS包括J和IND中的AMSS（见第5.414A和5.415A款） | 固定 陆地移动 水上移动 |  |
| 2 630-2 655 | 5.418A 5.418B 5.418C | 卫星广播（声音）（5.418） |  | 卫星广播（5.416） 卫星固定（2区） |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- | 4, 5 |
| 2 655-2 670 | 5.420 | 卫星移动（卫星航空 移动除外）（3区） |  | 卫星广播 卫星固定 （2区和3区） |    | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 2 670-2 690 | 5.419 | 卫星移动（3区） |  | 卫星固定（2区和3区） |   | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 5 010-5 030 | 5.328B | 卫星无线电导航 |   | 卫星航空移动（R） |   | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 5 030- 5 091 | 5.443D | 卫星航空移动 |   | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13, 14 | 航空移动（R） |  |
| 5 091-5 150 | 5.444A | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | 卫星航空移动（R） |   | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 5 150-5 216 | 5.447A 5.447B | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动 业务馈线链路） |   | 卫星无线电测定（non-GSO）（5.446），在1995年11月17日之前投入使用的（见 5 447C） |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 5 216-5 250 | 5.447A | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 6 700-7 075 | 5.458B | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | 6 700-6 725 MHz和7 025- 7 075 MHz频段的卫星固定（non-GSO） |  | 9.12 | --- |  |

表 9.11A-1（续）

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（GHz） | 第5条 脚注编号 | 酌情在引证第9.11A、9.12、9.12A、9.13或9.14款的脚注中提及的空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情同等 适用的其他空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情 适用 | 同等酌情适用第9.14款的地面业务 | 注释 |
| 10.7-11.7 | 5.441 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | 卫星固定（non-GSO）（1区） |  | 9.12 | --- |  |
| 11.7-12.2 | 5.488 | 卫星固定（GSO） （2区） |  | --- |  | 9.14 | 在11.7-12.1GHz频段固定（美国和墨西哥除外（见5.486）） 在12.1-12.2GHz频段固定（第1和3区）和秘鲁（见5.489） 移动（航空移动除外）（第1和3区） |  |
| 11.7-12.5 | 5.484A 5.487A | 卫星固定（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 12.5-12.7 | 5.484A 5.487A | 卫星固定（non-GSO） |  | 卫星固定（non-GSO）（1区） 卫星广播（non-GSO）（3区） |   | 9.12 | --- |  |
| 12.7-12.75 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） （1区和3区） |  | 卫星固定（non-GSO） （1区和2区） 卫星广播（non-GSO）（3区） |   | 9.12 |  |  |
| 12.75-13.25 | 5.441 | 卫星固定（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 13.75-14.5 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 15.43-15.63 | 5.511A | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动 业务馈线链路） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 17.3-17.7 | 5.516 | 卫星固定（non-GSO） （1区和3区） |  | 卫星固定（non-GSO）（1区和2区） 卫星广播（non-GSO）（2区） |  | 9.12 | --- |  |
|  | 5.484A | 卫星固定（non-GSO）（2区） |  | 卫星固定（non-GSO）（1区） 卫星固定（non-GSO）（1区和3区） |   | 9.12 | --- |  |
| 17.7-17.8 | 5.516 | 卫星固定（non-GSO） （1区和3区） |  | 卫星固定（non-GSO） （第1和3区） 卫星广播（non-GSO）（2区） |  | 9.12 | --- |  |
| 17.8-18.1 | 5.516 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |   | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 18.1-18.6 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 18.8-19.3 | 5.523A | 卫星固定 |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |

表 9.11A-1（完）

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（GHz） | 第5条 脚注编号 | 酌情在引证第9.11A、9.12、9.12A、9.13或9.14款的脚注中 提及的空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情同等 适用的其他空间业务 |  | 第9.12至第9.14款酌情 适用 | 同等酌情适用第9.14款的地面业务 | 注释 |
| 19.3-19.6 | 5.523B | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- --- |  |
|  | 5.523D | 卫星固定（1995年11月18日之前收到协调资料的GSO和non-GSO卫星移动业务馈线链路）（也见5.523C） |  |  |  |  |  |  |
| 19.6-19.7 | 5.523D | 卫星固定（1997年11月22日之前收到协调资料的GSO和non-GSO卫星移动业务馈线链路）（也见5.523E） |  | 卫星固定（non-GSO和1997年11月22日之前收到协调资料的GSO）（也见5.523E） |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 19.7-20.1 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | 卫星移动（non-GSO）（2区） |  | 9.12 | --- |  |
| 20.1-20.2 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | 卫星移动（non-GSO） |  | 9.12 | --- |  |
| 27.5-28.6 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | 27.5-27.501 GHz频段的卫星 固定（non-GSO）（5.538） |  | 9.12 | --- |  |
| 28.6-29.1 | 5.523A | 卫星固定 |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 29.1-29.5 | 5.535A | 卫星固定（GSO（也见5.523C和5.523E）和non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | --- |  | 9.12, 9.12A, 9.13 | --- |  |
| 29.5-29.9 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | 卫星移动（non-GSO）（2区） |  | 9.12 | --- |  |
| 29.9-30 | 5.484A | 卫星固定（non-GSO） |  | 卫星移动（non-GSO） 29.999-30 GHz频段的卫星固定（non-GSO）（5.538） |   | 9.12 |  |  |
| 37.5-39.5 | 5.550C | 卫星固定（non-GSO） |  | ---（见第5.550C款） |  | 9.12 | --- |  |
| 39.5-40.5 | 5.550E (5.550C) | 卫星移动（non-GSO） 卫星固定（non-GSO） |  | ---（见第5.550C和5.550E款） |  | 9.12 | --- |  |
| 40.5-42.5 | 5.550C | 卫星固定（non-GSO） |  | ---（见第5.550C款） |  | 9.12 | --- |  |
| 47.2-50.2 | 5.550C | 卫星固定（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 50.4-51.4 | 5.550C | 卫星固定（non-GSO） |  | --- |  | 9.12 | --- |  |

表9.11A-1的注释：

1	附录5的附件1中的协调门限仅适用于卫星移动业务。

2	（未使用）

3	见关于第5.357款的程序规则。

4	non-GSO卫星广播业务（声音）与地面业务的协调，须符合第539号决议（WRC-19，修订版）的
规定。

5	对于第3和第4栏中提及的需采用的业务间协调（第9.12、第9.12A或第9.13款）协调单的适用性，请酌情参考关于2 605-2 655 MHz频段的程序规则以及关于第5.418C款的程序规则。

6	卫星移动业务与卫星气象业务地球站之间的关系亦见第5.380A款。

7	注：WRC-19在第8次全体会议中就《无线电规则》第5.328B款所述、即与非对地静止空间台站通信的对地静止空间台站星间链路有关《无线电规则》第9.7款的协调要求问题做出了以下决定，请参见CMR19/569号文件3.11至3.15部分，即批准CMR19/451号文件中有关CMR19/4 (Add.2)号文件第3.1.2.1节的部分：

“在审议有关‘《无线电规则》第5.328B款中，按照《无线电规则》第9.7款规定，与非地球静止空间站通信的地球静止空间站星间链路的协调要求’的第3.1.2.1节时，为符合《无线电规则》第5.328B款和《无线电规则》第11.32款相关的程序规则中第6.4段的规定，WRC-19责成无线电通信局，针对这种以频率重叠为基础的GSO电台链路确立类似于non-GSO电台的协调要求，直到确立了其他标准或方法为止。”

表9.11A-2

第9.15款对非静止卫星网络地球站和
第9.16款对地面业务电台的适用性

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz） | 第5条 脚注编号 | 第9.16款以及第9.15款适用的地面业务 | 在引证第9.11A款的脚注中提及且第9.15款和第9.16款适用的空间业务 |  | 第9.15和9.16款规定的适用性 | 注释 |
| 117.975−137 | 5.198A | 航空移动（R） 航空移动（OR） （5.201, 5.202） | 卫星航空移动（R）（non-GSO） |  | 9.15 | 6 |
| 137-137.025 137.175- 137.825 | 5.208 | 固定（5.204, 5.205） 陆地移动 （5.204, 5.205） 水上移动 （5.204, 5.205） 航空移动（OR） （5.204, 5.206） 广播（5.207） | 卫星移动（non-GSO （5.209）） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 137.025- 137.175 137.825-138 | 5.208 | 固定（在不同于5.204, 5.205所列的国家） 陆地移动（在不同于5.204, 5.205所列的 国家） 水上移动（在不同于5.204, 5.205所列的 国家） 航空移动（OR）（在不同于5.204, 5.206所列的国家） | 卫星移动（non-GSO （5.209）） |  | 9.15, 9.16 | 1 |

表9.11A-2（续）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz） | 第5条 脚注编号 | 第9.16款以及第9.15款适用的地面业务 | 在引证第9.11A款的脚注中提及且第9.15款和第9.16款适用的空间业务 |  | 第9.15和9.16款规定的适用性 | 注释 |
| 400.15-401 | 5.264 | 固定（5.262） 移动（5.262） 气象辅助 | 卫星移动（non-GSO（5.209）） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 518-1 525 | 5.348 5.348A 5.348B | 陆地移动（日本除外（5.348A）） 水上移动（日本除外（5.348A）） 航空移动（2区、3区，日本除外，（5.348A）且美国的航空移动遥测除外（5.348B）） | 卫星移动（美国除外（5.344）） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 525-1 530 | 5.354 | 固定（1区、3区，也见5.352A） 陆地移动（5.349） 水上移动（5.349） 航空移动（5.342, 5.350） | 卫星移动 |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 530-1 535 | 5.354 | 航空移动（5.342） | 卫星移动 |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 545-1 550 | 5.354 | 航空移动（R）（5.357） | 卫星移动 |  | 9.15, 9.16 | 1, 2 |
| 1 550-1 555 | 5.354 | 固定（5.359） 航空移动（R）（5.357） | 卫星移动 |  | 9.15, 9.16 | 1, 2 |
| 1 555-1 559 | 5.354 | 固定（5.359） | 卫星移动 |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 610-1 626.5 | 5.354 | 固定（5.355） | 卫星无线电测定（1区（5.371），3区，5.370中的国家） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 613.8-1 621.35 | 5.365 | 固定（5.355） | 卫星移动 | ¯ | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 621.35-1 626.5 | 5.365 | 固定（5.355） | 卫星移动（卫星水上移动除外） | ¯ | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 621.35-1 626.5 | 5.365 | 固定（5.355） | 卫星水上移动 | ¯ | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 626.5-1 631.5 1 634.5-1 645.5 | 5.354 | 固定（5.359） | 卫星移动 |  | 9.15 | 1 |
| 1 646.5-1 656.5 | 5.354 | 固定（5.359） 航空移动（R）（5.356） | 卫星移动 |  | 9.15 | 1 |
| 1 668.4-1 670 | 5.379B | 固定 移动（航空移动除外） 气象辅助 | 卫星移动 |  | 9.15 | 1, 3 |

表9.11A-2（续）

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz） | 第5条 脚注编号 | 第9.16款以及第9.15款适用的地面业务 | 在引证第9.11A款的脚注中提及且第9.15款和第9.16款适用的空间业务 |  |  | 第9.15和9.16款规定的适用性 | 注释 |
| 1 670-1 675 | 5.379B | 固定 陆地移动 航空辅助 | 卫星移动 |  |  | 9.15 | 1, 3, 4 |
| 1 980-1 990 | 5.389A | 固定（5.389B中2区的国家除外） 移动（5.389B中2区的国家除外） （亦见5.389F） | 卫星移动 |  |  | 9.15 | 1 |
| 1 990-2 010 | 5.389A | 固定 移动 （亦见5.389F） | 卫星移动 |  |  | 9.15 | 1 |
| 2 010-2 025 | 5.389C | 固定（2区） 移动（2区） （亦见5.389E和5.390） | 卫星移动 （2区） |  |  | 9.15 | 1 |
| 2 160-2 170 | 5.389C | 固定（2区） 移动（2区） （也见5.389E和5.390） | 卫星移动 （2区） |  |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 170-2 200 | 5.389A | 固定 移动 （也5.389F） |  | 卫星移动 |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 483.5-2 500 | 5.402 | 无线电定位 （2区，3区）（也见第5.398A 和5.399款） 固定 移动 |  | 卫星移动 卫星无线电测定 |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 500-2 520 | 5.414 | 固定 陆地移动 水上移动 |  | 卫星移动 （3区国家） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 520-2 535 | 5.403 | 固定 陆地移动 水上移动 |  | 卫星陆地移动 （3区国家） 卫星水上移动 （3区国家） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 655-2 670 | 5.420 | 固定 陆地移动 水上移动 |  | 卫星陆地移动 （3区国家） 卫星水上移动 （3区国家） |  | 9.15 | 1 |

表9.11A-2（续）

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（MHz/GHz） | 第5条 脚注编号 | 第9.16款以及第9.15款 适用的地面业务 |  | 在引证第9.11A款的脚注中提及且第9.15款和第9.16款适用的空间业务 |  | 第9.15和9.16款规定的适用性 | 注释 |
| 2 670-2 690 | 5.419 | 固定 陆地移动 水上移动 |  | 卫星移动（3区国家） |  | 9.15 | 1 |
| 5 030-5 091 | 5.443D | 航空移动（R） |  | 卫星航空移动（R） |  | 9.15 | 1 |
| 5 030-5 091 | 5.443D | 航空移动（R） |  | 卫星航空移动（R） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 5 091-5 150 | 5.444A | 航空移动 |  | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | 9.15 | 1 |
| 5 150-5 216 | 5.447B | 航空无线电导航 陆地移动 水上移动 航空移动（5.447） |  | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 5 150-5 250 | 5.447A | 航空无线电导航 |  | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | 9.15 | 1 |
| 6 700-7 075 | 5.458B | 固定 移动 |  | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 15.43-15.63 | 5.511A | 航空无线电导航 | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路（5.511A）） |  |  | 9.15 | 1, 5 |
| 18.8-19.3 | 5.523A | 固定 移动 | 卫星固定 |  |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 19.3-19.6 | 5.523B | 固定 移动 | 卫星固定（限于non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  |  | 9.15 | 1 |
| 19.3-19.6 | 5.523B | 固定 移动 | 卫星固定（non-GSO卫星移动业务馈线链路（也见5.523C）） |  |  | 9.15, 9.16 | 1 |

表9.11A-2（完）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段（GHz） | 第5条 脚注编号 | 第9.16款以及第9.15款适用的地面业务 | 在引证第9.11A款的脚注中提及且第9.15款和第9.16款适用的空间业务 |  | 第9.15和9.16款规定的适用性 | 注释 |
| 19.6-19.7 | 5.523D | 固定 移动 | 卫星固定（non-GSO卫星移动业务馈线链路（也见5.523E）） |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 28.6-29.1 | 5.523A | 固定 移动 | 卫星固定（non-GSO） |  | 9.15 | 1 |
| 29.1-29.5 | 5.535A | 固定 移动 | 卫星固定（non-GSO卫星移动业务馈线链路） |  | 9.15 | 1 |

1	见有关应用第9.15、9.16、9.17和9.18款的关于第9.11A款程序规则的第2.4.b)、2.4.c)和2.5段。

2	见关于第5.357款的程序规则。

3	第5.379E款中所列国家的气象辅助业务不采用第9.15款的规定。

4	加拿大和美国的固定和移动业务不采用第9.15款的规定（5.739D）。

5	此频段内的航空无线电导航业务电台须遵守ITU-R S.1340-0建议书中所示的功率限值
（鉴于WRC-15对第5.511C款进行了修改）。

6	第9.16款的规定不适用于航空移动（R）和航空移动（OR）业务（见第5.198A款）。

9.15
至9.19

1	第9.15、第9.17和第9.17A款的表述方式“以同等权利划分……的频段”应理解为划分给该频段的各项业务具有同等的地位。根据附录5第1节脚注1，“以同等权利”这一条件扩展到所有根据第9.15至第9.19款发出的协调表格。

2	亦见关于附录7的程序规则。

9.18

第9.18款的协调程序仅适用于划分给空对地方向上的空间业务的频段，也就是说，当发射地面电台在接收地球站的协调区内，且该协调程序已经按照第9.17款的规定启动时，或者这两种业务具有相同类别的分配的情况。

只有当发射地球站按照第9.17款进行协调时，接收地面电台和发射地球台之间的协调程序才会开始。一旦这一协调程序启动，则那个地面接收电台处于发射地球站协调区内的主管部门可以评估其电台所受干扰的程度，并决定该发射地球站是否可以与其地面电台的协调进行协调或可以完成协调。

9.19

此款是关于发射地面电台和卫星固定业务地球站（地对空方向）关于典型BSS地球站的协调要求。需要说明的是，到目前为止，没有《无线电规则》条款或ITU-R的建议书规定地面电台和卫星固定业务发射地球站在非规划频段内一个BSS卫星的业务区边缘所产生的功率通量密度（pfd）电平（第761号决议（WRC-19，修订版）规定的1 452-1 492 MHz频段内的pfd标准除外），用以判别是否需要协调。在表5-1和附录5确定或相关ITU-R的建议书包含技术标准和适当的计算方法之前，在适用本款时，为确定协调要求，采用以下标准：

–	对于1区和3区在1 452-1 492 MHz频段中按照业务性质为“IM”通知的IMT发射电台：频率重叠且在非规划BSS业务区的边缘，对于20%的时间，采用ITU-R P.452-16建议书计算得出的功率通量密度为−154 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) 。

–	对于在1 452-1 492 MHz频段内的所有non-IMT电台以及其他非规划BSS频段内的发射地面台站：频率重叠且从地面台站位置到BSS指配业务区所含任何国家边界的距离小于1200公里；

–	对于FSS（地对空）发射地球站：频率重叠及可用的最相邻频段的功率通量密度限值。

注：WRC-19就第9.19款的程序规则做出了决定，参见以下第6次全体会议的会议记录（CMR19/469号文件）第2.14至2.16段：

“1	根据主任报告补遗2第3.1.3.5段中提供的信息，我们注意到无线电通信局确定了在八个频段中，根据《无线电规则》第9.19款，地面业务指配相对于卫星广播业务典型地球站的协调要求，这八个频段是：620-790 MHz、1 452-1 492 MHz、2 310-2 360 MHz、2 520-2 670 MHz、11.7-12.75 GHz、17.7-17.8 GHz、40.5-42.5 GHz和74-76 GHz。

2	我们还注意到，目前只有在11.7-12.7 GHz频段有协调触发机制，包含在《无线电规则》附录30附件3中。对于所有其他频段，无线电通信局采用《无线电规则》第9.19款的程序规则将协调标准确定为：存在频率重叠且与典型BSS地球站所在区域的协调距离为1200公里。我们认识到，1200公里是一个非常保守的协调距离，可能会高估实际的协调需求，并给主管部门带来巨大的协调负担。

3	请ITU-R相关研究组制定更具体的标准，以根据《无线电规则》第9.19款为620-790 MHz、1 452-1 492 MHz、2 310-2 360 MHz、2 520-2 670 MHz、17.7-17.8 GHz、40.5-42.5 GHz和74-76 GHz频段确定协调要求。”

秘书处的说明：WRC-19废止了有关将620-790 MHz频段划分给BSS的第5.311A款。

9.21

# 1	在第9.21款的程序完成之前，按照第11条进行的通知

对于将要实施第9.21款协调程序的某个频段，无线电通信局可在启动第9.21款程序之前的任何时刻或在实施该程序的过程中受理按照引证第4.4款的第11条提交的通知（参见第11.31.1款和关于第11.37款的程序规则的说明）。

# 2	次要业务

## 2.1	特定指配划分地位的升级

无线电规则委员会通过了下述规则，用于实施第9.21款的协调程序将特定指配在频率划分表中或脚注（如第5.371款）中的次要划分升级为主要划分的情况（如第5.325和5.326款）。

如果涉及到提出协调要求的主管部门（A主管部门）须实施第9.21款协调程序且该程序一旦顺利完成将获得主要业务地位的那些业务，为了确定可能受影响的其他主管部门（B主管部门），不得考虑已经进入登记总表且须实施第5.28至第5.31款规定的次要业务台站的指配。因此，在制定确定受影响主管部门的标准时，次要业务不得视为须得到应适用第9.21款协调程序的主要业务的保护。

## 2.2	次要划分情况下指配的协调

在一些条款中，根据第9.21款规定的程序（如第5.181、5.197、5.259、5.371款），划分被确定为次要地位。在上述情况中应用第9.21款时，应考虑到一些具体情况。

应注意的是，根据第9.52款，任何主管部门可对现有或计划电台的使用提出反对意见，第9.52C款规定，“未做出响应的主管部门...应视为未受到影响”。主管部门可能认为，应用第9.21款将导致次要地位，因此认为没有必要发表意见，因为次要业务不得对主要业务造成有害干扰。为此，应用第9.21款程序的指配对于已表示同意的主管部门以及未在第9.52款规定的时限内发表意见的主管部门而言应视为次要指配。主管部门之间根据第9.21款协议程序所达成的任何其它安排只应视为相关主管部门之间的协议。

# 3	卫星网络的协调

某个主管部门报送附录4的卫星网络数据以启动第9.21款协调程序时，无线电通信局将根据第9.36至第9.38款的规定，酌情对涉及其他卫星网络的该卫星网络或对涉及地面业务的该卫星网络的空间电台采取行动。

如果该主管部门还要求对该卫星网络的地球站启动第9.21款的协调程序，该要求应与相关附录4数据一起提交。无线电通信局将酌情对位于该提出要求的主管部门领土内的特殊和/或典型地球站确定协调和/或“协议”区，并按照第9.38款的要求公布该资料（亦见第9.36款程序规则第2段）。在没有提供水平仰角数据的情况下以及对典型地球站而言，无线电通信局将假设水平仰角为0°。

4	作为不同意基础的频率指配

附录5第2段列出了在适用第9.52款时可作为不同意基础的频率指配。特别是，根据第9.52款，卫星网络或系统的频率指配的相关地球站不能作为不同意的依据，根据第11.2款或第11.9款单独通知的地球站除外。这些频率指配可以以特定台站或典型台站的形式提交给无线电通信局（另见第11.17款）。另见第9.36款的《程序规则》。

9.23

1	无线电通信局收到的根据第9.30和第9.32款（视情况而定）提供的资料只涉及一种协调模式（例如第9.7款），则在需要按照第9.30和第9.32款（视情况而定）进行超过一种模式的协调的情况下，为了各主管部门的利益，无线电通信局会立即确定这些模式的协调要求，而不是在日后收到要求后再继续进行处理。此外，如果能同时（与收到日期相同）进行第9.34/9.38款要求的资料公布工作，则会更为有效、快捷和方便。

2	考虑到上述情况，无线电规则委员会决定采用如下切实可行的方式。无线电通信局尽快明确根据第9.7至第9.14和第9.21款（视情况而定）需要与之协调的主管部门，并将其名单纳入资料公布中，即便无线电通信局此时尚未收到具体形式的协调请求。如果在公布之日起四个月内没有收到负责主管部门的任何意见，则须认为根据该主管部门的请求，已实施资料公布，因此相应的协调要求已经确立。

9.27

# 1	应在协调程序中考虑的频率指配

应在协调程序中考虑的频率指配的内容见附录5的第1至第5段（亦见关于第9.36款和附录5的程序规则）。

1.1	无线电通信局根据第9.1A款的规定收到卫星网络资料之日和这些卫星网络频率指配投入的使用日期之间的期限，根据第11.44款的规定不能超过七年。因此，按照第9.27款和附录5的规定，不满足这些时间限制的频率指配将不再考虑（亦见第11.43A、第11.48款、第49号决议（WRC-23，修订版）以及第552号决议（WRC-23，修订版）的规定）。

# 2	卫星网络处于协调阶段时网络特性参数的更改

2.1	在一个主管部门通报无线电通信局其卫星网络的特性发生改变后，必须建
立其与其他主管部门间的适当的协调要求。也就是说，对于这些主管部门和其相应的卫星网络，这些修改在进入国际频率总表之前必须经过实质性的协调。

2.2	处理这些修改的情况的原则：

–	在通知之前，强制进行有效的协调（第9.6款），并且

–	当修改的本质并未引起相互干扰的增强，那么就不需要进行额外的协调，见附
录5。

2.3	基于这些原则，并且提出的修改超出了限值，那么这些卫星网络的修改就需要与受到影响的其他卫星网络进行协调：

a)	网络的“2D日期”2早于D13；

b)	网络的“2D日期”在D1和D24之间，如果修改属于增加了这些网络指配产生的干扰或对这些网络指配产生的干扰（视情况而定）。对于第9.7款所述的GSO卫星网络，包括那些适用协调弧方法的网络（见附录5表5-1的第9.7款部分），其干扰的增加程度应由T/T的指标，或适用第553号决议（WRC-23，修订版）或第554号决议（WRC-12）时由pfd值来衡量。如果属于第9.7B款所述的非静止网络，则通过这些地球站所产生的等效功率通量密度（epfd）的累积分布函数的形式衡量增加的干扰。

在涉及第9.12、9.12A、9.13或9.21款所述的non-GSO网络或系统的情况下，将以随后提交的non-GSO系统或GSO网络的干扰电平CDF来衡量干扰的增加，表示为不同时间和位置百分比的干扰噪声比（I/N）。在进行此类分析时，无线电通信局将只考虑等于或大于−30 dB的I/N电平。

2.3.1	当修改后的协调要求含有上述b)的任何网络，这个修改应以D2作为他们的“2D日期”。否则，将由D1作为他们的“2D日期”。

2.3.2	当卫星网络的同一部分进行连续的修改时，如果下一次的修改（相对于前一次修改）并没有增强对于不包含在上述b)的协调要求之内卫星网络的相互的干扰强度，则这些网络将不会被包含在该网络的本次修改的协调要求范围内。

2.3.3	如果不可能去验证干扰是否会增强（如缺少标准或计算模型），修改频率指配的“2D日期”即为D2。

2.4	当非静止网络或系统的频率指配须遵循第22.5C、22.5D和22.5F款中的epfd限值，且/或须根据第9.7B款进行协调时，主管部门可能希望修改此前提交的、第22条审查要求5的数据。由于修改的参数并不用于非静止网络或系统间的协调，只要满足以下条件，修改后的频率指配仍将保留其“2D日期”：

a)	原指配在是否根据第11.31款符合第22条方面已获得合格的审查结论；

b)	修改后的指配已采用最新版本的epfd验证软件，在是否根据第11.31款符合第22条方面已获得合格的审查结论；

c)	修改后的指配如需遵循第9.7B款，将根据以上2.3至2.3.3段保留“D1”作为其“2D日期”。

2.5	在对上述第2.3和2.4段所述经修改的网络进行审查后，无线电通信局须酌情在常规4个月期限内在有关主管部门意见的适当特节中公布这个修改，包括其协调要求。公布的修改特性会替代最初的特性，后公布的特性会在第9.36款的应用中被采用。

# 3	地球站特性的更改

3.1	另一个空间站的应用可以是对一个地球站特性参数的修改。根据第9.15、第9.17和第9.17A款所进行的检查，将建立一个新的协调区等值线以对比以前的协调区等值线。协调距离增大时，任何在协调区内的主管部门均应被列入要求协调的范围之内。根据第9.19款的要求，进行参数修改后的发射地球站的功率通量密度值应在BSS服务区的边缘进行计算。由于协调范围的扩大，任何对于卫星固定业务FSS卫星地球站的特性参数变化而引起的卫星广播业务BSS覆盖区边缘的pfd值增大并超过限值的卫星网络均应参加协调。但是，如果起始的空间站的申请已经被取消，或者如果地球站的协调频率指配没有覆盖新通知的指配，这个地球站的频率指配的通知将被认为是一个新的通知（第一次通知）。

3.2	总的来说，无线电通信局采用的是同一个方法，也就是说，协调距离的增大或卫星广播业务服务区边缘功率通量密度的增大，都是为了确定修改引起的干扰是否增大。

9.28、
9.29
和9.31

1	《无线电规则》的这几款确定，就其他地球站和地面业务电台而言，提出协调要求的主管部门对地面业务电台和卫星网络的地球站（具体或典型）的频率指配的协调负全责（见第9.15至第9.19款），无须无线电通信局参与，除非是第9.33和/或第9.52款中所说的情况。因此，无线电规则委员会认为这几款应由主管部门处理，无线电通信局不就此采取行动。

2	亦见关于第11.32款的程序规则（第4段）。

9.36

1	根据此款，由无线电通信局“确定需要与其进行协调的任何主管部门”。在针对第9.21款实施附录5的过程中，无线电通信局采用下述计算方法和标准6：

–	空间网络与空间网络：附录8；

–	地球站6之二与地面电台或者相反情况，以及地球站与在相反发射方向操作的其他地球站6之二：附录7；

–	发射地面电台与接收空间站：第21条的标准；

–	发射空间站与地面业务7：

–	第21条规定的功率通量密度（pdf）限值（这一限值不适用于作为须遵守第9.21款的业务的硬性指标）；或

–	在同一频段适用于其他业务的协调门限pdf值（例如在附录5附件1表5-2中的pdf值）；

–	当没有上述可适用的pfd值时，与已登记地面台站存在频率重叠；

–	接收空间站与发射地面电台：与卫星网络的覆盖区内重叠的频率；

–	在某些特殊频段内地面业务的电台之间：有关的B4、B5和B6程序规则。

2	对于第9.11至第9.14和第9.21款的协调要求，需要指出的是，无论无线电通信局根据第9.36款（见脚注9.36.1）如何确定主管部门，任何主管部门，甚至未被确定的主管部门，均可根据第9.52款对公布的指配提出反对意见。按照第9.52C款，任何主管部门，包括由无线电通信局确定的主管部门，如果不在规定的时间限制内提出意见，均被认为不受该用途的影响。然而，根据第9.21款提出的特定地球站与地面业务的协调请求，无线电规则委员会注意到无线电通信局确定受影响的主管部门的依据是附录7中所载的协调区方法，如附录5表5-1所述。因此，通过该方法未确定的主管部门被视为不受影响，无需根据第9.21款与其达成协议。

关于第9.36款的程序规则的附件

|  | 情况 1 | 情况 2 | 情况 3 | 情况 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段 | F1-F2 | F1-F2 | F1-F2 | F1-F2 |
| 须执行（脚注第5.xxx款引证的）第9.21款的空间业务（A）是 | A | A | A | A |
| 无须执行第9.21款且共用同一频段另一空间业务（B）是 | – | B | B | B |
| （第21条，某脚注或某决议提到的）严格的pfd限值适用于空间业务 | A | B | – | – |
| 适用于空间业务的门限pfd限值（第9.14款） | – | – | B | – |
| 协议pfd门限值，用于根据第9.21款，识别潜在受干扰的地面站/业务主管部门（注：在特节CR/C和无线电通信局的数据库中，此关系通过条款符号9.21/C表示，见BR IFIC（空间业务）前言，表11A.1，亦见CR/172的后附资料。） | 无 对地面业务与特节CR/C或无线电通信局数据库，没有制定协议的必要。之所以采用适用于A业务的严格的pfd限值就是为了针对空间业务A对地面业务提供保护。如果遵守了这一限值（即，根据第9.35款进行了检查），空间业务指配的结论为合格，那么地面业务就得到了保护，不需要根据第9.21款就地面业务达成协议。如果超出了这个严格的pfd限值，那么指配的结论为不合格，且协议程序不适用。 | 适用于业务B的严格的pfd限值 (规则第4小段) 如果此pfd值足以针对业务B对地面业务提供保护,那么这一值亦可针对A业务。如果未超出这个值，就符号9.21/C而言，一个主管部门就不会影响。如果超出了限值，业务A的结论仍为合格（限值不是适用于业务A的严格限值），而在其领土上限值被超出的主管部门，则被认为在符号9.21/C方面受到潜在影响。 | 适用于B业务的协调pfd限值 如果这个限值足以鉴别地面业务是否受到干扰，那么对于业务A也是适用的。 | 无 （不存在） 按照9.21/C，能够鉴别与地面业务频率重叠，并存在潜在的干扰。任何国家，出于保护其地面业务的考虑均可根据9.52的规定提出反对。 |

9.41-9.42

1	无线电规则委员会详尽地研究了第9.36.2、9.41和9.42款（由WRC-12修订），并针对按照第9.7款提交协调请求时，认为应按照第9.36款的规定确定该国或任何其卫星网络的某主管部门应用第9.41款的规定的情形，达成了如下结论。

2	应用第9.41和第9.42款时，主管部门有权根据ΔT/T > 6%的标准将其自身或其任何网络纳入协调中。根据第9.41款提出的协调请求必须用ΔT/T > 6%的计算结果加以证实。为减少无线电通信局和各主管部门的行政负担，对于希望根据第9.41款纳入增加到协调请求中的主管部门而言，提供需在协调进程中进一步考虑的每一卫星网络的一对指配的ΔT/T > 6%的计算即已足够（由已公布网络的一个指配和要求协调的主管部门网络的一个指配组成的一对）；无线电通信局会检查要求协调的主管部门的所有频率指配，并按照第9.42款，根据审查结果，确立公布所涉的所有网络指配与提出请求的主管部门之间的协调要求。

3	如某一主管部门认为按照第9.36.2款确定的（另）一个主管部门或其任何卫星网络不应根据第9.36款纳入其自身的协调请求之中，则须提交说明所涉卫星网络所有指配组的T/T 之比不大于 6%的计算结果。

9.47

应用第9.48-9.49款后并按照第9.47款，无线电通信局须以函件告知相关主管部门已应用第9.48和第9.49款并向提出要求的主管部门提供该函件的函件副本。

9.48

无线电通信局认为此款仅适用于那些无线电通信电台的协调要求按照9.29的要求送达了其他主管部门或者按照9.30和9.32送达无线电通信局的情况。其他不适用此款的现有频率指配仍加以保护。之后审议的那些主管部门的频率指配也加以保护。

9.49

关于第9.48款的程序规则的说明适用于此款。此主管部门应承诺不对其他按照要求达成协议的电台造成干扰。

9.50

要求将一国领土从一空间站的服务区中排除出去的意见的处理

1	当B主管部门要求无线电通信局将自己国家的领土从A主管部门的一个空间站的服务区中排除出去，那么就会产生下面的问题：

–	这一意见是否会影响对受干扰主管部门的鉴别，以及对受干扰强度的鉴别？

–	无线电通信局应当对此采取什么样的措施？

2	应从两个层面研究要求将一国领土从一空间站的服务区中排除出去的问题：

–	一方面，业务和电台的兼容性以及应用《无线电规则》中的程序的协调地位；

–	另一方面，包含在《公约》前言和《无线电规则》以及第1号决议（WRC-97，修订版）中的总原则，即，每个国家均有使用频谱和卫星轨道的权力。

3	在《无线电规则》中明确定义了兼容性，其中涉及：

–	功率通量密度限值，这将避免任何不兼容的问题，无须与地面业务协调；

–	使用或计划使用同一业务的台站的主管部门之间的协调，或共用同一频段的不同业务之间的协调；

–	无线电通信局所做的对可能存在的有害干扰的检查，这适用于由于种种原因，在相关主管部门之间没有达成协调协议的情况。

4	在协调过程无线电通信局对受干扰的主管部门的识别及受干扰强度的评估是基于各主管部门通报的技术特性做出的。缩小空间站服务区范围的意见会影响到第9第11条的使用，因此需在区分“覆盖区”和“服务区”两个概念的基础上考虑。覆盖区源自空间站的设计局限，一定程度上与其他领土上的重叠覆盖是不可避免的，尽管这些国家不打算共用系统。无线电规则委员会的理解是，在任何空间站的设计过程中，相关主管部门均应采用第15.5款，该款规定“只要业务性质许可，应尽可能利用定向天线特性，将对不必要方向的辐射和来自不必要方向的接收减至最低限度”。如果B主管部门没有参加一特定卫星网络，认为这个网络没有按照最大程度地减少交叉覆盖的原则进行设计，从而造成对他领土的不必要覆盖，无线电通信局则仅能将意见转交A主管部门，但不采取任何措施。

5	关于B主管部门授权在其领土上建设地球站的主权问题，主管部门假定，根据第1号决议（WRC-97，修订版），在这两个主管部门之间已达成协议。B主管部门有权做出反应，并向无线电通信局说明此类协议并不存在；但是，无线电通信局在未征得A主管部门同意的情况下，没有权利修改A主管部门通知的特性。如果后者拒绝修改其服务区，则无线电通信局只能将此情况记录在案。（无论是否采用第9条的程序，颁发许可的权力仍是B主管部门的职责。亦见关于第1号决议（WRC-97，修订版）的程序规则的说明。）

6	总之，当B主管部门要求无线电通信局将其领土从A主管部门的空间站的服务区排除出去时，无线电通信局：

–	须考虑此意见是否受理，还是由两个相关主管部门解决此问题；

–	须通知A主管部门所收到的、需要相关主管部门（A主管部门和B）进行协调意见，并只有在A主管部门同意的情况下，才能修改服务区；

–	须在公布一特节时做出标记，说明此情况；

–	除非随后接到了一个相反的通报，不然，无线电通信局须考虑，根据第1号决议
（WRC-97，修订版），A主管部门和B对在B主管部门的领土上使用所述卫星网络的地球站没有达成协议。

9.50.2

在此款中提及的协议应视为双边协议，不涉及无线电通信局或任何其他主管部门。

9.52

1	第9.52款指出，当协调中出现不同意见时，负责主管部门（B主管部门）告知提出协调要求的A主管部门它不同意的原因，其中应特别说明“不同意见所涉及的指配”。此款进一步指出，须将意见的副本抄送无线电通信局。无线电规则委员会注意到进行电子申报的强制性要求以及关于这些通知单可接收性的规则。这些规则要求以与无线电通信据电子通知单登录软件SpaceCom兼容的电子格式向无线电通信局提交意见。因而，当B主管部门使用SpaceCom软件向无线电通信局提交不同意见时，也必须在4个月的规则期限内通知A主管部门其不同意见，附以理由并说明“不同意见所涉及的指配”。此外，B主管部门也必须在SpaceCom软件可将其意见纳入到电子通知单前，向无线电通信据提交这些意见的副本。

2	如果该资料关系到某一地球站协调区范围内在相反发射方向操作的地面电台或地球站，仅与现有无线电通信电台有关的资料、或与在随后3个月内启用的地面电台、或3年内启用的地球站有关的那些资料，才须作为依据第11.2或第11.9款提交的通知处理。第9.52款未述及没有被当作通知、但回应主管部门也表示了不同意见的其他类型台站的资料，无线电通信局应如何处理。鉴于这是双边性事务，不需要周知所有主管部门，因此无线电通信局不会将其作为依据第11.2或第11.9款提交的通知进行审议，也不会予以公布。

3	按照第9.52款，由B主管部门报送给无线电通信局的资料，如果这些资料含有附录4规定的完整数据，须按照依据第11.2或第11.9款提交的通知来处理。如果数据不完整，须将通知退回B主管部门。亦需了解的是，这些通知须遵守第11.31款的规定，否则或是被退回B主管部门；或是仅须记入登记总表中作为参考，如果该主管部门表示这一指配将根据第4.4款进行操作的话。此外，B主管部门的相关频率指配将根据第11.32款进行审查（是否遵守协调程序）。如果无线电通信局发现这些指配没有按照第9.27款的规定已与所有在频率登记总表中登记的相关主管部门的指配成功地完成协调，那么无线电通信局可能将按照第11.37款的规定，最终退回该频率指配。亦见关于第9.29款的程序规则。

4	此款要求做出答复的B主管部门在四个月内向请求协调的A主管部门提出反对意见。需要注意的是，如果B主管部门出于某些原因无法回复要求协调的A主管部门，可将反对意见直接报送无线电通信局，并附上一份缘由说明。无线电规则委员会做出决定，认为这些直接提交给无线电通信局的意见符合第9.52款的规定，是有效的，无线电通信局须将该不同意见通报给A主管部门。

# 5	主管部门做出答复的情况

当一主管部门接受建议的用途时，可规定应用条件。如果这些条件能够被寻求协调的主管部门所接受，那么无线电通信局将视此达成协议。

5.1	当一主管部门按照第9.52款，在四个月内做出了回复并要求无线电通信局进行了协助，后者将按照第13条的规定行事。

5.2	当B主管部门在应用第9.52款时，在相关特节公布或根据第9.29款发出协调数据的四个月后进行了回复，而且无线电通信局已被告知这两个主管部门之间的不同意见仍然存在，无线电通信局则不得不应用第9.52C款；即，无线电通信局将认为B主管部门在适当时间内没有回复意见。因此，尽管B主管部门表达了反对意见，但A主管部门可以认为已经完成了协调。

5.3	当B主管部门在应用第9.52款时，在应用第9.38款进行相关特节公布或根据第9.29款发出协调数据的四个月后进行了回复，而且这两个主管部门之间达成了协议，则无线电通信局将把这一情况考虑在内。

9.52C

# 1	主管部门没有做出答复的情况

如果一主管部门没有做出答复，已应用程序规则的主管部门将被认为已经成功地完成了本条所需指配程序，但没有得到答复。

注：在第4次全体会议中，在批准CMR19/189号文件中有关第9.52C款的部分时，WRC-19做出了以下涉及该款所含截止时限的决定，请参见CMR19/237号文件5.1至5.8部分：

“在本文件所指的最后期限届满之前，无线电通信局须向有关主管部门发出通知，提请他们注意需要在文件所载的最后期限内作出答复。”

# 2	根据第9.11至第9.14和第9.21款公布含有协调程序状态的特节

2.1	根据第9.52款的要求，任何没有明确表示反对协调要求的意见均不被无线电通信局为是不同意。如果对意见的性质存有疑义，相关主管部门可以进行咨询。

2.2	适当的特节应包含有下述资料：

a)	在规定的规则时间限制内，反对协调请求的主管部门的名单；

b)	一项注释，其内容为：

“依据第9.52C款，除上述以外的所有主管部门均被认为不受影响，而且在第9.11至第9.14款的情况下，须采用第9.48和第9.49款的规定。”

2.3	亦见关于第9.11A款的程序规则的第2.4 a) 段。

9.53

见关于第9.6款的程序规则的说明（第1 c) 段）。

9.58

此款是关于特性的改变的，这些特性在网络指配的协调程序中已经确定下来了。在修改的过程中，无线电通信局将采用关于第9.27款的程序规则的第2段。在含有原始协调要求的修改特节中公布这些修改特性时，无线电通信局将按照第9.58款表明这些修改的性质。

9.60

在应用第9.11A款程序的过程中，当不能根据第9.52款提供一主管部门不同意的固定业务台站的资料时，附录5的附件一的参考参数可被用于确定是否需要进行协调。

9.62

1	应用第9.48和9.49款后并按照第9.62款，无线电通信局须以函件告知相关主管部门已用第9.48和第9.49款并向要求给予协助的主管部门提供该函件副本。

2	因此，如果一主管部门不做出答复，已采用该程序的主管部门须视为已经成功地完成了本条与这些指配有关的程序，但没有得到答复。

3	无线电通信局只能在要求与其进行协调的某个主管部门未能表示同意与否并提供其不同意所依据的自身指配的相关信息的情况下适用第9.61款。该信息可为以往公布资料（包括相关指配在内）的参引。对于因其他协调困难而要求给予协助的情况，须适用第13.1款。

9.63

在没有提供所需资料（能够帮助无线电通信局进行兼容性分析）的答复时，无线电通信局须利用所能得到的资料。

9.65

见关于第9.6（第2段）、第11.32A和第11.33款的程序规则。

______________

_______________

本《程序规则》指《无线电规则》第9和第11条，附录30和30A第4和第5条，以及附录30B第6和第8条。

秘书处的说明：该决议已由WRC-03删除。

秘书处的说明：该决议已由WRC-2000删除。

秘书处的说明：该决议已由WRC-03删除。

秘书处的说明：该决议已由WRC-07删除。

1 	WRC-95冻结了该频段在1996年2月18日-1997年11月22日的使用。

秘书处的说明：该决议已由WRC-03删除。

2	“2D日期”是按照附录5第1e)节的规定开始考虑一个指配的时间。

3	D1是经修改的网络原来的“2D日期”。

4	D2是修改资料的收到日期。关于收到日期，见涉及能否受理的程序规则。

5	限于《无线电规则》附录4第A.14、A.4.b.6.a和A.4.b.7下所列项。

6 	对本段没有涵盖的情况，无线电通信局将与有关研究组协作，继续研究适用的计算方法和标准，以程序规则的形式提交无线电规则委员会批准。

6之二	按照第9.21款规定的寻求达成协议的程序以及按照第9.17A款和第9.18款规定的协调要求均不考虑卫星网络或系统的频率指配的相关地球站，根据第11.2款或第11.9款单独通知的地球站除外。

7 	与此段相关的情况见本规则的附件。