# 关于通过一颗卫星同时启用或
重新启用多个对地静止卫星网络的规则

出于诸如避免碰撞风险、TT&C操作、协调协议等操作目的，一颗卫星可能需要稍微偏离通知标称轨道位置（卫星固定业务或者卫星广播业务中对地静止卫星轨道空间电台包含±0.1度的容限偏差）以提供所需要的业务。在此情况下，当需要按照《无线电规则》第11.44、11.44B、11.49或者13.6款要求澄清卫星网络是否按照通知的特性启用、重新启用或继续使用时，无线电规则委员会决定如果一颗卫星不超过其卫星网络标称位置0.5度的通知经度范围，则无线电通信局须认为可酌情基于以下条件认为该卫星满足第11.44、11.44B、11.49或者13.6款的要求：

1	此空间电台仅与一个轨道位置下的一个或多个卫星网络资料相关联，

2	此空间电台有能力保持在位于其标称位置±0.1度范围内，

3	当卫星的漂移超过此容限（最多0.5度）时未接到不可接受的干扰报告，以及

4	如果空间电台在通知轨道位置±0.1度容限偏差范围内运行时，该操作没有产生更多的干扰也没有寻求更多的保护。

此外，委员会决定，无线电通信局应考虑根据第11.44、11.44B、11.49或13.6款，将位于距离若干卫星网络的若干通知标称位置不超过0.5度的卫星，用于启用、重新启用或继续使用这些卫星网络频率指配的通知特性，但前提是这些频率指配的带宽不重叠。上述条件2至4同样适用。

___________________

_______________

另见附录30附件7“轨道位置限制”和第548号决议（WRC-12，修订版）“在1区和3区应用附录30和30A中分组的概念”的规定