# 关于《无线电规则》

# 第22条的程序规则

22.5K

委员会注意到世界无线电通信大会（2023年，迪拜）（WRC-23）未更新第22.5K款中对第76号决议（WRC-23，修订版）的参引，决定该条款适用于在第76号决议（WRC-23，修订版）表1A、1B、1C和1D所列频段和区域内卫星固定业务中运行的非对地静止卫星（non-GSO）系统。此外，无线电规则委员会做出结论，该条款不适用于2区17.3-17.7 GHz频段卫星固定业务中运行的non-GSO系统。

22.10

无线电规则委员会认为此款意味着由有关的主管部门来判定其能否遵守第22.8款规定的限值。凡是无线电通信局涉及第22.10款的一致性检查，在检查经度容限的有效性时，无线电通信局只在下述情况下才能形成第11.31款的合格审查结论：

a)	如果容限在±0.1°以内，或

b)	如果主管部门指出其空间站有能力在必要时维持在±0.1º以内。

22.14

关于第22.10款的程序规则的说明适用，将±0.1º替换为±0.5º。

22.19

指向精度不需要考虑强制值。主管部门必须指出它的空间站有能力被维持在此款中指出的限值以内。如果缺乏对这种影响的陈述，无线电通信局应根据第11.31款得出不合格的审查结论。

______________

_______________