# 关于《无线电规则》

# 附录30B的程序规则

第4条

## 各项条款和相关规划的执行

4.1

一些频段的双向划分

1	见关于第5.441款的《程序规则》的说明。

第6条

## 为在列表中引入附加系统或修改指配
而将分配转为指配的程序*

6.3 a)

1	第6.3 a)、6.19 b)、7.5 a)和8.8段所附的脚注要求确定这些条款中所述的“其它条款”并纳入到《程序规则》中。

第6.3 a)、6.19 b)、7.5 a)和8.8段所述的规则审查包括以下内容：

–	是否符合《频率划分表》，包括是否符合《频率划分表》的脚注和脚注中引述的任何决议和建议的规定；

–	第21至22条、《无线电规则》附录30B的第3和第4条和/或与该频段内的业务（该业务的台站在此频段中操作）有关的决议中所有“其它”强制性条款。

2	第21至22条中包括的、审查通知单所依据的“其它条款”的列表如下：

2.1	当地球站适用如下的功率限值时，审查在考虑第21.9和21.111款的情况下，是否符合第21.8和21.12款所述的地球站功率限值；以及在第22.30、22.31和22.37款所述的条件下，是否符合第22.26至22.29款规定的地球站功率限值；

2.2	是否符合第21.142款规定的地球站最小仰角；

2.3	在酌情考虑第21.17款规定的情况下，是否符合表21-4（第21.16款）规定的、空间电台的发射在地球表面产生的功率通量密度限值；但是，与第21.16款有关的、涉及针对可调波束应用功率通量密度（PFD）限值的《程序规则》在这种情况下不适用。

2.4	是否符合第22.8和22.19款规定的限值；

2.5	第21和22条的其它条款在进行第6.3 a)、6.19 b)、7.5 a)和8.8段的规则审查时将不予考虑。委员会认为这些条款应酌情适用于主管部门之间。

6.5

1	（未使用）

2	无线电规则委员会在审议附录30B规则程序的落实过程中注意到，在上述附录中没有条款禁止非同步传输的实施。无线电规则委员会还注意到，这种方法用于附录30和30A的情形下，使用附录30A第9和9A条、附录30第10和11条及有关附录30和30A第4.1.1 a)和4.1.1 b)款的《程序规则》所规定的分组概念。

3	鉴于上述情况，无线电规则委员会做出决定，同样的分组概念亦可用于第6.5、6.21和6.22段规定的情形。无线电规则委员会对分组概念的理解是，在计算对作为小组一部分的条目（分配或指配）的干扰时，仅考虑不构成该小组一部分的条目所造成的干扰。另一方面，在计算属于同一小组的条目对不属于该组的条目的干扰时，仅考虑该组造成的最差干扰。

4	无线电规则委员会没有为扩大使用涉及多个轨道位置的小组找到任何规则基础。但是，为修改网络的轨道位置而将指配纳入列表前可使用不同轨道位置的网络分组。

5	为确保第148号决定（WRC-15，修订版）责成无线电通信局2得到一致落实，在单入计算中不得考虑上述决议考虑到b) 所述“现有系统”指配之间的干扰。

6	亦见附录30B第10条表格第10栏“多波束网络”中的秘书处的说明。

6.6

某个主管部门的领土部分或全部包括在某个指配的业务区内时应达成协议

委员会作出决定，某个主管部门的领土部分或全部包括在某个正在审查中的指配的计划业务区内时，需明确与该主管部门达成行政性协议并须在该指配进入列表时取得该协议，无论其规划中的分配或指配是否根据第6.5段被确定受到影响。如果某个被确定受到影响的主管部门并未提出意见，也未对根据第6.6段寻求达成协议的通知主管部门的请求做出答复，须视为前一个主管部门不同意其领土被包括在指配的计划业务区中。

在审查根据第6.17段提交的卫星网络时，如果无线电通信局发现某个主管部门的领土部分或全部包括在该网络的业务区内但在根据第6.17段申报前尚未与该主管部门达成明确协议，无线电通信局须要求通知主管部门将相关测试点从业务区中移除。如果通知主管部门坚持维持业务区不变，则根据第6.19 a)段所开展审查的结果须为不合格。

某个同意将其领土包括在某个指配业务区内的主管部门可在任意时刻根据第6.16段撤回其同意意见。

6.14之二

见关于附录30第4条第4.1.10c段的《程序规则》。

6.16

1	当无线电通信局收到某个主管部门根据附录30B第6.16段反对被包括在某个指配的业务区的意见时，如果指配已包括在列表中，则无线电通信局公布将其领土排除在外的经修改业务区。如果指配还处在协调阶段，尚未包括在列表中（即仅公布在AP30B/A6A/ --特节中），则当通知主管部门根据第6.17段提交指配时，无线电通信局在根据第6.19 a)段进行审查时将反对意见考虑在内。列表中指配的最终特性（即公布在AP30B/A6B/--特节中的那些特性）不得包括该国领土，也不得包括位于反对被包括在业务区中的主管部门境内的测试点。

2	但是，某个主管部门可反对将其领土包括在另一个主管部门尚未进入列表的指配的业务区中，并明确要求在审查其自身根据附录30B第6.17段提交的网络时将反对意见考虑在内，以便有利于将其自己网络的指配包括在列表中。在这种情况下，该反对意见应视为定性的。届时，无线电通信局根据附录30B第6.16段将该国领土以及位于提出反对的主管部门境内的测试点从被反对指配的业务区中排除，并在对应AP30B/A6A/--特节的修改资料中公布经过修改的业务区。随后的审查（包括由提出反对的主管部门根据附录30B第6.17段提交的网络根据附录30B第6.21段和6.22段进行的审查）须将业务区的修改和测试点的删除考虑在内。

6.19 b)

参见与第6.3 a)段有关的程序规则。

6.21

见有关第6.5段的《程序规则》。

6.25至6.29

说明：WRC-15在第8次全体会议中，在CMR15/505号文件第1.39至1.42段，即批准CMR15/416号文件有关4 (Add2) (Rev1)号文件第3.2.7.1节部分时，就按照《无线电规则》附录30B的转化指配的临时登记问题做出如下决定：

“在4(Add2)(Rev1)号文件第3.2.7.1节中，主任寻求大会确认以下做法：

当由附录30B规划分配转化而来的指配临时登入列表，在指配列表条目尚未确定时，规划内的最初分配将不删除。当转化指配得到恢复时，通知主管部门应选择或将最初分配保留在规划内或在列表中恢复特性以取代最初分配。在后一种情况下，附录30B第6条第6.26至6.29段所述条件须继续适用于得到恢复的分配（与删除的指配具有相同地位）。

WRC-15审议并确认该节所述的做法。”

6.38

无线电规则委员会认为，无线电通信局根据附录30B第6条第6.5、第6.21和第6.22段进行审查，以便根据规划和列表中的频率分配和指配特性确定规划中可能受影响的分配和列表中可能受影响的频率指配。但是，在应用第6.38段时，无线电通信局须在其兼容性分析中考虑已经启用并登记在频率登记总表内的频率指配的实际操作参数。此类参数可能与列表中相应频率指配的参数不同。

在收到通知主管部门应用第6.37段或根据附录30B第6.5段确定的主管部门的协助请求后，无线电规则委员会决定，无线电通信局须要求确定受影响的卫星网络的通知主管部门在30天内提供其实际操作参数。如果在30天内仍没有得到答复，无线电通信局须发送一封提醒函，额外给予15天的答复时间。

在收到所要求的操作参数后，无线电通信局须使用这些参数，而不是使用列表中受影响的网络的相应参数进行兼容性分析。根据第6.38段进行的兼容性分析应基于应用第6.21段（包括第6.21 c)段的脚注7之二）时所确定的相同原则，以及最新可用的附录30B主数据库。2之二无线电通信局须向已请求适用第6.37段的通知主管部门以及受影响卫星网络的通知主管部门通报其兼容性分析结果。

亦应请受影响网络的通知主管部门修改登记在频率登记总表中的频率指配特性，以使其与其实际操作参数保持一致。

如果在提醒函发出后的15天内仍未得到回复，无线电规则委员会得出结论，无线电通信局须通知相关主管部门，无线电通信局无法按照第6.38段进行兼容性分析。

6.39

1	此款向无线电通信局说明，在审查根据第6.37段提交的资料时，如何为不受第170号决议（WRC-23，修订版）约束的附加系统的频率指配或对分配进行了修改且修改超出了分配包络范围并且不适用于第170号决议（WRC-23，修订版）的分配转化为频率指配的情况生成上行链路卫星天线增益图。生成天线图的第一步是为第6.5段确定的卫星网络各业务区中的所有领土创建最小椭圆的−10 dB等值线。问题是在适用第6.39段时须使用哪种空间电站天线方向图。无线电规则委员会责成无线电通信局将附录30B空间电台天线同极方向图用于各区无快速滚降的接收和发射天线，创建覆盖一个领土的最小椭圆和各单独最小椭圆的−10 dB等值线，因为该方向图也被用于确定协调要求和FSS规划中的干扰评估。同极方向图对应于无线电通信局维护的天线方向图库中的方向图代码APSRR_401V01。

2	为确保有足够的测试点生成每个最小椭圆，每个国家领土的测试点集应为包含在国家分配中的测试点加上最初提交的与业务区相关且位于该领土内的测试点。如果业务区内任何领土的测试点总数不足20个，无线电通信局须与被确定卫星网络的通知主管部门协商，了解其是否希望在该领土上增加更多的测试点。

3	在创建最小椭圆时，无线电规则委员会决定，应兼顾1.0°的旋转精度和0.1°的指向误差。

4	取自馈线链路规划中国家指配的测试点或在适用第6.39段的过程中增加的测试点仅用于生成最小椭圆和组合椭圆，不用于技术审查。

6.40

无线电规则委员会认为，该条款中提到的“前一指配”是指根据第6.37段审查提交资料时确定的可能受影响的频率指配。

关于不更新仍被确定为受影响的频率指配的参考形势的条件，不清楚“根据提交的上行链路覆盖区域”是指最初提交的覆盖区域（即列表中的覆盖区域）还是根据第6.38段作为“实际操作参数”提交的覆盖区域。此外，该条款没有明确指出，当相关主管部门根据第6.37之二段达成协议时，是否应更新“仍受影响的”卫星网络的参考形势。无线电规则委员会由此责成无线电通信局，在将受第6.37段约束的频率指配登入列表时，与已请求适用第6.37段的通知主管部门以及受影响卫星网络的通知主管部门磋商，且不要根据最初提交的覆盖区域更新仍被确定为受影响的频率指配的参考形势，除非双方就更新参考形势达成一致。

第7条

## 为国际电联一新成员国在规划中
增加新的分配的程序

7.3

在规划中为国际电联一新成员国增加新的分配

1	附录30B第7.3段要求无线电通信局在收到新成员国的请求后，为其将来的国家分配确定适当的技术特性和相关轨道位置。

无线电通信局须应用以下程序为新成员国在附录30B规划中的分配找到一个适当的轨道位置。

2	无线电通信局将确保所有提交的测试点都定位在新国际电联成员国的领土范围内。测试点的位置将用ITU世界数字化地图来进行校验。另外，当缺少海拔高度时，无线电通信局将会假定0米的值。

3	为了推动选择轨道位置方法的执行，这个方法在下面第8段中将进行描述，新的国际电联会员国应按照附录30B第7条第7.2 c)段的规定提交其首选轨道位置和/或其首选的轨道弧，请记住，这些优先权选可能不会被执行，原因是其可能会产生或接收来自于附录30B的其他分配或指配的超标干扰。

4	无线电通信局须确定相关测试点所需要的最小仰角和附录30B附件1第1.3段中的相一致。然后这个业务弧将通过计算找到测试点所需要的最小仰角值。

5	关于用最小椭圆覆盖新的国际电联成员国本国区域，无线电通信局将采用空间站天线0.1º的波束指向误差，以根据附录30B第7条生成椭圆波束。

6	关于作为椭圆长短轴的函数的空间站发射和接收天线最大增益值，无线电通信局不使用附录30B附件A第1.7.2段包括的定义，而使用分别由附录30和30A附件5第3.13.1款和附件3第3.7.1款确定的更精确公式。

7	关于最大功率密度值的计算，无线电通信局将根据空间站天线指示的误差和计算在每个测试点方向上的天线增益变动的精确性来假定最坏的情况，确保在附录30B附件1第1.2段中定义了的C/N接触到所有的测试点（也就是假定最小的天线增益值），考虑到0.1º的指向误差和±1º的转动精确性。

8	关于轨道位置的选择，无线电通信局将根据一个重复的步骤使用如下自动的方法：

8.1	就像上面第4段所述，一旦计算出业务弧，将有一个交互式的执行过程用来为新的国际电联成员国在其分配中确定适当的轨道位置。

8.2	无线电通信局将在这些步骤中使用的最小轨道位置步进为0.1º。

8.3	无线电通信局将对每一个新的可能存在的轨道位置进行如下的检查：

重新生成椭圆波束参数；

重新计算所需要的功率密度值以满足附录30B附件1第1.2段中的C/N标准；

当使用第170号决议（WRC-23，修订版）后附资料1附录1和附录2所含的方法和标准时，需确定在那个轨道位置上的新分配是否和第7条第7.5段所述分配和指配相兼容。

注：世界无线电通信大会（2023年，迪拜）（WRC-23）在其第13次全体会议上就附录30B第7条的程序做出了一项决定，见CMR23/528号文件第13.10段，内容如下：

13.10	关于与附录30B第7条程序有关的问题，有人提议批准以下案文并将其纳入全体会议记录：

“WRC-23敦促提交的附录30B的A部分申报资料已于2020年3月12日之前寄达的主管部门，尽一切努力满足其他主管部门提交的第7条申报资料，并在准备B部分申报资料时考虑到无线电通信局的分析结果以及避免C/I电平进一步劣化的措施。

WRC-23责成无线电通信局联系在附录30B规划中仍然没有分配的另外七个国家（厄立特里亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、圣卢西亚、塔吉克斯坦、东帝汶民主共和国与土库曼斯坦）及巴勒斯坦国，并确定它们希望依据第7条启动进程的轨道资源。”

9	无线电通信局须确定最合适的轨道位置以减少由附录30B中的其它分配或指配造成多余的C/I，同时按照第7条第7.3段将此信息发送提出请求的主管部门。

7.5 a)

参见与第6.3 a)段有关的程序规则。

第8条

## 卫星固定业务规划频段指配的通知和
登入频率总表程序

8.8

参见与第6.3 a)段有关的程序规则。

8.16

附录30B的6.31之二规定了在因发射失败导致启用频率指配的规则时限延长的情况下，提交或更新第49号决议信息时须采取的行动。

但是，当委员会决定在出现不可抗力或共箭发射延误的情况下批准延长启用频率指配的规则期限时，就提出了提交第49号决议（WRC-19，修订版）和通知资料信息的最后期限是否也应该延长的问题。

注意到有关11.48和11.48.1的程序规则负责处理与非规划业务有关的类似问题，委员会决定有关《无线电规则》11.48和11.48.1款的程序规则亦须应适用于延长附录30B频率指配的启用时限，但应认为启用此附录所述卫星网络频率指配的规则时限为八年。

附件3和
附件4

1	WRC-07修订了附录30B并在附录30B附件3中引入了功率通量密度限值，以保护FSS分配和指配不受附件4所定义弧段以外的FSS指配可能造成的干扰。尽管这些限值的参考带宽为1 MHz，用于计算功率通量密度的最大功率密度根据附录4提交时，采用了在必要带宽（C.8.h）和4 kHz（C.8.b.2）内的平均值（以dB(W/Hz)为单位）。当使用了用于跟踪、遥测和遥控的载波等一些窄带载波时，限值的参考带宽和提交的平均带宽两者间的不一致有可能导致过高估计干扰。另一方面，如果一些窄带载波意外地互相重叠时，一个窄带载波可能会对其它窄带载波造成严重干扰。

2	为避免通过综合1 Hz至1 MHz窄带载波功率来过高估计窄带载波对宽带载波的干扰并提供解决窄带载波之间意外干扰的机制，委员会决定采取以下行动。

2.1	当

a)	在最差情况1 MHz内，在考虑要在1 MHz平均带宽内工作的载波数量和每一个载波的功率电平后，馈送到天线输入端的最大功率密度（单位为dB(W/Hz)）；

低于；

b)	在必要带宽（C.8.h）内平均的最大功率密度（单位为dB(W/Hz)）；

2.2	通知主管部门须提供上述2.1 a)所述的功率密度值以及相关的附录4信息。

2.3	无线电通信局须将上述2.1 a)中、提交的功率密度值用于附件3和附件4的审查并在相应的特节中予以公布。

2.4	2.1 b)中所述的功率密度值高于2.1 a)的工作指配不得对登记在频率总表中且日期更早的指配产生有害干扰，也不得要求其提供保护。

注：WRC-19在第10次全体会议上做出了以下有关附录30B附件3和附件4的决定，请参见CMR19/571号文件涉及批准CMR19/510号文件的13.7至13.9部分（亦请参见第170号决议（WRC-19）的程序规则）：

“针对如何在2019年11月22日之后应用《无线电规则》附录30B附件3与附件4以及第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）中所提及的标准处理依据该附录提交的资料而对无线电通信局的责成

无线电通信局须按照《无线电规则》附录30B（WRC-19，修订版）附件4第2.1项脚注X2和X3的规定，为所有《无线电规则》附录30B卫星网络，在上行链路和下行链路上，继续计算和更新已被接受的单条目值，以便各主管部门在协调各自的网络时可以使用该信息。无线电通信局须应用：

1	对2019年11月23日前无线电通信局收到的依据第6.1段提交的完整材料：

a)	依据第6.3段b)正在接受检查的附件3（WRC-07）；

b)	依据第6.5段正在接受检查的附件4（WRC-07，修订版）。

注：包括对在A部分前已做审查、问题E下提交的材料的保护。

2	对2019年11月23日前无线电通信局收到的依据第6.17段提交的完整材料：

a)	依据第6.19段c)正在接受检查的附件3（WRC-07）；

b)	依据第6.21段正在接受检查的附件4（WRC-07，修订版）；

c)	依据第6.21段c)的新脚注正在接受进一步检查的附件4（WRC-07，修订版）；

d)	依据第6.22段正在接受检查的附件4（WRC-07，修订版）。

注：包括对在B部分前已做审查、问题E下提交的材料的保护。

3	对2019年11月22日后无线电通信局收到的依据第6.17段提交的、与2019年11月23日前无线电通信局收到的依据第6.1段提交的完整材料有关的完整材料：

a)	依据第6.19段c)正在接受检查的附件3（WRC-07）；

b)	依据第6.21段正在接受检查的附件4（WRC-07，修订版）；

c)	依据第6.21段c)的脚注YY正在接受进一步检查的附件4（WRC-07，修订版），看其余受影响的指配是否在2019年11月23日前记录在列表中；

d)	依据第6.21段c)的脚注YY正在接受进一步检查的附件4（WRC-19，修订版），看其余受影响的指配是否在2019年11月22日后记录在列表中；

e)	依据第6.22段正在接受检查的附件4（WRC-19，修订版）。

注：包括对在A部分和/或B部分前已做审查、问题E下提交的材料的保护。

4	对2019年11月22日后无线电通信局收到的依据第6.1段提交的完整资料：

a)	依据第6.3段b)正在接受检查的附件3（WRC-19，修订版）；

b)	依据第6.5段正在接受检查的附件4（WRC-19，修订版）。

5	对2019年11月22日后无线电通信局收到的依据第6.17段提交的、与2019年11月22日后无线电通信局收到的依据第6.1段提交的完整材料有关的完整材料：

a)	依据第6.19段c)正在接受检查的附件3（WRC-19，修订版）；

b)	依据第6.21段正在接受检查的附件4（WRC-19，修订版）；

c)	依据第6.22段正在接受检查的附件4（WRC-19，修订版）。

6	在应用第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）时，对依据第6.1段提交的完整材料：

a)	依据第6.3段b)正在接受检查的附件3（WRC-19，修订版）；

b)	依据第6.5段正在酌情接受检查的附件4（WRC-19，修订版）和第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）中提到的新标准。

注：包括在对2019年11月23日前收到的最后正常的A部分和/或B部分进行审查之前，对问题E下提交的材料的审查。

7	在应用第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）时，对依据第6.17段提交的完整材料，无线电通信局须应用：

a)	依据第6.19段c)正在接受检查的附件3（WRC-19，修订版）；

b)	依据第6.21段正在酌情接受检查的附件4（WRC-19，修订版）和第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）中提到的新标准；

c)	依据第6.21段c)脚注YY正在酌情接受进一步检查的附件4（WRC-19，修订版）和第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）中提到的新标准；

d)	依据第6.22段正在酌情接受检查的附件4（WRC-19，修订版）和第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）中提到的新标准。

应用第6.16段：

–	在不考虑有关主管部门辖区的情况下，无线电通信局须应用附件4（WRC-07，修订版），直至2019年11月23日前无线电通信局收到的、依据第6.1段或第6.17段最后提交的完整材料接受了检查，在此之后，应用附件4（WRC-19，修订版）。

–	如果提交第6.16段请求是为了在检查依据第6.17段提交的完整材料时能被考虑在内，那么在检查这些提交的材料时，如上所述，无线电通信局须应用适当的、在依据第6.21段和第6.22段进行检查时所用的附件4。

在更新标准时应用第6.27段：

无线电通信局须应用附件4（WRC-07，修订版），直至2019年11月23日前无线电通信局收到的、依据第6.1段或第6.17段最后提交的完整材料接受了检查，在此之后，应用附件4（WRC-19，修订版）。

应用第7.5段：

–	对2019年11月23日前收到的、依据第7条提出的请求，无线电通信局须应用附件3（WRC-07）和附件4（WRC-07，修订版）。

–	对2019年11月22日后收到的、依据第7条提出的请求，无线电通信局须应用附件3（WRC-19，修订版）和附件4（WRC-19，修订版）。

无线电通信局在依据第6.21段c)进行审查时，还须考虑到应用第[A7(E)-AP30B]号决议（WRC-19）、依据第6.1段提交的完整材料，以及在收到依据第6.1段提交的已审查通知单之前已完成审查且系依据第7.7段转移至第6条的第7条请求。”*

* 秘书处的说明：第[A7(E)-AP30B] WRC-19 (WRC-19)]号决议的最终编号为第170号决议（WRC-19）。此外，附录30B中脚注X1、X2和YY的的最终编号分别为17之二、20之二
和7之二。最后，“问题E下提交的材料”指的是根据第170号决议（WRC-19）后附资料1所述特别程序提交的申报资料。

附件4

用于确定一项分配或指配
是否受到影响的标准

2.1

1	为在现有网络的整个下行业务区内充分保护这些网络，引入了根据附录30B附件4第2.1段在下行业务区内进行的、基于单入标准的审查。

2	如附录30B附件4第2.1段脚注19（WRC-19，修订版）所述，下行业务区内的参考值由对应测试点的参考值插值获得。须采用以下插值公式和条件计算下行业务区内网格点4的插值数值：

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

其中：

Th: 	有用网络下行业务区的测试点数量；

Eg:	有用网络下行业务区审查点网格上编号为g的点；

Nt:	测试点总数；

dTh:	测试点Th与网格点Eg之间的距离；

RTh:	测试点Th的单入C/I参考值(dB)；（即26.65 dB，或(C/N)d + 11.65 dB，取较低值）；

VEg: 	网格点Eg的插值单入C/I参考值(dB)。

如果(RTh –((C/N)d,Th – (C/N)d,Eg))值小于 RTh，那么须在(1)中采用(RTh –((C/N) d,Th – (C/N) d,Eg))，而不是RTh，

其中：

(C/N)d,Th: 	测试点Th的下行C/N值；

(C/N)d,Eg:	网格点Eg的下行C/N值。

3	如果插值后的值VEg大于(C/N)d, Eg +11.65 dB，那么(C/N)d, Eg +11.65 dB须作为网格点Eg的参考值。否则，插值后的值为参考值。

4	第170号决议（WRC-19）后附资料1附录1第2.1段的脚注10提到了与上述相同的插值方法。因此，当应用第170号决议（WRC-19）后附资料1附录1第2.1段时，须采用上述2和3中包含的方法计算下行链路服务区内网格点的插值，并做以下修改：

RTh须定义为测试点Th的单入C/I干扰值（dB），（即23.65 dB，或(C/N)d + 8.65 dB，或任何已经接受的值，取最低值）；

须采用(C/N)d, Eg +8.65 dB的值，而不是(C/N)d, Eg +11.65 dB。

2.2

注：WRC-19在第8次全体会议上做出了以下有关海上网格点和测试点的决定，请参见CMR19/569号文件有关批准CMR19/451号文件中涉及CMR19/4 (Add.2)号文件3.2.5.6节的3.11至3.15部分：

“在审议关于“使用《无线电规则》附录30B附件4方法审查时的海上网格点”的第3.2.5.6节时，WRC-19决定，除了适用附录30B附件4第2.2段的测试点外，应只考虑位于陆地和服务区内的网格点。在做出该决定时，WRC-19认可，如果对附录30B的使用超出了目前使用范围，将来可能需要重新考虑这一决定。WRC-19亦决定，无线电通信局在对该局收到的相关提交资料进行技术和规则审查时，不应考虑海上测试点。”

附件7

方便为国际电联新成员国在规划
中添加新分配的措施

§ 5 a)

该条款第5段“如果拟议新分配的功率密度被限制为满足载波噪声比（C/N）目标的单一最小值和附录30B附件1中所示的21 dB的总体集总载波干扰值……”，则须应用包括第5a)段在内的附加措施。

在应用附录30B第7条第7.3段确定可能的新分配的技术特性时，无线电规则委员会注意到功率密度值是根据附录30B附件1第1.2段的C/N标准计算的，不考虑集总C/I值。

然而，当提出请求的主管部门从无线电通信局建议的分配中选择新分配的特性时，如果任意一项集总C/I值低于21 dB，则可要求无线电通信局提高被选定的新分配的功率密度值。无线电规则委员会责成无线电通信局重新计算新分配的功率密度值，以满足21 dB的集总C/I目标，同时考虑到第21和第22条以及附录30B附件3包含的任何适当限制。

§ 5 b)

该条款指出，在审查拟议新分配时，不得将附件7第5 a)段和第5 d)段用于已登入列表的频率指配；但是，除了不使用第5 a)段所述的标准外，它没有提到在这种情况下应使用哪些标准。

对于在收到接受审查的拟议新分配当日或之前已登入列表的频率指配，无线电规则委员会责成无线电通信局：

–	如果附录30B附件4第2.1段中任何一个单入载波干扰比（(C/I)d和(C/I)u）或总体集总载波干扰比（(C/I)agg）未得到满足，则认为频率指配受到了影响；和

–	如果列表中的频率指配被确定为受影响，则当拟议新分配登入列表和/或规划时，在更新该频率指配的参考形势时，不应考虑该拟议新分配。

______________

_______________

*注：WRC-23就实施与议题7F有关的附录30A和附录30B的修改做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录，即CMR23/528号文件第15.1项：

“WRC-23责成无线电通信局，在收到各国或区域性系统通知主管部门请求协助与受影响主管部门进行频率协调时：

–	协助准备必要的资料，包括但不限于C/I计算、干扰分析和链路预算计算；

–	参加此类协调会议，以便提供支持并促进技术讨论/谈判。”

1 	参见与第21.11款有关的程序规则。

2 	参见与第21.14款有关的程序规则。

2之二  相关主管部门可要求无线电通信局采用不同的主数据库。

3 注：WRC-23就与附录30B第7条程序有关的问题做出了以下决定，见第13次全体会议记录，即CMR23/528号文件第13.10项：

“WRC-23敦促提交的附录30B的A部分申报资料已于2020年3月12日之前寄达的主管部门，尽一切努力满足其他主管部门提交的第7条申报资料，并在准备B部分申报资料时考虑到无线电通信局的分析结果以及避免C/I电平进一步劣化的措施。”

4 	业务区通常由位于陆地且业务区内的格点均匀覆盖。