# 有关

## 第559号决议（WRC-19）的程序规则

# 在WRC-19部分删除附录30（WRC-15，修订版）
附件7后的额外临时规则措施

注：WRC-23就与执行第559号决议（WRC-19）有关的问题做出了以下决定，见第13次全体会议记录，即CMR23/528号文件第13.2项：

“在审议报告的第4.2节“与落实第559号决议（WRC-19）相关的问题时”，WRC-23还审议了87(Add.26)(Add.2)号文件。除了认可无线电规则委员会为执行第559号决议（WRC-19）而提出的所有附加措施外，该文件还包含将由本届WRC批准的附加拟议措施，以帮助解决以下剩余的协调案例：

1	关于根据《无线电规则》附录30第4.1.1 b)段进行协调的剩余案例，WRC-23批准了以下措施：

a)	一项附加使用（即列表中的指配和/或待处理的第4条网络）的通知主管部门接受对其位于相关第559号决议（WRC-19）协调资料−3 dB天线增益等值线内的测试点可能产生的干扰，因为该椭圆是已经无线电通信局验证的最小椭圆；

b)	一项附加使用（即列表中的指配和/或待处理的第4条网络）的通知主管部门接受对其位于相关第559号决议（WRC-19）协调资料的–20 dB天线增益等值线以外的测试点可能产生的干扰；

c)	如果无线电通信局在审查第559号决议（WRC-19）A部分协调资料时，某个附加使用网络的某个测试点的等效保护余量（EPM）小于−10 dB，则无线电通信局在复审相关第559号决议（WRC-19）资料的审查结论时不应考虑该测试点；

d)	如果第559号决议（WRC-19）协调资料与一个附加使用网络之间的标称轨道间隔等于或大于6度，则视为协调已完成。

2	关于根据《无线电规则》附录30第4.1.1 e)段进行协调的剩余案例，WRC-23批准了以下措施：

a)	如果第559号决议（WRC-19）协调资料与相关非规划频段卫星网络之间的标称轨道间隔等于或大于6度，则视为协调已完成；

b)	待审议的非规划频段卫星网络的业务区须在陆地上，并位于该非规划频段卫星网络的−3 dB天线增益等值线内，而不是提交的业务区内，因为该提交业务区可能包括相对天线增益等值线非常低的区域。需要注意的是，非规划频段卫星网络只保护在陆地上且位于其−3 dB天线增益等值线内的业务区内的第559号决议（WRC-19）协调资料；

c)	如果一个主管部门同意不保护位于其国家领土内功率通量密度（pfd）超过限值的区域，则无线电通信局在复审第559号决议（WRC-19）协调资料的剩余协调要求时不得考虑该部分业务区；

d)	非规划频段卫星网络的通知主管部门接受对其位于相关第559号决议（WRC-19）协调资料的−20 dB天线增益等值线以外的业务区可能产生的干扰。

3	关于根据《无线电规则》附录30A第4.1.1 b)款进行协调的剩余案例，WRC-23批准剩余协调案例可被视为已经完成，原因是：

a)	第4条卫星网络在第559号决议（WRC-19）相关主管部门的国家领土上具有非常大的覆盖范围和非常高的接收灵敏度；

b)	这些第4条卫星网络的覆盖区域远远超出了通知主管部门的国家领土，而相关第559号决议（WRC-19）协调资料中的馈线链路地球站仅位于其国家领土内，且不能再进一步缩小；

c)	第2号决议（WRC-03，修订版）和WRC-23议项7议题F的目标。

4	关于根据附录30和30A第4.1.1 a)段进行协调的剩余案例，WRC-23批准了以下措施：

a)	对于多波束规划指配，如果下行链路单入C/I值大于21 dB（一个测试点除外，该测试点的单入C/I值大于18 dB），则第559号决议（WRC-19）协调资料和相应的1区和3区规划频率指配被认为是兼容的。为了保持按照第4条提交的新申报资料对1区和3区规划频率指配的此类兼容情况具有相同的保护水平，当列表中的第559号决议（WRC-19）的频率指配纳入规划时，不得更新那些1区和3区规划频率指配的参考形势；

b)	对于多波束规划指配，如果馈线链路单入C/I值大于27 dB，则第559号决议（WRC-19）协调资料和相应的1区和3区规划频率指配被视为兼容。为了保持1区和3区规划频率指配的此类兼容情况相对于按照第4条提交的新申报资料具有相同的保护水平，当列表中的第559号决议（WRC-19）的指配纳入规划时，不得更新那些1区和3区规划频率指配的参考形势。

5	责成无线电通信局：

a)	考虑到上述所有建议，包括RRB和无线电通信局的建议，审查所有剩余协调案例的状况。在这方面，对于根据附录30第4.1.1 b)段进行协调的剩余案例，如果在考虑到所有上述建议后，只剩下一个测试点可能会受到影响，则对于2017年1月1日或之后登入列表的受影响指配，视为协调已完成；

b)	将WRC-23批准的所有措施应用于阿富汗、赤道几内亚、马耳他和塞舌尔主管部门提交的第559号决议申报资料，以及与第559号决议（WRC-19）性质相同的附录30和30A第4条第4.1.26或4.1.27节未来的应用。”

____________________

_______________