# B部分

## B5节

## 关于对第5.92款所述频段中的频率指配适用
第9.36款规定的标准的程序规则

1	确定受影响而需进行协调的主管部门是基于第9.21款程序进行频率指配特性和与传播特性及其它技术参数有关的最坏假设。这些最坏情况假定是基于程序规则B4节中的计算方法的。

2	第5.92款涉及无线电测定系统实施第9.21款的程序。该系统将最大“辐射平均功率”限制在50W。由于《无线电规则》并未定义“辐射平均功率”的概念，因此无线电通信局实施该条将该概念应用于提供给天线传输线的平均功率（见附录4的第8A项）。

3	确定寻求达成协议的主管部门实施下列标准：

3.1	协调距离概念用于对第5条划分的业务的保护；

3.2	有关实施第9.21款的指配的逐条审查已经完成或开始。

4	为实施协调距离概念，制定了基于技术标准A1和A2的合适表（表1和
表2），包含在计算方法中（程序规则B4节），使用夜间操作的电报作为参考发射类
别。选择该发射类别主要是由于它代表最坏情况用于因较低的最小保护场强值而计算协调距离。表1对应的保护比为17 dB，它对应于适用于电报RF信号干扰保护比在技术标准A-1中的上限值。该电报工作在1 606.5-4 000 kHz频段自动接收无纠错。位于由协调距离决定的协调区之外的国家当然不会受到影响。表2对应的保护比为5 dB，它对应于适用于电报RF信号干扰保护比在技术标准A-1中的最小限值。该电报工作在1 606.5-
4 000 kHz频段为音响接收。位于由协调距离决定的协调区之内的国家，如果他们的业务用于电报，则当然会受到影响。对于参考的发射类别位于两条协调等值线的国家，其有害干扰概率比所考虑的期望值稍微高一些。

5	但是，关于在这些频段划分给业余业务，无线电通信局并无义务确定那些业余业务受影响的国家，因而在合适的特节中将包括下列注释中的一个：

–	“1区中的部分国家，1 715-1 800 kHz频段中的全部或部分被划分给业余业务。无线电通信局无法确定业余业务会受影响的国家。”

–	“2区和3区中除了第5.102款提及的国家，以及1区中的部分国家，1 850-
2 000 kHz频段中的全部或部分被划分给业余业务。无线电通信局无法确定业余业务会受影响的国家。”

–	“1区、2区和3区中的国家，3 500-3 750 kHz频段全部被划分给业余业务。无线电通信局无法确定业余业务会受影响的国家。”

–	“1区、2区和3区，除了第5.122款提及的国家，3 750-3 800 kHz频段全部被划分给业余业务。无线电通信局无法确定业余业务会受影响的国家。”

表1

确保17 dB干扰保护比的协调距离
（受保护的发射：电报，自动接收模式）

| 噪声值 |  | 50 |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小场强值 （dB，相对于1µV/m） |  | 4 |  | 13 |  |  | 22 |  | 30 |
| 功率 （干扰发射） |  |  | 协调距离 （km） |  |  |  |  |  |  |
| 1 W | 0 dBW |  | 4 400 |  | 3 400 | 1 800 |  | 800 |  |
| 3 W | 5 dBW |  | 4 900 |  | 3 900 | 2 800 |  | 1 400 |  |
| 10 W | 10 dBW |  | 5 000 |  | 4 500 | 3 500 |  | 2 200 |  |
| 30 W | 15 dBW |  | 5 000 |  | 5 000 | 4 000 |  | 3 100 |  |
| 50 W | 17 dBW |  | 5 000 |  | 5 000 | 4 200 |  | 3 400 |  |

表2

确保5 dB保护比的协调距离
（受保护的发射：电报，音响接收模式）

| 噪声值 |  | 50 |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小场强值 （dB，相对于1µV/m） |  | 0 |  | 9 |  |  | 18 |  | 26 |
| 功率 （干扰发射） |  |  | 协调距离 （km） |  |  |  |  |  |  |
| 1 W | 0 dBW |  | 3 400 |  | 1 600 | 800 |  | 300 |  |
| 3 W | 5 dBW |  | 3 900 |  | 2 600 | 1 300 |  | 700 |  |
| 10 W | 10 dBW |  | 4 500 |  | 3 500 | 2 200 |  | 1 100 |  |
| 30 W | 15 dBW |  | 5 000 |  | 4 000 | 3 100 |  | 1 600 |  |
| 50 W | 17 dBW |  | 5 000 |  | 4 200 | 3 400 |  | 1 900 |  |

______________

_______________