# PARTIE  B

## SECTION  B3

# Règles relatives à la méthode de calcul pour la probabilité de brouillage préjudiciable entre réseaux à satellite (rapports C/I )

# 1	Introduction

En application des dispositions du numéro 11.32A, lorsque, à la suite d'un désaccord persistant (numéros 9.63 à 9.65) entre deux administrations (ou un petit nombre d'administrations), l'administration notificatrice demande au Bureau des radiocommunications, qu'en vertu du numéro 11.32A un examen de la probabilité d'un brouillage préjudiciable soit effectué. Pour la méthode et les critères à utiliser pour évaluer les brouillages ainsi que pour les conclusions qui doivent être formulées concernant la coordination de leurs réseaux en vertu du numéro 9.7, le Bureau procède comme suit.

# 2	Probabilité de brouillage préjudiciable

Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent pour appliquer les dispositions susmentionnées, le Bureau des radiocommunications procède comme suit:

2.1	Il s'appuie sur la Recommandation UIT-R S.741-2 pour examiner les assignations en cause eu égard aux dispositions du numéro 11.32A.

2.2	Le Bureau des radiocommunications utilise les critères de brouillage acceptable décidés d'un commun accord qui sont indiqués par les administrations concernées selon la présentation reproduite au Tableau 2 de la Recommandation UIT-R S.741-2. En l'absence de telles informations, il utilise les limites du brouillage dû à une source unique définies dans le Tableau 2 du § 3.2 ci-après, qui est extrait du Tableau 2 de la Recommandation UIT-R S.741-2, ainsi que les informations soumises conformément à l'Appendice 4.

2.2.1	Lorsque cette information est fournie par les administrations concernées:

a)	La probabilité de brouillage préjudiciable est jugée négligeable si le calcul de C/I montre que les critères applicables pour un examen donné entre deux réseaux sont satisfaits. La conclusion portée dans la Colonne 13A3 est alors favorable.

b)	La probabilité de brouillage préjudiciable est jugée non négligeable si le calcul de C/I montre que les critères applicables pour un examen donné entre deux réseaux ne sont pas satisfaits. La conclusion portée dans la Colonne 13A3 est alors défavorable.

2.2.2	Lorsque cette information n'est pas fournie par les administrations concernées:

a)	La probabilité de brouillage préjudiciable est jugée négligeable si le brouillage est inférieur ou égal aux limites du brouillage dû à une source unique indiquées au Tableau 2 du § 2. La conclusion portée dans la Colonne 13A3 est alors favorable.

b)	La probabilité de brouillage préjudiciable est jugée non négligeable si le brouillage est supérieur aux limites du brouillage dû à une source unique indiquées au Tableau 2 du § 3.2. La conclusion portée dans la Colonne 13A3 est alors défavorable.

# 3	Méthode

Pour procéder à l'analyse de compatibilité, on applique la méthode suivante.

Cette méthode est fondée sur la Recommandation UIT-R S.741-2. On procède à une série de calculs du rapport porteuse-brouillage (C/I), en utilisant les valeurs de puissance soumises par les administrations notificatrices dans les points C.8.a.1/C.8.b.1 (c'est-à-dire la valeur maximale de la puissance en crête/la puissance totale en crête) de l'Appendice 4 pour les niveaux de la porteuse utile et de la porteuse brouilleuse et en suivant les considérations géométriques de la Recommandation UIT-R S.740, et l'on calcule un facteur d'ajustement du brouillage, selon les modalités ci-après, pour tenir compte des situations de décalage de fréquence ainsi que de la différence de largeur de bande entre la porteuse utile et la porteuse brouilleuse. On compare ensuite ces valeurs de C/I avec les valeurs de C/I utile tirées des critères figurant au Tableau 2 du § 3.2 ci-après, qui présente une série de critères de brouillage dû à une source unique pour protéger différents types de porteuses. Dans le cas des valeurs du C/I utile approuvées par les administrations et communiquées au Bureau, on compare la valeur du C/I calculée avec les valeurs du C/I décidées d'un commun accord.

Ensuite, on calcule une série de marges M (C/I calculé – C/I utile). Il convient de noter que pour évaluer le rapport utile, on utilise une série d'objectifs de rapports C/N (qualité) et l'on ajoute une valeur K, en général de 12,2 ou 14,0 dB, conformément au Tableau 2 du § 3.2 ci-après. A noter aussi que ces valeurs correspondent à un brouillage maximum admissible de 6% ou 4% de la puissance de bruit totale N des assignations protégées (qualité).

Pour déterminer le rapport C/I requis qui sera utilisé dans les calculs, deux scénarios sont analysés:

I	L'évaluation du brouillage causé par les réseaux existants au réseau soumis en vue de l'examen au titre du numéro 11.32A:

Dans ce cas, pour calculer le rapport C/I requis du réseau examiné, on utilise l'objectif de C/I du réseau (voir le point C.8.e.1 de l'Annexe 2 de l'Appendice 4) soumis par l'administration notificatrice en vue de l'examen au titre du numéro 11.32A.

II	L'évaluation du brouillage causé aux réseaux existants par le réseau soumis en vue de l'examen au titre du numéro 11.32A:

Dans ce cas, pour calculer le rapport C/I requis de chacun des réseaux existants, on utilise la valeur la moins élevée entre l'objectif de C/I soumis (voir le point C.8.e.1 de l'Annexe 2 de l'Appendice 4) et la valeur calculée de C/N (en utilisant les valeurs de puissance soumises par l'administration notificatrice dans les points C.8.a.1/C.8.b.1 de l'Appendice 4) pour le réseau existant.

Si aucun objectif de C/N n'est soumis par les administrations notificatrices (étant donné que cela n'était pas requis dans le passé), on utilise les valeurs calculées de C/N.

Dans le calcul des rapports C/N, utilisés pour définir les critères de protection pour une seule source de brouillage (C/I requis), le Tableau 2 de la Recommandation UIT-R S.741-2 (voir ci-après) définit «C/Ntot» comme étant le «rapport (dB) de la puissance de la porteuse à celle du bruit total, comprenant tous les bruits internes du système et le brouillage dû aux autres systèmes». Par conséquent, et pour se conformer à cette définition, il conviendrait d'ajouter aux marges calculées sur la base des valeurs de bruit interne fournies par les administrations concernées une marge additionnelle de 0,46 dB pour les cas faisant intervenir des émissions TV analogiques utiles et de 1,87 dB pour les autres émissions utiles, sauf si l'objectif C/N soumis comporte déjà une marge pour tenir compte des brouillages entre systèmes. La méthode de calcul utilisée pour obtenir cette marge additionnelle est décrite dans le Supplément 2.

Pour déterminer le rapport C/I requis en ce qui concerne les réseaux reçus le 1er janvier 2005 ou après cette date, chaque fois que l'objectif C/N soumis est utilisé, aucune marge supplémentaire ne devrait être ajoutée à la valeur soumise/fournie, étant donné que, à la suite d'une révision de l'Appendice 4 par la CMR-03, l'objectif C/N soumis après cette date devrait déjà comporter une marge pour tenir compte des brouillages entre systèmes. En revanche, chaque fois que la valeur calculée du rapport C/N est utilisée pour identifier le rapport C/I requis, comme cela peut être le cas conformément au Scénario II ci-dessus, il convient d'ajouter la marge supplémentaire pertinente à la valeur calculée du rapport C/N.

## 3.1	Cas de brouillage

Le Tableau 1 ci-après présente un résumé des différentes situations de brouillage qu'il convient de traiter dans les calculs de C/I.

TABLEAU  1

Cas de brouillage

| Utile Brouilleuse |  | Numérique | Analogique (TV-MF) | Analogique (autre que TV-MF) | Autre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numérique |  | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage1 (I) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage1 (II) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage1 (III) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage1 (XI) |  |
| Analogique (TV-MF) |  | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (IV) | Brouillage sur la même fréquence: utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage1 (X) Brouillage sur fréquences différentes: utiliser le masque du rapport de protection relatif3 (V) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (VI) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (XII) |  |
| Analogique (autre que TV-MF) |  | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (VII) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (VIII) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (IX) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (XIII) |  |
| Autre |  | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (XIV) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (XV) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (XVI) | Utiliser C/I plus facteur d'ajustement du brouillage2 (XVII) |  |
| 1 Le facteur d'ajustement du brouillage pour les Cas I, II, III, X et XI est le même (voir le § 2.1.1 du Supplément 1). 2 Le facteur d'ajustement du brouillage pour les Cas IV, VI à IX et XII à XVII est le même (voir le § 3.5 ci-après). 3 Voir le § 3.1 du Supplément 1. |  |  |  |  |

Pour sélectionner un cas de brouillage défini dans le Tableau 1 ci-dessus, il est nécessaire d'identifier le type de chaque porteuse. Compte tenu des informations soumises au Bureau par les administrations conformément à l'Appendice 4 (c'est-à-dire la classe d'émission telle qu'elle est définie au point C.7.a de l'Annexe 2), le Bureau doit utiliser les définitions du type de porteuse suivantes:

–	Analogique (TV-MF):

Lorsque le premier caractère de la classe d'émission (point C.7.a de l'Annexe 2 de l'Appendice 4) est «F» et que le troisième caractère est «F» ou «W».

–	Analogique (autre que TV-MF):

Lorsque le premier caractère de la classe d'émission est «F» et que le troisième caractère n'est pas «F» ni «W».

–	Numérique:

Lorsque le premier caractère de la classe d'émission est «G».

–	Autre:

Lorsque le premier caractère de la classe d'émission n'est pas «F» ni «G».

## 3.2	Marge M, algorithmes C/I et C/N

Les algorithmes décrits dans le Supplément 1 sont utilisés pour évaluer le respect des critères de brouillage admis d'un commun accord ou des limites du brouillage dû à une source unique fixées au Tableau 2.

Le Tableau 2 ci-après, qui tient compte des informations soumises au Bureau par les administrations conformément à l'Appendice 4 et de la définition du type de porteuse donnée au § 3.1 ci-dessus, est une simplification du Tableau 2 de la Recommandation UIT-R S.741-2.

TABLEAU  2

Critères de protection contre le brouillage dû à une source unique

| Type de porteuse brouilleuse Type de porteuse utile | Analogique (TV-MF) ou autre | Numérique | Analogique (autre que TV-MF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analogique (TV-MF) | C/Nint + 14 (dB) |  |  |
| Numérique | Si DeNeBd InEqBd alors C/Nint + 9,4 + 3,5 log () – 6 log (i/10) (dB) (c'est-à-dire, C/Nint + 5,5 + 3,5 log (DeNeBd (MHz))) Dans le cas contraire, si DeNeBd > InEqBd alors C/Nint + 12,2 (dB) | C/Nint + 12,2 (dB) |  |
| Analogique (autre que TV-MF) | 13,5 + 2 log () – 3 log (i/10) (dB) (c'est-à-dire, 11,4 + 2 log (DeNeBd (MHz))) | C/Nint + 12,2 (dB) |  |
| Autre | 13,5 + 2 log () – 3 log (i/10) (dB) (c'est-à-dire, 11,4 + 2 log (DeNeBd (MHz))) | C/Nint + 14 (dB) |  |
| où: C/Nint: rapport (dB) des puissances porteuse/bruit total, y compris tous les bruits internes du système et le brouillage dû aux autres systèmes: DeNeBd: largeur de bande nécessaire de la porteuse utile (point C.7.a de l'Annexe 2 de l'Appendice 4) InEqBd: largeur de bande équivalente de la porteuse brouilleuse (égale au rapport puissance totale/densité de puissance (voir respectivement les points C.8.a.1 et C.8.a.2 de l'Annexe 2 de l'Appendice 4)) : rapport largeur de bande du signal utile/excursion crête-à-crête de la porteuse TV provoquée par le signal de dispersion d'énergie (une excursion crête-à-crête de 4 MHz est utilisée dans tous les cas) i: puissance de brouillage avant démodulation dans la largeur de bande du signal utile exprimée en pourcentage de la puissance de bruit totale avant démodulation (une valeur de 20 est utilisée dans tous les cas). |  |  |  |

## 3.3	Cas où il y a une seule voie par porteuse (SCPC)

En cas de brouillage composite émanant d'un certain nombre de porteuses à bande étroite telles qu'un répéteur chargé de porteuses SCPC, on suppose, en l'absence de renseignements plus détaillés des administrations, que le répéteur du satellite brouilleur est entièrement chargé de porteuses SCPC et que celles-ci peuvent être remplacées par une porteuse à large bande dont la puissance totale est égale à la somme des puissances des différentes porteuses SCPC. Les rapports de protection indiqués dans la Recommandation UIT-R S.671 sont utilisés pour protéger les émissions SCPC brouillées par des porteuses de télévision analogiques modulées uniquement par des signaux de dispersion d'énergie.

## 3.4	Brouillage entre signaux analogiques MRF-MF (Cas (IX) du Tableau 1)

S'agissant de porteuse MRF-MF et pour obtenir la marge qui en résulte, on calcule le rapport C/I, que l'on compare avec le C/I de l'émission utile. Toutefois, on élabore un type de critère de protection C/N  K fondé sur les formules de la Recommandation UIT-R SF.766 qui sont nécessaires pour calculer le facteur B (facteur de réduction du brouillage). En l'absence d'informations détaillées pour le calcul du facteur B, on utilisera le facteur d'ajustement du brouillage décrit au § 3.5 ci-après.

## 3.5	Autres cas de brouillage

Pour les cas (IV), (VI), (VII), (VIII), (IX) et (XI) à (XVII) du Tableau 1, on utilise le facteur d'ajustement du brouillage mentionné au § 3 ci-dessus. Dans le calcul de ce facteur, on tient compte du troisième alinéa du § 3.4 de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R S.741-2.

# SUPPLÉMENT  1

# Algorithmes de calcul (M, C/I, C/N)

# 1	Algorithme de marge

Pour calculer les marges, il faut commencer par déterminer la valeur requise de  qui est une fonction de C/N et du facteur K:

où:

|  | valeur requise de C/I (dB) |
| --- | --- |
|  | rapport (dB) de la puissance de la porteuse à celle du bruit total, comprenant tous les bruits internes du système et le brouillage dû aux autres systèmes. |
| K: | facteur servant à calculer le C/I requis (dB). En général, ce facteur est de 14,0 ou 12,2, selon les caractéristiques de modulation des signaux utiles (voir les Recommandations UIT-R S.483 et UIT-R S.523). |

Le rapport total porteuse/bruit est défini de la façon suivante:

a)	Pour la réception sur les assignations de fréquence d'un réseau reçu avant le 1er janvier 2005:

–	Scénario I (défini dans la Section 3):

–	Scénario II:

b)	Pour la réception sur les assignations de fréquence d'un réseau reçu le 1er janvier 2005 ou après cette date:

–	Scénario I:

–	Scénario II:

où:

| X: | Marge additionnelle (voir le Supplément 2, Sections 3 à 5) pour se conformer à la définition du rapport de la puissance de la porteuse à celle du bruit total, comprenant tous les bruits internes du système et le brouillage dû aux autres systèmes. Le Supplément 2 contient la méthode utilisée pour calculer la marge additionnelle |
| --- | --- |
| C/Ni | Valeur calculée du rapport porteuse/bruit, sur la base de la puissance de bruit du système interne, définie dans la Section 3 ci-dessous |
| (C/N)obj | Objectif C/N du réseau (voir l'élément de données C.8.e.1 de l'Annexe 2 de l'Appendice 4) soumis par l'administration notificatrice aux fins de l'examen au titre du numéro 11.32A |

Etant donné que  et  varieront en fonction de l'emplacement géographique dans la zone de service, on calcule les deux valeurs:

–	aux emplacements géographiques des stations terriennes spécifiques associées, le cas échéant; ou

–	dans le cas de stations terriennes types associées, au point de mesure situé dans la zone de service où la valeur de est minimale, conformément à la méthode indiquée dans le Supplément 3.

La marge est constituée par la différence entre la valeur calculée de C/I et sa valeur requise:

M  

où:

| M: | marge (dB) |
| --- | --- |
|  | valeur ajustée de C/I, compte tenu du facteur d'ajustement de brouillage (dB) |
|  | valeur requise de C/I (dB) calculée ci-dessus. |

Par conséquent, on obtient, par substitution:

M  =   –  K

# 2	Algorithme  pour les situations de brouillage

On ajuste le C/I de base comme suit:

où:

|  | valeur ajustée de C/I, compte tenu du facteur d'ajustement de brouillage (dB) |
| --- | --- |
|  | valeur calculée de base du C/I, compte non tenu du facteur d'ajustement de brouillage (dB) |
| Ia : | facteur d'ajustement de brouillage (dB). |

## 2.1	Détermination du facteur d'ajustement de brouillage

### 2.1.1	Brouillage causé par des porteuses numériques assimilables à du bruit (facteur d'ajustement de brouillage 1)

La version actuelle de la Recommandation UIT-R S.741-2 s'applique au brouillage sur la même fréquence causé par des porteuses numériques assimilables à du bruit. Pour le brouillage entre fréquences différentes d'un facteur d'ajustement de brouillage (ou facteur d'avantage de la largeur de bande), à la suite des travaux des Commissions d'études des radiocommunications, qui a adopté une méthode de traitement des cas de porteuses à décalage de fréquences. Ceci se reflète par l'application d'un facteur A défini ci-après (désigné par Ia au § 2 ci-dessus).

En cas de décalage de fréquences entre porteuses, on peut calculer le C/I qui en résulte à l'aide de la formule:

C/I  10 log (c/i ) – A

dans laquelle A est le facteur d'avantage de la largeur de bande (dB).

Le facteur A est le rapport entre la puissance de la porteuse brouilleuse contenue dans la largeur de bande du signal utile et la puissance totale de la porteuse brouilleuse, dans l'hypothèse où cette dernière porteuse a une densité spectrale de puissance uniforme dans toute la largeur de la bande qu'elle occupe.

### 2.1.2	Brouillage causé par des porteuses analogiques assimilables à du bruit (facteur d'ajustement de brouillage 2)

En pareils cas, le rapport C/I qui en résulte peut être calculé à l'aide de la formule du § 2.1.1, où le facteur A est le rapport de la puissance de la porteuse brouilleuse contenue dans la largeur de bande du signal utile à la puissance de la porteuse brouilleuse totale, en posant en approximation que la densité spectrale de puissance de la porteuse brouilleuse est constante sur la largeur de bande de la porteuse utile et est égale à la valeur maximale (voir le troisième alinéa du § 3.4 de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R S.741-2).

# 3	Algorithme C/N

L'algorithme de calcul de C/N exige que l'on détermine la valeur de N, selon la formule suivante:

où:

Ni:	valeur du bruit interne du système (dBW)

TR:	température de bruit du système de réception (K)

BW:	largeur de bande (MHz).

On calcule la valeur de Ni une fois pour la liaison montante (le cas échéant) et une fois pour la liaison descendante (le cas échéant) du système utile.

Après avoir déterminé Ni, on calcule C/Ni à chaque point de mesure de la liaison montante (le cas échéant) et de la liaison descendante (le cas échéant):

où:

C:	porteuse (dBW)

Ni:	bruit interne du système (dBW) calculé ci-dessus.

## 3.1	Détermination du rapport de protection relatif pour le Cas (V) du Tableau 1: (TV-MF) à (TV-MF)

Pour régler une situation de brouillage entre fréquences différentes causé par une porteuse TV-MF à une autre porteuse TV-MF, le Bureau des radiocommunications utilise les gabarits du rapport de protection définis dans les Règles de procédure relatives aux § 3.5.1 et 3.8 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 pour le même cas de brouillage. L'assouplissement du rapport de protection qui en découle est appliqué au facteur K de 14,0 dB établi par la Recommandation UIT-R S.483.

# SUPPLÉMENT  2

# Marges additionnelles à prendre en considération

# 1	Introduction

Pour évaluer finalement l'effet brouilleur sur une émission donnée, il est nécessaire d'ajuster les marges obtenues en tenant compte de la définition de C/N donnée dans la Recommandation UIT-R S.741-2 qui, dans la plupart des cas, est la référence de qualité nécessaire pour calculer les critères de brouillage dû à une source unique pour les porteuses du SFS (voir le Tableau 2 de la Recommandation UIT-R S.741-2).

Dans le Tableau mentionné ci-dessus, C/N est défini comme étant: «le rapport (dB) de la puissance de la porteuse à celle du bruit total, comprenant tous les bruits internes du système et le brouillage dû aux autres systèmes».

# 2	Calculs effectués conformément au numéro 1.174

Le numéro 1.174 définit la température de bruit équivalente d'une liaison par satellite comme suit:

«Température de bruit rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé à la sortie de la liaison par satellite, compte non tenu du bruit dû aux brouillages causés par des liaisons par satellite utilisant d'autres satellites et par des systèmes de Terre.»

Les valeurs de température de bruit interne du système, données par les administrations pour calculer le bruit interne du système, N c'est-à-dire, Ts et Te, sont définies dans l'Appendice 8, comme suit:

«Ts :	température de bruit du système de réception de la station spatiale, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale (K)»

«Te :	température de bruit du système de réception de la station terrienne, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne (K).»

On combine les valeurs susmentionnées conformément à la Recommandation UIT-R S.738 pour calculer Tmin, la température de bruit équivalente de la liaison par satellite la plus faible, selon la formule suivante:

Tmin    Te    min  Ts    Ta

dans laquelle:

Ta :	autres bruits internes

min :	gain minimum de transmission d'une liaison par satellite soumise à brouillage.

Le calcul de la température de bruit de la liaison par satellite équivalente était obligatoire avant la CMR-2000. Après les décisions prises par la CMR-2000, la fourniture des informations de connexion entre les fréquences au titre de l'Appendice 4, requises pour effectuer les calculs pour la liaison totale est devenue facultative.

Par conséquent et dans un souci de simplicité, on utilise Ts et Te séparément pour calculer C/I respectivement pour la liaison montante et pour la liaison descendante, dans tous les cas.

# 3	Valeur de bruit à calculer conformément à la Recommandation UIT-R S.741-2

Pour se conformer à la Recommandation UIT-R S.741-2, il paraît nécessaire d'ajouter à la valeur de N calculée par le programme sur la base des valeurs de Te et Ts susmentionnées, le niveau maximum admissible du brouillage total causé par d'autres systèmes à satellites, ainsi qu'il ressort des Recommandations UIT-R S.466 (pour la téléphonie MRF-MF), UIT-R S.483 (pour la TV analogique) et UIT-R S.523 (pour les émissions numériques), ainsi que la contribution des émissions de Terre qui partagent les mêmes bandes de fréquences, définies dans les Recommandations UIT-R SF.356-4* (brouillage causé à des voies téléphoniques utilisant la modulation de fréquence) et UIT-R SF.558-2** (brouillage causé à des systèmes transmettant la téléphonie avec codage MIC à 8 bits).

# 4	Calcul de marges additionnelles

## 4.1	Téléphonie MRF-MF

### 4.1.1	Brouillage total produit par d'autres systèmes à satellites partageant la même bande de fréquences (Recommandation UIT-R S.466)

Conformément à la Recommandation UIT-R S.466, dans les bandes de fréquences où le réseau ne pratique pas la réutilisation des fréquences: la puissance totale du brouillage ne doit pas être supérieure à 2 500 pW0p (puissance psophométrique moyenne pendant une minute, pendant plus de 20% d'un mois quelconque). Cette valeur correspond à 25% de la puissance du bruit admissible de 10 000 pW0p établie par la Recommandation UIT-R S.353-8*** pour le même pourcentage de temps.

### 4.1.2	Valeurs maximales admissibles du brouillage total dû aux faisceaux hertziens dans une voie téléphonique d'un système du SFS (Recommandation UIT-R SF.356-4*)

Conformément à cette Recommandation, le brouillage causé par l'ensemble des émetteurs des stations hertziennes ne devrait pas dépasser une puissance psophométrique moyenne pendant une minute de 1 000 pW0p pendant plus de 20% d'un mois quelconque. Cette valeur correspond à 10% de la puissance du bruit admissible de 10 000 pW0p établie par la Recommandation UIT-R S.353-8*** pour le même pourcentage de temps.

### 4.1.3	Calcul de la marge additionnelle

Ntot :	bruit total de la liaison, y compris tous les bruits internes et le brouillage causé par d'autres systèmes

Ni :	bruit interne de la liaison

X :	bruit dû au brouillage causé par d'autres systèmes

Par conséquent:

Ntot    Ni    X

où:

X    (0,25    0,1) Ntot

Par conséquent:

Ntot    Ni    0,35 Ntot

Ntot (1  –  0,35)    Ni

Ntot    1,53 Ni

Marge additionnelle: 10 * log(1,53)    1,87 dB.

## 4.2	Emissions numériques

### 4.2.1	Brouillage total causé par d'autres systèmes à satellites partageant la même bande de fréquences (Recommandation UIT-R S.523)

Conformément à la Recommandation UIT-R S.523 dans les bandes de fréquences où le réseau ne fonctionne pas avec réutilisation des fréquences: la puissance totale du brouillage (moyenne calculée pendant n'importe quelle période de 10 min) ne doit pas dépasser, pendant plus de 20% d'un mois quelconque, 25% du niveau total de la puissance de bruit à l'entrée du démodulateur, ce qui se traduirait par un taux d'erreur sur les bits de 1  10–6, ainsi qu'il est prévu par la Recommandation UIT-R S.522 pour le même pourcentage de temps.

### 4.2.2	Valeurs maximales admissibles du brouillage total causé par des faisceaux hertziens à des systèmes du SFS transmettant la téléphonie avec codage MIC à 8 bits (Recommandation UIT-R SF.558-2*)

Conformément à cette Recommandation, le brouillage causé par l'ensemble des émetteurs des stations à faisceaux hertziens, en moyenne pendant n'importe quelle période de 10 min, ne doit pas dépasser, pendant plus de 20% d'un mois quelconque, 10% du bruit total à l'entrée du démodulateur, ce qui se traduirait par un taux d'erreur binaire de 1  10–6, ainsi qu'il est prévu par la Recommandation UIT-R S.522 pour le même pourcentage de temps.

### 4.2.3	Calcul de la marge additionnelle

On obtient les mêmes valeurs qu'au § 4.1.3 ci-dessus.

## 4.3	TV analogique

### 4.3.1	Brouillage total causé par d'autres systèmes à satellites partageant la même bande de fréquences (Recommandation UIT-R S.483)

Conformément à la Recommandation UIT-R S.483, la puissance de bruit du brouillage total ne doit pas dépasser 10% du bruit admissible du signal vidéo dans le circuit fictif de référence pendant plus de 1% du mois.

### 4.3.2	Valeurs maximales admissibles du brouillage total causé par des systèmes hertziens dans le canal vidéo analogique du SFS

Aucune Recommandation n'a encore été formulée pour le brouillage causé par les émetteurs du service fixe dans le canal vidéo analogique du SFS.

### 4.3.3	Calcul de la marge additionnelle

Ntot    Ni    0,1 Ntot

Ntot (1  –  0,1)    Ni

Ntot    1,11 Ni

Marge additionnelle: 10 * log(1,11)    0,46 dB

5	Vu ce qui précède, il convient d'ajouter une valeur de 0,46 dB aux marges faisant intervenir les émissions TV analogiques utiles et une valeur de 1,87 dB pour les autres émissions utiles.

# SUPPLÉMENT 3

# Détermination des points de mesure pour le calcul de C/I

# 1	Introduction

L'évaluation de la probabilité de brouillage préjudiciable se fait sur la base de:

–	un point de mesure sur la liaison descendante situé dans la zone de service du satellite utile où la valeur de est minimale;

–	deux points de mesure sur les liaisons montantes, utile et brouilleuse produisant une valeur minimale de .

a une valeur minimale lorsque le signal utile est au minimum et le signal brouilleur au maximum.

# 2	Points de mesure pour le calcul de C/I en liaison descendante

La position de la station terrienne de réception utile pour laquelle C/I est calculé est déterminé à l'aide des critères suivants:

–	la station terrienne est située dans la zone de service du satellite utile;

–	la station terrienne est visible depuis le satellite brouilleur;

–	la différence entre le gain du satellite utile et le gain du satellite brouilleur en direction de la station terrienne utile est minimale.

La différence de gain minimale est déterminée de la manière suivante:

–	on crée une grille de points dans la zone de service du satellite utile ;

–	on calcule le gain du satellite utile  en direction de chacun des points de la grille
;

–	on calcule le gain du satellite brouilleur en direction de chacun des points de la grille ;

–	on détermine le point de la grille auquel la différence entre les gains des satellites en direction de chaque satellite est minimale, c'est-à-dire .

Le Bureau a élaboré une bibliothèque GIMS d'interpolation des gains pour calculer le gain du satellite pour tous les points de la grille.

La Figure A3-1 ci-dessous donne un exemple graphique du point de mesure identifié.

# 3	Points de mesure pour le calcul de C/I en liaison montante

Pour le calcul en liaison montante, il faut déterminer les emplacements des deux stations terriennes – la station terrienne émettrice sur la liaison utile et l'autre station émettrice sur la liaison brouilleuse.

La position de ces stations terriennes est déterminée à l'aide des critères suivants:

–	la station terrienne utile est située dans la zone de service du satellite utile;

–	la station terrienne brouilleuse est située dans la zone de service du satellite brouilleur;

–	la station terrienne brouilleuse est visible depuis le satellite utile;

–	la différence entre le gain du satellite utile en direction de la station terrienne utile et de la station terrienne brouilleuse est minimale.

La différence de gain minimale est déterminée de la manière suivante:

–	on crée une grille de points dans la zone de service du satellite utile ;

–	on crée une grille de points dans la zone de service du satellite brouilleur ;

–	on calcule le gain du satellite utile en direction de chacun des points de la grille;

–	on choisit le point de mesureoù le gain du satellite utile est au moins;

–	on calcule le gain du satellite utile en direction de chacun des points de la grille ;

–	on choisit le point de mesure  où le gain du satellite utile est au plus .

La Figure A3-2 ci-dessous donne un exemple graphique de la procédure utilisée.

FIGURE A3-1

Détermination du point de mesure le plus défavorable sur la liaison descendante

FIGURE A3-2

Détermination des points de mesure les plus défavorables sur la liaison montante

____________________

_______________

*	Note du Secrétariat: Cette Recommandation a été supprimée le 20/02/2014 (CACE/667).

**	Note du Secrétariat: Cette Recommandation a été supprimée le 15/06/2009 (CACE/482).

***	Note du Secrétariat: Cette Recommandation a été supprimée le 29/09/2014 (CACE/692).

* 	Note du Secrétariat: Cette Recommandation a été supprimée le 15/06/2009 (CACE/482).