# PARTIE  B

## SECTION  B7

# Règles relatives aux valeurs des rapports de protection et aux valeurs du champ minimal à utiliser dans le cas de systèmes de transmission utilisant la modulation numérique lors de l'application des dispositions de
l'Article 4 de l'Accord régional GE75

1	Introduction

La présente section donne les rapports de protection et les valeurs du champ minimal, pour les différents cas de brouillage où des systèmes de transmission à modulation numérique sont utilisés. Les valeurs des rapports de protection sont données dans la Recommandation UIT-R BS.1615-2. Seuls les cas faisant intervenir le système de transmission DRM avec les modes de fiabilité A ou B et le type d'occupation spectrale 2 sont examinés.

2	Rapports de protection RF

Les rapports de protection sont fournis uniquement pour les cas de brouillage dans le canal adjacent et dans le premier canal adjacent qui sont couverts dans l'Accord.

Le Tableau 2.1 donne les rapports de protection relatifs dans le cas de systèmes de transmission analogiques brouillés par des systèmes utilisant la modulation numérique. Il convient de noter que ces valeurs sont celles pour des systèmes analogiques utilisant une forte compression de la modulation et une largeur de bande audio de 4,5 kHz (cas D, section 4.4.2.1 de l'Accord). Ces valeurs devraient être corrigées pour obtenir les valeurs des rapports de protection applicables aux cas indiqués aux § 4.4.1 et 4.4.2.1 de l'Accord dans le cas d'un brouillage cocanal et d'un brouillage dans le canal adjacent, en fonction des différents degrés de compression de modulation et de la largeur de bande audio (cas A à D, section 4.4.2.1 de l'Accord).

TABLEAU 2.1

Rapports de protection RF relatifs (dB) à appliquer dans le cas d'un système 
à modulation analogique brouillé par un système à modulation numérique

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence, fbrouilleuse – futile (kHz) |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | AAF1, 2 (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| AM | DRM_A2 | –29,8 | 6,6 | –29,8 | 9 | – |
| AM | DRM_B2 | –29,7 | 6,5 | –29,7 | 9 | – |

(1) On peut calculer le rapport de protection RF dans le cas d'une assignation analogique brouillée par une assignation numérique en ajoutant aux valeurs données dans le Tableau 2.1 une valeur appropriée du rapport de protection AF selon le cas considéré.

(2) Les valeurs figurant dans ce tableau concernent le cas particulier caractérisé par une forte compression de modulation et une largeur de bande audio de 4,5 kHz (cas D). On a pris pour hypothèse, pour le signal analogique, la profondeur de modulation associée à une forte compression de modulation. Pour assurer une protection suffisante aux signaux ayant une compression normale, il convient d'augmenter chaque valeur figurant dans le Tableau 2.1 pour tenir compte de la différence entre une compression de modulation normale et une forte compression de modulation.

Les Tableaux 2.2 et 2.3 indiquent les rapports de protection RF relatifs dans le cas de systèmes de transmission à modulation numérique brouillés par des systèmes de transmission à modulation analogique ou par des systèmes de transmission à modulation numérique. Ces tableaux ont été élaborés pour le système de transmission DRM avec les modes de fiabilité A ou B, le type d'occupation spectrale 2, la modulation MAQ-64 et le niveau de protection 1.

Pour obtenir le rapport de protection RF applicable à un cas particulier, il convient d'ajouter la valeur pertinente du rapport S/I (Tableaux 2.2 et 2.3) au rapport de protection relatif pertinent, avec la valeur de correction pertinente du rapport S/I indiquée dans le Tableau 2.4 afin de tenir compte des systèmes utilisant une modulation et un niveau de protection différents.

TABLEAU 2.2

Rapports de protection RF relatifs (dB) applicables à un système à modulation numérique 
(modulation MAQ-64, niveau de protection 1) brouillé par
un système à modulation analogique

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence, fbrouilleuse – futile (kHz) |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | AM | –34 | 0 | –34 | 9 | 6,7 |
| DRM_B2 | AM | –33.7 | 0 | –33,7 | 9 | 7,3 |

TABLEAU 2.3

Rapports de protection RF relatifs (dB) applicables à des systèmes à modulation numérique 
(modulation MAQ-64, niveau de protection 1) brouillés par des 
systèmes à modulation numérique (modes de fiabilité et types 
d'occupation spectrale identiques)

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence, fbrouilleuse – futile (kHz) |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | DRM_A2 | –38,3 | 0 | –38,3 | 9 | 15,3 |
| DRM_B2 | DRM_B2 | –38,1 | 0 | –38,1 | 9 | 15,9 |

TABLEAU 2.4

Valeurs de correction du rapport S/I à utiliser dans les Tableaux 2.2 et 2.3 pour 
d'autres combinaisons de système de modulation et de niveau de protection

| Signal utile |  |  | S/Icorr - Valeurs de correction (dB) pour le mode de fiabilité/type d'occupation spectrale DRM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mode de fiabilité |  |
| Système de modulation | Niveau de protection | Taux de codage moye | A | B |
| MAQ-16 | 0 | 0,5 | – 6,7 | – 6,6 |
|  | 1 | 0,62 | – 4,6 | – 4,6 |
| MAQ-64 | 0 | 0,5 | –1,2 | –1,2 |
|  | 1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2 | 0,71 | 1,8 | 1,8 |
|  | 3 | 0,78 | 3,4 | 3,4 |

## 2.1	Exemples de calcul d'un rapport de protection RF

Pour obtenir le rapport de protection RF pertinent à utiliser dans un cas particulier, il faut identifier les paramètres du système numérique utile (celui qui est brouillé), puis:

–	Sélectionner dans le Tableau 2.2 ou 2.3 le rapport de protection RF relatif pertinent selon l’espacement de fréquence et le mode de fiabilité du système numérique utile.

–	Ajouter la valeur du rapport S/I du Tableau 2.2 ou 2.3 qui est celle qui s’appliquerait à un système numérique utile avec une modulation MAQ-64 et le niveau de protection 1; et

–	Ajouter la valeur du rapport S/I du Tableau 2.4 correspondant aux paramètres effectifs du système numérique utile, en fonction du type de modulation, du niveau de protection et du mode de fiabilité.

Exemple 1: système numérique, mode de fiabilité A, type d’occupation spectrale 2, modulation MAQ-16, et niveau de protection 1 brouillé par un système numérique, mode de fiabilité A et type d’occupation spectrale 2 dans un canal adjacent supérieur:

Rapport de protection RF 	= rapport de protection RF relatif (Tableau 2.3)

+ S/I (Tableau 2.3) + S/Icorr (Tableau 2.4)

= –38,3 + 15,3 – 4,6 = –27,6 dB

Exemple 2: système numérique, mode de fiabilité B, type d’occupation spectrale 2, modulation MAQ-64, et niveau de protection 3 brouillé par un système numérique, mode de fiabilité A et type d’occupation spectrale 2 dans un canal adjacent supérieur:

Rapport de protection RF 	= rapport de protection RF relatif (Tableau 2.3)

+ S/I (Tableau 2.3) + S/Icorr (Tableau 2.4)

= –38,1 + 15,39 + 3,4 = –18,8 dB

# 3	Valeurs du champ minimal

Le Tableau 3.1 donne les valeurs du champ minimal, en présence du bruit intrinsèque uniquement, pour obtenir un TEB de 1 x 10–4 pour les transmission DRM par les modes de fiabilités A ou B et le type d’occupation spectrale 2 et pour différents types de modulation et différents niveaux de protection dans les cas de la propagation de l'onde de sol (bandes des ondes hectométriques et kilométriques) et de la propagation de l'onde de sol en présence de l'onde ionosphérique dans les bandes des ondes kilométriques.

Ces valeurs ont été normalisées pour la Zone A et rapportées à 1 MHz. On obtient les valeurs pour les zones B et C en ajoutant respectivement 10 dB et 3 dB puis en appliquant le facteur approprié de correction de fréquence (voir la Figure 24 de l’Annexe de l’Accord).

TABLEAU 3.1

Valeurs du champ minimal (dB(µV/m)) en présence de bruit naturel (1 MHz) dans la zone A pour obtenir un TEB de 1 x 10–4 pour les transmissions DRM avec modes de fiabilité A ou B et types d'occupation spectrale et pour différents types de modulation et différents niveaux de protection dans le cas de la propagation de l'onde de sol et dans le cas de la propagation de l'onde de sol
en présence de l'onde ionosphérique

| Type de modulation | Niveau de protection | Taux de codage | Valeur du champ minimal utilisable (dB(µV/m)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Onde de sol (MF) |  | Onde de sol et onde ionosphérique (MF) |  | Onde de sol (LF) |
|  |  |  | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) |
| MAQ-16 | 0 | 0,5 | 33,1 | 33,8 | 33,9 | 34,7 | 39,1 |
|  | 1 | 0,62 | 35,2 | 35,8 | 37,0 | 37,6 | 41,2 |
| MAQ-64 | 0 | 0,5 | 38,6 | 39,2 | 39,4 | 40,1 | 44,6 |
|  | 1 | 0,6 | 39,8 | 40,4 | 40,8 | 41,4 | 45,8 |
|  | 2 | 0,71 | 41,6 | 42,2 | 43,7 | 44,2 | 47,6 |
|  | 3 | 0,78 | 43,2 | 43,8 | 46,5 | 46,8 | 49,2 |

____________________

_______________