# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 21 РР

Таблица 21-2

В Таблице 21-2 определяются полосы частот, которые совместно используются на равных правах космическими службами с одной стороны и фиксированной и подвижной службами с другой стороны. В этих полосах частот защита спутниковых приемников обеспечивается путем соблюдения ограничений мощности, которые указаны в положениях пп. 21.221.5A и налагаются на земные станции. С учетом того, что заявления станций любой службы радиосвязи заносятся в Справочный регистр в виде частотных присвоений (см. Статьи 8 и 11), Комитет пришел к заключению, что эти ограничения мощности применяются к частотным присвоениям станций фиксированной и подвижной служб и их соблюдение проверяется при обработке таких частотных присвоений, осуществляемой Бюро в соответствии с "другими положениями", указанными в п. 11.31, которые являются обязательными для проверки при регламентарном рассмотрении (см. также раздел 1 Правил процедуры, касающихся п. 11.31).

21.11

1	Если согласие заинтересованной администрации не получено, присвоение считается не соответствующим Регламенту радиосвязи. Для определения заинтересованных администраций Бюро рассчитывает номинальный контур, основанный по всем азимутам на пределах, указанных в п. 21.8, и сравнивает его с соответствующим контуром, полученным из заявленной э.и.и.м. и диаграммы направленности антенны. По любому азимуту, где второй контур превышает первый, требуется соглашение по данному положению с любой администрацией, территория которой располагается в пределах контура. Для вынесения благоприятного заключения согласно п. 11.31 требуется сообщить в Бюро о согласии этой администрации.

2	В соответствии с этим положением, любое частотное присвоение с э.и.и.м., превышающей предельный уровень более чем на 10 дБ, получает неблагоприятное заключение согласно п. 11.31.

21.14

Углы места менее 3° создают высокие значения э.и.и.м. по направлению к горизонту. Комитет пришел к выводу, что данное положение должно использоваться совместно с Разделом III Статьи 21. Это означает следующее:

Независимо от э.и.и.м. земной станции, угол места менее 3° является предметом соглашения с заинтересованными администрациями. В случае приемных земных станций для определения заинтересованных администраций строится номинальный координационный контур для угла места 3° и сравнивается с контуром для заявленного угла места. По любому азимуту, где второй контур превышает первый, требуется соглашение по данному положению с любой администрацией, территория которой располагается в пределах координационной зоны. Бюро выносит благоприятное заключение согласно п. 11.31 только в случае получения информации об официальном согласии этих администраций.

Примечание. − На ВКР-15, во время 8-го пленарного заседания, было принято решение, касающееся Правила процедуры по п. 21.14, пп. 1.39−1.42 Док. CMR15/505, с утверждением Док. CMR15/416 в отношении раздела 3.2.5.2.6 Док. 4(Add.2)(Rev.1) в следующей редакции:

"ВКР-15 рассмотрела вопрос о том, следует ли сохранить существующую практику ограничения узловых точек углом места 3° при определении затронутых администраций и сетей согласно пп. 9.36 и 9.36.2 и, возможно, распространить на п. 9.41 запросы от администраций, или же исключить это ограничение из программного обеспечения GIBC/AP8/PXT.

Конференция приняла решение поручить БР исключить ограничение в 3 градуса".

21.16

Применение пределов плотности потока мощности (п.п.м.) к управляемым лучам

1	Применение управляемых лучей получает широкое распространение. Значения п.п.м., создаваемой при использовании присвоений станциями с управляемыми лучами, зачастую превышают применяемые жесткие пределы п.п.м. для некоторых или всех положений этих лучей. В таких случаях администрации склонны утверждать, что пределы п.п.м. будут удовлетворяться, и иногда предоставляют соответствующее техническое описание, каким образом это можно сделать.

2	В целях обеспечения прозрачности, а также для установки верхнего предела приемлемой степени управления п.п.м. и для избежания субъективности в оценке методов управления п.п.м., Комитет пришел к выводу, что до появления соответствующей Рекомендации МСЭ-R на временной основе будет применяться следующее Правило.

3	В случаях, когда для соответствующих частотных присвоений в управляемых лучах спутниковой сети, за исключением частотных присвоений согласно Приложению 30В, превышаются применяемые жесткие пределы п.п.м., Бюро выносит благоприятное заключение, только если:

a)	существует по крайней мере одно положение управляемого луча, при котором применяемые пределы п.п.м. удовлетворяются без какого-либо снижения заявленной плотности мощности; а также

b)	администрация утверждает, что применяемые пределы п.п.м. будут удовлетворяться посредством применения метода, описание которого должно быть представлено в Бюро. Один из возможных примеров такого метода описан в Дополнении к данному Правилу.

4	В дополнение к § 3, выше, если частотные присвоения негеостационарным спутниковым сетям или системам, работающим в подвижной спутниковой службе (космос‑Земля) в полосе частот 1518–1525 МГц, превышают пределы п.п.м., указанные в Статье 21, которые применяются к территории Соединенных Штатов Америки в Районе 2 между долготами 71 з. д. и 125 з. д., Бюро вынесет благоприятное заключение только в том случае, если заявляющая администрация предоставит обязательство, согласно которому космическая станция не будет осуществлять передачу в этой полосе частот, когда она видима из любого местоположения в пределах вышеуказанной территории Соединенных Штатов Америки, или если она предоставит обязательство, что применимые пределы п.п.м. будут соблюдаться путем применения того или иного метода, описание которого представляется в Бюро. Бюро должно опубликовать вышеуказанную информацию, полученную от заявляющей администрации, в запросах о координации или в заявлении по Части I-S, в зависимости от случая.     (ADD RRB26/532)

Примечание. − На ВКР-23 было принято следующее решение в отношении применения Статьи 21 Регламента радиосвязи, касающейся применения масштабного коэффициента п.п.м. в отношении группировок НГСО ФСС, имеющих 1000 или более космических станций, работающих в полосе частот 17,7−19,3 ГГц, см. п. 14.2 протокола 13-го пленарного заседания, Док. CMR23/528:

"ВКР-23 пересмотрела п. 21.16.6 РР и поручает Бюро подготовить условно благоприятные заключения по пп. 9.35/11.31 РР при рассмотрении соответствия частотных присвоений спутниковым системам НГСО ФСС пределам п.п.м. в Статье 21 РР, применимым в полосе частот 17,7−19,3 ГГц, если заявляющая администрация обратилась с такой просьбой. ВКР-23 определила, что эта практика будет также применяться к спутниковым системам НГСО ФСС, в отношении которых запросы о координации были получены в период с 16 декабря 2023 года до вступления в силу Заключительных актов ВКР-23. ВКР-23 также поручает Бюро пересмотреть эти заключения, а также заключения, подготовленные в период с 23 ноября 2019 года до последнего дня ВКР-23, после того как в программное обеспечение для рассмотрения п.п.м. будет включено решение ВКР-23 по п. 21.16.6. См. также Документ 420".

ДОПОЛНЕНИЕ  1

Метод, применяемый для выполнения регламентарных 
пределов п.п.м. при использовании управляемых лучей

Если в спутниковых сетях используются управляемые лучи, для регулирования плотности мощности передачи космической станции с целью выполнения применяемых регламентарных пределов п.п.м. при конкретных положениях луча могут потребоваться оперативные меры. В таких случаях администрации могут применять следующий метод для каждого конкретного положения управляемого луча и для каждого присвоения в таком луче:

Этап 1:	Для какого-либо конкретного положения луча на карте Земли, показывающей линии равных углов места, строится кривая контуров усиления луча.

Этап 2:	Используя заявленную плотность мощности конкретного присвоения, определить, не превышает ли создаваемая п.п.м. в пике луча или любой другой точке на Земле применяемые пределы п.п.м. Если это так, то определить максимальное значение превышения п.п.м. (т. e. найти точку с наибольшим превышением предела).

Этап 3:	Отрегулировать, т. e. снизить эксплуатационную плотность мощности присвоения по крайней мере на максимальное значение, определенное на этапе 2, выше, с тем чтобы создаваемая п.п.м. в любой точке Земли соответствовала применяемому пределу п.п.м.

Для спутников НГСО на эллиптических орбитах их расстояния до определенных точек на поверхности Земли также изменяются с перемещением спутника по орбите. Для нахождения в этом случае максимального превышения пределов п.п.м. этапы 1 и 2, выше, необходимо повторить для различных орбитальных позиций спутника.

Применение данного метода иллюстрируется следующим примером. Допустим, что управляемый луч позиционирован так, как показано на рисунке ниже.

Пик луча направлен в точку A, и ее угол места может быть рассчитан с использованием геометрических методов. Контур –3 дБ касается линии угла места 10 в точке B, а контур –4 дБ касается линии угла места 5 в точке C. Для этих точек значения п.п.м., применяемые пределы п.п.м. и превышение пределов (если оно имеет место) приведены в таблице ниже. Значения даны для частот выше 15 ГГц и эталонной ширины полосы 1 МГц. Данные в таблице показывают, что в этом конкретном положении управляемого луча для соответствия регламентарному пределу п.п.м. необходимо снизить заявленную плотность мощности на 2 дБ.

Название луча:  AAR	Излучение:  11M7G7W--	Заявленная плотность мощности: –55,7 дБ(Вт/Гц)

|  |  | Точка A | Точка B | Точка C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявленная плотность мощности на Гц (дБ(Вт/Гц)) |  | –55,7 |  |  |
| Заявленная плотность мощности на 1 МГц (дБ(Вт/МГц)) |  | 4,3 |  |  |
| Усиление антенны в направлении точки (дБи) |  | 50,0 | 47,0 | 46,0 |
| э.и.и.м. в направлении точки (дБ(Вт/1 МГц)) |  | 54,3 | 51,3 | 50,3 |
| Длина трассы (км) |  | 39 532 | 40 584 | 41 125 |
| Потери на распространение (дБ) |  | 162,9 | 163,2 | 163,3 |
| п.п.м., создаваемая в точке (дБ(Вт/(м2 · 1 МГц))) |  | –108,6 | –111,9 | –113,0 |
| Предел п.п.м. по п. 21.16 в точке (дБ(Вт/(м2 · 1 МГц))) |  | –108,5 | –112,5 | –115,0 |
| Превышение предела п.п.м. (дБ) |  | – | 0,6 | 2,0 |
| Требуемое снижение плотности мощности для соответствия пределу (дБ) |  | 2,0 |  |  |
| Максимальная плотность мощности, которая должна использоваться в данной позиции луча (дБ(Вт/Гц)) |  | –57,7 |  |  |

_________________