Правила, касающиеся

РЕЗОЛЮЦИИ 679 (ВКР-23)     (ADD RRB26/532)

Использование полос частот 18,1−18,6 ГГц, 18,8−20,2 ГГц и 27,5−30 ГГц межспутниковой службой

Для обеспечения последовательного применения Резолюции 679 (ВКР-23) Комитет решил, что действия, предусмотренные в пункте 5 раздела решает далее, применяются также к информации для предварительной публикации, представляемой в отношении геостационарной спутниковой сети, осуществляющей прием в полосе частот 27,5−30 ГГц, или негеостационарной спутниковой системы, осуществляющей прием в полосах частот 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц и передачу в полосах частот 18,1−18,6 ГГц и 18,8−20,2 ГГц. Соответственно, Бюро должно вернуть информацию для предварительной публикации заявляющей администрации, если не представляется возможным определить зарегистрированные частотные присвоения фиксированной спутниковой службы с типовыми земными станциями в соответствующих полосах частот для связанной геостационарной спутниковой сети или негеостационарной спутниковой системы или если информация для предварительной публикации не представлена в соответствии с Резолюцией 679 (ВКР-23).

____________________

_______________