# Reglas relativas al

## ARTÍCULO  22 del RR

22.5K

Habida cuenta de que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Dubái, 2023) (CMR-23) no actualizó las referencias a la Resolución 76 (Rev.CMR-23) en el número 22.5K, la Junta decidió que esta disposición se aplica a los sistemas de satélites no geoestacionarios (no OSG) que funcionan en el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias y Regiones enumeradas en los Cuadros 1A, 1B, 1C y 1D de la Resolución 76 (Rev.CMR-23). Además, la Junta llegó a la conclusión de que no se aplica a los sistemas no OSG del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 17,3-17,7 GHz en la Región 2.

22.10

La Junta determina que esta disposición significa que corresponde a la administración interesada decidir si puede o no cumplir el límite especificado en el número 22.8. En lo tocante al examen que efectúa la Oficina de la conformidad con respecto al número 22.10, la Oficina formulará una conclusión favorable con respecto al número 11.31 al examinar la validez de la tolerancia longitudinal únicamente en los siguientes casos:

a)	si la tolerancia está dentro de  0,1°, o

b)	si la administración indica que su estación espacial puede ser mantenida dentro de  0,1°, de ser necesario.

22.14

Se aplican los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al número 22.10 sustituyendo  0,1° por  0,5°.

22.19

En el caso de la precisión de puntería no hay un valor obligatorio que deba respetarse. La administración tiene que indicar que su estación espacial puede ser mantenida dentro de los límites especificados en esta disposición. En ausencia de una declaración en tal sentido la Oficina formulará una conclusión desfavorable con respecto al número 11.31.

____________________

_______________