Reglas relativas a la

## RESOLUCIÓN  121 (CMR-23)

Utilización de la banda de frecuencias 12,75-13,25 GHz por estaciones terrenas en movimiento a bordo de aeronaves y barcos que comunican con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite

ANEXO 1 A LA ResoluCIÓn 121 (CMR-23)

PARTE I

Procedimiento que han de seguir las administraciones y la Oficina para la notificación de estaciones terrenas a bordo de aeronaves y barcos que utilizan la banda de frecuencias 12,75-13,25 GHz (Tierra espacio) y para la protección de las adjudicaciones del Plan, las asignaciones de la Lista del Apéndice 30B y las asignaciones notificadas en virtud de los Artículos 6 y 7 del Apéndice 30B y de la Resolución 170 (Rev.CMR-23)

Sección A – Procedimiento para la inscripción de asignaciones a estaciones terrenas a bordo de aeronaves y barcos en la 
Lista de ETEM del Apéndice 30B

§ 3 a)

La Junta observó que las notas adjuntas a las disposiciones § 3 a) y § 14 a) de la Sección A y § 6.1 de la Sección B indican que las «demás disposiciones» mencionadas en esas disposiciones deberán identificarse e incluirse en las Reglas de Procedimiento. Dado que las estaciones terrenas en movimiento a bordo de aeronaves y buques en la banda de frecuencias 12,75-13,25 GHz deben ajustarse a las características de las asignaciones de frecuencias complementarias de la Lista del Apéndice 30B, las «demás disposiciones» deben ser las mismas que las aplicadas en el examen de una notificación del Apéndice 30B.

A este respecto, las Reglas de Procedimiento relativas al § 6.3 a) del Apéndice 30B enumeran las «demás disposiciones» que figuran en los Artículos 21 y 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones con respecto a las cuales se examinan las notificaciones del Apéndice 30B en virtud del § 6.3 a), § 6.19 b), § 7.5 a) o § 8.8 del Apéndice 30B, en particular «conformidad con los límites de potencia para estaciones terrenas estipulados en las disposiciones de los números 21.8 y 21.12, teniendo en cuenta lo dispuesto en los números 21.9 y 21.11» y «conformidad con el mínimo ángulo de elevación de las estaciones terrenas estipulado en las disposiciones del número 21.14».

Ahora bien, la Junta observó que los números 21.8 y 21.12 del Reglamento de Radiocomunicaciones y el Anexo 2 a la Resolución 121 (CMR-23) tienen por objeto proteger los servicios terrenales. Dado que las limitaciones contenidas en el número 21.8 son menos estrictas que las contenidas en el Anexo 2 de la Resolución 121 (CMR-23), la Junta concluyó que no es necesario efectuar un examen con arreglo al número 21.8. Asimismo, dada la naturaleza de las estaciones terrenas en movimiento a bordo de aeronaves y buques, en tanto que estaciones típicas, y habida cuenta de la decisión de la CMR-15 relativa al número 21.14 por la que se elimina la limitación de utilizar los puntos de cuadrícula con un ángulo de elevación mínimo de 3°, la Junta concluyó además que tampoco es necesario realizar el examen con arreglo al número 21.14.

La Junta decidió además que las «demás disposiciones» contenidas en el Artículo 22 y que se habrán de aplicar al realizar el examen con arreglo a § 3 a) y § 14 a) de la Sección A y § 6.1 de la Sección B son las siguientes:

–	conformidad con los límites de potencia para estaciones terrenas en movimiento a bordo de aeronaves y buques estipulados en el número 22.26, conforme a las condiciones especificadas en el número 22.37 cuando las estaciones terrenas en movimiento a bordo de aeronaves y buques estén sujetas a dichas limitaciones de potencia; y

–	conformidad con el límite especificado en el número 22.8.

Otras disposiciones de los Artículos 21 y 22 no se tendrán en cuenta al realizar el examen reglamentario con arreglo a los § 3 a) y § 14 a) de la Sección A y § 6.1 de la Sección B, ya que la Junta entiende que dichas disposiciones deben aplicarse entre administraciones según proceda.

§ 14 a)

Véanse las Reglas de Procedimiento relativas al § 3 a) anterior.

Sección B – Procedimiento de notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones a estaciones terrenas
en movimiento a bordo de aeronaves y barcos en virtud
de la presente Resolución

§ 6.1

Véanse las Reglas de Procedimiento relativas al § 3 a) de la Sección A anterior.

____________________

_______________