القواعد المتعلقة

بالمادة 5 من لوائح الراديو

33.5

يوضح الرقم 152.5 هذا الحكم. حين تقع محطات الإرسال والاستقبال في بلد من البلدان المعددة في الحاشية، فإن الخدمة الثابتة تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها خدمة الهواة. وتنطبق هذه الحالة على محطة تقع في بلد وأخرى في بلد آخر وكل من هذين البلدين وارد في الرقم 152.5. وحين لا تقع أي من هاتين المحطتين في أي من البلدان المذكورة في الحاشية، فإن التخصيص يعد خارج النطاق.

36.5

تحتوي لوائح الراديو على الإجراء المحدد في الرقم 21.9 وعلى بعض الحواشي الواردة في جدول توزيع نطاقات الترددات التي تشير إلى أن توزيعاً إضافياً أو بديلاً يمنح "شريطة الحصول على الموافقة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الرقم 21.9". ويتعين على اللجنة أن تبين للمكتب فئة التوزيع التي يدون فيها تخصيص للخدمة والتي طبق إجراء الرقم 21.9 بشأنها بنجاح، ولم تشر الحاشية إلى فئة التوزيع. وخلصت اللجنة إلى الاستنتاجات التالية:

أ )	حين تشير الحاشية إلى نطاق تردد موزع للخدمة على أساس ثانوي أو شريطة عدم التسبب في تداخلات فإن اللجنة تعتبر هذه الإشارة تقييداً مفروضاً على التوزيع.

ب)	ينص الرقم 37.5 على أنه "عندما تُفرض قيود على توزيع إضافي ... فلا بد من حاشية في الجدول تشير 
إلى ذلك".

ج)	وتبعاً لذلك، حين لا تتضمن الحاشية أي تقييد من هذه التقييدات، فإن التوزيع يكون بالضرورة على 
أساس أولي.

40.5

إن التفسير الوارد تحت الرقم 36.5 بشأن التوزيعات الإضافية حين تكون الموافقة لازمة بموجب الرقم 21.9، ينطبق أيضاً على التوزيعات البديلة.

43.5

يحدد هذا الحكم التشغيل على أساس عدم التداخل وعدم الحماية لخدمة، أو محطة في خدمة، فيما يتصل بخدمة أخرى، أو محطة أخرى في نفس الخدمة. غير أن هذا الحكم لا يحدد العلاقة بين فئات التوزيع التي ينطبق عليها التشغيل على أساس عدم التداخل وعدم الحماية لخدمة، فيما يتصل بخدمة أخرى. ومع مراعاة نطاق التطبيق ومدى تعقيد التوزيعات الواردة في إطار الأحكام المختلفة للمادة 5، فضلاً عن الظروف التي تم التوزيع في إطارها، ترى اللجنة أن حالة كل توزيع يخضع لشرط عدم التسبب في تداخل ضار، أو عدم طلب الحماية من تداخل ضار، فيما يتصل بخدمة أخرى أو محطة أخرى في نفس الخدمة تستنبط من الظروف المحددة في كل حكم بعينه.

ومع مراعاة حالات التوزيع المختلفة والمعقدة المبينة في أحكام المادة 5، والظروف التي تمت في ظلها التوزيعات، ترى اللجنة أنه يتعين توجيه انتباه أحد المؤتمرات المقبلة إلى الحواشي المتعلقة بالتشغيل على أساس عدم التداخل وعدم الحماية، والتي تتعلق بفئات مختلفة من الخدمة، تستهدف تحديد العلاقة بين الفئات المختلفة للتوزيع التي يشير إليها التشغيل على أساس عدم التداخل وعدم الحماية.

43A.5

انظر أيضاً التعليقات الواردة في إطار القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 43.5.

49.5

هناك أحكام عديدة، وبصفة أساسية الأحكام المتعلقة بالتوزيعات على الخدمات المتنقلة، تحصر التوزيعات في نمط تشغيل معين، أو في أنظمة معينة. ولا تتوفر للجنة وسيلة للتحقق من مدى الامتثال لهذه التقييدات. (أحاط المؤتمر WARC Mob-87 علماً بهذا الوضع في الحالات التي فرضت فيها تقييدات من هذا النوع). لذا، قررت اللجنة عدم إدراج أي رمز يشير إلى هذا النوع من التقييدات في العمود 13C في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR).

73.5

1	يمثل هذا الحكم توزيعاً إضافياً بحكم الأمر الواقع لكونه يتيح إمكانية إرسال معلومات تكميلية بشأن الملاحة الراديوية من أي محطة لخدمة الملاحة الراديوية البحرية، شريطة عدم التسبب في تداخلات ضارة لمحطات المنارات الراديوية التي تعمل في خدمة الملاحة الراديوية.

2	معنى المصطلح نطاق ضيق: استناداً إلى المعلومات الواردة في التوصية ITU-R M.476-5، رأت اللجنة أن القيمة Hz 500 تمثل حداً معقولاً لتقنيات النطاق الضيق واعتبرت هذه القيمة حداً تنظيمياً يتم التحقق منه في التفحصات الرامية إلى التحقق من انطباق عرض النطاق المبلغ عنه في سياق هذا الحكم. وبناء على ذلك، سوف يصوغ المكتب نتيجة تنظيمية غير مؤاتية، عند تطبيق الرقم 73.5، وذلك عند تجاوز هذه القيمة بالنسبة لصنفي البث F1B أو G1D اللذين يتم التبليغ عنهما.

| 132A.5 |  |
| --- | --- |

يقصر هذا الحكم من تطبيق خدمة التحديد الراديوي للموقع على الرادارات الأوقيانوغرافية العاملة وفقاً للقرار 612 (Rev.WRC-12). ويندرج الجزء يقرر من هذا القرار ضمن فئة "الأحكام الأخرى" المشار إليها في الرقم 31.11 ويخضع للتفحص من جانب المكتب.

وتحدد الفقرة 6 من يقرر بالقرار 612 (Rev.WRC-12) مسافات الفصل التي يتعين مراعاتها بالنسبة إلى الرادارات الأوقيانوغرافية في المناطق "الريفية" ومناطق "الصمت الراديوي الريفية" في مسيرات الانتشار البرية أو البحرية أو المختلطة، ما لم يتم الحصول على موافقات صريحة مسبقة من الإدارات المتأثرة. وفيما يتعلق بالمناطق "الريفية" ومناطق "الصمت الراديوي الريفية"، لا توجد لدى المكتب أي وسيلة لتحديد ما إذا كانت الإرسالات من الرادارات الأوقيانوغرافية تصل إلى منطقة "ريفية" أو منطقة "صمت راديوي ريفية" على حدود بلد آخر، حيث لا توجد لدى المكتب البيانات الطوبوغرافية ذات الصلة لتحديد هذه المناطق.

وبما أن المكتب لا يملك أي وسيلة لتحديد المناطق الريفية أو مناطق الصمت الراديوي الريفية، قررت اللجنة أنه بالنسبة إلى تفحص تخصيص تردد مُبلَّغ عنه لمحطة في خدمة التحديد الراديوي للموقع من حيث مطابقته للفقرة 6 من يقرر بالقرار 612 (Rev.WRC-12)، يستخدم المكتب مسافات الفصل الخاصة بمسيرات الصمت الراديوي الريفية المدرجة في العمودين 3 و5، حسب الحالة، من الجدول الخاص بالفقرة 6 من يقرر.

| 145A.5 |  |
| --- | --- |

تنطبق التعليقات والقرار المتخذ في إطار القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 132A.5.

149.5

ليس لعلم الفلك الراديوي توزيعات في النطاقات MHz 74,6-73 (الإقليمان 1 و3) وMHz 1 400-1 330 وMHz 3 267-3 260، وMHz 3 339-3 332، وMHz 3 352,5-3 345,8، وMHz 6 675,2-6 650، وGHz 22,21-22,01، وGHz 22,86-22,81، وGHz 23,12-23,07، وGHz 31,3-31,2، وGHz 36,5-36,43، وGHz 168,93-168,59، وGHz 171,45-171,11 (باستثناء ما هو موزع لجمهورية كوريا)، وGHz 172,65-172,31 (باستثناء ما هو موزع لجمهورية كوريا)، وGHz 173,85-173,52 (باستثناء ما هو موزع لجمهورية كوريا)، وGHz 196,15-195,75. وسيعتبر المكتب أن التبليغ عن تخصيص الترددات لمحطات علم الفلك الراديوي في النطاقات MHz 74,6-73 (الإقليمان 1 و3) وMHz 1 400-1 330 وMHz 3 267-3 260، وMHz 3 339-3 332، وMHz 3 352,5-3 345,8، وMHz 6 675,2-6 650، وGHz 22,21-22,01، وGHz 22,86-22,81، وGHz 23,12-23,07، وGHz 31,3-31,2، وGHz 36,5-36,43، وGHz 168,93-168,59، وGHz 171,45-171,11 (باستثناء ما هو موزع لجمهورية كوريا)، وGHz 172,65-172,31 (باستثناء ما هو موزع لجمهورية كوريا)، وGHz 173,85-173,52 (باستثناء ما هو موزع لجمهورية كوريا)، وGHz 196,15-195,75 غير مطابق لجدول توزيع نطاقات الترددات.

| 161A.5 |  |
| --- | --- |

تنطبق التعليقات والقرار المتخذ في إطار القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 132A.5.

164.5

إن التفسير الحرفي لهذا الحكم من أجل تخصيص لمحطة متنقلة برية في بلد من البلدان المدرجة في الحاشية قد يتطلب تدويناً لما يلي:

-	رمز للدلالة على أن التخصيص أولي فيما يخص البلدان المدرجة في الحاشية،

-	رمز للدلالة على أن التخصيص ثانوي فيما يخص الخدمة الإذاعية للبلدان الأخرى،

-	رمز للدلالة على أن التخصيص أولي فيما يخص الخدمتين الثابتة والمتنقلة في البلدان المدرجة في الرقمين 165.5 و171.5،

-	رمز للدلالة على أن التخصيص أولي فيما يخص خدمة الهواة في البلدان المدرجة في الرقم 169.5،

-	وهلم جراً.

قررت اللجنة تدوين هذه التخصيصات مصحوبة بالرمز R في العمود 13B2 وبإحالة إلى الحاشية المعنية في العمود 13B1.

172.5

إن المقاطعات والتجمعات الفرنسية في ما وراء البحار الواقعة في الإقليم 2 هي المناطق الجغرافية التالية:

غوادلوب، سانت بارثيلمي والجزء الفرنسي من سانت مارتن وغيانا الفرنسية ومارتينيك وسان بيير وميكلون.

233.5

1	النطاق المذكور في هذا الحكم موزع في متن الجدول من أجل الإقليم 3 على الخدمات الثلاث التالية: الثابتة والمتنقلة والإذاعية. وفسرت اللجنة هذه الحالة على النحو الآتي:

أ )	إن التطبيق الناجح لإجراء الرقم 21.9 على الخدمات الفضائية سيعطيها نفس الوضع القانوني الذي تتمتع به الخدمتان الثابتة والمتنقلة أي الوضع الأولي.

ب)	فيما يتعلق بالخدمة الإذاعية، ومهما تكن نتيجة تطبيق إجراء الرقم 21.9، لا يمكن للخدمات الفضائية أن تعمل إلا وفقاً لأحكام الرقم 43.5.

2	وفقاً للتعليقات المقدمة في إطار الرقم 164.5، فإنه حين يُجرى تخصيص على أساس أولي لخدمة (أو لبلد ما) وعلى أساس ثانوي لخدمة أخرى (أو لبلد آخر)، يسجل هذا التخصيص مصحوباً بالرمز R في العمود 13B2 للإشارة إلى هذه الحالة، وبإحالة إلى الحاشية المناسبة في العمود 13B1.

254.5 
و 255.5

وينص الرقم 254.5 على ما يلي: "يجوز استخدام النطاقين MHz 322-235 وMHz 399,9-335,4 للخدمة المتنقلة الساتلية، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9، وبشرط عدم تسبب محطات هذه الخدمة في تداخل ضار بمحطات الخدمات الأخرى القائمة أو المخطط لتشغيلها وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد باستثناء التوزيع الإضافي المقرر في الحاشية 256A.5."، بينما ينص الرقم 255.5 على: " إن النطاقين MHz 315-312 (أرض-فضاء) وMHz 390-387 (فضاء-أرض) الموزَّعين للخدمة المتنقلة الساتلية يجوز أن تستعملهما أيضاً أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض. وسيخضع هذا الاستعمال للتنسيق بموجب الرقم 11A.9".

إدراكًا لصعوبة تحديد نوع التنسيق المطبق على تخصيصات التردد المبلغ عنها في الخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقات التردد المذكورة أعلاه، خلصت اللجنة إلى ما يلي:

(1	عندما يقوم المكتب بفحص تخصيصات ترددية لأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض المبلغ عنها في نطاقي الترددات MHz 315-312 (أرض-فضاء) وMHz 390-387 (فضاء-أرض) فقط، كلفت اللجنة المكتب بتطبيق أحكام الرقم ‎255.5 فقط، علماً بأن هناك توزيعات للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس ثانوي وتوزيعات للخدمات الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في نطاقي التردد هذين. ونتيجة لذلك، لا ينطبق إلا إجراء التنسيق بموجب الرقم 11A.9.

(2	وفي الحالات التي تتراكب فيها التخصيصات الترددية المبلغ عنها في نطاق الترددات MHz 315-312 (أرض-فضاء) أو MHz 390-387 (فضاء-أرض) مع أجزاء أخرى من نطاقات الترددات المذكورة في التوزيع الإضافي الوارد في الرقم 254.5 (MHz 322-235 وMHz 399,9-335,4)، ينطبق التنسيق بموجب الرقم 11A.9 والتماس الموافقة بموجب الرقم 21.9 وستُسجل حالة التخصيصات الترددية في السجل الأساسي الدولي للترددات مع الإحالة إلى الرقم 254.5 في العمود 13B1 و"R" في العمود 13B2 وفقاً للفقرة 5.5 من القواعد الإجرائية بشأن الرقم 31.11 والحاشية 1 من التذييل 5 والفقرة 3.2 من القواعد الإجرائية بشأن الرقم 11A.9.

وفي هذه الحالات، يجوز للإدارة المبلغة أيضاً أن تنظر في تعديل نطاق الترددات المخصص بشكل مناسب أو تقسيمه قبل التبليغ للتأكد من أن التخصيص الترددي في نطاق الترددات MHz 315-312 أو MHz 390-387 يخضع للرقم 255.5 فقط.

257.5

1	يقتصر القياس الفضائي عن بعد على القياسات التي تجرى في المركبة الفضائية والتي يمكن:

-	إجراؤها بواسطة محساس لكشف الظواهر خارج المركبة الفضائية؛ أو

-	أن تكون مرتبطة بتشغيل المركبة الفضائية.

ويرتبط النمط الأول عادة بخدمات مثل خدمة استكشاف الأرض الساتلية أو خدمة الأبحاث الفضائية، أما النمط الثاني فيرتبط بخدمة العمليات الفضائية. ولا يبين هذا الحكم الخدمة التي أعطيت توزيعاً إضافياً. وترى اللجنة أنه يقتصر على القياس الفضائي عن بعد في خدمة العمليات الفضائية. وعلى ذلك، يمكن لتخصيصات التردد من أجل القياس عن بعد (فضاء-أرض) في خدمة العمليات الفضائية في النطاق MHz 272-267 أن تستعمل على أساس ثانوي دون أي شروط. ويمكن أن تحظى هذه التخصيصات بوضع أولي داخل أراضي الإدارة المبلغة إذا طبق إجراء الرقم 21.9 بنجاح.

2	يمكن التحقق بسهولة من انطباق الشرط "في بلدانها" حين يتعلق الأمر بمحطة أرضية، لكنه غير واضح في حالة محطة فضائية. وترى اللجنة أن هذا الحكم ينطبق على المحطات الفضائية التي تنحصر منطقة الخدمة فيها أساساً في أراضي الإدارة المبلغة.

281.5

فيما يتعلق بالمقاطعات والتجمعات الفرنسية في ما وراء البحار في الإقليم 2، يرجع إلى التعليقات التي وردت بشأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 172.5.

291.5

هذه الحاشية مماثلة للرقم 233.5، وتنطبق القاعدة نفسها.

| 312A.5 |  |
| --- | --- |

1	ينص هذا الحكم، من خلال القرار 760 (Rev.WRC-23)، على أن يخضع استعمال الخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران، للنطاق التردد 790-694 MHz في الإقليم 1، للاتفاق الذي تم التوصل إليه بموجب الرقم 21.9 فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المذكورة في الرقم 312.5.

2	ترد معايير تحديد الإدارات التي يحتمل أن تتأثر بموجب الرقم 21.9 في هذا النطاق في الملحق بالقرار 760 (Rev.WRC-23) في شكل مسافات تنسيق مع أكثر القيم صرامة بمسافة 450 كيلومتراً بين محطة قاعدة في الخدمة المتنقلة ومحطة يحتمل أن تتأثر في خدمة الملاحة الراديوية للطيران.

3	بما أن الرقم 312.5 لا يتضمن سوى بضعة بلدان، بينما يقع عدد كبير من البلدان الأخرى في الإقليم 1 على مسافات كبيرة بما يكفي لاستبعاد احتمال التداخل في خدمة الملاحة الراديوية للطيران، قررت اللجنة أن الإدارات التي تقع أراضيها على مسافة تتجاوز 450 كيلومتراً من البلدان المذكورة في الرقم 312.5 لا تحتاج إلى تطبيق الإجراء المذكور في الرقم 21.9 على تخصيصات الخدمة المتنقلة التي تعمل بموجب الرقم 312A.5.

4	والإدارات التي لها أراضٍ على مسافة 450 كيلومتراً من البلدان المذكورة في الرقم 312.5 هي: ألبانيا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، بلغاريا، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، هنغاريا، كرواتيا، إيطاليا، العراق، كازاخستان، قيرغيزستان، ليتوانيا، لاتفيا، مولدوفا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الجبل الأسود، منغوليا، النرويج، بولندا، رومانيا، الاتحاد الروسي، السويد، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تركمانستان، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.

312B.5 
و 314A.5

1	‏تنص هذه الأحكام على أن استعمال نطاقي الترددات ‎MHz 960-694 (‏الرقم ‎312B.5) وMHz 960-698 (‏الرقم ‎314A.5) من جانب محطات المنصات عالية الارتفاع لمحطات قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية (‎HIBS) يجب أن يكون وفقاً للقرار ‎213 (WRC-23)‏، بما في ذلك حدود كثافة تدفق القدرة (‎pfd) ‏المدرجة في الفقرات ‎2 ‏و‎3 ‏و‎1.4 ‏و‎2.4 ‏و‎3.4 ‏من "يقرر" في ذلك القرار.‎

2	وبما أن توصيف نموذج التنبؤ بالانتشار الذي يتعين استعماله لحساب مستويات كثافة تدفق القدرة التي تنتجها محطات ‎HIBS‏ لم يرد لا في أحكام لوائح الراديو ولا في القرار 213 (WRC-23)، قررت اللجنة وجوب استعمال التوصية ‎ITU-R P.528-5‏ لحساب ما ينتج من مستويات كثافة تدفق القدرة ‏تلك خلال ‎1% ‏من الوقت فوق مسير أرضي أملس، على ارتفاع:‎

–	10 ‏أمتار تطبيقاً للفقرتين ‎2 ‏و‎3 ‏من "يقرر"؛

–	و1,5 ‏متر تطبيقاً للفقرات ‎1.4 ‏و‎2.4 ‏و‎3.4 ‏من "يقرر".‎

| 316B.5 |  |
| --- | --- |

1	ينص هذا الحكم، في جملة أمور، على أن يخضع التوزيع للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران، في نطاق التردد 862-790 MHz في الإقليم 1، للاتفاق بموجب الرقم 21.9 فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المذكورة في الرقم 312.5.

2	ترد معايير تحديد الإدارات التي يحتمل أن تتأثر بموجب الرقم 21.9 في هذا النطاق في الملحق 1 في القرار 749 (Rev. WRC-23) في شكل مسافات تنسيق تراعي أكثر القيم صرامة بمسافة 450 كيلومتراً بين المحطة القاعدة في الخدمة المتنقلة والمحطة التي يحتمل أن تتأثر في خدمة الملاحة الراديوية للطيران.

3	بما أن الرقم 312.5 لا يتضمن سوى بضعة بلدان، بينما يقع عدد كبير من البلدان الأخرى في الإقليم 1 على مسافات كبيرة بما يكفي لاستبعاد احتمال التداخل في خدمة الملاحة الراديوية للطيران، قررت اللجنة أن الإدارات التي تقع أراضيها على مسافة تتجاوز 450 كيلومتراً من البلدان المذكورة في الرقم 312.5 لا تحتاج إلى تطبيق الإجراء المذكور في الرقم 21.9 على تخصيصات الخدمة المتنقلة التي تعمل بموجب الرقم 316B.5.

4	الإدارات التي لها أراضٍ تقع على مسافة في حدود 450 كيلومتراً من البلدان المذكورة في الرقم 312.5 هي كالتالي: ألبانيا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، بلغاريا، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، هنغاريا، كرواتيا، إيطاليا، العراق، كازاخستان، قيرغيزستان، ليتوانيا، لاتفيا، مولدوفا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الجبل الأسود، منغوليا، النرويج، بولندا، رومانيا، الاتحاد الروسي، السويد، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تركمانستان، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.

327A.5

1	لا يحتوي التذييل 4 على عناصر بيانات تمكن من فحص ما إذا كان تخصيص التردد المبلغ عنه مصاحباً لنظام يعمل وفقاً لمعايير الطيران الدولي المعترف بها أو مصاحباً لنظام يعمل طبقاً لمعايير أخرى. ولما كان المكتب يفتقر إلى وسائل إجراء مثل هذا الفحص، قررت اللجنة ألا يقوم المكتب بإجراء أي فحص لتخصيص التردد المبلغ عنه لمحطة 
في الخدمة المتنقلة للطيران (R) من منظور تطابقه مع هذا الحكم.

2	وفيما يتعلق بالشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من يقـرر بالقرار 417 (Rev.WRC-15) ، قررت اللجنة ألا يقوم المكتب بإجراء أي تفحص لتخصيص تردد مبلغ عنه لمحطة في الخدمة AM(R)S بالنسبة إلى امتثاله لهذه الأحكام ما دام التذييل 4 لا يتضمن بنود البيانات التي تمكن من تحديد ما إذا كان التبليغ يتعلق بنظام إرسال استقبال للنفاذ العالمي أو بأي نظام آخر في الخدمة AM(R)S.

3	وفيما يتعلق بحدود القدرة الواردة في الفقرة 6 من يقـرر بالقرار 417 (Rev.WRC-15)، قررت اللجنة أنه يتعين على المكتب تفحص حدود القدرة e.i.r.p. للمحطات المنصوبة على الأرض والمحمولة جواً في النطاق MHz 1 164-960 فقط نظراً إلى أن تخصيصات تردد المحطات العاملة في الخدمة AM(R)S والمبلغ عنها في هذا النطاق لا تتضمن أي معلومات تتعلق بالبث خارج النطاق في نطاق التردد MHz 1 215-1 164.

| 328AA.5 |  |
| --- | --- |

1	لا يحتوي التذييل 4 على عناصر بيانات تمكن من فحص ما إذا كان تخصيص التردد المبلغ عنه في الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (AMS(R)S)(R) مرتبطاً باستقبال المحطة الفضائية لبث من نظام إذاعة الاستطلاع التابع التلقائي (ADS-B) من مرسلات طائرة تعمل وفقاً لمعايير الطيران الدولي المعترف بها أو مرتبطاً باستقبال بث من مرسلات طائرة تعمل طبقاً لمعايير أخرى. ولـمّا كان المكتب يفتقر إلى وسائل إجراء هذا التمييز، قررت اللجنة ألا يقوم المكتب بإجراء أي فحص لتخصيص التردد المبلغ عنه في الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (AMS(R)S)(R) من منظور تطابقه مع هذا الحكم.

2	فيما يتعلق بالشروط الواردة في الفقرات 1 و2 و3 من يقـرر في القرار (Rev.WRC-19) 425، وفي غياب عناصر البيانات ذات الصلة في التذييل 4، قررت اللجنة أيضاً ألا يقوم المكتب بإجراء أي تفحص بشأن التطابق مع أحكام الفقرات يقـرر المذكورة أعلاه في القرار (Rev.WRC-19) 425.

329.5

يجب أن تكون التخصيصات لمحطات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية مصحوبة عند تدوينها بإشارة تفيد بأنها لن تتسبب في تداخل ضار لتخصيصات محطات خدمة الملاحة الراديوية التابعة للبلدان الواردة في الرقم 331.5 أو لمحطات خدمة التحديد الراديوي للموقع (الرمز R في العمود 13B2 وإحالة إلى الرقم 329.5 في العمود 13B1).

340.5

تنطبق نفس التعليقات التي وردت بشأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 4.4.

| 341A.5 |  |
| --- | --- |

1	ينص هذا الحكم، في جملة أمور، على أن يخضع استعمال محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في الإقليم 1، في نطاقي التردد MHz 1 452-1 427 وMHz 1 518-1 492، للاتفاق بموجب الرقم 21.9 فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة للطيران المستعملة للقياس عن بُعد في الطيران وفقاً للرقم 342.5. ونظراً إلى أن الرقم 342.5 ينطبق على النطاق MHz 1 535-1 429، فإن استعمال محطات الاتصالات المتنقلة الدولية التي تعمل في نطاق التردد MHz 1 429-1 427 ولا تتراكب مع النطاق MHz 1 535-1 429 والتي تستعمل في القياس عن بُعد للطيران في الخدمة المتنقلة للطيران، لا يخضع للموافقة التي يتحصل عليها طبقاً للرقم 21.9.

2	وبما أن الرقم 342.5 لا يتضمن سوى عدداً قليلاً من البلدان، بينما هنالك عدد كبير من البلدان الأخرى في الإقليم 1 تقع أراضيها على مسافة كبيرة بما يكفي لاستبعاد احتمال التداخل في الخدمة المتنقلة للطيران، قررت اللجنة أن الإدارات التي تبعد أراضيها أكثر من 670 كيلومتراً عن البلدان المذكورة في الرقم 342.5 لا تحتاج إلى تطبيق الإجراء بموجب الرقم 21.9 على محطات الاتصالات المتنقلة الدولية التي تعمل بموجب الرقم 341A.5. أما الإدارات التي تكون أراضيها على مسافة دون 670 كيلومتراً فينطبق عليها القسم 6B.

3	الإدارات التي لها أراضٍ على مسافة 670 كيلومتراً من البلدان المذكورة في الرقم 342.5 هي كالتالي: ألبانيا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، بلغاريا، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، هنغاريا، كرواتيا، العراق، إيطاليا، كازاخستان، قيرغيزستان، ليتوانيا، لاتفيا، مولدوفا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الجبل الأسود، منغوليا، النرويج، بولندا، رومانيا، الاتحاد الروسي، السويد، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تركمانستان، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.

| 346.5 |  |
| --- | --- |

1	ينص هذا الحكم، في جملة أمور، على أن يخضع تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد 1 452-MHz 1 492 في عدد من بلدان الإقليم 1، المدرجة في هذه الحاشية، لاتفاق بموجب الرقم 21.9 فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة للطيران التي تُستخدم للقياس عن بُعد للطيران وفقاً للرقم 342.5.

2	وبما أن الرقم 342.5 لا يتضمن سوى عدداً قليلاً من البلدان، بينما هنالك عدد كبير من البلدان المدرجة في الرقم 346.5 تقع أراضيها على مسافة كبيرة بما يكفي لاستبعاد احتمال التداخل في الخدمة المتنقلة للطيران، قررت اللجنة أن الإدارات التي تبعد أراضيها أكثر من 670 كيلومتراً عن البلدان المذكورة في الرقم 342.5 لا تحتاج إلى تطبيق الإجراء بموجب الرقم 21.9 على محطات الاتصالات المتنقلة الدولية التي تعمل بموجب الرقم 346.5. أما الإدارات التي تكون أراضيها على مسافة دون 670 كيلومتراً فينطبق عليها القسم 6B.

3	الإدارة المدرجة في الرقم 346.5 ولها أراضٍ على مسافة في حدود 670 كيلومتراً من البلدان المذكورة في الرقم 342.5 هي العراق.

351.5

1	خلافاً للتعاريف الواردة في الأرقام 70.1 و72.1 و76.1 و82.1 يسمح هذا الحكم لمحطة ما في نقطة ثابتة محددة (دون أن تكون هذه المحطة محطة أرضية ساحلية أو برية أو قاعدة أو محطة أرضية للطيران) بأن تستعمل النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة الساتلية.

2	لا يستطيع المكتب تقدير الظروف الاستثنائية المذكورة في هذا الحكم.

3	خلصت اللجنة بناء على ذلك إلى أن التخصيصات المبلغ عنها بموجب هذا الحكم يجب أن تلقى نتيجة تنظيمية مؤاتية.

357.5

يبدو أن استعمالات الأرض المرخص بها في هذا الحكم تتصل اتصالاً وثيقاً بشروط التشغيل ضمن نظام مركب للطيران يستعمل الاتصالات الراديوية للفضاء وللأرض. ولا تتوفر للمكتب سبل التحقق من هذه الاستعمالات وهو يعتبر هذا الحكم توزيعاً إضافياً للخدمة المتنقلة للطيران (R).

364.5

يتضمن هذا الحكم نمطين مختلفين من القيم الحدية لكثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للمحطات الأرضية المتنقلة للإرسال في نطاق الترددات MHz 1 626,5-1 610 وهما:

أ )	ذروة القيمة الحدية لكثافة القدرة e.i.r.p.،

ب)	ومتوسط القيمة الحدية لكثافة القدرة e.i.r.p..

وتحسب ذروة القيمة الحدية لكثافة القدرة e.i.r.p. من كثافة القدرة القصوى للتخصيص، بصورتها التي تقدمها الإدارة المسؤولة.

وفيما يخص النمط الثاني من هذه القيمة الحدية، فليس واضحاً إن كان المتوسط هو متوسط طيفي أو متوسط زمني أو متوسط مكاني. وقررت اللجنة، بصفة مؤقتة، ولحين توفر توصية يصدرها قطاع الاتصالات الراديوية المعني بهذا الشأن، أن يستعمل المكتب متوسط كثافة القدرة e.i.r.p. الطيفية عند تطبيق هذا الحكم. وسيحسب متوسط كثافة القدرة e.i.r.p. الطيفية هذا من متوسط كثافة القدرة، لتخصيص ما، والتي تُحسب بقسمة القدرة الكلية لهذا التخصيص على عرض نطاقه اللازم وضربها بالقيمة kHz 4.

366.5

يعتبر هذا الحكم توزيعاً إضافياً لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران. وتنطبق نفس التعليقات المتعلقة بالرقم 49.5. ومع ذلك، سيكون من الضروري عند نشر القسم الخاص، أن يتضمن إشارة إلى أن التخصيص معد للاستعمال على النطاق العالمي من أجل "الوسائل الإلكترونية للمساعدة في الملاحة الجوية الموجودة في الجو والمنشآت المقامة على سطح الأرض أو على متن السواتل والمرتبطة بها مباشرة".

376.5

تنطبق نفس التعليقات التي وردت بشأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 357.5.

388A.5 و409A.5

1	‏ينص الرقم ‎388A.5 ‏على أن استعمال نطاقات الترددات ‎MHz 1 980-1 710‏ و‎MHz 2 025-2 010 ‏و‎MHz 2 170-2 110 ‏في الإقليمين ‎1 ‏و‎3 ‏ونطاقي الترددات ‎MHz 1 980-1 710 ‏و‎MHz 2 160-2 110 ‏في الإقليم ‎2‏، من جانب محطات المنصات عالية الارتفاع لمحطات قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية (‎HIBS) يجب أن يكون ‏وفقاً للقرار 221 (Rev.WRC-23)‏، بما في ذلك حدود كثافة تدفق القدرة (‎pfd) ‏المدرجة في الفقرات ‎1.1 ‏و‎2.1 ‏و‎3.1 ‏و‎4.1 ‏من "يقرر" في ذلك القرار.‎

2	و‏ينص الرقم ‎409A.5 ‏على أن استعمال نطاق الترددات ‎MHz 2 690-2 500 ‏في الإقليمين ‎1 ‏و‎2 ‏ونطاق الترددات ‎MHz 2 655-2 500 ‏في الإقليم ‎3 ‏من جانب محطات ‎HIBS ‏ يجب أن يكون وفقاً للقرار ‎218 (WRC-23)، بما في ذلك حدود كثافة تدفق القدرة (‎pfd) ‏المدرجة في الفقرات ‎1.1 ‏و‎2.1 ‏و‎3.1 ‏و‎4.1 ‏ من "يقرر" في ذلك القرار.‎

3	وبما أن توصيف نموذج التنبؤ بالانتشار الذي يتعين استعماله لحساب مستويات كثافة تدفق القدرة التي تنتجها محطات ‎HIBS‏ لم يرد لا في أحكام لوائح الراديو ولا في هذا القرار، قررت اللجنة وجوب استعمال التوصية ITU-R P.528-5‏ لحساب ما ينتج من مستويات كثافة تدفق القدرة ‏تلك خلال ‎1% ‏من الوقت فوق مسير أرضي أملس، تطبيقاً لجزئي يقرر من القرارين 218 (WRC-23) و221 (Rev.WRC-23).

399.5

كلفت اللجنة المكتب، لدى تسجيل التخصيصات لمحطات خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية العاملة في نطاق التردد 2 500-2 483,5 MHz الذي تنطبق عليه هذه الحاشية، أن يضع الرمز R في العمود 13B2 وإحالة مرجعية إلى الرقم 399.5 في العمود 13B1.

415.5

1	التوزيع في هذا الحكم "مقصور على الأنظمة الوطنية والإقليمية". وقد خلصت اللجنة إلى أن النظام الوطني هو نظام له منطقة خدمة تقتصر على أراضي الإدارة المبلغة. وبالتالي، فإن النظام الإقليمي المشار إليه يعد مجموعة من نظامين وطنيين أو أكثر. ويجب أن تقتصر هذه الأنظمة على أراضي الإدارات المعنية (التي لا تقتصر بالضرورة على البلدان المجاورة) ويجب أن تبلغ عنها إدارة من هذه الإدارات بالنيابة عن جميع الإدارات المعنية. وعندما يتعلق التوزيع بأكثر من إقليم واحد، يمكن أن يغطي نظام إقليمي الأراضي في الأقاليم التي يكون التوزيع الخاص بها قائماً. وتوصلت اللجنة إلى هذه النتيجة مراعاة للرقم 1.2.5 المتعلق بتفسير كلمة "إقليمي" دون أن يكون الحرف "R" باللغة الأجنبية في أولها تاجياً.

2	وفقاً لهذا الحكم، فإن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق MHz 2 690-2 500 في الإقليم 2 وفي النطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 655 في الإقليم 3، يكون مقصوراً على الأنظمة الوطنية أو الإقليمية. ولا تعتبر التخصيصات مطابقة لجدول توزيع نطاقات الترددات إلا إذا استوفت الشروط التالية:

أ )	أن تقع منطقة الخدمة لنظام إقليمي ضمن الإقليم المعني، أي في الإقليم 2 فقط في النطاق MHz 2 655-2 535 أو في الإقليمين 2 و3 في النطاقين الآخرين المحصورين بين 2 500 وMHz 2 690:

(i	وعندما تقدم إدارة طلباً للتنسيق بشأن منطقة خدمة تغطي أراضيها الوطنية وتمتد خارجها، فإنه يتعين على الإدارة المسؤولة أن تقدم في نفس الوقت قائمة بالإدارات التي وافقت على تكوين نظام إقليمي ويجري تكوين منطقة الخدمة وفقاً لذلك. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن منطقة الخدمة تقتصر على أراضيها الوطنية؛

(ii	وعندما تقدم إدارة طلباً للتنسيق بشأن منطقة خدمة لا تشمل أراضيها الوطنية ولكنها تشمل فقط أراضٍ تابعة لإدارات أخرى، فإنه يتعين على الإدارة المسؤولة أن تقدم في نفس الوقت قائمة بالإدارات التي وافقت على تكوين نظام إقليمي ويجري تكوين منطقة الخدمة وفقاً لذلك. فإن لم يتم التوصل إلى اتفاق تعتبر التخصيصات ذات الصلة غير مطابقة لجدول توزيع الترددات وتكون النتيجة غير مؤاتية.

ب)	إذا تعلق الأمر بنظام وطني، فإن منطقة الخدمة تقتصر على الأراضي الخاضعة لولاية الإدارة المبلغة.

ج )	إذا جرى تشغيل الشبكة الساتلية في إطار نظام دولي يشمل بلداناً أخرى، فإن بطاقة التبليغ يجب أن تبين أن الاستعمال مقصور على الإقليم (أو الأقاليم) المعنية.

416.5

(1	انظر التعليقات على القواعد الإجرائية بشأن الرقم 415.5 فيما يتعلق بالاستعمال الذي يقتصر على الأنظمة الوطنية والإقليمية.

(2	في ضوء ما ينص عليه هذا الحكم، خلصت اللجنة إلى أن الإشارة إلى إجراء التنسيق الخاص بالرقم 19.9 في هذا الحكم يرجع إلى الإدارات. ونتيجة لذلك، فإنه في مرحلة الفحص بموجب الرقم 32.11، لن يقوم المكتب بإجراء أي فحص لتخصيص التردد المبلغ عنه لمحطة إرسال في خدمة للأرض أو لمحطة إرسال أرضية في الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) من منظور تطابقها مع الرقم 19.9.

418C.5

1	وفقاً للحكم رقم 418C.5، المعدل بالمؤتمر WRC-03، يخضع استعمال شبكات السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض للنطاق MHz 2 655-2 630 لتطبيق أحكام الرقم 13.9 فيما يتعلق بأنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) عملاً بالقرار 418.5، اعتباراً من 3 يونيو 2000.

2	أجرت اللجنة دراسة متعمقة للإجراءات والأحكام المختلفة التي تنطبق على أنظمة السواتل في النطاق MHz 2 655-2 630 ولاحظت صعوبة ربط الإشارة الواردة في الرقم 418C.5 بشأن "معلومات التبليغ" في أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض بالتطبيق الوارد في الرقم 2.22 المشار إليه في الرقم 418A.5.

3	في السياق أعلاه، ومع مراعاة ما دار في المؤتمر WRC-03 من مناقشات وما اتخذ فيه من قرارات، رأت اللجنة أن يطبق التنسيق المشار إليه في الرقم 13.9 على النحو المبين في الجدول أدناه.

| شبكة من السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض | تاريخ استلام معلومات التنسيق (الرقم 6.9) | تاريخ استلام معلومات التبليغ (الرقم 2.11) | انطباق الرقم 13.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| الخدمة الإذاعية الساتلية (الرقم 418.5) | قبل 2000.6.3 | قبل 2000.6.3 | غير منطبق |
|  | قبل 2000.6.3 | في 2000.6.3 أو بعده | غير منطبق |
|  | في 2000.6.3 أو بعده | في 2000.6.3 أو بعده | منطبق |

| النطاق MHz 2 655-2 630 |  |
| --- | --- |

1	توفر الأحكام 416.5 و418.5 و418A.5 و418B.5 و418C.5 معلومات عن مختلف القيود والإجراءات التي تنطبق على الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) والخدمة الثابتة الساتلية (FSS) في نطاق التردد MHz 2 655-2 630.

2	وقد اضطلعت اللجنة بدراسة متعمقة لمختلف الأحكام ولإمكانية تطبيق إجراءات التنسيق المختلفة (من شبكة فضائية إلى شبكة فضائية (الأرقام 7.9 و12.9 و12A.9 و13.9)) التي تطبق على الأنظمة الساتلية في النطاق MHz 2 655-2 630، ولاحظت اللجنة الصعوبات المحتملة التي يمكن أن تواجه لدى تقييم الخدمة (الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية الساتلية (التلفزيونية) والخدمة الثابتة الساتلية) وطبيعة الشبكة الساتلية (المستقرة أو غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) التي ينبغي أن تطبق عليها الأرقام 418A.5 و418B.5 و418C.5، مع إيلاء المراعاة الواجبة لتواريخ استلام معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة، المتعلقة بالتذييل 4، حسب مقتضى الحال. وبالفعل، وبالنسبة للنطاق MHz 2 655-2 630، يشير الرقم 418A.5 إلى تطبيق أحكام الرقم 12A.9 على الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) في بعض البلدان المدرجة في الرقم 418.5، فيما يتعلق بالأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض، دون أي تفاصيل أخرى بشأن الخدمات العاملة. ويشير الرقم 418B.5 إلى تطبيق أحكام الرقم 12.9 على الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب الرقم 418.5، فيما يتعلق بالأنظمة الأخرى غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. ويشير الرقم 418C.5 إلى تطبيق الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض للرقم 13.9 فيما يخص الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) الموزعة بموجب الرقم 418.5.

3	ومع أخذ العناصر المشار إليها أعلاه في الاعتبار، وفي ضوء ما دار في المؤتمر WRC-03 من مناقشات وما صدر عنه من قرارات، ولا سيما إضافة نص صريح يشير إلى الرقم 418.5 في الرقمين 418B.5 و418C.5، ترى اللجنة أن الأرقام 418A.5 و418B.5 و418C.5 تختص فقط بتناول حالات التنسيق على النحو التالي: أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) للسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (الرقم 418.5) مقابل أي أنظمة مستقرة بالنسبة إلى الأرض بموجب الرقم 12A.9، ومقابل أي أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض بموجب الرقم 12.9 والعكس بالعكس، أي أنها تختص بأي أنظمة مستقرة بالنسبة إلى الأرض مقابل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) (الرقم 418.5) بموجب الرقم 13.9، وأي أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض مقابل أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (الرقم 418.5) بموجب الرقم 12.9، على النحو الموصوف في الجدول أدناه. وينطبق هذا الجدول على شروط التنسيق بين أنظمة السواتل المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تم تسلم معلومات النشر المسبق المتصلة بها بعد 1 يناير 1999 وتم تسلم معلومات التنسيق/التبليغ الكاملة بشأنها بعد 2 يونيو 2000 بالنسبة إلى النطاق MHz 2 655-2 630.

| طلب التنسيق (CR): العمود مقابل الصف () (MHz 2 655-2 630) | الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (418.5) | الخدمة الإذاعية الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض (416.5، 418.5) أو الخدمة الثابتة الساتلية (الإقليم 2) | الخدمة الإذاعية الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (416.5) أو الخدمة الثابتة الساتلية (الإقليم 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (418.5) | 12.9 (418B.5) | 13.9 (418C.5) | 12.9 (418B.5) |
| الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) المستقرة بالنسبة إلى الأرض (416.5، 418.5) أو الخدمة الثابتة الساتلية (الإقليم 2) | 12A.9 (418A.5) | 7.9 | لا يلزم طلب تنسيق 2.22 |
| الخدمة الإذاعية الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (416.5) أو الخدمة الثابتة الساتلية (الإقليم 2) | 12.9 (418B.5) | لا يلزم طلب تنسيق 2.22 | لا يلزم طلب تنسيق |

429D.5
و429G.5

ملاحظة: ‏اتخذ المؤتمر ‎WRC-23 ‏القرار التالي فيما يتعلق بالرقمين ‎429D.5 ‏و‎429G.5‏ [A12.5]، انظر البند ‎1.2 ‏من محضر الجلسة العامة الثانية عشرة، الوثيقة ‎CMR23/527:

"تطبيقاً لحواشي الرقمين A12.5 و429D.5 من لوائح الراديو، تنطبق أحكام الرقم 8.4 من لوائح الراديو. فخدمة التحديد الراديوي للموقع العاملة في بلدان الإقليم 1، المجاورة للإقليم 2، تتمتع فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة في ‏الإقليم ‏‎2‎‏ بنفس الوضع التنظيمي ‏الذي تتمتع به خدمة التحديد الراديوي للموقع في الإقليم ‏‎2‎‏. ‏ومصطلح "البلدان ‏المجاورة" المذكور في حاشية الرقم ‏‎429D.5‎‏ من لوائح الراديو يشمل ‏بلدان الإقليم ‏‎1‎‏ ‏المجاورة للإقليم ‏‎2‎‏‏."

434.5
و435B.5

ملاحظة: ‏اتخذ المؤتمر ‎WRC-23 ‏القرار التالي فيما يتعلق بالرقمين ‎434.5 ‏و435B.5 ‎[36A12.5] ‏فيما يتعلق بنطاق الترددات ‎MHz 3 800-3 600‏، انظر البند ‎1.18 ‏من محضر الجلسة العامة الثامنة، الوثيقة ‎CMR23/523:

"تطبيقاً لحاشيتي الرقمين 434.5 و36A12.5 من لوائح الراديو، يشمل مصطلح "البلدان المجاورة" بلدان الإقليم 1 المجاورة للإقليم 2."

441.5

1	تحدد المادة 5، في النطاق GHz 11,7-10,7، توزيعاً ثنائي الاتجاه من أجل الخدمة الثابتة الساتلية في الإقليم 1. وتنظم ثلاثة أحكام (441.5 و484.5 و484A.5) استعمال هذه النطاقات بصورة أدق. وتنطبق أحكام الرقم 484.5 على توزيع الوصلة الصاعدة (أرض-فضاء) على وصلات التغذية في الخدمة الإذاعية الساتلية. وينطبق الرقمان 441.5 و484A.5 (المتعلقان بأجزاء من النطاق (GHz 11,7-10,7 على الوصلة الهابطة. ولوحظت المشكلات التالية:

1.1	يحدد جدول توزيع نطاقات التردد توزيعاً ثنائي الاتجاه للنطاق GHz 11,7-10,7 بأكمله من أجل الخدمة الثابتة الساتلية في الإقليم 1. ويحدد الرقم 484.5 التوزيع للوصلة الصاعدة في الإقليم 1 بينما ينظم الرقمان 441.5 و484A.5 استعمال الوصلة الهابطة للأنظمة GSO وnon-GSO في الخدمة الثابتة الساتلية. وفيما يخص التطبيقات GSO في الاتجاه فضاء-أرض، يخضع النطاقان الفرعيان 10,7-GHz 10,95 وGHz 11,4511,2 لأحكام التذييل 30B. وتنتمي التوزيعات على الوصلتين الصاعدة والهابطة المخصصة لاستعمال الأنظمة GSO إلى الفئة نفسها. بينما تخضع التطبيقات non-GSO لحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة المعرّفة في المادة 22 ولشروط معينة محددة في الرقم 484A.5. ويرد في الرقم 5I.22 وصف لكيفية تطبيق الرقم 2.22؛

2.1	إجراءات لوائح الراديو المنطبقة على الخدمة الثابتة الساتلية هي كالآتي:

أ )	أرض - فضاء (الرقم 484.5): GHz 11,7-10,7 (الإقليم 1): تنطبق المادتان 9 و11؛

ب)	فضاء - أرض:

GHz 10,95-10,7 وGHz 11,45-11,2:

-   فيما يخص التطبيقات GSO: ينطبق التذييل 30B (والمادة 11) (الرقم 441.5)؛

-   فيما يخص التطبيقات non-GSO: تنطبق المواد 9 و11 و22.

GHz 11,2-10,95 وGHz 11,7-11,45:

-   فيما يخص التطبيقات GSO: تنطبق المادتان 9 و11؛

-   فيما يخص التطبيقات non-GSO: تنطبق المواد 9 و11 و22.

2	لا يوجد أي إجراء تنظيمي في لوائح الراديو يغطي العلاقة التنظيمية بين تطبيقات GSO في الخدمة الثابتة الساتلية، أي استعمال الطيف على الوصلة الصاعدة (الإقليم 1) وعلى الوصلة الهابطة (التذييل 30B). ولذلك، بحثت اللجنة هذه الحالة على النحو التالي: انطلاقاً من المبدأ العام بأن استعمال تطبيقين للطيف معترف بهما على الصعيد الدولي (استعمال منسق مقابل استعمال مخطط له)، لهما نفس الوضع القانوني، يجب أن يراعى بصورة متبادلة حتى ولو كانت الحالة لا تخضع لإجراءات معينة وعلى أساس الحالات المناظرة القائمة (المادة 7 من التذييل 30، والمادة 7 من التذييل 30A) فإن اللجنة إذ تضع في اعتبارها:

أ )	أن المكتب لم يستلم حتى هذا اليوم سوى حالة واحدة لاستعمال ثنائي الاتجاه للنطاقين GHz 10,95-10,7 وGHz 11,45-11,2 في الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية،

ب)	أن تعقيد المسألة لا يبرر وضع منهجية دقيقة لمعالجة هذه الحالة، ومن ثم قررت أن يتصرف المكتب على النحو التالي:

1.2	استعمال تطبيقات الوصلة الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقين GHz 10,95-10,7 وGHz 11,45-11,2 (المادة 9)

ينبغي أن يجري استعمال الوصلات الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية (وفقاً للرقم 484.5) على نحو يكفل حماية الحقوق المستمرة الواردة في خطة التذييل 30B والمعلومات المدونة في قائمة التذييل 30B تبعاً لتطورها التدريجي. ولهذا الغرض، يجب أن تطبق شبكات الوصلات الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية إجراءات التنسيق (المادة 9) والتبليغ (المادة 11) ليس فقط تجاه شبكات وصلات التغذية الأخرى في الخدمة الثابتة الساتلية في نفس الاتجاه (أرض-فضاء)، وإنما أيضاً تجاه المعلومات المدونة في الخطة والقائمة فيما يتعلق بالاتجاه المعاكس (فضاء-أرض). ولكي تؤخذ خطة التذييل 30B في الحسبان في إطار إجراء المادة 9، يجب اعتبار هذه الخطة بمثابة استعمال منسق للطيف. ويتحتم على الإدارات المسؤولة عن الوصلة الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية أن تعقد اتفاقات تنسيق مع الإدارات الأخرى التي يظهر أن أنظمتها الواردة في الخطة أو تخصيصاتها المدونة في القائمة يحتمل أن تتأثر. وترد فيما يلي الطريقة والمعايير المتعلقة بتعرف هويات الإدارات التي يُعدُّ التنسيق معها ضرورياً كما هو الحال في التذييل 30A (حيث تُطرح نفس مشكلة الاستعمال ثنائي الاتجاه بين وصلات التغذية المخطط لها ووصلات أخرى في الخدمة الثابتة الساتلية):

أ )	نظراً إلى أنه في حالة حدوث تداخل في الاتجاه فضاء-فضاء، يخشى أن تتعرض محطة استقبال فضائية في الوصلة الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية لتداخلات صادرة عن محطة إرسال فضائية واردة في خطة التذييل 30B للخدمة الثابتة الساتلية، ونظراً إلى أن المكتب لا يتيسر له حالياً أي طريقة متفق عليها لتقدير هذه التداخلات، فستعفى تخصيصات محطات الاستقبال الفضائية العاملة في الوصلة الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية في إطار المادتين 9 أو 11 مؤقتاً من التفحص المتعلق بالتوافق مع التذييل 30B. ولذلك ستدرج ملاحظة تبين ذلك في القسم الخاص ذي الصلة من النشرة وسيضاف رمز إلى السجل الأساسي يشير إلى أنه لا يمكن لهذه التخصيصات أن تطالب بالحماية فيما يتعلق بالتذييل 30B.

ب)	بغية تقدير التوافق بين المحطات الأرضية (محطات الإرسال الأرضية للوصلات الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية ومحطات الاستقبال الأرضية لتعيينات الخطة)، تطبق الطريقة المبينة في التذييل 7. وتوسع مناطق الخدمة المحددة في التذييل 30B بقدر مسافة التنسيق بحيث تشكل "منطقة اتفاق" يتعين أن تخضع فيها محطات الإرسال الأرضية للوصلات الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية للتنسيق. ويستند حساب مسافة التنسيق إلى آخر توصية من توصيات قطاع الاتصالات الراديوية.

2.2	استعمال تطبيقات الوصلة الهابطة في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقين GHz 10,95-10,7 وGHz 11,45-11,2 (التذييل 30B، الاستعمال المخطط له):

أ )	فيما يخص التداخلات التي يمكن أن تحدث في الوصلة الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية عن طريق الوصلات الهابطة الواردة في التذييل 30B، تنطبق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة 1.2 أ) أعلاه، أي عند تفحص خطة التذييل 30B والتدوينات الواردة في القائمة، فلن تراعى تخصيصات الوصلة الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية المدونة في السجل الأساسي الدولي للترددات مصحوبة بالرمز المذكور أعلاه.

ب)	فيما يخص التداخلات التي يمكن أن تحدثها محطات الإرسال الأرضية للوصلات الصاعدة في الخدمة الثابتة الساتلية في محطات الاستقبال الأرضية للوصلات الهابطة الواردة في التذييل 30B، تنطبق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة 1.2 ب) أعلاه.

5.441B

ينص هذا الحكم، في جملة أمور، على أن أي إدارة قبل أن تضع في الخدمة محطة للاتصالات المتنقلة الدولية في الخدمة المتنقلة في نطاق التردد MHz 4 990-4 800، عليها أن تكفل ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة (pfd) الناتجة عن هذه المحطة القيمة dB(W/(m2 1 MHz)) 155– على ارتفاع يصل إلى km 19 فوق مستوى سطح البحر على مسافة km 20 من الساحل، وهو ما يعرف بخط الساحل الذي تعترف به رسمياً الدولة الساحلية. وينطبق القرار 223 (Rev.WRC-23).

وبالنظر إلى أن هذا الحكم والقرار 223 (Rev.WRC-23) لا يحددان نموذج الانتشار المستخدم لحساب كثافة تدفق القدرة التي تنتجها محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاق MHz 4 990-4 800. قررت اللجنة وجوب استخدام التوصية ITU-R P .528-5، بشأن %1 من الوقت، في هذا الحساب.

444B.5

1	يُقصر هذا الحكم استعمال النطاق MHz 5 150-5 091 في الخدمة المتنقلة للطيران على تطبيقين مختلفين. غير أن التذييل 4 لا يحتوي على عناصر بيانات تمكن من فحص ما إذا كان تخصيص التردد المبلغ عنه مرتبطاً بأي من هذه التطبيقات المحددة أم بتطبيقات أخرى في الخدمة المتنقلة للطيران. ولما كان المكتب يفتقر إلى الوسائل التي تمكنه من تحديد ذلك، قررت اللجنة ألا يقوم المكتب بأي فحص لتخصيص التردد المبلغ عنه بشأن محطة في الخدمة المتنقلة للطيران من منظور امتثاله لهذا الحكم.

2	بالنسبة للتبليغات الخاصة بالخدمة المتنقلة للطيران (R)، بما في ذلك التبليغات المشار إليها في الجزء الأول من هذا الحكم، ونظراً لما تنص عليه الفقرة يقـرر 1 من القرار 748 (Rev.WRC-19)، فإن تسجيل أي من هذه التخصيصات في السجل الأساسي الدولي للترددات يكون مصحوباً بالرمز "R" في العمود 13B2 ("ملاحظات بشأن النتائج") وبالرمز "RS748" في العمود 13B1 ("إحالات إلى النتائج"). كما اعتبرت اللجنة أن ما تنص عليه الفقرة يقـرر 3 من القرار 748 (Rev.WRC-19)، بما فيها الإشارة إلى الرقم 10.4، مقصود بها الإدارات وألا يقوم المكتب بإجراء فحص لتخصيصات التردد من منظور تطابقها مع الشروط المحددة في الفقرة يقـرر 3 من القرار 748 (Rev.WRC-19).

3	وبالنسبة للتبليغات المتعلقة بإرسالات القياس عن بعد للطيران المشار إليها في الجزء الثاني من هذا الحكم وبالإضافة إلى الاعتبارات الواردة في الفقرة 1 من هذه القاعدة الإجرائية وهي الاعتبارات التي تنطبق كذلك على تطبيقات القياس عن بعد للطيران، اعتبرت اللجنة أن ما تنص عليه الفقرتان يقـرر 1 ويقـرر 2 من القرار 418 (Rev.WRC-19) المقصود به الإدارات وألا يقوم المكتب بفحص تخصيص التردد المبلغ عنه بشأن محطة في الخدمة المتنقلة للطيران من منظور تطابقه مع الشروط المحددة في الملحق 1 بالقرار 418 (Rev.WRC-19).

446A.5

1	ينص هذا الحكم على وجوب استعمال محطات الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، للنطاقين MHz 5 350-5 150 وMHz 5 725-5 470 وفقاً للقرار 229 (Rev. WRC-23). وعلى ذلك، يقضي القرار 229 (Rev.WRC-23) بأن يكون استعمال الخدمة المتنقلة لهذين النطاقين لأغراض تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي (WAS) بما في ذلك الشبكات الراديوية المحلية (RLAN) (انظر الفقرة 1 من يقرر)، وإضافة إلى ذلك، يحدد القرار أقصى مستويات للقدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطات في الخدمة المتنقلة (انظر الفقرات 2 و3 و5 و7 من " تقرر").

والحالة فيما يخص النطاق MHz 5 350-5 150 بسيطة إلى حد ما، وذلك بالنظر إلى أن أحكام القرار
229 (Rev. WRC-23) تطبق على جميع المحطات في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، وباستثناء الحالات المشار إليها في الرقم 447.5، والتي تنطبق على النطاق MHz 5 250-5 150 والتي يمكن فيها تحديد الشروط الأخرى (مثل الشروط الأقل تشدداً) في سياق تطبيق الإجراء الوارد في الرقم 21.9.

ومن جهة أخرى، تكون الحالة في النطاق MHz 5 725-5 470 أكثر تعقيداً، عندما يؤخذ بعين الاعتبار أن أحكاماً أخرى تنطبق على المحطات في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، (مثل الأحكام المبينة في الرقمين 451.5 و453.5 وفي الجدول 2-21 في المادة 21)، والتي تتضمن شروطاً (مثل حدود القدرة) تختلف عن الأحكام المبينة في القرار 229 (Rev.WRC-23). وعلى ذلك، يمكن أن تنفذ الإدارات المشار إليها في الرقم 453.5 (بالنسبة للنطاق MHz 5 725-5 650) وفي الرقم 451.5 (بالنسبة للنطاق MHz 5 725-5 470) تطبيقات أخرى في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، قد لا تكون بالضرورة أنظمة للنفاذ اللاسلكي (WAS)، شريطة الامتثال للشروط المبينة في الرقم 451.5 وحدود القدرة المبينة في الجدول 2-21 من المادة 21.

2	ونظراً لأنه يتوقع عند تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي أن تصل كثافات النشر إلى قيم مرتفعة، فإن خيارات التنفيذ هذه يمكن أن تتم بصورة مرضية من خلال تبليغات في شكل محطات نمطية. وعادة ما تكون التبليغات المتعلقة بمحطات الأرض في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، والتي تتخذ شكل محطات نمطية ممكنة من دون أي تقييدات في النطاقين MHz 5 350-5 150 وMHz 5 670-5 470 في جميع البلدان، وفي النطاق MHz 5 725-5 670 في البلدان غير المذكورة في الرقم 453.5. ومع ذلك، فإن الحكم رقم 21A.11، بالاقتران مع الجدول 2-21، لا يوفر إمكانية التبليغ عن محطات الأرض في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، في شكل محطات نمطية، فيما يتعلق بالنطاق MHz 5 725-5 670، للبلدان المدرجة في الرقم 453.5. ويعني التطبيق الصارم لهذه الأحكام أنه لا يمكن للبلدان المدرجة في الرقم 453.5 التبليغ عن تطبيقاتها في مجال أنظمة النفاذ اللاسلكي في شكل محطات نمطية، حتى وإن استوفت الحدود المنصوص عليها في القرار 229 (Rev.WRC-23). وقد خلصت اللجنة إلى أن هذا التفسير الضيق لجميع الأحكام ذات الصلة فيما يتعلق بالنطاق MHz 5 725-5 670، على الإدارات المدرجة في الرقم 453.5 سيخلق عبئاً لا لزوم له على كل من الإدارات المدرجة في الرقم 453.5 والمكتب. وعلى ذلك، أصدرت اللجنة تعليمات إلى المكتب بقبول التبليغات عن المحطات المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، في شكل محطات نمطية، من الإدارات المدرجة في الرقم 453.5، شريطة ألا تزيد قيمة الحد الأقصى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية عن W 1، مما يعني أن كل بطاقة تبليغ يتم استلامها بشأن كل محطة نمطية في النطاق MHz 5 725-5 670 (بقيمة قدرة مشعة مكافئة متناحية تساوي W 1 أو تقل عن ذلك) تعتبر جزءاً من نظام النفاذ اللاسلكي.

457D.5 و457E.5 و457F.5

1	تنص هذه الأحكام على أن يكون استعمال المكون الأرضي للاتصالات المتنقلة الدولية (‎IMT) ‏لنطاقي الترددات ‎MHz 7 125-6 425 (‏في الإقليم ‎1 ‏وبعض بلدان الإقليمين ‎2 ‏و‎3) ‏و‎MHz 7 125-7 025 (‏في الإقليم ‎3) ‏وفقاً للقرار ‎220 (WRC-23).

‏ويحدد القرار ‎220 (WRC-23) ‏الشروط التقنية للمكون الأرضي للاتصالات المتنقلة الدولية في النطاق ‎MHz 7 125-6 425. ‏وبناء على ذلك، تنص الفقرة ‎2 ‏من "يقرر" في القرار ‎220 (WRC-23) ‏على أن ضمان حماية الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) يستوجب عدم تجاوز مستوى الكثافة الطيفية المتوقعة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (‎e.i.r.p.) ‏التي تبثها محطة قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية كدالة للزاوية الرأسية فوق الأفق القيم الواردة في الفقرة ‎2 ‏من "يقرر" ‏في هذا القرار. ولا ينطبق الرقم ‎5.21.

2	بالنظر إلى أن التذييل ‎4 ‏لا يتضمن بنود البيانات المطلوبة لتبليغ المعلومات عن قناع الكثافة الطيفية المتوقع للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) والمحدد في الفقرة ‎2 ‏من "يقرر" في القرار ‎220 (WRC-23)‏، قررت اللجنة أن الإدارات عند التبليغ عن تخصيصات ترددات لكي تستعملها محطات قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية الخاضعة لأحكام الفقرة ‎2 ‏من "يقرر" في القرار ‎220 (WRC-23)‏، (أي ذات طبيعة الخدمة المتنقلة الدولية "‎IM") ‏في النطاق ‎MHz 7 075-6 425، ينبغي ‏أن تقدم في حقل "الملاحظات" في كل بطاقة تبليغ تعهداً بأن تفي محطة قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية ذات الصلة بقناع الكثافة الطيفية المتوقع للقدرة المشعة المكافئة المتناحية ‏ المحدد في الفقرة ‎2 ‏من "يقرر" في القرار ‎220 (WRC-23)‏، بصيغة بيان من قبيل "يلتزم بالفقرة 2 ‏من "يقرر" في القرار ‎220". وعند فحص الامتثال للفقرة ‎2 ‏من "يقرر" في القرار ‎220 (WRC-23)‏، يقبل المكتب بطاقة تبليغ تتضمن بيان التزام بأن التبليغ يمتثل لهذا القرار. وفي غياب هذا الالتزام، سيتلقى تخصيص الترددات المبلَّغ عنه نتيجة تنظيمية غير مؤاتية بموجب الرقم ‎31.11.

458.5

ليس هنالك من توزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة البحوث الفضائية (المنفعلة) في نطاقي 
التردد 7 075-6 425 MHz وMHz 7 250-7 075. ومن ثم يعتبر المكتب أي تبليغ عن تخصيصات تردد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة البحوث الفضائية (المنفعلة) في نطاقي التردد MHz 7 075-6 425 
وMHz 7 250-7 075 غير مطابق لجدول توزيع نطاقات التردد.

461.5

لاحظت اللجنة أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، ‎2023) ‏قد قرر شروطاً محددة لتطبيق الرقم ‎21.9 ‏بشأن شبكات الخدمة المتنقلة الساتلية (‎MSS) ‏في المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎GSO) ‏وأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏في نطاقي الترددات ‎MHz 7 375-7 250 (‏فضاء-أرض) و‎MHz 8 025-7 900 (‏أرض-فضاء)، أي أن التنسيق بموجب الرقم ‎21.9 لا ينطبق على شبكات الخدمة المتنقلة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي استلم المكتب بشأنها معلومات التنسيق الكاملة اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025 ‏فيما يتعلق بالأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي استلم المكتب بشأنها اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025 ‏معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة، حسب الاقتضاء.

‏وينص هذا الحكم أيضاً على أن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي استلم المكتب بشأنها معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة، حسب الاقتضاء، اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025‏، يجب ألا تسبب تداخلاً غير مقبول على شبكات الخدمة المتنقلة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة وفقاً للوائح الراديو وألا تطالب بالحماية منها.‎

‏وخلصت اللجنة إلى أن تطبيق الرقم ‎21.9 ‏على الشبكات والأنظمة الساتلية في الخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقي الترددات ‎MHz 7 375-7 250 (‏فضاء-أرض) و‎MHz 8 025-7 900 (‏أرض-فضاء) هو على النحو الموضح في الجدول أدناه.‎

|  | الوارد |  | القائم |  | إمكانية ‏تطبيق الرقم ‎21.9 (‏انظر مقدمة النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية)، الجدول ‎1.11A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الشبكة/النظام | ‏تاريخ استلام معلومات التنسيق (الرقم ‎6.9) | الشبكة/النظام | ‏تاريخ استلام معلومات التنسيق (الرقم ‎6.9) ‏أو معلومات التبليغ الأولى (الرقم ‎2.11) |  |
| MHz 7 375-7 250 |  |  |  |  |  |
| GSO مقابل non-GSO | GSO MSS | < 01.01.2025 | Non-GSO FSS أو MSS | < 01.01.2025 | نعم (B/21.9) |
|  | GSO MSS | >= 01.01.2025 | Non-GSO FSS أو MSS | < 01.01.2025 | نعم (B/21.9) |
|  | GSO MSS | >= 01.01.2025 | Non-GSO FSS أو MSS | >= 01.01.2025 | لا |
|  | Non-GSO MSS | أياً يكن | GSO MSS أو FSS | أياً يكن | نعم (A/21.9) |
| GSO مقابل GSO | GSO MSS | أياً يكن | GSO MSS أو FSS | أياً يكن | نعم (A/21.9) |
| GSO وnon-GSO مقابل خدمات الأرض | GSO MSS Non GSO MSS | أياً يكن | خدمات الأرض | أياً يكن | لا1 |
| MHz 8 025-7 900 |  |  |  |  |  |
| GSO مقابل non-GSO | GSO MSS | < 01.01.2025 | Non-GSO FSS أو MSS | < 01.01.2025 | نعم (B/21.9) |
|  | GSO MSS | >= 01.01.2025 | Non-GSO FSS أو MSS | < 01.01.2025 | نعم (B/21.9) |
|  | GSO MSS | >= 01.01.2025 | Non-GSO FSS أو MSS | >= 01.01.2025 | لا |
|  | Non-GSO MSS | أياً يكن | GSO MSS أو FSS | أياً يكن | نعم (A/21.9) |
| GSO مقابل GSO | GSO MSS | أياً يكن | GSO MSS أو FSS | أياً يكن | نعم (A/21.9) |
| GSO وnon-GSO مقابل خدمات الأرض | GSO MSS Non-GSO MSS | أياً يكن | خدمات الأرض | أياً يكن | نعم (C/21.9) |

461AC.5

ينص هذا الحكم، في نطاق الترددات ‎MHz 7 750-7 375‏، على أن أنظمة المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية (‎FSS) والتي استلم المكتب بشأنها اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025 ‏كامل معلومات التنسيق أو التبليغ، حسب الاقتضاء، يجب ألا تسبب تداخلاً غير مقبول على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية العاملة وفقاً للوائح الراديو وألا تطالب بالحماية منها.‎

‏وبما أن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاق الترددات ‎MHz 7 750-7 375‏ (‏فضاء-أرض) لا تخضع لإجراء التنسيق بموجب القسم ‎II ‏من المادة ‎9‏، خلصت اللجنة إلى أن الرقم ‎461AC.5 ‏ينطبق على الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية التي استلم المكتب بشأنها معلومات التبليغ الكاملة اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025.

474A.5 و475A.5 و478A.5

1	عملاً بالأرقام ‎474A.5 ‏و‎475A.5 ‏و‎478A.5 ‏من لوائح الراديو، أفادت اللجنة بأن استعمال أجهزة الاستشعار النشيطة في خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) في نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 300 ‏وفي خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في نطاق الترددات ‎MHz 10 400-9 200 ‏يتطلب إثبات التزام هذا الاستعمال بهذه الحواشي، مما يعني عدم جواز استعمال النطاقات الفرعية المختلفة إلا بترتيب محدد استناداً إلى المتطلبات المتزايدة بشأن عرض النطاق اللازم:

1.1	بالنسبة إلى أجهزة الاستشعار النشيطة في كل من خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)، يجب استعمال نطاقات الترددات وتقديمها للتسجيل على النحو التالي:‎

–	لن يُستعمل إلا نطاق الترددات ‎MHz 9 800-9 500 ‏لعروض النطاق اللازمة البالغة ‎MHz 300 ‏أو أقل.‎

–	بالنسبة لعروض النطاق اللازمة التي تزيد عن ‎MHz 300 ‏ولكنها تقل عن أو تساوي ‎MHz 500‏، يستعمل جزء من نطاق الترددات ‎MHz 9 500-9 300‏ أو كله، بالإضافة إلى نطاق الترددات ‎MHz 9 800-9 500.

–	بالنسبة لعروض النطاق اللازمة التي تزيد على ‎MHz 500 ‏ولكنها تقل عن أو تساوي ‎MHz 600‏، يستعمل جزء من نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 800‏ أو كله، بالإضافة إلى نطاق الترددات ‎MHz 9 800-9 300.

2.1	بالنسبة لخدمة ‎ استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (‏النشيطة) فقط، وبالإضافة إلى الشروط المدرجة في الفقرة ‎1.1‏، يمكن استعمال نطاقات الترددات الإضافية التالية وتقديمها للتسجيل:‎

–	يمكن استعمال جزء من نطاقي الترددات ‎MHz 9 300-9 200 ‏و/أو ‎MHz 10 400-9 900‏، أو كلهما بالإضافة إلى نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 200‏، لعروض النطاق اللازمة التي تزيد عن ‎MHz 600 ‏ولكنها تقل عن أو تساوي ‎MHz 1 200.

2	‏ولاحظت اللجنة كذلك أن أنظمة المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏في خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لا تخضع لإجراء تنسيق في نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 300 ‏ولذلك يجب التبليغ عنها في معلومات النشر المسبق وفقاً للقسم ‎I ‏من المادة ‎9.

3	بما أن استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في نطاقي الترددات ‎MHz 9 300-9 200 ‏و‎MHz 10 400-9 900 ‏يخضع لاتفاق يُتوصل إليه بموجب الرقم ‎21.9‏، يبلَّغ عن الشبكات والأنظمة الساتلية في طلب للتنسيق بموجب الرقم ‎30.9. ‏وتوخياً لصحة التبليغ عن هذين النطاقين التردديين في طلب تنسيق، خلصت اللجنة إلى وجوب التبليغ عن نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 300 إما في نفس الوقت أو في تبليغ سابق، باسم الساتل نفسه (في حالة نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض، يقدَّم هذا التبليغ من خلال معلومات النشر المسبق)1؛ وخلاف ذلك، لن تُعتبر تخصيصات الترددات لاستخدام خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في نطاقي الترددات
MHz 9 300-9 200 و/أو MHz 10 400-9 900 المقدمة كجزء من طلب التنسيق، ملتزمة بجدول توزيع نطاقات الترددات.‎

4	وعندما تقدم إدارةٌ ما بطاقة تبليغ بموجب الرقم ‎2.11 ‏يتضمن تخصيصات ترددات لمحطة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في نطاق الترددات ‎MHz 10 400-9 200 ‏و/أو في خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) في نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 300‏، قررت اللجنة وجوب تطبيق القواعد التالية:‎

عندما تقدم إدارةٌ ما بطاقة تبليغ في نطاق الترددات ‎MHz 9 500-9 300‏، يجب التبليغ عن استخدام نطاق الترددات ‎MHz 9 800-9 500 ‏في نفس الخدمة وباسم الساتل نفسه، إما في نفس الوقت أو في تبليغ سابق، ويجب أن يكون عرض النطاق اللازم أكبر من ‎MHz 300 (‏انظر الرقم ‎475A.5).

وعندما تقدم إدارةٌ ما بطاقة تبليغ في نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 800‏، يجب التبليغ عن استخدام نطاق الترددات ‎MHz 9 800-9 300 ‏في نفس الخدمة وباسم الساتل نفسه، في نفس الوقت أو في تبليغ سابق، ويجب أن يكون عرض النطاق اللازم أكبر من ‎MHz 500 (‏انظر الرقم ‎478A.5).

وعندما تقدم إدارةٌ ما بطاقة تبليغ في نطاقي الترددات ‎MHz 9 300-9 200 ‏و‎MHz 10 400-9 900‏، يجب التبليغ عن استخدام نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 300 ‏في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وباسم الساتل نفسه، إما في نفس الوقت أو في تبليغ سابق، ويجب أن يكون عرض النطاق اللازم أكبر من ‎MHz 600 (‏انظر الرقم ‎474A.5).

‏وفي حال عدم الإيفاء بالشروط المذكورة أعلاه، لن تُعتبر تخصيصات الترددات ذات الصلة ملتزمة بجدول توزيع نطاقات الترددات بموجب الرقم ‎31.11 ‏من لوائح الراديو وستعطى نتيجة غير مؤاتية وتعاد إلى الإدارة المبلِّغة.‎

5	وستتلقى بطاقات التبليغ ذات تخصيصات الترددات وعروض النطاق المنفصلة في نطاقات الترددات ‎MHz 9 300-9 200 ‏و‎MHz 9 800-9 300 ‏و‎MHz 9 900-9 800 ‏و‎MHz 10 400-9 900 ‏نتائج منفصلة استناداً إلى حالة التوزيع ذات الصلة لكل من نطاقات الترددات هذه.‎

6	‏وذكَّرت اللجنة بأن بطاقات التبليغ عن تخصيص ترددات بعرض نطاق ترددات مخصص يتراكب مع نطاق الترددات ‎MHz 9 900-9 800 ‏ستتلقى نتيجة واحدة تستند إلى وضع توزيع ثانوي وفقاً للفقرة ‎5.5 ‏من القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم ‎31.11.

7	وأخيراً، قررت اللجنة وجوب تقديم المعلومات المتعلقة بعرض النطاق اللازم (البند ‎.8.C‏ب.‎3.‏ج من الملحق ‎2 ‏بالتذييل ‎4) ‏لجميع هذه التبليغات، إلا في الحالة التي يُستعمل فيها نطاق الترددات ‎MHz 9 800-9 500 وحده، لكي يتمكن المكتب من فحص التبليغات المذكورة أعلاه بموجب الرقم ‎31.11‏.

480A.5

1	‏ينص هذا الحكم على أن يكون استعمال المكون الأرضي للاتصالات المتنقلة الدولية (‎IMT) ‏لنطاق الترددات ‎GHz 10,5-10 (‏في بعض بلدان الإقليم ‎2) ‏وفقاً للقرار ‎219 (WRC-23).

2	ولا يتضمن التذييل ‎4 ‏بنود بيانات تقدم معلومات تمكن من فحص الالتزام بمتطلبات الفقرات ‎3 ‏و‎4 ‏و‎5 ‏من "يقرر" في القرار ‎219 (WRC-23).

‏

وبناء على ذلك، قررت اللجنة أن على الإدارات عند التبليغ عن تخصيصات ترددات لكي تستعملها محطات قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية الخاضعة لأحكام الفقرات ‎3 ‏و‎4 ‏و‎5 ‏من "يقرر" في القرار ‎219 (WRC-23)، (أي ذات طبيعة الخدمة المتنقلة الدولية "‎IM") ‏في نطاق الترددات ‎GHz 10,5-10‏، ‏أن تقدم في حقل "الملاحظات" في كل بطاقة تبليغ تعهداً بأن تفي محطة قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية ذات الصلة بالمستويات المحددة في الفقرات ‎3‏ و‎4 ‏و‎5 من "يقرر" في القرار ‎219 (WRC-23)، بصيغة بيان من قبيل "يلتزم بالفقرات ‎3 ‏و‎4 ‏و‎5 ‏من "يقرر" في القرار ‎219". ‏وعند فحص الامتثال لأحكام الفقرات ‎3 ‏و‎4 ‏و‎5‏ من "يقرر" في القرار ‎219 (WRC-23)‏، يقبل المكتب بطاقة التبليغ هذه مقرونةً ببيان الالتزام بأنه يمتثل للقرار. وفي غياب هذا الالتزام، سيتلقى تخصيص الترددات المبلَّغ عنه نتيجة تنظيمية غير مؤاتية بموجب الرقم ‎31.11.

484.5

انظر التعليقات الواردة بشأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 441.5.

485.5

1	أثارت صياغة هذا الحكم المسألة الأساسية التالية: "هل النطاق GHz 12,2-11,7 موزع للخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 2؟". واعتبرت اللجنة ما يلي:

أ )	لا يحمل الحكم عنوان "توزيع إضافي". ولكن بعض الأحكام التي لا تحمل هذا العنوان قد اعتبرتها اللجنة بمثابة توزيعات إضافية. ومع ذلك، ليس واضحاً في هذه الحالة إن كان المقصود منها هو الترخيص بتوزيع إضافي؛

ب)	ينص الحكم على أنه "يجوز للمرسلات المستجيبة المقامة على متن المحطات الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية أن تستعمل أيضاً ... من أجل إرسالات الخدمة الإذاعية الساتلية". ويدعو استعمال كلمة "أيضاً"، وكذلك الجملة الأخيرة التي تنص على "أن هذا النطاق يجب أن يستخدم استخداماً رئيسياً للخدمة الثابتة الساتلية"، إلى الاعتقاد بأن استعمال الخدمة الإذاعية الساتلية يختلف بطبيعته عن استعمال نطاق معين في خدمة ما وزّع لها هذا النطاق؛

ج )	يشير الحكم إلى مرسلات مستجيبة يجب أن تعتبر كمحطات إرسال. ولما كانت إجراءات المادة 9 تنطبق على كل تخصيص، يجب أن يبحث كل مرسل مستجيب بمعزل عن المرسلات المستجيبة الأخرى. ومن ثم، يوجد احتمالان لتفسير هذا الحكم:

-	يعتبر التفسير الأول أن بعض المرسلات المستجيبة ستستعمل من أجل الخدمة الثابتة الساتلية في حين سيستعمل بعضها الآخر من أجل الخدمة الإذاعية الساتلية. ويكافئ ذلك تقاسم النطاق بين خدمتين مما يثير تساؤلاً حول مصطلح "رئيسياً": ما هو عدد المرسلات المستجيبة التي يمكن أن يرخص بها لكل واحدة من الخدمتين؟

-	يعتبر التفسير الثاني أن مرسلاً مستجيباً معيناً للخدمة الثابتة الساتلية يمكن أن يستعمل في فترة معينة من 
أجل الإذاعة (ينبغي عدم الخلط بين هذا الاستعمال واستعمال الخدمة الثابتة الساتلية من أجل إرسال 
إشارة فيديوية بين نقطتين ثابتتين). إذا اعتبر الحكم في هذه الحالة توزيعاً إضافياً، فالسؤال الذي يطرح 
نفسه فيما يتعلق بالإجراء الواجب تطبيقه هو: هل ستُطبق الأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 9 للخدمة الثابتة الساتلية أم للخدمة الإذاعية الساتلية؟

2	مراعاة للتعليقات المذكورة أعلاه، خلصت اللجنة إلى أن النطاق GHz 12,2-11,7 ليس موزعاً للخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 2. وستعالج المرسلات المستجيبة في الخدمة الثابتة الساتلية المستعملة لأغراض الإذاعة الساتلية طبقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 9 للخدمة الثابتة الساتلية (وللتذييل 30 إذا لزم تحديد التقاسم بين الأقاليم). وإذا أشير في بطاقة التبليغ إلى مثل هذا الاستعمال، فسيفترض المكتب أنه روعي في تنسيق الشبكة أنه أثناء فترة استعمال مرسل مستجيب من أجل الإذاعة يجب ألا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة المتناحية، القدرة المشعة المكافئة المتناحية المبلّغ عنها من أجل الخدمة الثابتة الساتلية. وبما أن الخدمة الثابتة الساتلية تستعمل قدرة e.i.r.p منخفضة نسبياً فسيعتبر المكتب القيمة البالغة dBW 53 حداً لا يجوز تجاوزه.

488.5

تطبيق عتبات تنسيق كثافة تدفق القدرة وفقاً للرقم 14.9 (الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الإقليم 2 في النطاق GHz 12,2-11,7) على الحزم القابلة للتوجيه

1	ينتشر حالياً على نطاق واسع استعمال الحزم القابلة للتوجيه. وفي أحيان كثيرة، تتجاوز قيم كثافة تدفق القدرة الناتجة عن تخصيصات في الحزم القابلة للتوجيه عتبات تنسيق كثافة تدفق القدرة المطبقة لبعض أو كل الأوضاع التي تتخذها تلك الحزم. وفي هذه الحالات، تنحو الإدارات إلى أن تذكر أنه لن يتم تجاوز عتبات تنسيق كثافة تدفق القدرة وتقدم أحياناً وصفاً تقنياً مناسباً بشأن كيفية عدم تجاوز هذه العتبات.

2	ولأغراض الشفافية، ومن أجل تحديد قيمة عليا للمدى المقبول للسيطرة على كثافة تدفق القدرة وتفادي العمل وفق آراء شخصية في تقييم طريقة التحكم في كثافة تدفق القدرة، خلصت اللجنة إلى تطبيق القواعد التالية بصفة مؤقتة لحين توفر توصية صادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بهذا الشأن.

3	في الحالات التي تتجاوز فيها تخصيصات التردد في الحزم القابلة للتوجيه في شبكة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض تعمل في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHz 12,2-11,7، في بعض أوضاع هذه الحزم، عتبات كثافة تدفق القدرة التي تؤدي إلى بدء التنسيق في إطار الرقم 14.9 بالنسبة لمحطات خدمات الأرض، لا يقرر المكتب أن التنسيق غير مطلوب إلا إذا:

أ )	كان هناك وضع واحد على الأقل للحزم القابلة للتوجيه لا يحدث فيه تجاوز لعتبات تنسيق كثافة تدفق القدرة المطبقة دون أي خفض لكثافة القدرة المبلغ عنها؛

ب)	وتذكر الإدارة بالنسبة للأوضاع الأخرى للحزمة القابلة للتوجيه لن يتم تجاوز عتبات تنسيق كثافة تدفق 
القدرة باستخدام طريقة، يُقدم إلى المكتب وصف لها. ويرد مثال لإحدى هذه الطرائق في ملحق القاعدة المتعلقة بالرقم 16.21.

492.5

1	خلصت اللجنة إلى أن نطاقات الترددات المستهدفة في التذييل 30 ليست موزعة للخدمة الثابتة الساتلية في الأقاليم التي تخضع فيها الخدمة الإذاعية الساتلية للخطة الواردة في التذييل 30. وستعالج المرسلات المستجيبة في الخدمة الإذاعية الساتلية والمستعملة أيضاً لأغراض الخدمة الثابتة الساتلية، وفقاً للمادة 5 من التذييل 30.

2	إن المحطات الأرضية التي تستقبل إرسالات الخدمة الثابتة الساتلية التي ترسلها مرسلات مستجيبة في الخدمة الإذاعية الساتلية ستعامل كمحطات أرضية في الخدمة الإذاعية الساتلية ولن يبلغ عنها بصفتها محطات أرضية منفردة.

496.5

1	إن الخدمتين الثابتة والمتنقلة (باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران) في البلدان المدرجة في هذا الحكم:

-	تتساويان في الحقوق مع الخدمة الثابتة الساتلية في البلدان المدرجة في الحاشية وفي العلاقات التي تربط بينها، ويطبق التنسيق بموجب الرقمين 17.9  و18.9؛

-	تعملان طبقاً للرقم 43.5 فيما يخص الخدمة الثابتة الساتلية في البلدان الأخرى من الإقليم 1، ولا يمكن أن يفرض التنسيق بموجب الرقم 17.9 على المحطات الأرضية، ويجب أن تجري محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة التنسيق بموجب الرقم 18.9؛

-	تتساويان في الحقوق مع الخدمات التي وزع عليها النطاق في الإقليمين 2 و3.

2	تنطبق نفس التعليقات التي وردت بشأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 164.5.

502.5

1	اعتباراً من 5 يوليو 2003، يحدد الرقم 502.5 القيمتين 1,2 متر و4,5 أمتار كقيم دنيا لقطر هوائيات المحطات الأرضية في شبكات الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، على التوالي، في نطاق التردد GHz 14-13,75. وأصبح تقديم معلومات عن أقطار الهوائيات إلزامياً اعتباراً من 1 يناير 2004، مع بدء سريان التذييل 4 بصورته المعدلة في المؤتمر WRC-03. ولمعالجة عملية تفحص المعلومات المستلمة خلال الفترة بين هذين التاريخين، كُلف المكتب باستعمال قيم الكسب القصوى التالية لهوائيات المحطات الأرضية بدلاً من أقطار الهوائيات: قيمة قصوى لكسب الهوائي مقدارها dBi 42,3 عند 1,2 = D متر وdBi 53,8 عند 4,5 = D أمتار (تستنبط العلاقة بين كسب الهوائي وقطره من أدنى تردد للنطاق، أي GHz 13,75 = f، وباستخدام كفاءة هوائي قدرها 57,2 في المائة).

2	تطبق القيم الحدية لكثافة تدفق القدرة الواردة في الرقم 502.5 اعتباراً من 5 يوليو 2003. ووفقاً للتذييل 4 بصورته المعدلة في WRC-03 (عنصر البيانات b.16.A)، يتعين على الإدارات أن تقدم تعهداً بالالتزام بهذه القيم الحدية عند التبليغ عن محطات أرضية معينة ذات أقطار تساوي أو تزيد عن 1,2 متر وتكون أقل من 4,5 أمتار، أو عند تنسيق هذه المحطات. وفي الحالات التي لم تتضمن فيها البيانات المستلمة فيما بين 5 يوليو 2003 و1 يناير 2004 (تاريخ دخول التذييل 4 المعدل حيز النفاذ)، تعهداً من الإدارات، يتعين على المكتب إصدار نتيجة مؤاتية وأن يطلب من الإدارات المسؤولة أن تقدم التعهد بعد 1 يناير 2004. وإذا لم يقدم التعهد خلال 30 يوماً من طلبه، تحول النتيجة إلى نتيجة غير مؤاتية.

503.5

1	تحدد في الرقم 503.5 الكثافة القصوى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للإرسالات من محطة إرسال أرضية في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) في نطاق التردد GHz 13,78-13,77. ويؤدي عدم التقيد بهذه الحدود إلى نتيجة غير مؤاتية بموجب الرقم 31.11/35.9. ويسمح الرقم 503.5 أيضاً بتجاوز هذه الحدود لتعويض التوهين بسبب المطر طالما لا تتجاوز كثافة تدفق القدرة في المحطة الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية القيمة الناجمة عن استعمال محطة أرضية لقدرة e.i.r.p. تراعي الحدود المذكورة في ظروف سماء صافية. ولكن الرقم 503.5 والتذييل 4 لا يحددان القيمة الواجب توفيرها لكثافة القدرة ومجموع قدرة إرسال ما (مع كسب الهوائي الأقصى الذي يشكلانه في كثافة القدرة e.i.r.p. على المحور والقدرة e.i.r.p.):

(i 	تلك السائدة في ظروف سماء صافية، أو

(ii 	تلك السائدة أثناء هطول المطر.

ولذلك قررت اللجنة أن على الإدارات، فيما يتعلق بتخصيصات التردد التي تنطبق عليها أحكام الرقم 503.5، أن تقدم القيم القصوى لكثافة القدرة في ظروف السماء الصافية (التذييل 4، بند البيانات .8.Cأ2. أو .8.Cب2.) والقدرة القصوى للإرسالات (التذييل 4، بند البيانات .8.Cأ1. أو .8.Cب1.)، عندما تطلب إجراء التنسيق أو عندما تبلغ عن شبكات ساتلية أو محطات أرضية. وينطبق ذلك على طلبات التنسيق والتبليغات التي تُستلم اعتباراً من 1 يناير 2009.

2	أدرج المؤتمر WRC-03 في الرقم 503.5 قيماً حدية لكثافة القدرة e.i.r.p. للمحطات الأرضية كدالة لقطر الهوائي. وتطبق هذه القيم اعتباراً من 5 يوليو 2003. ونظراً لأن قطر الهوائي لم يكن متاحاً قبل 1 يناير 2004 (انظر القاعدة المتعلقة بالرقم 502.5)، سوف يستخدم المكتب القيم الحدية التالية لكثافة القدرة e.i.r.p.، كدالة لأقصى كسب لهوائي المحطة الأرضية (أو قطر الهوائي)، لتفحص المعلومات المستلمة خلال الفترة بين 5 يوليو 2003 و1 يناير 2004.

|  | حدود كثافة القدرة e.i.r.p. في نطاق التردد GHz 13,78-13,77 في المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية العاملة مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض |  |
| --- | --- | --- |
| أبعاد هوائي المحطة الأرضية (مقيساً بالقطر (m) D أو أقصى كسب للهوائي (dBi) G) | للإرسالات التي لها عرض النطاق اللازم |  |
|  | 40 kHz |  40 kHz |
| 42,3 dBi G < 53,8 dBi | 0,04324  10G/20 + 28 dB(W/40 kHz) |  |
| (1,2 m D < 4,5 m) | (4,7D  28 dB(W/40 kHz)) |  |
| 53,8 dBi G < 70,8 dBi | G – 4,6 dB(W/40 kHz) | 56,2 dB(W/4 kHz) |
| (4,5 m D < 31,9 m) | (49,2  20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz)) |  |
| G 70,8 dBi | 66,2 dB(W/40 kHz) |  |
| (D 31,9 m) |  |  |

ملاحظة: يُقرأ الجدول التالي من اليسار إلى اليمين.

وتحول قيم القدرة e.i.r.p. الحدية من دالة لقطر الهوائي إلى دالة لأقصى كسب للهوائي باستخدام تردد قيمته GHz 13,75 وكفاءة هوائي قدرها 57,2 في المائة.

504B.5

فيما يتعلق بالالتزام بالقيم الحدية الإلزامية لكثافة تدفق القدرة والشروط الأخرى الناتجة عن التوصية ITU-R M.1643-0 (نتيجة تعديل الرقم 504B.5 في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015)، التي تطبق بمقتضى الأرقام 504B.5، و504C.5، و508A.5، و509A.5 على المحطات الأرضية في الطائرات العاملة في الخدمة الثانوية المتنقلة الساتلية للطيران، ترى اللجنة أن هذه المسألة مسألة تشغيلية. ومن ثم، فإن على الإدارة المبلّغة عن الشبكة الساتلية والإدارات المبلّغة عن المحطات الأرضية في الطائرات أن تكفل الالتزام بتلك القيم الحدية. ولن يجري المكتب تفحصاً في إطار الرقم 31.11/35.9 فيما يتعلق بالامتثال لتلك الشروط.

504C.5

انظر القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 504B.5.

506A.5

اعتباراً من 5 يوليو 2003، يلزم الرقم 506A.5 المحطات الأرضية على متن السفن العاملة في نطاق التردد GHz 14,5-14 بقدرة مشعة مكافئة متناحية تتجاوز dBW 21، بأن تراعي في تشغيلها الشروط المطبقة على المحطات الأرضية المقامة على متن السفن حسبما جاءت في القرار 902 (Rev.WRC-23). وبينما يبين الملحق 2 بهذا القرار حداً أدنى لقطر الهوائي يبلغ 1,2 متر، لا يتضمن التذييل 4 بيانات عن قطر الهوائي لهذه المحطات الأرضية على متن السفن، باعتبارها عناصر معطيات ضرورية. وقد كُلّف المكتب بأن يستخدم قيمة كسب للهوائي تبلغ dBi 42,5 عند التحقق من الامتثال لمتطلب القطر الأدنى لهوائي المحطات الأرضية على متن السفن (تُستمد العلاقة بين الكسب والقطر من أجل أدنى تردد في النطاق، أي GHz 14 = ƒ، وكفاءة للهوائي تبلغ (%57,2.

508A.5

انظر القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 504B.5.

509A.5

انظر القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 504B.5.

| 509D.5 و509E.5 |  |
| --- | --- |

عندما تقدم إدارة ما تبليغاً أو طلباً للتنسيق لتخصيص تردد محطة فضائية لنظام ساتلي يخضع لأحكام القرار 163 (WRC-15) أو القرار 164 (WRC-15)، ينبغي أن تتضمن بطاقة التبليغ تعهداً من الإدارة، بموجب البند 16.A ج) في الملحق 2 في التذييل 4، يفيد بأن أي محطة أرضية مرتبطة بالشبكة الساتلية المبلَّغ عنها تفي بمسافة الفصل المنصوص عليها في الرقم 509E.5 وبحدود كثافة تدفق القدرة المنصوص عليها في الرقم 509D.5.

وقد قررت اللجنة أن تكلف المكتب بأن يستند إلى التعهد بموجب البند 16.A ج) عندما يتفحص، بموجب الرقم 31.11/35.9، تخصيص تردد لشبكة ساتلية فيما يتعلق بتطابقها مع الرقم 509D.5 والرقم 509E.5.

ومع ذلك، فإن الفحص التنظيمي من جانب المكتب، بموجب الرقم 31.11، لتخصيص تردد لمحطة أرضية مبلغ عنها بموجب المادة 11، يجب أن يتضمن التحقق من المطابقة مع حدود كثافة تدفق القدرة التي تنتجها هذه المحطة الأرضية بموجب الرقم 509D.5 والمسافة المشار إليها في الرقم 509E.5.

وبالنسبة للفحص بموجب الرقم 509D.5، يقوم المكتب بحساب كثافة تدفق القدرة في ظروف حالة انتشار في الفضاء الحر لجميع الارتفاعات ضمن خط البصر حتى 19 000 متر فوق مستوى سطح البحر وبمقدار 22 كيلومتراً في اتجاه البحر من جميع السواحل على أساس الخارطة IDWM (خارطة العالم الرقمية لدى الاتحاد).

523B.5، 523C.5 523D.5، 523E.5

توفر الأحكام أرقام 523B.5، و523C.5، و523D.5، و523E.5 معلومات عن مختلف القيود والإجراءات التي تنطبق على الخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد GHz 19,7-19,3. وقد درست اللجنة العلاقات التي تربط بين الاستخدامات المختلفة للخدمة الثابتة الساتلية كما درست هذه العلاقات مقابل محطات الأرض. وترد الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة في هذا الصدد في الجدولين التاليين بشأن النطاقين GHz 19,6-19,3 وGHz 19,7-19,6.

جدول النطاق GHz 19,6-19,3

| طلب التنسيق (CR): العمود مقابل الصف () | الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (أخرى) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق قبل 95.11.18) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق في 95.11.18 أو بعد ذلك) (رقم لوائح الراديو) | أرض (رقم لوائح الراديو) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) | 12.9 (523B.5) | 12.9 (523B.5/523D.5) | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | 2.22 (523C.5) | 12A.9 (523B.5) | --- (523B.5) |
| محطة أرضية | --- | 17A.9 | 17A.9 | 17A.9 | 17A.9 | 15.9 |
| الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) | 12.9 (523B.5/523D.5) | 12.9 (523D.5) | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 12A.9 (523D.5) | --- حدود كثافة تدفق القدرة (523D.5) |
| محطة أرضية | 17A.9 | --- | --- | --- | --- | 15.9 |
| الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (أخرى) | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | --- حدود كثافة تدفق القدرة (523D.5) |
| محطة أرضية | 17A.9 | --- | --- | --- | --- | 17.9 |
| الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق قبل 95.11.18) | 22.2 (523C.5) | 2.22 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 7.9 | --- | --- حدود كثافة تدفق القدرة |
| محطة أرضية | 17A.9 | --- | --- | --- | --- | 17.9 |
| الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق في 95.11.18 أو بعد ذلك | 13.9 (523B.5) | 13.9 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 7.9 | 7.9 | --- حدود كثافة تدفق القدرة |
| محطة أرضية | 17A.9 | --- | --- | --- | --- | 17.9 |
| أرض | --- | 16.9 (523D.5) | 18.9 (523D.5) | 18.9 | 18.9 | --- |

جدول النطاق GHz 19,7-19,6

| طلب التنسيق (CR): العمود مقابل الصف () | الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (أخرى) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (أخرى) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق قبل 97.11.21) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق قبل 97.11.21) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق في 97.11.21 أو بعد ذلك) (رقم لوائح الراديو) | الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق في 97.11.21 أو بعد ذلك) (رقم لوائح الراديو) | أرض (رقم لوائح الراديو) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) | ## 12.9 | ## 12.9 | 12.9 | لا يوجد طلب تنسيق | 2.22 (523E.5) | 2.22 (523E.5) | 12A.9 (523D.5) | 12A.9 (523D.5) | (523D.5) |
| محطة أرضية | ## --- | ## --- | 17A.9 | 17A.9 | --- | 17A.9 | --- | 17A.9 | 9.15 |
| الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (أخرى) | ## 12.9 | ## 12.9 | 12.9 | لا يوجد طلب تنسيق | 2.22 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 12A.9 (523D.5) | 12A.9 (523D.5) | (523D.5) |
| محطة أرضية | ## --- | ## --- | 17A.9 | 17A.9 | --- | 17A.9 | --- | 17A.9 | 9.15 |
| الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (وصلة تغذية MSS) | # 12.9 | # 12.9 | 12.9 (523D.5) | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | 2.22 (523E.5) | 2.22 (523E.5) | 12A.9 (523D.5) | 12A.9 (523D.5) | حدود كثافة تدفق القدرة (القسم (21/V (523D.5) |
| محطة أرضية | ## 17A.9 | ## 17A.9 | --- | --- | 17A.9 | --- | 17A.9 | --- | 9.15 |
| الخدمة الثابتة الساتلية Non-GSO (أخرى) | لا يوجد طلب تنسيق | لا يوجد طلب تنسيق | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | لا يوجد طلب تنسيق (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | حدود كثافة تدفق القدرة (القسم (21/V (523D.5) |
| محطة أرضية | ## 17A.9 | ## 17A.9 | --- | --- | 17A.9 | --- | 17A.9 | --- | 9.17 |
| الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق قبل (97.11.21 | 2.22 (523E.5) | 2.22 (5.523D) | 2.22 (523E.5) | 2.22 (523D.5) | 7.9 | 7.9 | --- | --- | --- |
| محطة أرضية | ## --- | ## --- | 17A.9 | 17A.9 | --- | 17A.9 | --- | 17A.9 | 9.17 |
| الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق قبل 97.11.21) | 2.22 (523E.5) | 2.22 (5.523D) | 2.22 (523E.5) | 2.22 (523D.5) | 7.9 | 7.9 | --- | --- | حدود كثافة تدفق القدرة (القسم (21/V |
| محطة أرضية | ## 17A.9 | ## 17A.9 | --- | --- | 17A.9 | --- | --- | --- | 9.17 |
| الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق في 97.11.21 أو بعد ذلك( | 13.9 (523E.5) | 13.9 (5.523D) | 13.9 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | --- |
| محطة أرضية | ## --- | ## --- | 17A.9 | 17A.9 | --- | 17A.9 | --- | 17A.9 | 9.17 |
| الخدمة الثابتة الساتلية GSO (طلب التنسيق في 97.11.21 أو بعد ذلك) | 13.9 (523D.5) | 13.9 (5.523D) | 13.9 (523D.5) | 2.22 (523D.5) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | حدود كثافة تدفق القدرة (القسم (21/V |
| محطة أرضية | ## 17A.9 | ## 17A.9 | --- | --- | 17A.9 | --- | 17A.9 | --- | 9.17 |
| أرض | --- | --- | 9.16 (523D.5) | 18.9 (523D.5) | --- | 18.9 | --- | 18.9 | --- |

529A.5

ينص هذا الحكم، في نطاقي الترددات ‎GHz 21,2-20,2 ‏و‎GHz 31-30‏، على أن أنظمة المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏التي استلم المكتب بشأنها كامل معلومات عن التنسيق أو التبليغ، حسب الاقتضاء، اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025‏، يجب ألا تسبب تداخلاً غير مقبول على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة وفقاً للوائح الراديو وألا تطالب بالحماية منها.‎

وبما أن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية (‎FSS) ‏أو الخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقي الترددات ‎GHz 21,2-20,2 ‏و‎GHz 31-30 ‏لا تخضع لإجراء التنسيق بموجب القسم ‎II ‏من المادة ‎9‏، خلصت اللجنة إلى أن الرقم ‎529A.5 ‏ينطبق على الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية أو الخدمة المتنقلة الساتلية التي استلم المكتب بشأنها معلومات التبليغ الكاملة اعتباراً من ‎1 ‏يناير ‎2025.

538.5

فيما يخص منارات التحكم في القدرة على الوصلة الصاعدة، يحدد هذا الحكم القيمة الحدية للقدرة المشعة المكافئة المتناحية "في اتجاه السواتل المتجاورة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض".

وترى اللجنة أن المقصود بهذا الحكم هو حماية أجزاء قوس مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) المجاور للساتل قيد الدراسة في اتجاه "المماس الجانبي للمدار GSO في موقع الشبكة قيد الدراسة".

543.5

خلصت اللجنة إلى أن هذا الحكم يعد توزيعاً إضافياً لخدمة استكشاف الأرض الساتلية من أجل الوصلات بين السواتل. واستعمال عبارة "لأغراض القياس عن بعد والتتبع والتحكم" يقود اللجنة إلى الاعتقاد بأن هذا الاستعمال مقصور على العمليات الفضائية.

554.5

لا يوفر هذا الحكم توزيعاً إضافياً للخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المحددة فيه. وهو يرخص للوصلات بين المحطات البرية في نقاط معينة ثابتة في إطار الخدمة المتنقلة الساتلية أو خدمة الملاحة الراديوية الساتلية. ويعني تعبير محطة برية في سياق الخدمتين الأخيرتين محطة أرضية برية، وهي بحكم تعريفها، محطة أرضية ذات وصلة تغذية. ومن ثم، فإنه لا يرخص لمحطة فضائية أو أرضية في الخدمة الثابتة الساتلية (محطة من الصنف EC أو TC) في نطاقات التردد المدرجة في الرقم 554.5 (باستثناء النطاق GHz 130-123 حيث يوجد توزيع للخدمة الثابتة الساتلية) وأن الوصلات بين محطات أرضية معينة (خلافاً للنمطية) ذات وصلات تغذية (مثل المحطات من الصنف VA أو TI وما شابهها) يرخص بها في إطار الخدمة المتنقلة الساتلية أو خدمة الملاحة الراديوية الساتلية.

556.5

لا يوجد توزيع لعلم الفلك الراديوي في النطاقات المدرجة في هذا الحكم. وقد خلصت اللجنة إلى أن تعبير "الترتيبات الوطنية" يشير إلى ترتيبات تتخذ في كل بلد. وليس مطلوباً إبلاغ المكتب بهذه الترتيبات. وسيعتبر المكتب التبليغات المتعلقة بتخصيص ترددات لمحطات علم الفلك الراديوي في هذه النطاقات غير مطابقة لجدول توزيع نطاقات الترددات.

564A.5 و565.5	 (ADD RRB26/532)

1	نظراً لأن مدى الترددات GHz 3 000-275 غير موزع على أي خدمة من خدمات الاتصالات الراديوية وأن الرقمين 564A.5 و545.5 لا ينشئان توزيعات ترددات، قررت اللجنة، عند تسجيل تخصيصات الترددات في هذا المدى، أن النتيجة المتعلقة بالامتثال للوائح الراديو تكون غير مؤاتية فيما يتعلق بالرقم 31.11 (الرمز 13A1 = N) بصرف النظر عن الامتثال للرقمين 564A.5 و565.5. ولم يجر أي فحص بالنسبة للأرقام 32.11 و32A.11 و33.11 ولم تصاغ أي نتائج (وبالتالي يكون الرمز 13A لتخصيصات الترددات هو N--).

2	وإذا كانت تخصيصات الترددات متوافقة مع الرقم 564A.5 أو 565.5، سيتم تسجيلها بالرموز التالية:

الرمز المستخدم في العمود 13B1 (إحالة إلى أحد أحكام لوائح الراديو) سيكون "564A.5" أو "565.5" على التوالي؛

والرمز المستخدم في العمود 13B2 (ملاحظات تتعلق بالنتائج) سيكون U (رمز أُنشئ لهذا الغرض ووِصف في المقدمة على النحو التالي: "تم تسجيل تخصيصات الترددات هذه في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) للعلم فقط، بعد التبليغ عنها في نطاقات الترددات غير المخصصة لأي خدمة اتصالات راديوية بموجب المادة 5 من لوائح الراديو، ولكن تم تحديده لبعض تطبيقات الخدمة في حاشية للرقم 564A.5 أو 565.5.")؛

وسيُترك العمود 13B3 (التاريخ المتعلق بالاستعراض المقرر إجراؤه) خالياً نظراً لعدم تحديد تاريخ لاستعراض الرقم 564A.5 أو 565.5 من قبل أحد مؤتمرات WRC.

3	وإذا لم يمتثل تحديد تخصيصات الترددات مع التعريف الوارد في أي من الحاشيتين، فإن صيغة النتيجة لتخصيصات الترددات ستكون كالتالي:

N-- بالنسبة إلى 13A1 و13A2 و13A3؛

564A.5/X أو 565.5/X للعمود 13B1؛

ملاحظة النتيجة "الإعادة إلى ADM" في العمود 13C؛

وستتم إعادته إلى الإدارة الـمُبلغة بموجب الرقم 36.11.

4	وإذا أصرت الإدارة الـمُبلغة على تسجيله، سيتم تسجيله بموجب:

N-- بالنسبة إلى 13A1 و13A2 و13A3؛

"564A.5/X" أو "565.5/X" للعمود 13B1؛

W للعمود 13B2 (W هو رمز أُنشئ لهذا الغرض ووِصف في المقدمة على النحو التالي: "يتم تسجيل تخصيصات الترددات هذه في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) للعلم فقط، بعد التبليغ عنها في نطاقات الترددات غير المخصصة لأي خدمة اتصالات راديوية بموجب المادة 5 من لوائح الراديو، ولا تم تحديده في حاشية الرقم 564A.5 أو 565.5.")؛

وسيُترك العمود 13B3 خالياً.

أمثلة:

تخصيصات الترددات للمحطات في الخدمة الثابتة أو الخدمة المتنقلة البرية تقع بالكامل ضمن نطاقات الترددات GHz 296-275 وGHz 313-306 وGHz 333-318 وGHz 450-356، والمحددة لهذه الخدمات:

مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 564A.5؛ 13B2: U

تخصيصات الترددات للمحطات في الخدمة الثابتة أو الخدمة المتنقلة البرية تقع بالكامل أو في جزء من نطاقات الترددات GHz 306-296 وGHz 318-313 وGHz 356-333، وهي غير المحددة لهذه الخدمات:

الإعادة إلى الإدارة الـمُبلغة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 564A.5/X؛ 13B2: :- 13C: الإعادة إلى ADM

إذا أعادت الإدارة الـمُبلغة تقديم بطاقة التبليغ لتسجيلها في السجل الأساسي الدولي للترددات للعلم فقط:

مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 564A.5/X؛ 13B2: W

تخصيصات الترددات للمحطات العاملة في خدمة الفلك الراديوي بالكامل داخل نطاقات الترددات GHz 323-275 وGHz 371-327 وGHz 424-388 وGHz 442-426 وGHz 510-453 وGHz 711-623 وGHz 909-795 وGHz 945-926 المحددة لهذه الخدمة:

مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 565.5؛ 13B2: U.

تخصيصات الترددات للمحطات العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة) بالكامل داخل نطاقات التردد: GHz 286-275 وGHz 306-296 وGHz 356-313 وGHz 365-361 وGHz 392-369 وGHz 399-397 وGHz 411-409 وGHz 434-416 وGHz 467-439 وGHz 502-477 وGHz 527-523 وGHz 581-538 وGHz 630-611 وGHz 654-634 وGHz 692-657 وGHz 718-713 وGHz 733-729 وGHz 754-750 وGHz 776-771 وGHz 846-823 وGHz 854-850 وGHz 862-857 وGHz 882-866 وGHz 928-905 وGHz 956-951 وGHz 973-968 وGHz 990-985 المحددة لهذه الخدمات:

مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 565.5؛ 13B2: U

وجميع الحالات الأخرى:

تعاد إلى الإدارة الـمُبلغة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 565.5/X؛ 13B2: - : 13C: الإعادة إلى ADM.

___________

______________

1 	انظر أيضاً الملحق بالقواعد الإجرائية بشأن الرقم 36.9.

1	وفي هذا السياق، من المفهوم أن استخدام نطاق التردد MHz 9 900-9 300 من قبل محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) يجب أن يُقدم أيضاً في طلب تنسيق وفقاً للرقم 7.9.