القواعد المتعلقة

بالمادة 21 من لوائح الراديو

| الجدول 2-21 |  |
| --- | --- |

يحدد الجدول 2-21 نطاقات التردد التي يتم تقاسمها بحقوق متساوية بين الخدمات الفضائية من جهة والخدمتين الثابتة والمتنقلة من جهة أخرى. وفي نطاقات التردد هذه، تُكفل حماية المستقبِلات الساتلية بحدود القدرة المحددة في أحكام الأرقام 2.21 إلى 5A.21 والمفروضة على المحطات الأرضية. وبالنظر إلى أن التبليغات عن محطات أي خدمة اتصالات راديوية تُسجَّل في السجل الأساسي في شكل تخصيصات تردد (انظر المادتين 8 و11)، خلصت اللجنة إلى أن حدود القدرة هذه تنطبق على تخصيصات التردد للمحطات في الخدمتين الثابتة والمتنقلة، ويجري التحقق منها عند قيام المكتب بمعالجة تخصيصات التردد هذه في إطار "الأحكام الأخرى" المذكورة في الرقم 31.11 بأن التحقق إلزامي خلال التفحص التنظيمي (انظر أيضاً القسم 1 من القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 31.11).

11.21

1	لا يكون التخصيص مطابقاً للوائح الراديو حين يتعذر الحصول على موافقة الإدارة المعنية. ولكي يحدد المكتب هويات الإدارات المعنية، يحسب الكفاف الاسمي القائم في كل السموت على أساس القيم الحدية المبينة في إطار الرقم 8.21، ويقارنه بالكفاف الملائم الناتج عن القدرة e.i.r.p ومخطط الهوائي المبلغين. وتدعو الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بموجب هذا الحكم مع أية إدارة تقع أراضيها ضمن الكفاف، في أي سمت يتجاوز الكفاف الثاني فيه الكفاف الأول. ويلزم إبلاغ المكتب بموافقة هذه الإدارة من أجل صياغة نتيجة مؤاتية بموجب الرقم 31.11.

2	وكل تخصيص تردد تتخطى فيه قيمة القدرة e.i.r.p. القيم الحدية بأكثر من 10 dB ينال نتيجة غير مؤاتية بموجب الرقم 31.11، تماشياً وهذا الحكم.

14.21

قد تنجم عن زوايا الارتفاع التي تقل عن 3 قدرة e.i.r.p عالية القيمة باتجاه الأفق. وقد استنتجت اللجنة أنه يجب استعمال هذا الحكم بالاقتران مع القسم III من المادة 21، وهذا يعني:

بغض النظر عن قيمة القدرة e.i.r.p الخاصة بالمحطة الأرضية، تخضع زاوية الارتفاع التي تقل عن  3إلى موافقة الإدارات المعنية. ولتحديد هويات الإدارات المعنية في حالة محطات الاستقبال الأرضية، يرسم كفاف تنسيق اسمي عند زاوية ارتفاع قدرها 3 ويقارن مع الكفاف الموافق لزاوية الارتفاع المبلغة. وتدعو الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بموجب هذا الحكم مع أية إدارة تقع أراضيها ضمن منطقة التنسيق، في أي سمت يتجاوز الكفاف الثاني فيه الكفاف الأول. ولا يصوغ المكتب نتيجة مؤاتية بموجب الرقم 31.11 إلا عندما يبلغ بالموافقة الرسمية لهذه الإدارات.

ملاحظة: اتخذ المؤتمر WRC-15 القرار الخاص بالقاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 14.21 في الجلسة العامة الثامنة، القرارات من 39.1 إلى 42.1 من الوثيقة CMR15/505، والموافقة على الوثيقة CMR15/416 فيما يتعلق بالقسم 6.2.5.2.3 من الوثيقة 4 (Add2) (Rev1)، على النحو التالي:

"نظر المؤتمر WRC-15 فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على الممارسة الحالية بتقييد نقاط الشبكة بزاوية ارتفاع أقل من °3 عند تحديد الإدارات والشبكات المتأثرة بموجب الرقمين 36.9 و2.36.9، وإمكانية توسيع نطاقها لتشمل الطلبات إلى الإدارات بموجب الرقم 41.9، أم إزالة هذا التقييد من البرمجية GIBC/AP8/PXT.

وقرر المؤتمر أن يطلب من المكتب إزالة حد الثلاث درجات."

16.21

## تطبيق حدود كثافة تدفق القدرة (PFD) على الحزم القابلة للتوجيه

1	لقد أصبح استخدام الحزم القابلة للتوجيه شائعاً. وفي أحيان كثيرة، تتجاوز قيم الكثافة pfd الناتجة عن التخصيصات في الحزم القابلة للتوجيه حدود الكثافة pfd الصارمة المطبقة على بعض مواقع تلك الحزم أو كلها. وفي مثل هذه الحالات، تنحو الإدارات عادة إلى أن تعلن أنها سوف تتقيد بحدود الكثافة pfd، كما تقدم في بعض الأحيان وصفاً تقنياً مناسباً لطريقة تنفيذ ذلك.

2	خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي تطبيق القاعدة التالية بصورة مؤقتة ريثما تتوفر توصية بهذا الشأن من قطاع الاتصالات الراديوية، وذلك بغية تأمين الشفافية ووضع حد أعلى مقبول لسوية التحكم في كثافة تدفق القدرة (pfd) واجتناب اتباع أساليب شخصية في تقدير طريقة التحكم في الكثافة pfd.

3	ولن يعد المكتب أي نتيجة مؤاتية في الحالات التي تتخطى فيها تخصيصات التردد للحزم القابلة للتوجيه التابعة لشبكة ساتلية باستثناء تخصيصات التردد الخاضعة لأحكام التذييل 30B الحدود الصارمة المطبقة للكثافة pfd إلا إذا تحقق الشرطان التاليان:

أ )	توفر موقع واحد على الأقل خاص بالحزمة القابلة للتوجيه يتم التقيد فيه بالحدود المنطبقة للكثافة pfd دون أن يكون هناك أي تخفيض في كثافة القدرة المبلغة؛

ب)	صدور إعلان عن الإدارة أنه سيتم التقيد بحدود الكثافة pfd المطبقة بتطبيق طريقة ما، وفي هذه الحالة ينبغي تقديم وصف هذه الطريقة إلى المكتب. ويرد أدناه في ملحق هذه القاعدة وصف لمثال واحد ممكن لطريقة من هذه الطرائق.

4	بالإضافة إلى الفقرة 3 أعلاه، إذا تجاوزت تخصيصات الترددات للشبكات أو الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الساتلية المتنقلة (فضاء-أرض) في نطاق الترددات MHz 1 525-1 518 حدود كثافة تدفق القدرة للمادة 21 التي تنطبق على أراضي الولايات المتحدة في الإقليم 2 بين خطي الطول 71 درجة غرباً و125 درجة غرباً، فإن المكتب سيصدر نتيجة مؤاتية فقط إذا قدمت الإدارة المُبلغة التزاماً بأن محطة الفضاء لن تقوم بالإرسال في نطاق الترددات هذا كلما كانت مرئية من أي مكان داخل أراضي الولايات المتحدة المذكورة أعلاه، أو إذا قدمت التزاماً بأنه سيتم الوفاء بحدود كثافة تدفق القدرة المعمول بها من خلال تطبيق طريقة يتم تقديم وصف لها إلى المكتب. وينشر المكتب المعلومات الواردة أعلاه بعد استلامها من الإدارة المبلِّغة في طلبات التنسيق أو في التبليغ بموجب الجزء I-S، حسب الاقتضاء.(ADD RRB26/532)

ملاحظة: ‏اتخذ المؤتمر ‎WRC-23 ‏القرار التالي لتطبيق المادة ‎21 ‏من لوائح الراديو، فيما يتعلق بعامل مقايسة كثافة تدفق القدرة الذي يتعين تطبيقه على كوكبات الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تضم ‎1 000 ‏محطة فضائية أو أكثر تعمل في نطاق الترددات ‎GHz 19,3-17,7‏، انظر البند ‎2.14 ‏من محضر الجلسة العامة الثالثة عشرة، الوثيقة ‎CMR23/528 ‎:

‏"راجع المؤتمر ‏WRC-23‎‏ الرقم ‏‎6.16.21‎‏ من لوائح الراديو وكلف المكتب بإصدار نتائج مؤاتية مشروطة بموجب ‏الرقم ‏‎31.11/35.9‎‏ من لوائح الراديو عند فحص امتثال تخصيصات الترددات للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى ‏الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية لحدود كثافة تدفق القدرة المطبقة في المادة 21 من لوائح الراديو في نطاق الترددات ‏GHz ‎‎19,3-17,7‎‏ إذا طلبت منه الإدارة المبلغة ذلك. وقرر المؤتمر ‏WRC-23‎‏ أن هذه الممارسة تنطبق أيضاً على الأنظمة ‏الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية التي استُلمت طلبات تنسيق بشأنها اعتباراً من 16 ‏ديسمبر 2023 حتى دخول الوثائق الختامية للمؤتمر ‏WRC-23‎‏ حيز النفاذ. ويكلف المؤتمر ‏WRC-23‎‏ أيضاً المكتب ‏بمراجعة هذه النتائج، وكذلك تلك الصادرة في الفترة من 23 نوفمبر 2019 حتى اليوم الأخير من المؤتمر ‏WRC-23‎، بمجرد ‏أن تتضمن برمجيات فحص كثافة تدفق القدرة قرار المؤتمر ‏WRC-23‎‏ بشأن الرقم 6.16.21. انظر أيضاً الوثيقة 420".

### الملحق 1

طريقة تُطبّق للتقيد بالحدود التنظيمية لكثافة تدفق القدرة (pfd)
عند استعمال الحزم القابلة للتوجيه

قد يكون من الضروري، عند استعمال الحزم القابلة للتوجيه في الشبكات الساتلية، اعتماد تدابير تشغيلية من أجل تعديل كثافة قدرة إرسال المحطة الفضائية من أجل التقيد بحدود الكثافة PFD التنظيمية القابلة للتطبيق في مواقع خاصة للحزم. ويمكن للإدارات في مثل هذه الحالات أن تطبق الطريقة التالية لكل موقع خاص بالحزمة القابلة للتوجيه ولكل تخصيص يستخدم مثل هذه الحزمة:

الخطوة 1: إعداد مخطط بياني لأكفة كسب الحزمة على خريطة للأرض تبين خطوط تساوي الارتفاعات، في موضع معين للحزمة.

الخطوة 2: بيان ما إذا كانت الكثافة الناتجة عند ذروة الحزمة أو عند أية نقطة على سطح الأرض تتخطى حدود الكثافة pfd المنطبقة باستخدام كثافة القدرة المبلغة من أجل التخصيص المعني. وإذا كان الأمر كذلك، تعين القيمة القصوى للزيادة في pfd (أي إيجاد النقطة التي يبلغ تخطي الحد فيها أقصاه).

الخطوة 3: تعديل، أي تخفيض كثافة القدرة التشغيلية للتخصيص بقدر المستوى الأقصى المحدد في الفقرة 3 أعلاه على الأقل، بحيث تصبح pfd الناتجة عند أية نقطة على سطح الأرض مطابقة لحد pfd المنطبق.

أما فيما يتعلق بالسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات المدارات الإهليلجية، فإن بعدها عن نقاط على الأرض يتغير أيضاً مع حركة الساتل في المدار. ويجب تكرار الخطوتين 1 و2 أعلاه لمختلف مواقع الساتل المدارية بغية تحديد القيمة القصوى لتخطي pfd في هذه الحالة.

ويتضح تطبيق هذه الطريقة في المثال التالي. ويفترض أن الحزمة القابلة للتوجيه موضوعة على النحو المبين في الشكل أدناه.

حافة الرؤية

RP/A1-03

C

B

A

dB 3

5

10

زاوية الارتفاع 18

نقطة مسقط الساتل

dB 4

الأرض

وتقع ذروة الحزمة عند النقطة A، ويمكن حساب زاوية ارتفاعها بطرائق هندسية. ويمس كفاف الكسب dB 3 منحني زاوية الارتفاع 10 عند النقطة B، كما يمس كفاف الكسب 4 dB منحني زاوية الارتفاع 5 عند النقطة C. ويبين الجدول الوارد أدناه من أجل هذه النقاط كلاً من قيم كثافة تدفق القدرة وحدودها المنطبقة والقيم الزائدة عن الحدود (إن وجد). وتطبق هذه القيم على الترددات التي تفوق GHz 15 ويبلغ عرض النطاق المرجعي MHz 1. وتبين القيم الواردة في الجدول أدناه أن من الضروري تخفيض كثافة القدرة المطلقة بمقدار dB 2 للتقيد بالحد التنظيمي لكثافة تدفق القدرة في هذا الموضع.

اسم الحزمة: AAR	البث: 11M7G7W--		كثافة القدرة المبلغة: 55,7 dB(W/Hz)

|  |  | النقطة A | النقطة B | النقطة C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كثافة القدرة المبلغة لكل هرتز (dB(W/Hz)) |  | 55,7– |  |  |
| كثافة القدرة المبلغة لكل ميغاهرتز (dB(W/MHz)) |  | 4,3 |  |  |
| كسب الهوائي في اتجاه نقطة ما (dBi) |  | 50,0 | 47,0 | 46,0 |
| قيمة e.i.r.p. في اتجاه نقطة ما (dB(W/1 MHz)) |  | 54,3 | 51,3 | 50,3 |
| طول المسير (km) |  | 39 532 | 40 584 | 41 125 |
| خسارة الانتشار (dB) |  | 162,9 | 163,2 | 163,3 |
| قيمة PFD الناتجة عند نقطة ما (dB(W/(m2 · 1 MHz))) |  | 108,6– | 111,9– | 113,0– |
| حد الكثافة PFD عند نقطة ما بموجب المادة 16.21 (dB(W/(m2 · 1 MHz))) |  | 108,5– | 112,5– | 115,0– |
| القيمة الزائدة عن حد PFD (dB) |  | – | 0,6 | 2,0 |
| الخفض المطلوب في كثافة القدرة من أجل التقيد بالحد (dB) |  | 2,0 |  |  |
| قيمة كثافة القدرة القصوى الواجب استخدامها في موضع الحزمة هذا (dB(W/Hz)) |  | 57,7– |  |  |

____________

____________________