# 关于《无线电规则》

# 第21条的程序规则

表 21-2

表21-2规定了空间业务按同等权利与固定和移动业务共用的频段。在这些频段，对卫星接收机的保护是通过第21.2至21.5A款规定的、适用于地面台站的功率限值来保证的。鉴于任何无线电通信业务台站的通知是以频率指配的形式登记在频率登记总表内（见第8和11条），委员会得出结论认为，这些功率限值适用于固定和移动业务台站的频率指配，无线电通信局在根据第11.31款所述“其他条款”处理频率指配的过程中核实了这些功率限值，在规则审查过程中必须进行此核实（另见有关第11.31款的《程序规则》第1节）。

21.11

1	当未得到某一相关主管部门同意时，指配还不符合《无线电规则》的要求。为了确认相关主管部门，无线电通信局应根据第21.8款指定的门限值在所有方位角计算标称等值线，并将其与通知中e.i.r.p.和天线图共同计算的等值线进行比较。在任何方位角当第二条等值线超过第一条等值线时，本条款规定任何领土落入等值线的主管部门都要求达成协议。这些主管部门将协议传达到无线电通信局是判定第11.31款审查合格的必要条件。

2	根据此款，e.i.r.p.超过限值10 dB的频率指配将被认为第11.31款审查不合格。

21.14

仰角低于3°将使得水平方向e.i.r.p.较高，理事会决定本规定应和第21条第三节一起应用。这意味着：

不考虑地球站的e.i.r.p.的数值，仰角低于3°的情况必须得到相关主管部门的同意。对于接收地球站，为确认相关需要协调的主管部门，以仰角3°计算标称等值线并与通知仰角等值线进行比较。在任何水平方向当第二条等值线超过第一条等值线时，根据本规定任何领土落入协调区的主管部门都要求达成协议。只有得到通知主管部门间达成正式协议，无线电通信局才做出第11.31款审查合格的结论。

注：WRC-15第8次全体会议期间就有关第21.14款的《程序规则》做出了决定（CMR15/505号文件第1.39至1.42段），并批准了有关4(Add2)(Rev1)号文件第3.2.5.2.6节的CMR15/416号文件，具体如下：

“WRC-15审议了是否在按照第9.36和9.36.2款确定受影响的主管部门和网络时保持将网格点限制在3°仰角的做法或将此扩展至主管部门按照第9.41款提出的请求，或将此限制从GIBC/AP8/PXT软件中取消。

大会决定请无线电通信局取消3度限制。”

21.16

将功率通量密度限值应用于可调波束

1	可调波束使用已经非常广泛，指配的可调波束产生的pdf值通常在某些点或所有点超过应用的硬性pdf限值。在这种情况下，主管部门倾向于规定pdf值并在某些时候对如何使用提供合适的技术描述。

2	为增加透明度，可以通过设置pdf上限的方法以便提供可被各方接受的pdf控制扩展方案从而避免pdf控制方法受制于仰角的限制。理事会决定在相关ITU-R建议书正式使用之前，下列规则应作为规定的基础加以应用：

3	当某卫星网络指配的可调波束超过了应用的硬性pdf限值时，除附录30B的频率指配以外，只有在以下情况无线电通信局将判定审查合格：

a)	可调波束中至少有一个地点在通知功率密度不做任何减少的情况下满足应用的pdf限值；并且

b)	主管部门声明可采用一种方法满足pdf限值应用的要求，对该方法的描述应提交给无线电通信局。本规则的附件中举例描述了一种可行的方法。

4	除上述第3段以外，如果在1 518-1 525 MHz频段内卫星移动业务（空对地）中操作的非对地静止卫星网络或系统的频率指配超过了第21条规定的适用于2区西经71°至西经125°之间的美国领土的pfd限值，则只有当通知主管部门承诺，凡空间电台在上述美国领土内的任何位置可见时，空间电台均不会在该频段内发射，或承诺将采用某种方法来满足适用的pfd限值（其描述已提交无线电通信局），无线电通信局才会得出合格的审查结果。无线电通信局须酌情在协调请求或I-S部分通知中公布从通知主管部门收到的上述信息。    (ADD RRB26/532)

注：WRC-23就《无线电规则》第21条的适用做出了以下决定，涉及pfd比例系数适用于在17.7-19.3 GHz频段内操作的拥有1 000个或更多空间电台的non-GSO FSS星座，见第13次全体会议记录，即WRC23/528号文件第14.2段：

“WRC-23修订了《无线电规则》第21.16.6款，并责成无线电通信局在审查non-GSO FSS卫星系统的频率指配是否符合《无线电规则》第21条的pfd限值（适用于17.7-19.3 GHz频段）时，根据《无线电规则》第9.35/11.31款发布有条件合格的审查结论（如果通知主管部门要求的话）。WRC-23亦确定，这一做法亦将适用于自2023年12月16日至WRC-23最后文件生效期间收到协调请求的non-GSO FSS卫星系统。WRC-23还责成无线电通信局在pfd检查软件纳入WRC-23关于第21.16.6款做出的决定之后，审查这些审查结论以及2019年11月23日至WRC-23最后一天发布的审查结论。亦见420号文件。”

附件1

使用可调波束时满足规定pdf限值的方法

当卫星网络中使用可调波束时，可能需要对空间站发射功率密度进行调整以在特定波束位置满足规定pdf限值的应用。在这种情况下，主管部门可以针对每波束中每个指配以及每个特定可调波束点应用以下方法：

第1步：对于一个特定波束点，在一幅可显示等仰角线的地球图上绘出波束增益曲线。

第2步：使用通知中特定指配的功率密度决定在地球表面波束峰值点或其他点产生的pdf值是否超过可应用的pdf限值。如果超过，则判定超过限制的最大值（例如，找到超过限值的最大点）。

第3步：指配操作功率密度的调节（例如降低）至少应是第2步中判定的超过限制的最大值，这样就使得地面上任意点都满足pdf限值的应用。

non-GSO卫星在椭圆轨道上运行时，卫星与地球表面点的距离一直在改变。为了找到超过的最大值，必须对多个卫星轨道位置重复第1步和第2步。

假设可调波束定点位置如下图所示，方法的应用在其后举例说明。

波束峰值点A的仰角可以通过地理方法计算，−3 dB等值线将与10°仰角线在点B相切，−4 dB等值线将与5°仰角线在点C相切。在这些点上的pdf值、应用的pdf限值和超过限制的值（如果存在）在下表中给出。这些值对应于15 GHz以上频率，参考带宽1 MHz。表中数据显示在特定的可调波束位置有必要减少通知功率密度2 dB以满足规定的pdf限制。

波束名称：AAR		发射：11M7G7W--	通知的功率密度：−55.7 dB (W/Hz)

|  | 点A | 点B | 点C |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知的功率密度每1 Hz (dB(W/Hz)) | −55.7 |  |  |
| 通知的功率密度每1 MHz (dB(W/ MHz)) | 4.3 |  |  |
| 对应点天线增益 (dBi) | 50.0 | 47.0 | 46.0 |
| 对应点e.i.r.p. (dB(W/1 MHz)) | 54.3 | 51.3 | 50.3 |
| 路径长度 (km) | 39 532 | 40 584 | 41 125 |
| 扩散损耗(dB) | 162.9 | 163.2 | 163.3 |
| 某点产生的pdf(dB(W/(m2 · 1 MHz))) | −108.6 | −111.9 | −113.0 |
| 21.16某点pdf限值(dB(W/(m2 · 1 MHz))) | −108.5 | −112.5 | −115.0 |
| 超过pdf限制的值(dB) | − | 0.6 | 2.0 |
| 为满足限制要求的功率密度减少(dB) | 2.0 |  |  |
| 在波束位置可使用的最大功率密度(dB(W/Hz)) | −57.7 |  |  |

______________

_______________