# Reglas relativas al

## ARTÍCULO  5 del RR

5.33

El número 5.152 explica esta disposición. Cuando las estaciones transmisora y receptora están situadas en uno de los países mencionados en ese número, el servicio fijo tiene los mismos derechos que el servicio de aficionados. Lo mismo sucede cuando una estación está situada en un país y la otra en otro país de los mencionados en el número 5.152. Cuando alguna de las estaciones no está en alguno de los países citados en dicho número, la asignación está fuera de banda.

5.36

El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el procedimiento definido en el número 9.21 junto con varias disposiciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias estipulando que una atribución adicional o sustitutiva se hace «a condición de obtener un acuerdo según el procedimiento previsto en el número 9.21». La Junta tuvo que indicar a la Oficina bajo qué categoría de atribución inscribiría una asignación del servicio al que se ha aplicado con éxito el procedimiento del número 9.21 y cuando la disposición no señale esta categoría de atribución, deberá ser inscrita. A esta conclusión se llegó sobre las bases siguientes:

a)	Cuando una disposición atribuye una banda de frecuencias a un servicio a título secundario o a condición de no causar interferencia, la Junta considera que esta indicación es una restricción impuesta a la atribución.

b)	El número 5.37 estipula que «si a una atribución adicional se le imponen otras restricciones ... se hacen constar tales restricciones en la correspondiente disposición del Cuadro».

c)	Por consiguiente, cuando una disposición no contiene tales restricciones la atribución es necesariamente a título primario.

5.40

La interpretación dada en el número 5.36 a las atribuciones adicionales cuando se requiere el procedimiento del número 9.21, se aplica también en este caso, a las atribuciones sustitutivas.

5.43

Esta disposición especifica el funcionamiento sobre una base de no interferencia y no protección de un servicio, o estación de un servicio, respecto a otro servicio o a otra estación del mismo servicio. No obstante, esta disposición no especifica la relación entre las categorías respectivas de las atribuciones a las que se aplica el funcionamiento sobre una base de no interferencia y no protección para un servicio, respecto a otro servicio. Teniendo presente el alcance de la aplicación y la complejidad de las atribuciones que figuran en las diversas disposiciones del Artículo 5, así como las circunstancias en las que se efectuaron las atribuciones, la Junta considera que el estatuto respectivo de cada atribución que está sujeto a la condición de no causar interferencia perjudicial a otro servicio u otra estación del mismo servicio, ni reclamar protección contra ellos, debe derivarse de las condiciones especificadas en cada disposición específica.

Teniendo presente las diversas y complejas situaciones de atribución que se describen en las disposiciones del Artículo 5, así como las circunstancias en las que se efectuaron las atribuciones, la Junta considera que debe señalarse la atención de una futura conferencia sobre las notas que especifican el funcionamiento sobre una base de no interferencia y no protección, en las que intervienen diferentes categorías de servicio, con miras a establecer de forma específica la relación entre las categorías respectivas de atribución a las que se refiere el funcionamiento sobre una base de no interferencia y de no protección.

5.43A

Véanse los comentarios bajo las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.43.

5.49

Varias disposiciones, principalmente las relativas a atribuciones a servicios móviles, limitan las atribuciones a un tipo de explotación o a algunos sistemas determinados. La Junta no puede determinar si se respetan estas restricciones. (Este hecho fue observado por la CAMR Mob-87 donde fueron hechas esas restricciones.) Por consiguiente, la Junta decidió suprimir de la columna 13C del Registro Internacional de Frecuencias (Registro) todos los símbolos referentes a estos tipos de restricciones.

5.73

1	Esta disposición representa de hecho una atribución adicional por estipular la posibilidad de transmitir información suplementaria de navegación desde cualquier estación del servicio de radionavegación marítima, a condición de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el servicio de radionavegación.

2	El sentido de banda estrecha: basándose en la información de la Recomendación UIT-R M.476-5, la Junta consideró que los 500 Hz representan un límite razonable para las técnicas de banda estrecha y estableció este valor como límite reglamentario que se ha de verificar en los exámenes de conformidad de la anchura de banda notificada en el contexto de estas disposiciones. Por tanto, la Oficina formulará una conclusión reglamentaria desfavorable al aplicar el número 5.73, si este límite se excede en las clases de emisión notificadas F1B o G1D.

5.132A

Esta disposición limita el servicio de radiolocalización a los radares oceanográficos que funcionan de conformidad con la Resolución 612 (Rev.CMR-12). El resuelve de esta Resolución entra en la categoría de «las demás disposiciones» a las que se refiere el número 11.31 y está sujeto a examen por parte de la Oficina.

El resuelve 6 de la Resolución 612 (Rev.CMR-12) especifica las distancias de separación que deben respetarse en los radares oceanográficos en las zonas «rural» y «rural tranquila» para trayectos de propagación terrestres, marítimos y mixtos, a menos que previamente haya acuerdos explícitos de las administraciones afectadas. Con relación a las zonas «rural» y «rural tranquila», la Oficina no tiene medios para identificar si las emisiones procedentes de radares oceanográficos alcanzan una zona «rural» o «rural tranquila» en la frontera de otro país, ya que no dispone de los datos topográficos pertinentes para determinar esas zonas.

Como la Oficina no cuenta con medios para la identificación de zonas rurales o rurales tranquilas, la Junta decidió que para examinar la asignación de frecuencia notificada a una estación del servicio de radiolocalización desde el punto de vista de su conformidad con el resuelve 6 de la Resolución 612 (Rev.CMR-12), la Oficina deberá utilizar las distancias de separación para trayectos rurales tranquilos indicadas en las columnas 3 y 5, según el caso, del Cuadro del resuelve 6.

5.145A

Se aplican los comentarios realizados y la decisión tomada con respecto a la Regla de Procedimiento relativa al número 5.132A.

5.149

No hay atribución para radioastronomía en las bandas 73-74,6 MHz (Regiones 1 y 3), 1 330-1 400 MHz, 3 260-3 267 MHz, 3 332-3 339 MHz, 3 345,8-3 352,5 MHz, 6 650-6 675,2 MHz, 22,01-22,21 GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, 168,59-168,93 GHz, 171,11-171,45 GHz (salvo KOR), 172,31-172,65 GHz (salvo KOR), 173,52-173,85 GHz (salvo KOR) y 195,75-196,15 GHz. Las notificaciones de asignación de frecuencia para las estaciones de radioastronomía en las bandas 73-74,6 MHz (Regiones 1 y 3), 1 330-1 400 MHz, 3 260-3 267 MHz, 3 332-3 339 MHz, 3 345,8-3 352,5 MHz, 6 650-6 675,2 MHz, 22,01-22,21 GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, 168,59-168,93 GHz, 171,11-171,45 GHz (salvo KOR), 172,31-172,65 GHz (salvo KOR), 173,52-173,85 GHz (salvo KOR) y 195,75-196,15 GHz no serán consideradas por la Oficina conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

5.161A

Se aplican los comentarios realizados y la decisión tomada con respecto a la Regla de Procedimiento relativa al número 5.132A.

5.164

La interpretación literal de esta disposición en relación con una asignación a una estación móvil terrestre en un país enumerado en la disposición necesitaría lo siguiente:

–	un símbolo para indicar que la asignación es primaria para los países que figuran en la disposición;

–	un símbolo para indicar que la asignación es secundaria para el servicio de radiodifusión de otros países;

–	un símbolo para indicar que la asignación es primaria para los servicios fijo y móvil en los países citados en los números 5.165 y 5.171;

–	un símbolo para indicar que la asignación es primaria para el servicio de aficionados en los países citados en el número 5.169;

–	etc.

La Junta ha decidido inscribir esas asignaciones con el símbolo R en la columna 13B2 y una referencia a la disposición correspondiente en la columna 13B1.

5.172

Los departamentos y comunidades franceses de ultramar de la Región 2 son las siguientes zonas geográficas:

Guadalupe, San Bartolomé, la parte francesa de San Martín, Guyana francesa, Martinica y San Pedro y Miquelón.

5.233

1	La banda mencionada en esta disposición está atribuida, en la parte del Cuadro correspondiente a la Región 3, a tres servicios: fijo, móvil y de radiodifusión. La Junta interpreta esta situación como sigue:

a)	La aplicación con éxito del número 9.21 a los servicios espaciales les dará una categoría igual que la que tienen los servicios fijo y móvil, es decir, primaria.

b)	Con referencia al servicio de radiodifusión, independientemente del resultado de la aplicación del procedimiento del número 9.21 los servicios espaciales sólo pueden funcionar con arreglo al número 5.43.

2	De conformidad con los comentarios al número 5.164, cuando una asignación sea primaria para un servicio (o país) y secundaria para otro servicio (o país), se la inscribirá con el símbolo R en la columna 13B2 que indique esta situación y una referencia a la disposición correspondiente en la columna 13B1.

5.254 y 5.255

En el número 5.254 se estipula que: «Las bandas 235-322 MHz y 335,4-399,9 MHz pueden utilizarse por el servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, y a condición de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros servicios explotados o que se prevea explotar de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, salvo la atribución adicional a la que se hace referencia en el número 5.256A.», mientras que en el número 5.255 se estipula que: «Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio-Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A».

Habida cuenta de la dificultad que revista la determinación del tipo de coordinación aplicable a las asignaciones de frecuencias notificadas del servicio móvil por satélite en las bandas de frecuencias indicadas, la Junta llegó a la siguiente conclusión:

1)	Al examinar las asignaciones de frecuencias notificadas para sistemas del SMS no OSG en las bandas de frecuencias 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio-Tierra) únicamente, la Junta, observando que las atribuciones al SMS tienen categoría secundaria y las atribuciones a los servicios fijo y móvil tienen categoría primaria en esas dos bandas de frecuencias, ordenó a la Oficina que sólo aplicase las disposiciones del número 5.255. Por ende, sólo se aplicará el procedimiento del número 9.11A.

2)	En los casos en que las asignaciones de frecuencias presentadas en las bandas de frecuencias 312-315 MHz (Tierra-espacio) o 387-390 MHz (espacio-Tierra) se solapen con otras partes de las bandas de frecuencias mencionadas en el número 5.254 (235-322 MHz y 335,4-399,9 MHz), se aplica la coordinación con arreglo al número 9.11A y a la búsqueda de acuerdo con arreglo al número 9.21, y la categoría de las asignaciones de frecuencias se inscribirá en el Registro Internacional de Frecuencias con una referencia al número 5.254 en la columna 13B1 y una «R» en la columna 13B2, de conformidad con el § 5.5 de la Regla de Procedimiento relativa al número 11.31, la nota 1 del Apéndice 5 y el § 2.3 de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A.

En tales casos, la administración notificante puede considerar modificar de manera conveniente la banda de frecuencias asignada o dividirla antes de la presentación a fin de asegurar que la asignación de frecuencias al SMS no OSG en las bandas de frecuencias 312-315 MHz (Tierra-espacio) o 387-390 MHz (espacio-Tierra) está sujeta únicamente al número 5.255.

5.257

1	La telemedida espacial queda limitada a las mediciones efectuadas en el vehículo espacial y éstas pueden:

–	ser efectuadas por un sensor para detectar fenómenos en el exterior del vehículo espacial, o

–	estar relacionadas con el funcionamiento del vehículo espacial.

Las mediciones del primer tipo corresponden normalmente a servicios como el de exploración de la Tierra por satélite o el de investigación espacial y las del segundo tipo al servicio de operaciones espaciales. En esta disposición no se dice a qué servicio se hace la atribución adicional. La Junta interpreta que se limita a la telemedida espacial en el servicio de operaciones espaciales. Por consiguiente, las asignaciones de frecuencia para telemedida (espacio-Tierra) en el servicio de operaciones espaciales en la banda 267-272 MHz se pueden utilizar a título secundario sin condición alguna y pueden recibir una atribución a título primario dentro del territorio de la administración notificante después de la aplicación con éxito del procedimiento del número 9.21.

2	La condición «en su propio país» es fácil de controlar cuando se trata de una estación terrena, pero no lo es tanto en el caso de una estación espacial. La Junta estima que esta disposición se aplicará a las estaciones espaciales cuya zona de servicio se limite al territorio de la administración notificante.

5.281

En relación con los departamentos y comunidades franceses de ultramar de la Región 2, véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.172.

5.291

Como esta disposición es análoga a la contenida en el número 5.233, los comentarios son también idénticos.

5.312A

1	Esta disposición estipula a través de la Resolución 760 (Rev.CMR-23) que, en la Región 1, la utilización de la banda de frecuencias 694-790 MHz por el servicio móvil, excepto móvil aeronáutico, está sujeta al acuerdo obtenido en aplicación del número 9.21 respecto del servicio de radionavegación aeronáutica en los países mencionados en el número 5.312.

2	Los criterios para identificar las administraciones posiblemente afectadas de conformidad con el número 9.21 en esta banda se especifican en el Anexo a la Resolución 760 (Rev.CMR-23) en forma de distancia de coordinación, siendo 450 km la distancia más estricta entre la estación base del servicio móvil y la estación del servicio de radionavegación aeronáutica potencialmente afectada.

3	Habida cuenta de que el número 5.312 contiene solamente unos cuantos países mientras que muchos otros países de la Región 1 están a una distancia lo suficientemente grande como para excluir la posibilidad de interferencia al servicio de radionavegación aeronáutica, la Junta decidió que las administraciones cuyos territorios estén a una distancia de más de 450 km respecto de los países mencionados en el número 5.312 no necesitan aplicar el procedimiento del número 9.21 a sus asignaciones del servicio móvil que funcionan con arreglo al número 5.312A.

4	Las administraciones cuyos territorios se hallan a una distancia de 450 km de los países mencionados en el número 5.312 son las siguientes: Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Belarús, Bulgaria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Croacia, Italia, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Letonia, Moldova, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Mongolia, Noruega, Polonia, Rumania, la Federación de Rusia, Suecia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, la República Árabe Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Türkiye, Ucrania y Uzbekistán.

5.312B 
y 
5.314A

1	Estas disposiciones estipulan que la utilización de las bandas de frecuencias 694-960 MHz (número 5.312B) y 698-960 MHz (número 5.314A) por estaciones en plataformas a gran altitud para estaciones base de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) (HIBS) se ajustará a lo dispuesto en la Resolución 213 (CMR-23), incluidos los límites de densidad de flujo de potencia (dfp) enumerados en los resuelve 2, 3, 4.1, 4.2 y 4.3 de esa Resolución.

2	Habida cuenta de que ni esas disposiciones del RR ni esa Resolución especifican el modelo de predicción de la propagación que ha de utilizarse para el cálculo de los niveles de dfp producidos por HIBS, la Junta decidió que se utilizase la Recomendación UIT-R P.528-5 para el cálculo de dichos niveles de dfp respecto del 1% del tiempo en un trayecto sobre tierra lisa, producidos a una altura de:

–	10 m en aplicación de los resuelve 2 y 3; y

–	1,5 m en aplicación de los resuelve 4.1, 4.2 y 4.3.

5.316B

1	Esta disposición estipula, entre otras cosas, que en la Región 1 la atribución al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en la banda de frecuencias 790-862 MHz está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 con respecto al servicio de navegación aeronáutica en los países mencionados en el número 5.312.

2	Los criterios para identificar las administraciones posiblemente afectadas de conformidad con el número 9.21 en esta banda se especifican en el Anexo I a la Resolución 749 (Rev.CMR-23) en la forma de distancia de coordinación, siendo 450 km la distancia más estricta, entre la estación base del servicio móvil y la estación del servicio de radionavegación aeronáutica potencialmente afectada.

3	Habida cuenta de que el número 5.312 contiene solamente unos cuantos países mientras que muchos otros países de la Región 1 están a una distancia lo suficientemente grande como para excluir la posibilidad de interferencia al servicio de radionavegación aeronáutica, la Junta decidió que las administraciones cuyos territorios estén a una distancia de más de 450 km respecto de los países mencionados en el número 5.312 no necesitan aplicar el procedimiento del número 9.21 a sus asignaciones del servicio móvil que funcionan con arreglo al número 5.316B.

4	Las administraciones cuyos territorios se hallan a una distancia de 450 km de los países mencionados en el número 5.312 son las siguientes: Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Belarús, Bulgaria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Croacia, Italia, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Letonia, Moldova, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Mongolia, Noruega, Polonia, Rumania, la Federación de Rusia, Suecia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, la República Árabe Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Türkiye, Ucrania y Uzbekistán.

5.327A

1	El Apéndice 4 no contiene elementos de datos que permitan determinar si la asignación de frecuencias notificada está asociada a un sistema cuyo funcionamiento es conforme con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas, o a un sistema que se ajusta a otras normas. Dado que la Oficina carece de medios para establecer tal diferencia, la Junta decidió que la Oficina no examinaría las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del servicio móvil aeronáutico (R) (SMA(R)) con respecto a su conformidad con esta disposición.

2	Con respecto a los requisitos de los resuelve 2 y 3 de la Resolución 417 (Rev.CMR-15), la Junta decidió que la Oficina no examinará las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del SMA(R) desde el punto de vista de su conformidad con estas disposiciones, pues el Apéndice 4 no contiene datos que puedan ayudar a determinar si la notificación se refiere al sistema transceptor de acceso universal o a otros sistemas del SMA(R).

3	Con respecto a los límites de potencia del resuelve 6 de la Resolución 417 (Rev.CMR-15), la Junta decidió que la Oficina verificará los límites de p.i.r.e. de las estaciones en tierra y a bordo de aeronaves únicamente para la banda 960-1 164 MHz, pues las asignaciones de frecuencias a estaciones del SMA(R) notificadas en la banda 960-1 164 MHz no contienen información sobre las emisiones fuera de banda en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz.

5.328AA

1	El Apéndice 4 no contiene elementos que permitan determinar si la asignación de frecuencias notificada del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S) está asociada a la recepción por la estación espacial de emisiones de Vigilancia Dependiente Automática – Radiodifusión (ADS-B) procedentes de los transmisores de aeronaves que funcionan de conformidad con las normas aeronáuticas internacionalmente reconocidas o la recepción de emisiones procedentes de transmisores de aeronaves que funcionan con arreglo a otras normas. Dado que la Oficina carece de medios para establecer tal diferencia, la Junta decidió que la Oficina no examine las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del (SMA(R)S) con respecto a su conformidad con esta disposición.

2	En lo que respecta a los requisitos de los resuelve 1, 2 y 3 de la Resolución 425 (Rev.CMR-19) y a falta de elementos pertinentes en el Apéndice 4, la Junta también decidió que la Oficina no examine la conformidad con los mencionados resuelve de la Resolución 425 (Rev.CMR-19).

5.329

Si se inscriben las asignaciones a estaciones del servicio de radionavegación por satélite hay que indicar que no causarán interferencia perjudicial a las asignaciones a estaciones del servicio de radionavegación de los países enumerados en el número 5.331 y a estaciones del servicio de radiolocalización (símbolo R en la columna 13B2 y referencia al número 5.329 en la columna 13B1).

5.340

Se aplican los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas al número 4.4.

5.341A

1	En esta disposición se estipula, entre otras cosas, que en la Región 1 la utilización de estaciones de IMT en las bandas de frecuencias 1 427-1 452 MHz y 1 492-1 518 MHz está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 respecto del servicio móvil aeronáutico que se utiliza para la telemedida aeronáutica, de acuerdo con el número 5.342. Dado que el número 5.342 se aplica en la banda 1 429-1 535 MHz, la utilización de las estaciones de IMT que funcionan en la banda de frecuencias 1 427-1 429 MHz y no se solapan con la banda 1 429-1 535 MHz, utilizada por la telemedida aeronáutica del servicio móvil aeronáutico, no está sujeta al acuerdo obtenido en virtud del número 9.21.

2	Habida cuenta de que el número 5.342 contiene solamente unos cuantos países mientras que muchos otros países de la Región 1 están a una distancia lo suficientemente grande como para excluir la posibilidad de interferencia al servicio móvil aeronáutico, la Junta decidió que las administraciones cuyos territorios estén a una distancia de más de 670 km respecto de los países mencionados en el número 5.342 no necesitan aplicar el procedimiento del número 9.21 a sus estaciones IMT que funcionan con arreglo al número 5.341A. Aquellas administraciones cuyos territorios están a menos de 670 km deben aplicar la Sección B6.

3	Las administraciones cuyos territorios se hallan a una distancia de 670 km de los países mencionados en el número 5.342 son las siguientes: Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Belarús, Bulgaria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Croacia, Iraq, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Letonia, Moldova, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Mongolia, Noruega, Polonia, Rumania, la Federación de Rusia, Suecia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, la República Árabe Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Türkiye, Ucrania y Uzbekistán.

5.346

1	Esta disposición estipula, entre otras cosas, que la implantación de las IMT en la banda de frecuencias 1 452-1 492 MHz en varios países de la Región 1, que se enumeran en este número, está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 respecto del servicio móvil aeronáutico que se utiliza para la telemedida aeronáutica, de acuerdo con el número 5.342.

2	Habida cuenta de que el número 5.342 contiene solamente unos cuantos países mientras que numerosos países indicados en el número 5.346 están a distancias lo suficientemente grandes como para excluir la posibilidad de interferencia al servicio móvil aeronáutico, la Junta decidió que las administraciones cuyos territorios estén a una distancia superior a 670 km respecto de los países mencionados en el número 5.342 no necesitan aplicar el procedimiento del número 9.21 a sus estaciones IMT que funcionan con arreglo al número 5.346. Aquellas administraciones cuyos territorios están a menos de 670 km deben aplicar la Sección B6.

3	La administración mencionada en el número 5.346 cuyo territorio se halla a una distancia de 670 km de los países mencionados en el número 5.342 es Iraq.

5.351

1	Esta disposición permite, como excepción a las definiciones contenidas en los números 1.70, 1.72, 1.76 y 1.82, la utilización de las bandas atribuidas a un servicio móvil por satélite por una estación situada en un punto fijo especificado (sin que ésta sea una estación terrena costera, terrestre, de base o aeronáutica).

2	La Oficina no puede valorar las circunstancias excepcionales a que se hace referencia en esta disposición.

3	Por consiguiente, la Junta decidió que las asignaciones notificadas a tenor de esta disposición recibirán una conclusión reglamentaria favorable.

5.357

El uso para comunicaciones terrenales autorizado en esta disposición parece estar estrechamente relacionado con las condiciones de funcionamiento dentro de un sistema aeronáutico combinado en el que se utilizan radiocomunicaciones espaciales y terrenales. La Oficina no dispone de medios para verificar ese uso y considera esta disposición como una atribución adicional al servicio aeronáutico (R).

5.364

En esta disposición se consignan dos tipos de límites de densidad de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) para las estaciones terrenas móviles que transmiten en la banda de frecuencias 1 610-1 626,5 MHz, a saber:

a)	límite máximo de densidad de la p.i.r.e., y

b)	límite medio de densidad de la p.i.r.e.

El límite máximo de densidad de la p.i.r.e. se obtiene a partir de la densidad de potencia máxima de la asignación, tal como fue presentada por la administración responsable.

En lo que respecta al segundo tipo de límite, no está claro si se trata de una media espectral, una media temporal o una media espacial. A título provisional y hasta que se disponga de la correspondiente Recomendación UIT-R, la Junta decidió que para aplicar esta disposición la Oficina utilice una densidad media espectral de la p.i.r.e. Esta p.i.r.e. media espectral se obtendrá a partir de la densidad de potencia media de una asignación, la que a su vez se obtiene a partir de su potencia total dividida por su anchura de banda necesaria y multiplicada por 4 kHz.

5.366

Esta disposición se considera una atribución adicional al servicio de radionavegación aeronáutica por satélite y se aplican los comentarios referentes al número 5.49. Sin embargo, cuando se publique la Sección especial habrá que indicar en ella que la asignación está destinada a la utilización en todo el mundo de «equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites directamente asociadas a dichos equipos».

5.376

Se aplican los comentarios de las Reglas de Procedimiento referentes al número 5.357.

5.388A y 5.409A

1	El número 5.388A estipula que la utilización de las bandas de frecuencias 1 710-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y las bandas de frecuencias 1 710-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2 por estaciones en plataformas a gran altitud para estaciones base de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) (HIBS) se ajustará a lo dispuesto en la Resolución 221 (Rev.CMR-23), incluidos los límites de densidad de flujo de potencia (dfp) enumerados en los resuelve 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 de esa Resolución.

2	El número 5.409A estipula que la utilización de la banda de frecuencias 2 500-2 690 MHz en las Regiones 1 y 2 de la banda de frecuencias 2 500-2 655 MHz en la Región 3 por las HIBS se ajustará a lo dispuesto en la Resolución 218 (CMR-23), incluidos los límites de densidad de flujo de potencia (dfp) enumerados en los resuelve 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 de esa Resolución.

3	Habida cuenta de que ni esas disposiciones del RR ni esa Resolución especifican el modelo de predicción de la propagación que ha de utilizarse para el cálculo de los niveles de dfp producidos por HIBS, la Junta decidió que se utilizase la Recomendación UIT-R P.528-5 para el cálculo de dichos niveles de dfp respecto del 1% del tiempo a una altura de 1,5 m en un trayecto sobre tierra lisa en aplicación de los resuelve de los Resoluciones 218 (CMR-23) y 221 (Rev.CMR-23).

5.399

La Junta encargó a la Oficina que al inscribir asignaciones a estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 2 483,5-2 500 MHz a las que se aplica esta nota introduzca el símbolo R en la columna 13B2 y una referencia al número 5.399 en la columna 13B1.

5.415

1	En esta disposición, la atribución «está limitada a los sistemas nacionales y regionales». La Junta decidió que un sistema nacional es un sistema con una zona de servicio limitada al territorio de la administración notificante. Como consecuencia de ello, el sistema regional a que se hace referencia se considerará como la suma de dos o más sistemas nacionales; estos sistemas están limitados a los territorios de las respectivas administraciones y serán notificados por una de esas administraciones en nombre de todas las administraciones interesadas. La Junta ha llegado a esta conclusión teniendo presente la nota de pie de página número 5.2.1, relativa a la interpretación de la palabra «regional» sin «R» mayúscula.

2	Con arreglo a esta disposición, el servicio fijo por satélite está limitado en las bandas 2 500-2 690 MHz en la Región 2 y 2 500-2 535 MHz y 2 655-2 690 MHz en la Región 3 a los sistemas nacionales o regionales. Sólo las asignaciones que satisfagan las siguientes condiciones se considerarán conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias:

a)	Que la zona de servicio de un sistema regional se halle en la Región de que se trate, es decir, solamente en la banda 2 535-2 655 MHz en la Región 2 o en las demás bandas comprendidas entre 2 500 y 2 690 MHz en las Regiones 2 y 3, y:

i)	Cuando una administración presenta una petición de coordinación para la zona de servicio que cubre su territorio nacional y se extiende más allá del mismo, la administración responsable deberá presentar al mismo tiempo la lista de administraciones que acuerdan constituir el sistema regional y se deberá determinar en consecuencia la zona de servicio. Si no se obtiene el acuerdo correspondiente, la zona de servicio deberá limitarse a su territorio nacional.

ii)	Cuando una administración presenta una petición de coordinación para una zona de servicio que no incluye su territorio nacional sino únicamente territorios de otras administraciones, la administración responsable deberá presentar al mismo tiempo la lista de administraciones que acuerdan constituir el sistema regional y se deberá determinar en consecuencia la zona de servicio. Si no se obtiene el citado acuerdo, se considerará que las asignaciones pertinentes no están de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y la conclusión será desfavorable.

b)	Que, en el caso de un sistema nacional, la zona de servicio esté limitada al territorio bajo jurisdicción de la administración notificante.

c)	Si la red de satélite es explotada en el ámbito de un sistema internacional al que pertenecen otros países, es necesario indicar en la notificación que la utilización está limitada a la Región o a las Regiones de que se trate.

5.416

1)	Véanse los comentarios referentes a las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.415 sobre la utilización exclusiva de sistemas nacionales y regionales.

2)	A la luz de lo que establece esta disposición, la Junta concluyó que la referencia al procedimiento de coordinación del número 9.19 en esta disposición concierne a las administraciones. Por consiguiente, en la fase de examen en virtud del número 11.32, la Oficina no examinará las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación transmisora de un servicio terrenal o a una estación terrena transmisora del SFS (Tierra-espacio) con respecto a su conformidad con el número 9.19.

5.418C

1	De conformidad con la disposición número 5.418C, modificada por la CMR-03, la utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélites OSG está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélites no OSG del SRS (sonora), en virtud del número 5.418 a partir del 3 de junio de 2000.

2	La Junta realizó un examen detenido de los distintos procedimientos y disposiciones que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 630-2 655 MHz y observó la dificultad de vincular la referencia que hace el número 5.418C a la «información de notificación» de sistemas del SRS OSG a la aplicación del número 22.2 citada en el número 5.418A.

3	En el contexto anterior y teniendo en cuenta los debates y decisiones de la CMR-03, la Junta entiende que la coordinación del número 9.13 debe aplicarse como se describe en el Cuadro que aparece a continuación.

| Red de satélites OSG | Fecha de recepción de la información de coordinación (número 9.6) | Fecha de recepción de la información de notificación (número 11.2) | Aplicación del número 9.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS (número 5.418) | < 3.6.2000 | < 3.6.2000 | NO |
|  | < 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | NO |
|  | ≥ 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | SÍ |

Banda 2 630-2 655 MHz

1	Las disposiciones de los números 5.416, 5.418, 5.418A, 5.418B y 5.418C proporcionan información sobre las distintas limitaciones y procedimientos que se aplican al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y al servicio fijo por satélite (SFS) en la gama de frecuencias 2 630-2 655 MHz.

2	La Junta emprendió un examen detenido de las distintas disposiciones y del empleo de los diferentes procedimientos de coordinación (red espacial a red espacial (números 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13)) que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 630-2 655 MHz y ha observado la posible dificultad para determinar el servicio (SRS (sonora), SRS (televisión), SFS) y la naturaleza de la red de satélites (OSG o no OSG) a los que deben aplicarse los números 5.418A, 5.418B y 5.418C teniendo debidamente en cuenta las fechas de recepción de la información completa de coordinación o notificación del Apéndice 4, según el caso. Evidentemente, en la banda 2 630-2 655 MHz, el número 5.418A se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A para sistemas no OSG del SRS (sonora) en ciertos países indicados en el número 5.418 con respecto a sistemas OSG, sin otros detalles sobre los servicios en cuestión; el número 5.418B se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para sistemas no OSG del SRS indicados en el número 5.418 con respecto a otros sistemas no OSG; y el número 5.418C se refiere a la aplicación del número 9.13 por redes OSG con respecto a sistemas no OSG del SRS (sonora), con atribuciones según el número 5.418.

3	Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz de los debates y las decisiones de la CMR-03, en particular, sobre la adición de una referencia explícita al número 5.418 en los números 5.418B y 5.418C, la Junta considera que los números 5.418A, 5.418B y 5.418C se refieren únicamente a los casos de coordinación siguientes: sistemas del SRS (sonora) no OSG (número 5.418) de cara a cualquier sistema OSG según el número 9.12A y de cara a cualquier sistema no OSG según el número 9.12 y viceversa, es decir, todo sistema OSG de cara a sistemas del SRS (sonora) no OSG (número 5.418) según el número 9.13, y todo sistema OSG de cara a sistemas del SRS (sonora) no OSG (número 5.418) según el número 9.12, como se describe en el Cuadro que aparece a continuación y que se aplica a los requisitos de coordinación entre sistemas de satélites OSG y no OSG para los cuales la información de publicación anticipada se recibió después del 1 de enero de 1999 y la información completa de coordinación/ notificación se recibió después del 2 de junio de 2000 en la banda 2 630-2 655 MHz.

| Petición de coordinación (PC): Columna con respecto a fila () (2 630-2 655 MHz) | SRS no OSG (sonora) (5.418) | SRS OSG (5.416, 5.418) o SFS (Región 2) | SRS no OSG (5.416) o SFS (Región 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS no OSG (sonora) (5.418) | 9.12 (5.418B) | 9.13 (5.418C) | 9.12 (5.418B) |
| SRS OSG (sonora) (5.416, 5.418) o SFS (Región 2) | 9.12A (5.418A) | 9.7 | Sin PC 22.2 |
| SRS no OSG (5.416) o SFS (Región 2) | 9.12 (5.418B) | Sin PC 22.2 | Sin PC |

5.429D y 5.429G

Nota: La CMR-23 tomó la siguiente decisión relativa a los números 5.429D y 5.429G [5.A12], véase el punto 2.1 de las Actas de la 12.ª Sesión Plenaria, Doc. CMR23/527:

«En aplicación de las notas a los números 5.A12, 5.429D del RR, se aplica el número 4.8 del RR. El servicio de radiolocalización que opera en los países de la Región 1, que son adyacentes a la Región 2, tiene la misma situación reglamentaria para el servicio móvil de la Región 2 que el servicio de radiolocalización en la Región 2. El término "países vecinos" mencionado en las notas al número 5.429D del RR incluye los países de la Región 1 que son adyacentes a la Región 2».

5.434 y 5.435B

Nota: La CMR-23 tomó la siguiente decisión relativa a los números 5.434 y 5.435B [5.36A12] para la banda de frecuencias 3 600-3 800 MHz, véase el punto 18.1 de las Actas de la 8.ª Sesión Plenaria, Doc. CMR23/523:

«En la aplicación de los números 5.434 y 5.36A12 del RR, el término "países vecinos" incluye los países de la Región 1 limítrofes con la Región 2».

5.441

1	El Artículo 5 define, en la banda 10,7-11,7 GHz, una atribución bidireccional al servicio fijo por satélite (SFS) de la Región 1. Además, tres disposiciones (números 5.441, 5.484 y 5.484A) rigen la utilización de las bandas. Las disposiciones del número 5.484 se aplican a la atribución al enlace ascendente (Tierra-espacio) para los enlaces de conexión del SRS. Los números 5.441 y 5.484A (que abarcan partes de la banda 10,7-11,7 GHz) se aplican al enlace descendente. Estas consideraciones condujeron a observar los siguientes problemas:

1.1	El Cuadro de atribución de bandas de frecuencias define una atribución bidireccional de toda la banda 10,7-11,7 GHz al SFS en la Región 1. El número 5.484 define la atribución del enlace ascendente en la Región 1 mientras que los números 5.441 y 5.484A regulan la utilización del enlace descendente por los sistemas OSG y no OSG del SFS. Las sub-bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz para el sentido espacio-Tierra, están cubiertas por las disposiciones del Apéndice 30B para las aplicaciones OSG. Las atribuciones a los enlaces ascendente y descendente para la utilización OSG, tienen la misma categoría. Las utilizaciones no OSG guardan las limitaciones de densidad de flujo de potencia equivalente, definidas en el Artículo 22; y están sujetas a ciertas condiciones según se indica en el número 5.484A. La aplicación de la disposición número 22.2 se especifica en la disposición número 22.5I.

1.2	Los procedimientos aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones para el SFS son los siguientes:

a)	Tierra-espacio (número 5.484): 10,7-11,7 GHz (Región 1): Artículos 9 y 11;

b)	espacio-Tierra:

10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz:

–	para la utilización OSG: Apéndice 30B (y Artículo 11) (número 5.441);

–	para la utilización no OSG: Artículos 9, 11 y 22.

10,95-11,2 GHz y 11,45-11,7 GHz:

–	para la utilización OSG: Artículos 9 y 11;

–	para la utilización no OSG: Artículos 9, 11 y 22.

2	Las relaciones reglamentarias entre utilizaciones OSG del SFS, esto es, la utilización del espectro en el enlace ascendente (Región 1) y el enlace descendente (Apéndice 30B), no está cubierta por ningún procedimiento reglamentario de radiocomunicaciones. La Junta considera esa situación como sigue. Sobre la base del principio general de que la utilización del espectro por dos aplicaciones reconocidas internacionalmente (coordinadas y con utilización planificada) con el mismo estatuto debe ser tenida en cuenta mutuamente, aunque el caso no esté cubierto por procedimientos específicos y sobre la base de las analogías existentes (Artículo 7 del Apéndice 30, Artículo 7 del Apéndice 30A), la Junta considerando que:

a)	hasta ahora la Oficina ha recibido sólo un caso de utilización bidireccional por el OSG del SFS de las bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz, y

b)	que la complejidad de la cuestión no justifica el establecimiento de una sofisticada metodología para tratar este caso, decide por lo tanto que la Oficina actúe de la siguiente forma:

2.1	Aplicaciones del enlace ascendente del SFS en las bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz (Artículo 9).

La utilización de los enlaces ascendentes del SFS (conforme al número 5.484) debe proteger los derechos establecidos en el Plan del Apéndice 30B así como las anotaciones de la Lista del mismo Apéndice a medida de su evolución. Con este fin, las redes de enlace ascendente del SFS aplicarán los procedimientos de coordinación (Artículo 9) y de notificación (Artículo 11) no sólo de cara a otros enlaces ascendentes de redes del SFS en el mismo sentido (Tierra-espacio), sino también respecto a las anotaciones del Plan y de la Lista en sentido contrario (espacio-Tierra). Para tener en cuenta el Plan del Apéndice 30B en el procedimiento del Artículo 9, se considerará el Plan como una utilización coordinada del espectro. Las administraciones encargadas del enlace ascendente del SFS obtendrán acuerdos de coordinación de las demás administraciones cuyos sistemas del Plan o asignaciones en la Lista sean susceptibles de resultar afectados. El método y los criterios para la identificación de las administraciones que hay que coordinar serán, al igual que en el caso del Apéndice 30A (en donde existe el mismo problema bidireccional entre los enlaces de conexión planificados y otros del SFS), los siguientes:

a)	Como en la situación de interferencia espacio-espacio una estación espacial receptora del enlace ascendente del SFS puede recibir interferencia de una estación espacial transmisora del Plan del SFS del Apéndice 30B, y como actualmente la Oficina no dispone de un método convenido para evaluar esta interferencia, las asignaciones a estaciones espaciales receptoras que funcionan en el enlace ascendente del SFS presentadas con arreglo a los Artículos 9 u 11, no estarán sometidas de forma provisional al examen sobre la compatibilidad con el Apéndice 30B. En consecuencia, se incluirá una nota en la Sección especial pertinente a fin de reflejar la situación y se incorporará un símbolo en el Registro para indicar que dichas asignaciones no pedirán protección contra las estaciones del Apéndice 30B.

b)	Para la evaluación de la compatibilidad entre las estaciones terrenas (estaciones terrenas transmisoras de enlaces ascendentes del SFS y estaciones terrenas receptoras de las adjudicaciones del Plan) se utilizará el método definido en el Apéndice 7. Las zonas de servicio definidas en el Apéndice 30B se ampliarán con la distancia de coordinación, constituyendo una «zona de acuerdo» en la que habrá que coordinar una estación terrena transmisora de enlace ascendente del SFS. Para el cálculo de la distancia de coordinación, se utilizará la Recomendación UIT-R más actual.

2.2	Aplicaciones de enlaces descendentes del SFS en las bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz (Apéndice 30B, utilización planificada):

a)	En cuanto a la interferencia que probablemente se cause al enlace ascendente del SFS procedente de las estaciones de enlace descendente del Apéndice 30B, se aplica la misma condición del § 2.1 a), es decir, en el examen del Plan del Apéndice 30B y en las anotaciones en la Lista no se tendrán en cuenta las asignaciones al enlace ascendente del SFS incluidas en el Registro con el símbolo mencionado anteriormente.

b)	En cuanto a la interferencia que probablemente se cause a las estaciones terrenas receptoras de enlace descendente del Apéndice 30B procedente de las estaciones terrenas transmisoras de enlace ascendente del SFS, se aplicará la misma condición indicada en el § 2.1 b).

5.441B

En esta disposición se estipula, entre otras cosas, que, antes de poner en servicio una estación IMT del servicio móvil en la banda de frecuencias 4 800-4 990 MHz, la administración competente deberá asegurarse de que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida por esa estación no exceda de 155 dB(W/(m2 · 1 MHz)) hasta 19 km sobre el nivel del mar a 20 km de la costa, definida como la marca de bajamar, según lo reconocido oficialmente por el Estado costero. Es de aplicación la Resolución 223 (Rev.CMR-23).

Habida cuenta de que ni esta disposición ni la Resolución 223 (Rev.CMR-23) especifican el modelo de propagación que ha de utilizarse para el cálculo de la dfp producida por las estaciones IMT en la banda de frecuencias 4 800-4 990 MHz, la Junta decidió que se utilizase la Recomendación UIT-R P.528-5, para el 1 % del tiempo, a fin de realizar ese cálculo.

5.444B

1	Esta disposición limita la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio móvil aeronáutico a dos aplicaciones distintas. No obstante, el Apéndice 4 no contiene elementos de datos que permitan determinar si la asignación de frecuencias notificada está asociada con una de estas aplicaciones específicas o con otras aplicaciones del servicio móvil aeronáutico. Dado que la Oficina carece de medios para establecer la diferencia, la Junta decidió que la Oficina no examinará las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del servicio móvil aeronáutico con respecto a su conformidad con esta disposición.

2	Con respecto a las notificaciones del servicio móvil aeronáutico (R), incluidas las mencionadas en el primer inciso de esta disposición, y a la luz de lo indicado en el resuelve 1 de la Resolución 748 (Rev.CMR-19), a la inscripción en el MIFR de estas asignaciones se asociará el símbolo «R» en la columna 13B2 («Observaciones a la conclusión») y el símbolo «RS748» en la columna 13B1 («Referencia de la conclusión»). La Junta también consideró que lo indicado en el resuelve 3 de la Resolución 748 (Rev.CMR-19), incluida la referencia al número 4.10, atañe a las administraciones y que la Oficina no habrá de examinar las asignaciones de frecuencias con respecto a su conformidad con las condiciones establecidas en el resuelve 3 de la Resolución 748 (Rev.CMR-19).

3	Con respecto a las notificaciones relacionadas con las transmisiones de telemedida aeronáutica a que se hace referencia en el segundo inciso de esta disposición, además de las consideraciones del párrafo 1 de la presente Regla de Procedimiento que también se aplican a las aplicaciones de telemedida aeronáutica, la Junta consideró que lo indicado en el resuelve 1 y el resuelve 2 de la Resolución 418 (Rev.CMR-19) atañe a las administraciones y que la Oficina no habrá de examinar las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del servicio móvil aeronáutico con respecto a su conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 a la Resolución 418 (Rev.CMR-19).

5.446A

1	Esta disposición estipula que la utilización de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por las estaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, será conforme a la Resolución 229 (Rev.CMR-23). En este sentido, la Resolución 229 (Rev.CMR-23) especifica que la utilización de estas bandas por el servicio móvil se efectuará para la implementación de los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluyendo las redes radioeléctricas de área local (RLAN) (véase el resuelve 1) y, además de ello, especifica los niveles máximos de la p.i.r.e. para las estaciones del servicio móvil (véanse los resuelve 2, 3, 5 y 7).

En lo que se refiere a la banda 5 150-5 350 MHz, la situación es bastante sencilla, dado que las disposiciones de la Resolución 229 (Rev.CMR-23) son aplicables a todas las estaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos a los que se refiere el número 5.447, de aplicación a la banda 5 150-5 250 MHz y cuando pueden establecerse otras condiciones (por ejemplo, menos estrictas), en el contexto de la aplicación del procedimiento del número 9.21.

Por otro lado, la situación en la banda 5 470-5 725 MHz es más compleja, teniendo presente que a las estaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, se le aplican otras disposiciones (por ejemplo las indicadas en los números 5.451, 5.453 y en el Cuadro 21-2 del Artículo 21), las cuales estipulan condiciones diferentes (por ejemplo, límites de potencia) de las indicadas en la Resolución 229 (Rev.CMR-23). En consecuencia, las administraciones a las que se refieren los números 5.453 (para la banda 5 650-5 725 MHz) y 5.451 (para la banda 5 470-5 725 MHz) pueden implementar otras aplicaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, que no sean necesariamente los WAS, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el número 5.451 y los límites de potencia señalados en el Cuadro 21-2 del Artículo 21.

2	Dado que, para la implementación de los WAS, se prevén densidades de despliegue elevadas, dichas opciones de implementación pueden atenderse adecuadamente mediante notificaciones en forma de estaciones típicas. La notificación de estaciones terrenas en el servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, en forma de estaciones típicas suele ser posible sin restricciones en las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 670 MHz en todos los países, y en la banda 5 670-5 725 MHz en los países no mencionados en el número 5.453. No obstante, la disposición número 11.21A, junto con el Cuadro 21-2, no prevé la posibilidad de notificar estaciones terrenales del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en forma de estaciones típicas en la banda 5 670-5 725 MHz, para los países indicados en el número 5.453. La aplicación estricta de estas disposiciones significaría que los países indicados en el número 5.453 no pueden notificar sus aplicaciones WAS en forma de estaciones típicas, aun cuando se ajusten a los límites de la Resolución 229 (Rev.CMR-23). La Junta llegó a la conclusión de que dicha interpretación estricta de todas las disposiciones pertinentes relativas a la banda 5 670-5 725 MHz para los países indicados en el número 5.453 se traduciría en una carga innecesaria para las administraciones indicadas en el número 5.453 y para la Oficina. En consecuencia, la Junta encargó a la Oficina que acepte las notificaciones de estaciones del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en forma de estaciones típicas que procedan de administraciones indicadas en el número 5.453, siempre que el valor máximo de la p.i.r.e. no rebase 1 W, lo que implica que se considera que cada notificación de estación típica aceptable en la banda 5 670-5 725 MHz (con una p.i.r.e. inferior o igual a 1 W) forma parte de un WAS.

5.457D, 5.457E 
y 5.457F

1	Estas disposiciones estipulan que la utilización de las bandas de frecuencias 6 425-7 125 MHz (en la Región 1 y en algunos países de las Regiones 2 y 3) y 7 025-7 125 MHz (en la Región 3) por la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) será conforme a la Resolución 220 (CMR-23).

La Resolución 220 (CMR-23) especifica las condiciones técnicas para la componente terrenal de las IMT dentro de la banda 6 425-7 125 MHz. En consecuencia, el resuelve 2 de la Resolución 220 (CMR-23) especifica que, a fin de garantizar la protección del SFS (Tierra-espacio), el nivel previsto de densidad espectral de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida por una estación base IMT que es una función del ángulo vertical por encima del horizonte no deberá superar los valores indicados en el resuelve 2 de dicha Resolución. El número 21.5 no es de aplicación.

2	Habida cuenta de que el Apéndice 4 no contiene los datos necesarios para notificar la información sobre la máscara de densidad espectral p.i.r.e. esperada especificada en el resuelve 2 de la Resolución 220 (CMR-23), la Junta decidió que cuando notifiquen asignaciones de frecuencias para su utilización por estaciones base IMT sujetas al resuelve 2 de la Resolución 220 (CMR-23), las administraciones notificantes de dichas asignaciones de frecuencias (es decir, con la naturaleza de servicio «IM») en la banda 6 425-7 075 MHz facilitarán en el campo «Observaciones» de cada notificación el compromiso de que la estación base IMT correspondiente cumple la máscara de densidad espectral p.i.r.e. especificada en el resuelve 2 de la Resolución 220 (CMR-23), por ejemplo, mediante la declaración «cumple el resuelve 2 de la Res. 220». Al examinar el cumplimiento del resuelve 2 de la Resolución 220 (CMR-23), la Oficina aceptará la notificación con la declaración de compromiso de que cumple esta Resolución. En ausencia de dicho compromiso, la asignación de frecuencias notificada recibirá una conclusión reglamentaria desfavorable con arreglo al número 11.31.

5.458

No existe ninguna atribución a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) en las bandas de frecuencias 6 425-7 075 MHz y 7 075-7 250 MHz. La Oficina considerará que la notificación de asignaciones de frecuencias a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) en las bandas 6 425-7 075 MHz y 7 075-7 250 MHz no está en conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

5.461

La Junta observó que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Dubái, 2023) ha decidido las condiciones específicas para la aplicación del número 9.21 a las redes en la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) del servicio móvil por satélite (SMS) y a los sistemas en la órbita de los satélites no geoestacionarios (no OSG) del SMS en las bandas de frecuencias 7 250-7 375 MHz (espacio-Tierra) y 7 900-8 025 MHz (Tierra-espacio), a saber, que la coordinación con arreglo al número 9.21 no se aplicará a las redes OSG del SMS para las que la Oficina reciba información completa de coordinación a partir del 1 de enero de 2025 con respecto a los sistemas no OSG para los que la Oficina reciba información completa de coordinación o notificación, según proceda, a partir del 1 de enero de 2025.

Asimismo, esta disposición estipula que los sistemas no OSG para los que la Oficina reciba información completa de coordinación o notificación, según proceda, a partir del 1 de enero de 2025, no causarán interferencia inaceptable a las redes OSG del SMS que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, ni reclamarán protección contra las mismas.

La Junta llegó a la conclusión de que la aplicación del número 9.21 a las redes y sistemas de satélites del SMS en las bandas de frecuencias 7 250-7 375 MHz (espacio-Tierra) y 7 900-8 025 MHz (Tierra-espacio) es la que se describe en el cuadro siguiente.

|  | Nuevos |  | Existentes |  | Aplicabilidad del número 9.21 (véase el Prefacio a la BR IFIC (servicios espaciales), Cuadro 11A.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Red/Sistema | Fecha de recepción de la información de coordinación (número 9.6) | Red/Sistema | Fecha de recepción de la información de coordinación (número 9.6) o primera notificación (número 11.2) |  |
| 7 250-7 375 MHz |  |  |  |  |  |
| OSG vs no OSG | OSG del SMS | < 01/01/2025 | No OSG del SFS o del SMS | Cualquiera | SÍ (9.21/B) |
|  | OSG del SMS | >= 01/01/2025 | No OSG del SFS o del SMS | < 01/01/2025 | SÍ (9.21/B) |
|  | OSG del SMS | >= 01/01/2025 | No OSG del SFS o del SMS | >= 01/01/2025 | NO |
|  | No OSG del SMS | Cualquiera | OSG del SMS o del SFS | Cualquiera | SÍ (9.21/A) |
| OSG vs OSG | GSO MSS | Cualquiera | OSG del SMS o del SFS | Cualquiera | SÍ (9.21/A) |
| OSG vs no OSG vs terrenal | OSG del SMS No OSG del SMS | Cualquiera | Terrenal | Cualquiera | NO1 |
| 7 900-8 025 MHz |  |  |  |  |  |
| OSG vs no OSG | OSG del SMS | < 01/01/2025 | No OSG del SFS o del SMS | Cualquiera | SÍ (9.21/B) |
|  | OSG del SMS | >= 01/01/2025 | No OSG del SFS o del SMS | < 01/01/2025 | SÍ (9.21/B) |
|  | OSG del SMS | >= 01/01/2025 | No OSG del SFS o del SMS | >= 01/01/2025 | NO |
|  | No OSG del SMS | Cualquiera | OSG del SMS o del SFS | Cualquiera | SÍ (9.21/A) |
| OSG vs OSG | OSG del SMS | Cualquiera | OSG del SMS o del SFS | Cualquiera | SÍ (9.21/A) |
| OSG, no OSG vs terrenal | OSG del SMS No OSG del SMS | Cualquiera | Terrenal | Cualquiera | SÍ (9.21/C) |

5.461AC

Esta disposición estipula que, en la banda de frecuencias 7 375-7 750 MHz, los sistemas no OSG (órbita geoestacionaria de los satélites) del servicio fijo por satélite (SFS) para los que la Oficina reciba información completa de coordinación o notificación, según proceda, a partir del 1 de enero de 2025, no causarán interferencia inaceptable a las redes en la órbita de los satélites geoestacionarios del servicio móvil marítimo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, ni reclamarán protección contra las mismas.

Dado que los sistemas no OSG del SFS en la banda de frecuencias 7 375-7 750 MHz (espacio-Tierra) no están sujetos al procedimiento de coordinación previsto en la Sección II del Artículo 9, la Junta llegó a la conclusión de que el número 5.461AC es de aplicación a los sistemas no OSG del SFS para los que la Oficina reciba información completa de notificación a partir del 1 de enero de 2025.

5.474A, 5.475A, 5.478A

1	De conformidad con los números 5.474A, 5.475A y 5.478A del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta observó que para utilizar sensores activos en el servicio de investigación espacial (SRS) (activo) en la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz y en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (EESS) (activo) en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz es necesario demostrar que dicho uso se ajusta a estos números, lo que significa que las distintas subbandas sólo pueden utilizarse en un orden específico, a saber, por orden creciente de ancho de banda necesario:

1.1	Para los sensores activos tanto en el SIE (activo) como en el SETS (activo), las bandas de frecuencia se utilizarán y presentarán para su inscripción de la siguiente manera:

–	Para un ancho de banda necesario menor o iguales a 300 MHz, sólo se utilizará la banda de frecuencias 9 500-9 800 MHz.

–	Para un ancho de banda necesario mayor de 300 MHz pero menor o igual a 500 MHz, se utilizará parte o la totalidad de la banda de frecuencias 9 300-9 500 MHz, además de la banda de frecuencias 9 500-9 800 MHz.

–	Para un ancho de banda necesario mayor de 500 MHz pero menor o igual a 600 MHz, se utilizará una parte o la totalidad de la banda de frecuencias 9 800-9 900 MHz, además de la banda de frecuencias 9 300-9 800 MHz.

1.2	Para el SETS (activo) únicamente, además de las condiciones enumeradas en el § 1.1, podrán utilizarse y presentarse para su inscripción las siguientes bandas de frecuencias adicionales:

–	Para un ancho de banda necesario mayor de 600 MHz pero menor o igual a 1 200 MHz, pueden utilizarse parte o la totalidad de las bandas de frecuencias 9 200-9 300 MHz y/o 9 900-10 400 MHz, además de la banda de frecuencias 9 200-9 900 MHz.

2	La Junta señaló además que los sistemas en órbita de los satélites no geoestacionarios (no OSG) del SIE (activo) y del SETS (activo) no están sujetos a ningún procedimiento de coordinación en la banda de frecuencias de 9 300-9 900 MHz y, por consiguiente, se presentarán en una publicación de información anticipada de conformidad con la Sección I del Artículo 9.

3	Dado que la utilización del SETS (activo) en las bandas de frecuencias 9 200-9 300 MHz y 9 900-10 400 MHz está sujeta a un acuerdo que debe obtenerse en virtud del número 9.21, las redes y sistemas de satélites deberán presentarse en una solicitud de coordinación con arreglo al número 9.30. La Junta llegó a la conclusión de que, para presentar correctamente estas bandas de frecuencias en una solicitud de coordinación, la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz deberá presentarse, al mismo tiempo o en una notificación anterior, con el mismo nombre de satélite (en el caso de un sistema no OSG, esta notificación deberá realizarse mediante información de publicación anticipada)1; de lo contrario, las asignaciones de frecuencias para la utilización del SETS (activo) en las bandas de frecuencias 9 200-9 300 MHz y/o 9 900-10 400 MHz notificadas como parte de una solicitud de coordinación no se considerarán conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

4	Cuando una administración presente una notificación con arreglo al número 11.2 que contenga asignaciones de frecuencias a una estación del SETS (activa) en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz y/o del SIE (activa) en la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz, la Junta decidió que serán de aplicación las siguientes Reglas:

•	Cuando una administración presente una notificación en la banda de frecuencias 9 300-9 500 MHz, la banda de frecuencias 9 500-9 800 MHz deberá notificarse en el mismo servicio y con el mismo nombre de satélite, ya sea al mismo tiempo o en una notificación anterior, y el ancho de banda necesario deberá ser superior a 300 MHz (véase el número 5.475A).

•	Cuando una administración presente una notificación en la banda de frecuencias 9 800-9 900 MHz, la banda de frecuencias 9 300-9 800 MHz deberá notificarse en el mismo servicio y con el mismo nombre de satélite, ya sea al mismo tiempo o en una notificación anterior, y el ancho de banda necesario deberá ser superior a 500 MHz (véase el número 5.478A).

•	Cuando una administración presente una notificación en las bandas de frecuencias 9 200-9 300 MHz y 9 900-10 400 MHz, la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz se notificará en el SETS (activa) y con el mismo nombre de satélite, ya sea al mismo tiempo o en una notificación anterior, y el ancho de banda necesario será superior a 600 MHz (véase el número 5.474A).

Cuando no se cumplan las condiciones anteriores, las asignaciones de frecuencias pertinentes no se considerarán conformes con el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias en virtud del número 11.31 del Reglamento de Radiocomunicaciones y, por ende, recibirán una conclusión desfavorable y se devolverán a la administración notificante.

5	Las notificaciones con frecuencias y anchos de banda asignados por separado dentro de las bandas de frecuencias de 9 200-9 300 MHz, 9 300-9 800 MHz, 9 800-9 900 MHz y 9 900-10 400 MHz recibirán conclusiones distintas en función del estado de asignación pertinente para cada una de las bandas de frecuencias.

6	La Junta recordó que las notificaciones de una asignación de frecuencias con un ancho de banda de frecuencias asignado que se solapa con la banda de frecuencias 9 800-9 900 MHz recibirán una única conclusión basada en el estado de asignación secundaria de conformidad con el § 5.5 de las Reglas de Procedimiento relativas al número 11.31.

7	Por último, la Junta decidió que, para que la Oficina pueda examinar las notificaciones mencionadas en el número 11.31, deberá facilitarse la información sobre el ancho de banda necesario (punto C.8.b.3.c del Anexo 2 al Apéndice 4) para todas esas notificaciones, salvo en el caso de que sólo se utilice la banda de frecuencias de 9 500-9 800 MHz.

5.480A

1	Esta disposición estipula que la utilización de la banda de frecuencias 10-10,5 GHz (en algunos países de la Región 2) por la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) se ajustará a la Resolución 219 (CMR-23).

2	El Apéndice 4 no contiene datos que aporten información para poder examinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los resuelve 3, 4 y 5 de la Resolución 219 (CMR-23).

Por consiguiente, la Junta decidió que cuando las administraciones notifiquen asignaciones de frecuencias para su utilización por estaciones base IMT sujetas a los resuelve 3, 4 y 5 de la Resolución 219 (CMR-23) (es decir, con la naturaleza de servicio «IM») en la banda de frecuencias 10-10,5 GHz, deberán incluir en el campo «Observaciones» de cada notificación el compromiso de que la estación base IMT cumple los niveles especificados en los resuelve 3, 4 y 5 de la Resolución 219 (CMR-23), por ejemplo, mediante la declaración «cumple los resuelve 3, 4 y 5 de la Res. 219». Al examinar el cumplimiento de los resuelve 3, 4 y 5 de la Resolución 219 (CMR-23), la Oficina aceptará dicha notificación con la declaración de compromiso de que cumple la Resolución. En ausencia de tal compromiso, la asignación de frecuencias notificada recibirá una conclusión reglamentaria desfavorable con arreglo al número 11.31.

5.484

Véanse los comentarios en las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.441.

5.485

1	El texto de esta disposición ha suscitado la siguiente cuestión fundamental: «¿Está atribuida la banda 11,7-12,2 GHz en la Región 2 al servicio de radiodifusión por satélite?». La Junta ha tenido en cuenta lo siguiente:

a)	que la disposición no se titula «atribución adicional». Algunas disposiciones no llevan tal título y la Junta las considera atribuciones adicionales pero en este caso no está claro que el propósito fuese permitir una atribución adicional;

b)	en la disposición se dice que «los transpondedores de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados adicionalmente ... para transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite» y la utilización de la palabra «adicionalmente» junto con la última frase en la que se dice «esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo por satélite» conduce a interpretar que la utilización en el caso de la radiodifusión por satélite no tiene igual naturaleza que tendría la utilización de una banda determinada por un servicio al que esté atribuida la banda;

c)	la disposición se refiere a transpondedores, que se han de considerar como estaciones transmisoras. En vista de que los procedimientos del Artículo 9 se aplican a cada asignación, cada transpondedor se examinará separadamente de los demás. Por consiguiente, la disposición se puede interpretar de cualquiera de las dos maneras siguientes:

–	la primera interpretación consiste en considerar que algunos transpondedores se utilizarán para el SFS y otros para el SRS, lo que equivale a una compartición de la banda entre dos servicios y se plantea la siguiente duda sobre la palabra «principalmente»: ¿cuántos transpondedores se admitirán para cada uno de esos dos servicios?

–	la segunda interpretación consiste en considerar que un transpondedor determinado del SFS se puede utilizar durante un periodo de tiempo determinado para radiodifusión (no hay que confundir este uso con el del SFS para transporte de una 
señal de imagen entre dos puntos fijos). Si la disposición se ha de considerar en 
este caso una atribución adicional, se plantea una duda en cuanto al procedimiento que se debe aplicar: ¿deberían ser las disposiciones pertinentes del los Artículo 9 para el SFS o para el SRS?

2	Teniendo en cuenta estos comentarios, la Junta ha llegado a la conclusión de que la banda 11,7-12,2 GHz no está atribuida en la Región 2 al servicio de radiodifusión por satélite. Los transpondedores del servicio fijo por satélite que se utilicen para fines de radiodifusión por satélite se tramitarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del Artículo 9 para el SFS (y el Apéndice 30 en caso de que se necesite definir la compartición entre Regiones). Cuando este uso esté indicado en la notificación, la Oficina entenderá que la coordinación de la red se efectuó sobre la base de que en el periodo durante el cual el transpondedor se utiliza para radiodifusión, la p.i.r.e. no excederá de la p.i.r.e. notificada para el servicio fijo por satélite. Como el servicio fijo por satélite utiliza una p.i.r.e. relativamente baja, la Oficina considerará el valor de 53 dBW como un límite del que no se debe exceder.

5.488

Aplicación de los umbrales de coordinación de la densidad de flujo de potencia (dfp) del número 9.14 (SFS OSG de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz) a los haces orientables

1	La utilización de haces orientables se está generalizando. Los valores de la dfp producidos por las asignaciones de haces orientables suelen rebasar los umbrales aplicables de la dfp de coordinación en algunas o en todas las posiciones de dichos haces. En estos casos, las administraciones suelen declarar que los umbrales de la dfp de coordinación no se rebasarán y en ocasiones aportan una descripción técnica adecuada de la forma en que se realizará esto.

2	Por motivos de transparencia y para establecer un límite superior de la medida aceptable del control de la dfp, y con el fin de evitar la subjetividad en la evaluación del método de control de la dfp, la Junta llegó a la conclusión de que, hasta que se disponga de una Recomendación UIT-R pertinente, se aplique con carácter provisional la Regla indicada a continuación.

3	En los casos en que las asignaciones de frecuencia de haces orientables de una red de satélite del SFS OSG con funcionamiento en la banda 11,7-12,2 GHz rebase para ciertas posiciones de estos haces, los umbrales de la dfp que dan lugar a la coordinación según el número 9.14 respecto a las estaciones de los servicios terrenales, la junta determinará que la coordinación no es necesaria únicamente en el caso de que:

a)	haya al menos una posición del haz orientable en la que no se rebasen los umbrales de la dfp de coordinación sin ninguna reducción de la densidad de potencia notificada; y

b)	la administración indique, para las otras posiciones del haz orientable, que los umbrales aplicables de dfp de coordinación no se rebasarán aplicando un método cuya descripción deberá someterse a la Oficina. En el Anexo a la Regla relativa al número 21.16 se describe un posible ejemplo de dicho método.

5.492

1	La Junta ha llegado a la conclusión de que las bandas incluidas en el Apéndice 30 no están atribuidas al SFS en las Regiones en las que el SRS está sujeto al Plan del Apéndice 30. Los transpondedores del SRS que se utilizan también para fines del SFS se tratarán de acuerdo con el Artículo 5 del Apéndice 30.

2	Las estaciones terrenas que reciben transmisiones del SFS desde transpondedores del SRS se tratarán como estaciones terrenas del SRS y no tienen que ser notificadas como estaciones terrenas individuales.

5.496

1	Los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico) en los países enumerados en esta disposición:

–	tienen igualdad de derechos con el SFS en esos mismos países y en las relaciones entre ellos y habrá que proceder a la coordinación prescrita en los números 9.17 y 9.18;

–	serán explotados con arreglo al número 5.43 en relación con el SFS en los demás países de la Región 1 y la coordinación prescrita en el número 9.17 no se puede imponer a las estaciones terrenas; las estaciones de los servicios fijo y móvil procederán a la coordinación prescrita en el número 9.18;

–	tienen igualdad de derechos con los servicios a los que la banda está atribuida en las Regiones 2 y 3.

2	Se aplican los comentarios relativos a las Reglas de Procedimiento referentes al número 5.164.

5.502

1	A partir del 5 de julio de 2003, el número 5.502 especifica un diámetro mínimo de antena de 1,2 y de 4,5 m para una estación terrena de una red del servicio fijo por satélite OSG y no OSG, respectivamente, en la banda de frecuencias 13,75-14 GHz. La presentación de la información sobre el diámetro de antena es obligatoria a partir del 1 de enero de 2004, con la entrada en vigor del Apéndice 4 modificado por la CMR-03. A fin de contemplar el examen de las notificaciones recibidas en el periodo comprendido entre estas dos fechas, se ha encargado a la Oficina que utilice la ganancia máxima de antena de estación terrena indicada a continuación, en lugar del diámetro de la antena: ganancia máxima de la antena de 42,3 dBi para D  1,2 m y 53,8 dBi para D  4,5 m (la relación entre la ganancia y el diámetro se obtiene para la frecuencia mínima de la banda, es decir, f   13,75 GHz, y una eficacia de antena razonablemente reducida del 57,2%).

2	Los límites de la densidad de flujo de potencia (dfp) del número 5.502 son aplicables a partir del 5 de julio de 2003. De conformidad con el Apéndice 4 modificado por la CMR-03 (dato A.16.b) las administraciones deben indicar el compromiso de cumplimiento de estos límites al notificar o coordinar una estación terrena específica con un diámetro comprendido entre  1,2 m y < 4,5 m. En el caso de que, para las notificaciones recibidas entre el 5 de julio de 2003 y el 1 de enero de 2004 (fecha de entrada en vigor del Apéndice 4 modificado), las administraciones no hayan comunicado el compromiso, la Oficina establecerá una conclusión favorable y de solicitar a la administración responsable que facilite el compromiso después del 1 de enero de 2004. Si no se envía el compromiso en los 30 días que siguen a la petición, se cambiará la conclusión por la de desfavorable.

5.503

1	En el número 5.503 se especifica la densidad p.i.r.e. máxima de las emisiones de una estación terrena transmisora del SFS en la banda de frecuencias 13,77-13,78 GHz. La inobservancia de estos límites da lugar a una conclusión desfavorable con arreglo al número 9.35/11.31. A tenor del número 5.503 también se pueden exceder estos límites para compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del SFS no rebase el valor resultante de la utilización, por parte de una estación terrena, de una p.i.r.e. que cumpla con los límites anteriores en condiciones de cielo despejado. No obstante, en el número 5.503 y en el Apéndice 4 no se especifica cuál es el valor de la densidad de potencia y de la potencia total de una emisión (con la ganancia máxima de antena constituyen la p.i.r.e. y la densidad de p.i.r.e. en el eje) que se debe proporcionar:

i)	los prevalecientes en condiciones de cielo despejado, o

ii)	los prevalecientes durante la precipitación.

Por lo tanto, la Junta decidió que, para las asignaciones de frecuencias a las que se aplica el número 5.503, las administraciones han de proporcionar valores de densidad de potencia máxima (datos de los puntos C.8.a.2 o C.8.b.2 del Apéndice 4) y densidad de potencia máxima de las emisiones (datos de los puntos C.8.a.1 o C.8.b.1 del Apéndice 4) en condiciones de cielo despejado, cuando soliciten coordinación o notifiquen redes de satélite o estaciones terrenas. Esto se aplicará a las peticiones de coordinación y notificación recibidas a partir del 1 de enero de 2009.

2	En el número 5.503, la CMR-03 incluyó límites de la densidad de la p.i.r.e. para las estaciones terrenas en función del diámetro de la antena. Estos límites son aplicables a partir del 5 de julio de 2003. Cuando no se disponga del diámetro de una antena antes del 1 enero de 2004 (véase la Regla relativa al número 5.502), la Oficina utilizará los límites de la densidad de la p.i.r.e. indicados a continuación, en función de la ganancia máxima de la antena (o del diámetro de la antena) de la estación terrena, a fin de poder examinar las notificaciones recibidas entre el 5 de julio de 2003 y el 1 de enero de 2004.

|  | Límites de la densidad de la p.i.r.e. en la banda de frecuencias 13,77-13,78 GHz para estaciones terrenas del SFS que funcionan con una estación espacial OSG |  |
| --- | --- | --- |
| Tamaño de la antena de la estación terrena (medido por su diámetro, D (m) o su ganancia máxima de antena, G (dBi)) | Para emisiones con anchura de banda necesaria |  |
|  | 40 kHz |  40 kHz |
| 42,3 dBi G < 53,8 dBi | 0,04324  10G/20 + 28 dB(W/40 kHz) |  |
| (1,2 m D < 4,5 m) | (4,7D  28 dB(W/40 kHz)) |  |
| 53,8 dBi G < 70,8 dBi | G – 4,6 dB(W/40 kHz) | 56,2 dB(W/4 kHz) |
| (4,5 m D < 31,9 m) | (49,2  20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz)) |  |
| G 70,8 dBi | 66,2 dB(W/40 kHz) |  |
| (D 31,9 m) |  |  |

La conversión de los límites de la p.i.r.e. pasando de una función del diámetro de la antena a una función de la ganancia máxima de la antena se obtiene para la frecuencia 13,75 GHz, y una eficacia de antena del 57,2%.

5.504B

En relación con el cumplimiento de los límites obligatorios de la densidad de flujo de potencia y de otras condiciones de la Recomendación UIT-R M.1643-0 (conforme a la modificación del número 5.504B por la CMR-15), aplicable según los números 5.504B, 5.504C, 5.508A y 5.509A a las estaciones terrenas de aeronave que funcionan en el servicio móvil por satélite aeronáutico secundario, la Junta opina que se trata de un tema operacional. Por tanto, corresponde a la administración notificante de la red de satélite y a las administraciones notificantes de las estaciones terrenas de aeronave garantizar el cumplimiento de dichos límites. La Oficina no realizará exámenes según el número 9.35/11.31 respecto a la conformidad con esas condiciones.

5.504C

Véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.504B.

5.506A

En virtud del número 5.506A, las estaciones terrenas de barco que emplean la banda de frecuencias 14-14,5 GHz con una p.i.r.e. mayor que 21 dBW tendrán que funcionar, a partir del 5 de julio de 2003, en las mismas condiciones que las estaciones terrenas a bordo de barcos, de acuerdo con la Resolución 902 (Rev.CMR-23). Si bien el Anexo 2 de esta Resolución especifica un diámetro de antena mínimo de 1,2 m, el Apéndice 4 no indica que el diámetro de las antenas de estas estaciones terrenas de barco sea un dato obligatorio. Se encarga a la Oficina que utilice un valor de la ganancia de antena de 42,5 dBi para verificar la conformidad con el requisito de diámetro mínimo de antena de la estación terrena de barco (la relación entre la ganancia y el diámetro se calcula para la menor frecuencia de la banda, es decir para f  14 GHz, y un rendimiento de la antena del 57,2%).

5.508A

Véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.504B.

5.509A

Véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.504B.

5.509D y 
5.509E

Cuando una administración presenta una notificación o solicitud de coordinación para una asignación de frecuencias a una estación espacial de una red de satélites sujeta a las Resoluciones 163 (CMR-15) o 164 (CMR-15), la notificación debe incluir el compromiso de la Administración, según exige el § A.16 c) del Anexo 2 al Apéndice 4, de que todas las estaciones terrenas asociadas a la red de satélites notificada respetarán la distancia de separación especificada en el número 5.509E y los límites de densidad de flujo de potencia especificados en el número 5.509D.

La Junta decidió encargar a la Oficina que utilice el compromiso estipulado en el § A.16 c) al examinar en virtud del número 9.35/11.31 la conformidad de las asignaciones de frecuencia de una red de satélites con los números 5.509D y 5.509E.

Ahora bien, el examen reglamentario por la Oficina, en virtud del número 11.31, de una asignación de frecuencias a una estación terrena notificada con arreglo al Artículo 11 comprende la verificación de la conformidad con los límites de densidad de flujo de potencia producidos por esta estación terrena y estipulados en el número 5.509D y la distancia indicada en el número 5.509E.

Al realizar el examen con arreglo al número 5.509D, la Oficina calculará la densidad de flujo de potencia en condiciones de propagación en el espacio libre para todas las latitudes con visibilidad directa hasta 19 000 m sobre el nivel del mar en cualquier trayecto marítimo desde la costa hasta una distancia de 22 km basado en el IDWM (Mapa Mundial Digital de la UIT).

5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E

Las disposiciones de los números 5.523B, 5.523C, 5.523D y 5.523E proporcionan información sobre las distintas restricciones y procedimientos que se aplican al SFS en la gama de frecuencias 19,3-19,7 GHz. La Junta ha estudiado la interrelación entre las diferentes utilizaciones del SFS y también con respecto a las estaciones terrenales. Los Cuadros relativos a las bandas 19,3-19,6 GHz y 19,6-19,7 GHz que aparecen a continuación contienen las conclusiones de la Junta sobre este asunto.

Cuadro 19,3-19,6 GHz

| Petición de coordinación (PC): Columna con respecto a fila () | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (otros) (número del RR) | SFS OSG (PC 18.11.95) (número del RR) | SFS OSG (18.11.95 PC) (número del RR) | Terrenal (número del RR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | 9.12 (5.523B) | 9.12 (5.523B/5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523C) | 9.12A (5.523B) | --- (5.523B) |
| Estación terrena | --- | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.15 |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | 9.12 (5.523B/5.523D) | 9.12 (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | --- Límites de dfp (5.523D) |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.15 |
| SFS no OSG (otros) | Sin PC (5.523D) | Sin PC (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | --- Límites de dfp (5.523D) |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| SFS OSG (PC 18.11.95) | 22.2 (5.523C) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | --- | --- Límites de dfp |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| SFS OSG (18.11.95 PC) | 9.13 (5.523B) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- Límites de dfp |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| Terrenal | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | 9.18 | 9.18 | --- |

Cuadro 19,6-19,7 GHz

| PC: Columna con respecto a fila () | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (otros) (número del RR) | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (otros) (número del RR) | SFS OSG (PC 21.11.97) (número del RR) | SFS OSG (PC 21.11.97) (número del RR) | SFS OSG (21.11.97 PC) (número del RR) | SFS OSG (21.11.97 PC) (número del RR) | Terrenal (número del RR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | ## 9.12 | ## 9.12 | 9.12 | Sin PC | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| SFS no OSG (otros) | ## 9.12 | ## 9.12 | 9.12 | Sin PC | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | # 9.12 | # 9.12 | 9.12 (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | Límites de dfp (21/Sección V) (5.523D) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.15 |
| SFS no OSG (otros) | Sin PC | Sin PC | Sin PC (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | Límites de dfp (21/Sección V) (5.523D) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| SFS OSG (PC 21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | --- |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| SFS OSG (PC 21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | Límites de dfp (21/Sección V) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | --- | --- | 9.17 |
| SFS OSG (21.11.97 PC) | 9.13 (5.523E) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | --- |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| SFS OSG (21.11.97 PC) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | Límites de dfp (21/Sección V) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| Terrenal | --- | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | --- | 9.18 | --- | 9.18 | --- |

5.529A

Esta disposición estipula que, en las bandas de frecuencias 20,2-21,2 GHz y 30-31 GHz, los sistemas en la órbita de satélites no geoestacionarios (no OSG) para los que la Oficina reciba información completa de coordinación o notificación, según proceda, a partir del 1 de enero de 2025 no causarán interferencia inaceptable a las redes en la órbita de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite (SMS) que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, ni reclamarán protección contra las mismas.

Dado que los sistemas no OSG del servicio fijo por satélite (SFS) o del SMS en las bandas de frecuencias de 20,2-21,2 GHz y 30-31 GHz no están sujetos al procedimiento de coordinación previsto en la Sección II del Artículo 9, la Junta llegó a la conclusión de que el número 5.529A es de aplicación a los sistemas no OSG del SFS o del SMS para los que la Oficina reciba información de notificación completa a partir del 1 de enero de 2025.

5.538

En lo tocante a las balizas de control de la potencia del enlace ascendente, esta disposición fija un límite de p.i.r.e. «en la dirección de los satélites adyacentes en la órbita de los satélites geoestacionarios».

La Junta opina que la finalidad de esta disposición es proteger las partes del arco OSG adyacentes al satélite que se examina en la dirección «lateralmente tangencial a la OSG en la posición de la red que examina».

5.543

La Junta estima que esta disposición es como una atribución adicional al servicio de exploración de la Tierra por satélite para enlaces entre satélites. La utilización de las palabras «con fines de telemedida, seguimiento y telemando» conducen a la Junta a interpretar que la utilización está limitada a las operaciones espaciales.

5.554

Esta disposición no proporciona una atribución adicional al SFS en las bandas de frecuencias allí especificadas. Autoriza enlaces entre estaciones terrestres situadas en puntos fijos especificados pertenecientes al SMS o al servicio de radionavegación por satélite. Estación terrestre en el contexto de estos dos últimos servicios significa estación terrena terrestre que, de conformidad con su definición, es una estación terrena de enlace de conexión. Por lo tanto, una estación espacial o una estación terrena del SFS (clase de estación EC o TC) no está autorizada a funcionar en las bandas de frecuencias enumeradas en el número 5.554 (salvo en la banda 123-130 GHz donde existe una atribución al SFS) y los enlaces entre estaciones terrenas desde enlaces de conexión específicas (a diferencia de las estaciones terrenas típicas) (por ejemplo, clase de estación VA o TI o similar) están autorizados en el SMS o el servicio de radionavegación por satélite.

5.556

No hay ninguna atribución para radioastronomía en las bandas enumeradas en esta disposición. La Junta estima que las palabras «disposiciones nacionales» significan los acuerdos que se pueden concertar dentro de cada país. No es necesario comunicar a la Oficina esos acuerdos. Las notificaciones de asignación de frecuencia para las estaciones de radioastronomía en esas bandas no serán consideradas por la Oficina conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

5.564A y 
5.565	(ADD RRB26/532)

1	Dado que la gama de frecuencias 275-3 000 GHz no está atribuida a ningún servicio de radiocomunicación y que los números 5.564A y 5.565 no crean atribuciones de frecuencias, la Junta decidió que, cuando se inscriban asignaciones de frecuencias en esta gama, la conclusión relativa a la conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones es desfavorable con respecto al número 11.31 (símbolo 13A1 = N) con independencia de la conformidad con los números 5.564A y 5.565. No se realiza examen alguno con respecto a los números 11.32, 11.32A y 11.33 y no se formulan conclusiones (por consiguiente, el símbolo 13A de la asignación de frecuencias es N--).

2	Si la asignación de frecuencias cumple los números 5.564A o 5.565, se inscribirá con los siguientes símbolos:

–	el símbolo utilizado en la columna 13B1 (Referencia a una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones) será «5.564A» o «5.565», respectivamente;

–	el símbolo utilizado en la columna 13B2 (Observaciones relativas a las conclusiones) será U (un símbolo creado para este fin y descrito en el Prefacio de la siguiente manera: «Esta asignación de frecuencias se inscribe en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR) solo a título informativo, tras su notificación en bandas de frecuencias que no están atribuidas a ningún servicio de radiocomunicación en virtud del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, pero que han sido identificadas para ciertas aplicaciones de servicios en las notas a los números 5.564A o 5.565 del RR»);

–	la columna 13B3 (Fechas relativas a una revisión que ha de efectuarse) se dejará en blanco al no haberse determinado una fecha para la revisión de los números 5.564A o 5.565 por una CMR.

3	Si la asignación de frecuencias no cumple el criterio de identificación en alguna de las notas, la fórmula de la conclusión para la asignación de frecuencias será la siguiente:

N-- para 13A1, 13A2 y 13A3;

X/5.564A o X/5.565 para la columna 13B1;

Observación de la conclusión «Devolver a ADM» en la columna 13C.

Y se devolverá a la administración notificante con arreglo al número 11.36.

4	Si la administración notificante insiste en su inscripción, se inscribirá con arreglo a lo siguiente:

N-- para 13A1, 13A2 y 13A3;

«X/5.564A» o «X/5.565» para la columna 13B1;

W para la columna 13B2 (W es un símbolo creado para este fin y descrito en el Prefacio de la siguiente manera: «Esta asignación de frecuencias se inscribe en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR) solo a título informativo, tras su notificación en bandas de frecuencias que no están atribuidas a ningún servicio de radiocomunicación en virtud del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, ni tampoco han sido identificadas en las notas a los números 5.564A o 5.565 del RR»);

la columna 13B3 se dejará en blanco.

Ejemplos:

Las asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios fijo o móvil terrestre están completamente dentro de las bandas de frecuencias 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz y 356-450 GHz, identificadas para dichos servicios:

inscripción con la siguiente conclusión: 13A: N--; 13B1: 5.564A; 13B2: U

Las asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios fijo o móvil terrestre están completa o parcialmente dentro de las bandas de frecuencias 296-306 GHz, 313-318 GHz y 333-356 GHz, no identificadas para dichos servicios:

devolución a la administración notificante con la siguiente conclusión: 13A: N--; 13B1: X/5.564A; 13B2: -; 13C: Return to ADM

Si la administración notificante vuelve a presentar la notificación para su inscripción en el MIFR solo a título informativo:

inscripción con la siguiente conclusión: 13A: N--; 13B1: X/5.564A, 13B2: W

Las asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio de radioastronomía están completamente dentro de las bandas de frecuencias 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz y 926-945 GHz, identificadas para dicho servicio:

inscripción con la siguiente conclusión: 13A: N--; 13B1: 5.565; 13B2: U

Las asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) o el servicio de investigación espacial (pasivo) están completamente dentro de las bandas de frecuencias 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz y 985-990 GHz, identificadas para dichos servicios:

inscripción con la siguiente conclusión: 13A: N--; 13B1: 5.565; 13B2: U

Todos los demás casos:

devolución a la administración notificante con la siguiente conclusión: 13A: N--; 13B1: X/5.565; 13B2: -; 13C: Return to ADM.

____________________

_______________

1	Véase también el Anexo a la Regla de Procedimiento relativa al número 9.36.

1 	En este contexto se entiende que la utilización de la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz por una estación espacial OSG del SETS (activo) también ha de notificarse en una solicitud de coordinación de conformidad con el número 9.7.