الجـزء B

القسم 6B

القواعد المتعلقة بمعايير تطبيق أحكام الرقم 36.9 على تخصيص تردد 
في خدمات الأرض التي يخضع توزيعها أو تحديدها للأرقام 292.5 و293.5
و295.5 و295A.5 و296A.5 و297.5 و307A.5 و308.5 و308A.5 و309.5 و323.5 و325.5 و326.5 و341A.5 و341C.5 و346.5 و346A.5 و429F.5 و430A.5 و431A.5 و431B.5 و432B.5 و434A.5 و457F.5 و480A.5 و1553A.5

1	يقوم تحديد الإدارات التي قد يلزم إجراء التنسيق معها على خصائص التخصيص الذي يخضع لإجراء الرقم 21.9 وعلى افتراضات أسوأ حالة تتعلق بخصائص الانتشار وغيرها من المعلمات التقنية. وقد تم إعداد هذه الافتراضات الخاصة بأسوأ حالة استناداً إلى المعلومات الواردة في مصادر مختلفة (الاتفاق الإقليمي GE06 والتوصيات والتقارير الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية)، لأن مكتب الاتصالات الراديوية يفتقر إلى معايير تقنية يطبقها في عدة نطاقات تردد تزيد على MHz 28.

2	تطبق المعايير التالية لتحديد الإدارات التي قد يلزم الحصول على موافقتها في سياق أحكام الأرقام 292.5 و293.5 و295.5 و295A.5 و296A.5 و297.5 و307A.5 و308.5 و308A.5 و309.5 و323.5 و325.5 و326.5 و341A.5 و341C.5 و346.5 و346A.5 و429F.5 و430A.5 و431A.5 و431B.5 و432B.5 و434A.5 و457F.5 و480A.5 و553A.5:

1.2	يطبق مفهوم مسافة التنسيق فيما يتعلق بالخدمات الموزعة وفقاً للمادة 5 (يبين الجدول الوارد أدناه هذه الخدمات في العمود "خدمة محمية")؛

الجدول1

حالات انطباق الرقم 21.9

الحواشي; نطاق الترددات (MHz); خدمة موزعة ‏في نطاق الترددات، أو أجزاء منه، وتخضع لأحكام الرقم 21.9; خدمة محمية. 1292.5; 512-470; FS، MS; BS. 1293.5; 512-470 و806-614; FS، MS; BS. 806-645; FS، MS; ARNS. 295.5; 512-470; LMS (IMT); BS، FS. 608-512; LMS (IMT); BS. 3295A.5; 694-470; LMS، MMS; BS. 614-606; LMS، MMS; RAS. 694-645; LMS، MMS; ARNS. 296A.5; 698-470; LMS (IMT); BS، FS. 610-585; LMS (IMT); RNS. 297.5; 608-512; FS، MS; BS. 307A.5; 694-614; LMS (IMT)، MMS; BS. 694-645; LMS (IMT)، MMS; ARNS. 308.5; 698-614; MS; BS. 308A.5; 698-614; MS (IMT); BS. 698-645; MS (IMT); ARNS. 1309.5; 806-614; FS; BS، MS. 323.5; 960-862; ARNS; FS، MS. 1325.5; 942-890; RLS; ARNS، FS، MS. 1326.5; 905-903; LMS، MMS; FS. 2341A.5; 1 452-1 429 1 518-1 492; LMS (IMT); AMS. 341C.5; 1 452-1 429 1 518-1 492; LMS (IMT); AMS. 2346.5; 1 492-1 452; LMS (IMT); AMS. 346A.5; 1 492-1 452; LMS (IMT); AMS. 429F.5; 3 400-3 300; LMS (IMT); RLS. 430A.5; 3 600-3 400; LMS، MMS; FS، FSS. 431A.5 و432B.5; 3 500-3 400; LMS، MMS; FS، FSS. 431B.5; 3 600-3 400; LMS (IMT); FS، FSS. 434A.5; 3 800-3 600; LMS، MMS; FS، FSS. 457F.5; 7 125-6 425; LMS (IMT); FS، MS. 480A.5; 10 500-10 000; LMS (IMT); RLS، FS. 553A.5; 47 000-45 500; (IMT) LMS; AMS، RNS. 1 فئة خدمة مختلفة. 2 بالنسبة لتخصيصات التردد التي تخضع لهذا الحكم، لا تنطبق إجراءات الرقم 21.9 على الإدارات التي تقع أراضيها خارج المسافات المحددة في القاعدة الإجرائية المقابلة في الرقم 341A.5 والرقم 346.5. 3 خدمة ثانوية.

2.2	يجري التحقق من التخصيصات المقدمة بموجب إجراء الرقم 21.9 على أساس كل حالة على حدة. ويتألف هذا التحقق من تقرير المسافة من موقع محطة خاضعة للرقم 21.9 إلى حدود بلد مجاور. وإذا كانت هذه المسافة أقصر من مسافة التنسيق المقابلة، تحدد إدارة هذا البلد المجاور على أنها متأثرة.

3	تستعمل الطريقة التالية لحساب مسافات التنسيق:

1.3	من أجل حماية الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) في نطاق التردد 470-806 MHz من الخدمات الراديوية المشار إليها في العمود 3 في الجدول 1، في سياق أحكام الأرقام 292.5 و293.5 و295.5 و296A.5 و297.5 و308.5 و308A.5 و309.5، تحتسب مسافات التنسيق باستعمال منحنيات الانتشار في التوصية ITU-R P.1546-5 من أجل %1 من الوقت و%50 من المواقع بالاقتران مع قيم شدة المجال لعتبة التنسيق الناتجة على ارتفاع 10 أمتار فوق مستوى سطح الأرض كما نص عليه الاتفاق GE06 وكما هو وارد في الجدول 2.

الجدول 2

قيم شدة مجال عتبة التنسيق لحماية الخدمة الإذاعية

الخدمة الواجب حمايتها; شدة مجال عتبة التنسيق (dB(µV/m)). 470-582 MHz; 582-718 MHz; 718-806 MHz. BS; 18; 20; 22.

1.3مكرراً	لحماية الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) في نطاق الترددات ‎MHz 694-470 ‏في سياق أحكام الرقمين ‎295A.5 ‏و‎307A.5، ‏تحسب مسافات التنسيق على ارتفاع ‎m 10 ‏فوق مستوى سطح الأرض عند حدود أراضي أي إدارة أخرى، باستخدام منحنيات الانتشار المنصوص عليها في اتفاق جنيف عام 2006 (‎GE06) ‏خلال ‎%1 ‏من الوقت وفي ‎%50 ‏من المواقع بقيم شدة مجال عتبة التنسيق على النحو المنصوص عليه في الفقرة ‎2.3.1.4 ‏من الملحق ‎2 ‏باتفاق ‎GE06 ‏والواردة في الجدول ‎2‏مكرراً.

الجدول 2مكرراً

قيم شدة مجال عتبة التنسيق لحماية الخدمة الإذاعية، ‎في سياق الرقمين 295A.5 و307A.5

الخدمة الواجبة حمايتها; شدة مجال عتبة التنسيق (dB(µV/m)). MHz 582-470; MHz 694-582. BS; 13,229; 15,229.

1.3مكرراً ثانياً	لحماية خدمة الملاحة الراديوية للطيران في نطاق الترددات 645-942 MHz الموزَّع لها بموجب الرقمين 312.5 و323.5، من خدمات الاتصالات الراديوية المبينة في العمود 3 من الجدول 1، في سياق أحكام الأرقام 293.5 و295A.5 و307A.5 و308A.5 و325.5، تُستعمل مسافة عتبة التنسيق البالغة 450 km بالنسبة إلى حدود البلدان المجاورة المدرجة في الرقمين 312.5 و323.5.

2.3	من أجل حماية الخدمة الثابتة في نطاق التردد 698-470 MHz من الاتصالات المتنقلة الدولية، في سياق أحكام الرقمين 295.5 و296A.5، تستعمل شدة مجال عتبة التنسيق بقيمة 13 dB(V/m) الناتجة على ارتفاع 10 أمتار فوق مستوى سطح الأرض.

3.3	من أجل حماية خدمات الملاحة الراديوية في نطاق التردد 610-585 MHz من الاتصالات المتنقلة الدولية، في سياق حكم الرقم 296A.5، تحتسب مسافات التنسيق باستعمال منحنيات الانتشار في التوصية ITU-R P.1546-5 من أجل %10 من الوقت و%50 من المواقع وشدة مجال عتبة تنسيق بقيمة 13 dB(V/m)، كما هو وارد في الاتفاق GE06، الناتجة على ارتفاع 10 أمتار فوق مستوى سطح الأرض.

4.3	لحماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة من خدمة الملاحة الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع في سياق أحكام الرقمين 323.5 و325.5، تستعمل منحنيات الانتشار الواردة في التوصية ITU-R P.528-3 مع البيانات التالية:

شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها (FX): 30 dB(µV/m)، PR = dB 8.

5.3	لحماية الخدمة الثابتة في نطاق التردد 905-903 MHz، من الخدمات المتنقلة البرية والمتنقلة البحرية، في سياق حكم الرقم 326.5، تحتسب مسافات التنسيق باستعمال منحنيات الانتشار في التوصية ITU-R P.1546-5 من أجل %10 من الوقت و%50 من المواقع وشدة مجال عتبة تنسيق بقيمة 17 dB(V/m)، الناتجة على ارتفاع 10 أمتار فوق مستوى سطح الأرض.

6.3	لحماية المحطات القائمة على الأرض في الخدمة المتنقلة للطيران في نطاق التردد 1 518-1 429 MHz، من الاتصالات المتنقلة الدولية، في سياق أحكام الأرقام 341A.5 و341C.5 و346 و346A.5، تحتسب مسافات التنسيق باستعمال منحنيات الانتشار في التوصية ITU-R P.1546-5 من أجل %10 من الوقت و%50 من المواقع وعتبة كثافة تدفق قدرة بقيمة dB(W/m2) 181-، ضمن 4 kHz من عرض النطاق المرجعي الناتجة على ارتفاع 10 أمتار فوق مستوى سطح الأرض كما ورد في التوصية ITU-R M.1459-0.

ولحماية المحطات على متن الطائرات في الخدمة المتنقلة للطيران، تستعمل مسافة التنسيق بمقدار 450 كيلومتراً.

7.3	لحماية خدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد MHz 3 400-3 300 من الاتصالات IMT في سياق أحكام الرقم 429F.5 ، ترد مسافة التنسيق في الجدول 3.

الجدول 3

مسافة التنسيق لحماية خدمة التحديد الراديوي للموقع
(من نظام IMT، ارتفاع الهوائي الفعال 30 متراً)
في نطاق التردد 3 400-3 300 MHz

الحاشية; مدى التردد (MHz); الخدمة الموزعة (التطبيق) (الرقم 21.9); الخدمة المحمية; مسافة التنسيق (km). 429F.5; 3 400-3 300; LMS (IMT); RLS; 616. ملاحظة – تم حساب مسافة التنسيق باستعمال منحنيات الانتشار في التوصية ITU-R P.528-3 من أجل %1 من الوقت و%50 من المواقع على أساس سوية تداخل -107 dBm لحماية الرادارات المحمولة في الجو على ارتفاع 10 000 متر مستمدة من التوصية ITU-R M.1465-3. وكان الافتراض هو أن محطة مرجعية في اتصالات IMT المتقدمة لديها قدرة مشعة قدرها 31 dBW (e.i.r.p.) وعرض نطاق 10 MHz كما استخدمت في التقرير ITU-R M.2292-0..

8.3	لحماية الخدمتين الثابتة والثابتة الساتلية في نطاقات التردد بين MHz 3 400 وMHz 3 800 من الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران في سياق أحكام الأرقام 430A.5 و431A.5 و432B و434A.5 ومن الاتصالات المتنقلة الدولية في سياق أحكام الرقم 431B.5، تُستعمل كثافة تدفق القدرة البالغة dB(W/m2·4 kHz) 154,5–2 الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق مستوى سطح الأرض.

واستناداً إلى قيمة كثافة تدفق القدرة أعلاه، تُحسب مسافات التنسيق باستعمال التوصية ITU-R P.452-18 من أجل %20 مع المظهر الجانبي للتضاريس الأرضية المنتظمة.

9.3	ترد مسافة التنسيق في الجدول 4 لحماية محطات الخدمة المتنقلة للطيران وخدمة الملاحة الراديوية في نطاق التردد GHz 47-45,5 من أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في سياق أحكام الرقم 553A.5.

الجدول 4

مسافة التنسيق لحماية الخدمة المتنقلة للطيران وخدمة الملاحة الراديوية
من أنظمة IMT في نطاق التردد GHz 47-45,5

| الحاشية | مدى التردد (GHz) | الخدمة التي لها توزيع (تطبيق) (الرقم 21.9) | الخدمة المحمية | مسافة التنسيق (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 553A.5 | 47-45,5 | LMS (IMT) | AMS، RNS | 65 |
| ملاحظة: تم حساب مسافة التنسيق باتباع طريقة تستند إلى التوصية ITU-R P.676-12 من أجل التوهين الجوي بالإضافة إلى التوصية ITU-R P.525-4 من أجل الخسارة في الفضاء الحر. واقتُطفت معايير الحماية (I/N) dB 6 -، وكسب الهوائي المستقبِل البالغ dBi 27 ورقم الضوضاء البالغ dB 4 من التوصية ITU-R M.2115-0 من أجل المحطات المحمولة جواً للخدمة المتنقلة للطيران في نطاق التردد GHz 47-45,5. ويُفترض أن الحد الأقصى للقدرة e.i.r.p. للمحطة القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية2020- هو dB(W/200 MHz) 25,2. هذه القيمة مأخوذة من دراسات قطاع الاتصالات الراديوية التي أُجريت أثناء الأعمال التحضيرية للبند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19. |  |  |  |  |

10.3	لحماية محطات خدمة الفلك الراديوي في نطاق الترددات ‎MHz 614-606 ‏من الخدمات الراديوية المشار إليها في العمود ‎3 ‏من الجدول ‎1‏، في سياق أحكام الرقم ‎295A.5‏، تُستعمل مسافات عتبة التنسيق البالغة ‎km 1 053 ‏لمحطة قاعدة في الخدمة المتنقلة و‎445 ‏ km لمحطة متنقلة برية في الخدمة المتنقلة بالنسبة إلى حدود بلد مجاور.

11.3	‏لحماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة في نطاق الترددات ‎MHz 7 125-6 425 ‏من الاتصالات المتنقلة الدولية، في سياق أحكام الرقم ‎457F.5‏، تُستعمل مسافة عتبة التنسيق البالغة ‎km 200‏ بالنسبة إلى حدود بلد مجاور.

12.3	‏لحماية المحطات في الخدمة الثابتة وخدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق الترددات ‎GHz 10,5-10 ‏من الاتصالات المتنقلة الدولية على النحو المبين في العمود ‎3 ‏من الجدول ‎1‏، في سياق أحكام الرقم ‎480A.5‏، تستعمل مسافة عتبة التنسيق البالغة ‎km 500 لمحطات الاتصالات المتنقلة الدولية في المكسيك بالنسبة إلى حدود الولايات المتحدة.

___________

____________________

1	‏حذف المؤتمر ‎WRC-23 ‏الإحالة إلى الرقم ‎21.9 ‏من الرقمين المعدلين ‎429D.5 ‏و‎434.5 ‏على النحو الموضح في الرسالة المعممة ‎CCRR/73.

في هذا السياق، يشمل مصطلح "البلد المجاور" البلدان الواقعة ضمن مسافة التنسيق المحددة في القواعد الإجرائية.

2	تحددت هذه القيمة في المؤتمر WRC-07 على أساس حماية محطة أرضية نمطية في الخدمة الثابتة الساتلية.