التقـرير ITU-R  M.2082

تعديلات التذييل 17 من لوائح الراديو (الترددات وترتيبات القنوات الواجب استعمالها
في نطاقات الموجات الديكامترية HF للخدمة المتنقلة البحرية)
من أجل حل محتمل للبند 13.1 من جدول الأعمال
)القرار (WRC-03) (351

(2006)

# 1	مقدمة

يتكون هذا البند المركب من جدول الأعمال من أربعة أجزاء:

القرار (WRC-97) 729 (المسألتان A وB): يطالب هذا القرار بإجراء استعراض للتقنيات التكيفية للترددات لخدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في النطاقين الهكتومتري (MF) والديكامتري (HF). ويتم تناول مسألتين منفصلتين في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر وهما المسألتان A وB (البندان 2 و3 من يقرر على التوالي). وتتناول المسألة A الحاجة إلى الحد أوتوماتياً من استعمال الترددات استعمالاً متآوناً بحيث يكون هذا الاستعمال عند الحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجات الاتصالات. فيما تتناول المسألة B الحاجة إلى تقييم انشغال القنوات قبل التشغيل وخلاله وذلك بغية تجنب التداخلات الضارة غير المقصودة.

القرار (WRC-03) 351 (المسألة C): يطالب هذا القرار بإجراء استعراض لترتيبات الترددات والقنوات في نطاقات الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) للخدمة المتنقلة البحرية ويتناول هذا الاستعراض بوجه خاص التذييل 17 من لوائح الراديو بغية تحسين الفعالية بالنظر في استخدام تقنيات رقمية جديدة في الخدمة المتنقلة البحرية.

القرار (WRC-03) 544 (المسألة D): يتناول هذا القرار تحديد الترددات الإضافية للخدمة الإذاعية في نطاق الموجات الديكامترية (HF). ويشير القرار تحديداً إلى قصور يبلغ على الأقل نحو kHz 250 ويصل حتى kHz 800 بالنسبة للخدمة الإذاعية في نطاقات التردد دون MHz 10.

استعراض التوزيعات (المسألة E): الغرض من هذه المسألة هو استعراض توزيعات كل الخدمات في مدى التردد MHz 10-4، فيما عدا تلك التي تم استبعادها، وذلك بغية تناول المسائل التي تقع خارج نطاق القرارات 729 (WRC-97) و351 (WRC-03) و544 (WRC-03) وكذلك العناصر التي تتفق هذه القرارات بشأنها. وهناك خلاف في الآراء بشأن نطاق هذه المسألة.

وطبقاً للقرار (WRC-03) 351، مطلوب من المجتمع البحري النظر في استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة في الخدمة المتنقلة البحرية في نطاقات الموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF). كما يذكر القرار 351 أن الحاجة إلى استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة في الخدمة المتنقلة البحرية تنمو بسرعة وأن استخدام تكنولوجيات رقمية جديدة في الترددات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية سيجعل من الممكن الاستجابة بشكل أفضل للطلب البازغ بشأن خدمات بحرية جديدة. كما يشير القرار إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 عدّل التذييل 17 بحيث يسمح باستخدام قنوات أو نطاقات مختلفة من أجل الاختبار الأولي والطرح المستقبلي للتكنولوجيا الرقمية الجديدة وذلك على أساس طوعي. ويشير القرار 351 (WRC-03) إلى أن النطاقات الديكامترية (HF) الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية لأغراض إبراق مورس AIA والطباعة المباشرة بنطاق ضيق قل استعمالها كثيراً في الوقت الراهن. ويتناول هذا التقرير الغرض من القرار 351 أنه بالنسبة للخدمات الرقمية الجديدة يتعين تحقيق قابلية التشغيل البيني الكامل على الصعيد العالمي للتجهيزات على متن السفن و الحاجة إلى تكنولوجيا واحدة أو أكثر قابلة للتشغيل البيني على الصعيد العالمي في نطاق التذييل 17.

ويعرض هذا التقرير التغييرات المقترحة للتذييل 17 للتوفيق بين الخدمات الحالية/التقليدية وخدمات البيانات الرقمية الجديدة في النطاقات الديكامترية (HF).

# 2	المناقشة

لن تضر التعديلات المدخلة على التذييل 17 بتوفير تكنولوجيا رقمية جديدة والمقدمة في هذا التقرير بالاستعمال المستقبلي لهذه الترددات ولا بإمكانيات الأنظمة أو التطبيقات الجديدة المطلوب استخدامها في الخدمة المتنقلة البحرية. ولن يؤدي تنفيذ هذه التعديلات إلى حدوث اضطراب في اتصالات السلامة والاستغاثة في النطاقات الهكتومترية والديكامترية. ويورد هذا التقرير بالتفصيل كيف يمكن طرح تكنولوجيات رقمية جديدة عن طريق إدخال تعديلات على التذييل 17 مع ضمان الامتثال لمتطلبات اتصالات السلامة والاستغاثة.

وتستخدم المبادئ التالية في مراجعة التذييل 17 للتزويد بخدمات خاصة بالبيانات في النطاقات الديكامترية (HF):

-	أن تهدف جميع التغييرات إلى الاستعمال الأكثر فعالية للطيف الترددي لتلبية الطلب المتزايد بالنسبة للطيف الترددي لدعم خدمات البيانات المتنامية مع الإقرار بالانخفاض السريع في الطلب على الخدمات الصوتية التماثلية وخدمات الطباعة المباشرة بنطاق ضيق (NBDP).

-	توفير الحماية لترددات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS).

-	توفير الحماية لترددات معلومات السلامة البحرية.

-	الإبقاء على ترددات الطباعة المباشرة بنطاق ضيق للمنطقة A-4.

-	الإبقاء على ترددات كافية للخدمات الصوتية التماثلية المتبقية.

-	الإبقاء على الأرقام الأصلية للقنوات. حيث سيقلل ذلك إلى الحد الأدنى من أعمال الإدارات وكذلك الحاجة إلى إعادة تشكيل التجهيزات الممولة على متن السفن.

-	عدم تغيير الحدود الخارجية للتذييل.

-	تنطبق عملية إعادة التنظيم على ترددات القنوات المزدوجة ذات عرض النطاق البالغ kHz 3 على عروض النطاقات الأوسع في كلم من الإرسال المزدوج والمفرد وكذلك عروض النطاقات الأضيق من kHz 3. وتستخدم بعض الخدمات عروض النطاقات الأضيق للأغراض الإذاعية وتشوير القنوات.

-	وعند تقاسم القنوات المزدوجة A-25 بين الخدمات الصوتية المتماثلة البحرية وخدمات البيانات الرقمية البحرية، ينبغي ألا تبدأ الإرسالات من المحطات الساحلية ومحطات السفن إلا عند سماع كلا الترددين بوضوح. ويعني ذلك استعمال تكنولوجيا "اسمع قبل الإرسال" للحد من إمكانية حدوث تداخل.

ويرد شرح للتغيرات المستندة إلى النقاط المشار إليها أعلاه بالملحق 1 عبر قائمة كاملة للتقسيم المستقبلي داخل التذييل 17.

# 3	الاستنتاجات

تشجع الإدارات على أن تضع في اعتبارها هذا التقرير عند وضع مقترحات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشأن التعديلات على التذييل 17.

الملحق 1

جدول موجز بالتعديلات على التذييل 17

جدول الترددات (kHz) الواجب استعمالها في النطاقات المحصورة بين 4 000 kHz و27 500 kHz

والموزعة حصراً على الخدمة المتنقلة البحرية

|  | الوصف الحالي في التذييل 17 | التوزيع الحالي (kHz) | التوزيع المقترح (kHz) | هوية القطاع (كمرجع) | الهوية المتزاوجة (القنوات المزدوجة) | الوصف الجديد المقترح | التوزيع في التذييل 15 (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إرسال معطيات علوم البحار ج) | 4 063 إلى 4 065 |  | 4-1 |  | الإرسال الفردي للمعطيات من محطات السفن والمحطات الساحلية |  |
| 2 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 4 065 إلى 4 146 | 4 116-4 065 4 137-4 116 4 146-4 137 | 4-2 4-3 4-4 | 4-21 4-22 4-23 | التشغيل المزدوج للمعطيات والمهاتفة للسفن (القنوات 418-401) التشغيل المزدوج للمهاتفة للسفن (القنوات 423-519) ع) التشغيل المزدوج للمعطيات والمهاتفة للسفن (القنوات 429-424) | 4 125 |
| 3 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 4 146 إلى 4 152 |  |  |  | لا تغيير |  |
| 4 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 4 152 إلى 4 172 |  | 4-6 |  | التشغيل المنفرد للمعطيات للسفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 5 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود (BD) في الإبراق FSK و200 بود (BD) في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 4 172 إلى 4 181.75 | 4 175-4 172 4 177-4 175 4 177,5 4 178-4 181,5 | 4-7 4-8 4-9 4-10 |  | الإبراق ضيق النطاق بالطباعة المباشرة للسفن (القنوات 405-401) الإرسال المنفرد للبيانات للسفن والسواحل الإبراق ضيق النطاق بالطباعة المباشرة للسفن والاستغاثة والسلامة للسواحل (القناة 411) الإرسال المنفرد للمعطيات للسفن والسواحل | 4 177,5 |
| 6 | ترددات النداء الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ز) ع) | 4 181,75 إلى 4 186,75 |  | 4-11 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات للسفن والسواحل |  |
| 7 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ھ) و) ح) ع) | 4 186,75 إلى 4 202,25 | 4 181,75-4 202,25 | 4-12 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات للسفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 8 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 4 202,75 إلى 4 207,25 | 4 202,75-4 207,25 | 4-13 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات للسفن |  |
| 9 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 4 207,25 إلى 4 209,25 |  | 4-14 |  | لا تغيير | 4 207,5 |
| 10 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع) | 4 209,25 إلى 4 219,25 | 4 209,5 4 210 4 210,25-4 213 4 213-4 219,25 | 4-15 4-16 4-17 4-18 | 4-7 | إذاعة NAVTEX إذاعة هوية المحطة المتنقلة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة للسواحل (القنوات 401-405) الإرسال المنفرد للمعطيات للسفن (عرض نطاق غير محدد) | 42 09,5 4 210 |
| 11 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 4 219,25 إلى 4 221 |  | 4-19 |  | لا تغيير |  |
| 12 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة | 4 221 إلى 4 351 |  | 4-20 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السواحل (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 13 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 4 351 إلى 4 438 | 4 351-4 408 4 408-4 429 4 429-4 438 | 4-21 [4-22] [4-23] | 4-2 [4-3] [4-4] | التشغيل المزدوج للمعطيات والمهاتفة للسواحل القنوات (401-418) التشغيل المزدوج للمهاتفة على السواحل (القنوات 419-423) التشغيل المزدوج للمعطيات والمهاتفة للسواحل القنوات (424-429) | 4 417 |
| 14 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 6 200 إلى 6 224 | 6 200-6 206 6 200-6 212 6 212-6 221 6 221-6 224 | 6-1 6-2 6-3 | 6-21 6-22 6-23 | التشغيل المزدوج للمهاتفة للسفن (القنوات 602-601) التشغيل المزدوج للمعطيات والمهاتفة للسفن (القنوات 604-603) التشغيل المزدوج للمهاتفة للسفن (القنوات 607-605) التشغيل المزدوج للمعطيات والمهاتفة للسفن (القناة 608) | 6 215 |
| 15 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن ومحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المنفرد أ) | 6 224 إلى 6 233 |  | 6-4 |  | لا تغيير |  |
| 16 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 6 233 إلى 6 261 | 6 233-6 261 | 6-5 |  | إرسال منفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 17 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إرسال معطيات علوم البحار ج) | 6 261 إلى 6 262,75 | 6 261-6 262,75 | 6-6 |  | إرسال منفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 18 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 6 262,75 إلى 6 275,75 | 6 262,75-6 266,25 6 266-6 267,75 6 267,75-6 268,25 6 268,25-6 275,75 | 6-7 6-8 6-9 6-10 | 6-17 | التشغيل المزدوج للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة من على السفن (القنوات 601-607) الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة للمعطيات من على السفن والسواحل الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل | 6268 |
| 19 | ترددات النداء الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ز) ع) | 6 275,75 إلى 6 280,75 | 6 275,75-6 280,75 | 6-11 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 20 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) م) ع) | 6 280,75 إلى 6 284,75 | 6 280,75-6 284,75 | 6-12 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 21 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ھ) و) ح) ع) | 6 284,75 إلى 6 300,25 | 6 284,75-6 300,25 | 6-13 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 22 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 6 300,25 إلى 6 311,75 | 6 300,25-6 311,75 | 6-14 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 23 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 6 311,75 إلى 6 313,75 | 6 311,75-6 313,75 | 6-15 |  | لا تغيير | 6 312 |
| 24 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع) | 6 313,75 إلى 6 330,75 | 6 314 6 314,25-6 317,75 6 317,75-6 330,5 | 6-16 6-17 6-18 | 6-7 | إذاعة هوية محطة متنقلة التشغيل المزدوج للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة للسواحل (القنوات 601-607) الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل (عرض نطاق غير محدد) | 6 314 |
| 24 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 6 330,75 إلى 6 332,5 | 6 330,75-6 332,5 | 6-19 |  | لا تغيير |  |
| 25 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق بطباعة مباشرة | 6 332,5 إلى 6 501 | 6 332,5-6 501 | 6-20 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السواحل (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 25 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سواحل من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 6 501 إلى 6 525 | 6 501-6 507 6 507-6 513 6 513-6 519 6 519-6 525 | 6-21 6-22 6-23 | 6-1 6-2 6-3 | التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القنوات 601-602) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على السواحل بعرض نطاق 3 kHz (القناتان 604-603) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القناتان 605-607) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على السواحل (القناة 608) | 6 516 |
| 26 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 8 195 إلى 8 294 | 8 195-8 222 8 222-8 225 8 225-8 249 8 249-8 258 8 258-8 288 8 288-8 294 | 8-1 8-2 8-3 8-4 | 8-18 8-19 8-20 9-17 | التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على السفن (القنوات 801-809) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القناة 810) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على السفن (القنوات 811-819) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 820-822) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على السفن (القنوات 823-832) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 833-837) | 8 255 8 291 |
| 27 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن ومحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المنفرد أ) | 8 294 إلى 8 300 | 8 294-8 300 | 8-5 |  | لا تغيير |  |
| 28 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 8 300 إلى 8 340 | 8 300-8 340 | 8-6 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 29 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إرسال معطيات علوم البحار ج) | 8 340 إلى 8 341,75 | 8 340-8 341,75 | 8-7 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 30 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ﻫ) و) ح) ع) | 8 341,75 إلى 8 365,75 | 8 341,75-8 365,75 | 8-8 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 31 | ترددات النداء الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ز) ع) | 8 365,75 إلى 8 370,75 | 8 365,75-8 370,75 | 8-9 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 32 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ﻫ) و) ع) | 8 370,75 إلى 8 376,25 | 8 370,75-8 376,25 | 8-10 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 33 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 8 376,25 إلى 8 396,25 | 8 376,5 8 376,75-8 381,25 8 381,25-8 396,25 | 8-11 8-12 8-13 | 8-17 8-18 | الاستغاثة على السفن وعلى السواحل التشغيل المزدوج على السفن للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 802-810) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن بعرض نطاق قدره 3 kHz (القنوات 413 و19 و25 و31 و37) | 8 376,5 |
| 34 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 8 396,25 إلى 8 414,25 | 8 396,25-8 414,25 | 8-14 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 35 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 8 314,25 إلى 8 416,25 | 8 314,25-8 416,25 | 8-15 |  | لا تغيير | 8 414,5 |
| 36 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع) | 8 316,25 إلى 8 436,25 | 8 316,25-8 416,75 8 417,25-8 421,25 8 421,25-8 436,25 | 8-16 8-17 8-18 | 8-13 | إذاعة هوية محطة متنقلة التشغيل المنفرد من على السواحل للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 802-810) الإرسال المنفرد للمعطيات من على السواحل بعرض نطاق قدره 3 kHz (القنوات 413 و19 و25 و31 و37) | 8 416,5 |
| 37 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 8 436,25 إلى 8 438 | 8 436,25-8 438 | 8-19 |  | لا تغيير |  |
| 38 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق بطباعة مباشرة | 8 438 إلى 8 707 | 8 438-8 707 | 8-20 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السواحل (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 39 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سواحل من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 8 707 إلى 8 815 | 8 707-8 716 8 716-8 746 8 746-8 749 8 749-8 773 8 773-8 782 8 782-8 815 | 8-21 8-22 8-23 8-24 | xx xx xx xx | التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القنوات 833-837) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على الساحل (القنوات 801-809) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القناة 810) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على الساحل (القنوات 811-819) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القنوات 820-822) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على الساحل (القنوات 823-833) | 8 779 |
| 40 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 12 230 إلى 12 353 | 12 230-12 287 12 290 12 293-12 323 12 326-12 353 | 12-1 12-2 12-3 12-4 | 12-20 12-21 12-22 12-23 | التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على السفن (القنوات 1201-1220) النداء والاستغاثة من على السفن (القناة 1221) التشغيل المزدوج للمهاتفة وإرسال المعطيات من على السفن (القنوات 1222-1232) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 1233-1241) | 12 290 |
| 41 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن ومحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المنفرد أ) | 12 353 إلى 12 368 | 12 353-12 368 | 12-5 |  | لا تغيير |  |
| 42 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 12 368 إلى 12 420 | 12 368-12 420 | 12-6 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 43 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إرسال معطيات علوم البحار ج) | 12 420 إلى 12 421,5 | 12420-12421,5 | 12-7 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 44 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ﻫ) و)ح) ع) | 12 421,5 إلى 12 476,25 | 12 421,5-12 476,25 | 12-8 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 45 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 12 476,25 إلى 12 549,75 | 12 476,25-12 516,25 12 516,25-12 523,25 12 523,25-12 547,75 12 547,75-12 549,75 | 12-9 12-10 12-11 12-12 | 12-15 12-16 12-17 xx | الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن بعرض نطاق قدره 3 kHz (القنوات 1204 و10 و16 و22 و28 و34 و40 و46 و52 و58 و64 و70 و76) التشغيل المزدوج من على السفن للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 1280-1293) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن بعرض نطاق قدره 3 kHz (القنوات 1297 و103 و109 و115 و121 و127 و133 و139) التشغيل المزدوج من على السفن للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 143-146) | 12 520 |
| 46 | ترددات النداء الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ز) ع) | 12 549,75 إلى 12 554,75 | 12 549,75-12 554,75 | 12-13 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 47 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) م) ع) | 12 554,75 إلى 12 559,75 | 12 554,75-12 559,75 | 12-14 | xx | التشغيل المزدوج من على السفن للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 147-156) |  |
| 48 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 12 559,75 إلى 12 576,75 | 12 559,75-12 576,75 | 12-15 |  | التشغيل المنفرد من على السفن والسواحل للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة |  |
| 49 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 12 576,75 إلى 12 578,75 | 12 559,75-12 576,75 | 12-16 |  | لا تغيير | 12 577 |
| 50 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع) | 12 578,75 إلى 12 656,75 | 12 578,75-12 579,25 12 579,25-12 618,75 12 618,75-12 625,25 12 625,25-12 656,75 | 12-17 12-18 12-19 12-20 | 12-9 12-10 | إذاعة هوية محطة متنقلة إرسال مزدوج للمعطيات من على السواحل بعرض نطاق قدره 3 kHz (القنوات 1204 و10 و16 و22 و28 و34 و40 و46 و51 و58 و64 و70 و76) التشغيل المزدوج من على السواحل للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 1280-1293) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السواحل بنطاق عرضه 3 kHz (القنوات 1297 و103 و109 و115 و 121 و127 و133 و139) | 12 579 |
| 51 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 12 656,75 إلى 12 658,5 | 12 656,75-12 658,5 | 12-21 |  | لا تغيير |  |
| 52 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق بطباعة مباشرة | 12 658,5 إلى 13 077 | 12 658,5-13 077 | 12-22 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 53 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سواحل من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 13 077 إلى 13 200 | 13 077-13 134 13 137 13 140-13 170 13 170-13 200 | 12-23 12-24 12-25 12-26 | 12-2 12-3 12-4 | الإرسال المنفرد للمعطيات والمهاتفة من على السواحل (بعرض نطاق غير محدد) النداء والاستغاثة الهاتفية من على السواحل (القناة 1221) التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السواحل (القنوات 1222-1232) المهاتفة من على السواحل (القنوات 1233-1241) | 13 137 |
| 54 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 16 360 إلى 16 528 | 16 360-16 418,5 16 418,5-16 421,5 16 421,5-16 493,5 16 493,5-16 528 | 16-1 16-2 16-3 16-4 | 16-28 16-29 16-30 16-31 | التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 1601-1620) التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات من على السفن (متزاوجة مع 17102) التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 1622-1645) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 1646-1656) | 16 420 |
| 55 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن ومحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المنفرد أ) | 16 528 إلى 16 549 | 16 528-16 543 16 543-16 549 | [16-5] [16-6] |  | التشغيل المنفرد للمهاتفة الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 56 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 16 549 إلى 16 617 | 16 549-16 617 | 16-7 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 57 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إرسال معطيات علوم البحار ج) | 16 617 إلى 16 618,75 | 16 617-16 618,75 | 16-8 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 58 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ھ) و)ح) ع) | 16 618,75 إلى 16 683,25 | 16 618,75-16 683,25 | 16-9 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 59 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 16 683,25 إلى 16 733,75 | 16 683,5-16 692,5 16 692,5-16 694,75 16 694,75-16 695,25 16 695,25-16 700,75 16 700,75-16 733,75 | 16-10 16-11 16-12 16-13 16-14 | 16-21 16-23 | الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن (القنوات 1604-1616) الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) التشغيل المنفرد من على السفن والسواحل للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل (بعرض نطاق غير محدد) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن (القنوات 1638-1698) | 16 695 |
| 60 | ترددات النداء الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ز) ع) | 16 733,75 إلى 16 738,75 | 16 733,75-16 738,75 | 16-15 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 61 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) م) ع) | 16 738,75 إلى 16 784,75 | 16 738,75-16 739,25 16 739,25-16 784,75 | 16-16 16-17 | 16-24 16-25 | التشغيل المزدوج من على السفن للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القناة 16102) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن في نطاق عرضه 3 kHz (القنوات 16106-16190) |  |
| 62 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 16 784,75 إلى 16 804,25 | 16 784,75-16 804,25 | 16-18 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (بعرض نطاق غير محدد) |  |
| 63 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 16 804,25 إلى 16 806,25 | 16 804,25-16 806,25 | 16-19 |  | لا تغيير | 16804,5 |
| 64 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع) | 16 806,25 إلى 16 902,75 | 16 806,25-16 806,75 16 806,75-16 816 16 816-16 823,5 16 823,5-16 856,75 16 856,75-16 857,25 16 857,25-16 902,75 | 16-20 16-21 16-22 16-23 16-24 16-25 | 16-1 16-14 16-16 16-17 | إذاعة هوية محطة متنقلة الإرسال المزدوج للمعطيات من على السواحل (القنوات 1604 و10 و16) الإرسال المنفرد للمعطيات (بعرض نطاق غير محدد) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السواحل (القنوات 1638-1698) التشغيل المزدوج من على السواحل للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القناة 16102) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السواحل في نطاق عرضه 3 kHz (القنوات 16106-16190) | 16806,5 |
| 65 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 16 902,75 إلى 16 904,5 | 16 902,75-16 904,5 | 16-26 |  | لا تغيير |  |
| 66 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق بطباعة مباشرة | 16 904,5 إلى 17 242 | 16 904,5-17 242 | 16-27 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 67 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سواحل من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 17 242 إلى 17 410 | 17 242-17 300,5 17 300,5-17 303,5 17 303,5-17 372,5 17 372,5-17 410 | 16-28 16-29 16-30 16-31 | 16-1 16-2 16-3 16-4 | التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على الساحل (القنوات 1601-1620) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على الساحل التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على الساحل (القنوات 17302-17374 و1622-1645) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على الساحل (القنوات 1646-1656) |  |
| 68 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 18 780 إلى 18 825 | 18 780-18 790,5 18 790,5-18 799,5 18 799,5-18 825 | 18-1 18-2 18-3 | 18-16 18-17 18-18 | التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 1801-1804) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 1805 و6 و7) التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 1808 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15) |  |
| 69 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن ومحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المنفرد أ) | 18 825 إلى 18 846 | 18 825-18 831 18 831-18 846 | [18-4] [18-5] |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) التشغيل المنفرد للمهاتفة من على السفن |  |
| 70 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 18 846 إلى 18 870 | 18 846-18 870 18 870-18 871,5 | 18-6 18-7 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 71 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 18 870 إلى 18 892,75 | 18 871,5-18 892,75 | 18-8 | xx | الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن (القنوات 1804-1842) |  |
| 72 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 18 892,75 إلى 18 898,25 | 18 892,75-18 898,25 | 18-9 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 73 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 18 898,25 إلى 18 899,75 | 18 898,25-18 899,25 | 18-10 |  | لا تغيير |  |
| 74 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع) | 19 680,25 إلى 19 703,25 | 19 680,25-19 680,75 19 680,75-19 682,25 19 682,25-19 703,25 | 18-11 18-12 18-13 | xx | إذاعة هوية محطة متنقلة الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل (عرض نطاق غير محدد) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السواحل في نطاق عرضه 3 kHz (القنوات 1804-1842) | 19 680,5 |
| 75 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 19 703,25 إلى 19 705 | 19 703,25-19 705 | 18-14 |  | لا تغيير |  |
| 76 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق بطباعة مباشرة | 19 705 إلى 19 755 | 19 705-19 755 | 18-15 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 77 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سواحل من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 19 755 إلى 19 800 | 19 755-19 765,5 19 765,5-19 744,5 19 744,5-19 800 | 18-16 18-17 18-18 | 18-1 18-2 18-3 | التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السواحل في نطاق عرضه 3 kHz (القنوات 1804-1842) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 1805 و06 و07) التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 1808 و09 و10 و11 و12 و13 و14 و15) | 19 770 |
| 78 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 22 000 إلى 22 159 | 22 000-22 055,5 22 055,5-22 064,5 22 064,5-22 159 | 22-1 22-2 22-3 | 22-18 22-19 22-20 | التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 2201-2219) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 2220 و21 و22) التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 2223-2253) | 22 060 |
| 79 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن ومحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المنفرد أ) | 22 159 إلى 22 180 | 22 159-22 168 22 168-22 180 | [22-4] |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) التشغيل المنفرد للمهاتفة |  |
| 80 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 22 180 إلى 22 240 | 2 2180-22 240 | 22-5 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 81 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إرسال معطيات علوم البحار ج) | 22 240 إلى 22 241,75 | 22 240-22 241,75 | 22-6 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 82 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ھ) و)ح) ع) | 22 241,75 إلى 22 279,25 | 22 241,75-22 279,25 | 22-7 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 83 | ترددات النداء الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ز) ع) | 22 279,25 إلى 22 284,25 | 22 279,25-22 284,25 | 22-8 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 84 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 22 284,25 إلى 22 351,75 | 22 284,25-22 285,75 22 285,25-22 351,75 | 22-9 22-10 | 22-14 22-15 | التشغيل المزدوج من على السفن للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 2201 و02 و03) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن بنطاق عرضه 3 kHz (القنوات 2206-22132) |  |
| 85 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 22 351,75 إلى 22 374,25 | 22 351,75-22 374,25 | 22-11 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 86 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 22 374,25 إلى 22 375,75 | 22 374,25-22 375,75 | 22-12 |  | لا تغيير |  |
| 87 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع) | 22 375,75 إلى 22 443,75 | 22 375,75-22 376,25 22 376,25-22 377,75 22 376,25-22 443,75 | 22-13 22-14 22-15 | 22-9 22-10 | إذاعة هوية محطة متنقلة التشغيل المزدوج من على السواحل للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 2201 و02 و03) الإرسال المزدوج للمعطيات من على السواحل بنطاق عرضه 3 kHz (القنوات 2206-22132) | 22 376 |
| 88 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 22 443,75 إلى 22 445,5 | 22 443,75-22 445,5 | 22-16 |  | لا تغيير |  |
| 89 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق بطباعة مباشرة | 22 445,5 إلى 22 696 | 22 445,5-22 696 | 22-17 |  | إرسال منفرد للمعطيات (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 90 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سواحل من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 22 696 إلى 22 855 | 22 696-22 751,5 22 751,5-22 763,5 22 763,5-22 855 | 22-18 22-19 22-20 | 22-1 22-2 22-3 | التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السواحل (القنوات 2201-2219) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القنوات 2220 و21 و22) التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السواحل (القنوات 2223-2253) | 22 756 |
| 91 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) ط) | 25 070 إلى 25 100 | 25 070-25 089,5 25 089,5-25 100 | 25-1 25-1 | 25-15 25-16 | التشغيل المزدوج لإرسال المعطيات والمهاتفة من على السفن (القنوات 2501-2507) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السفن (القنوات 2508 و09 و10) | 25 097 |
| 92 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سفن ومحطات ساحلية من أجل المهاتفة والتشغيل المنفرد أ) | 25 100 إلى 25 121 | 25 100-25 109 25109-25 121 | 25-3 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن والسواحل (عرض نطاق غير محدد) التشغيل المنفرد للمهاتفة |  |
| 93 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة | 25 121 إلى 25 161,25 | 25 121-25 161,25 | 25-4 |  | إرسال منفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 94 | ترددات العمل الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ھ) و)ح) ع) | 25 161,25 إلى 25 171,25 | 25 161,25-25 171,25 | 25-5 |  | إرسال منفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 95 | ترددات النداء الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل إبراق مورس من الصنف AIA أو AIB ز) ع) | 25171,25 إلى 25 172,75 | 25 171,25-25 172,75 | 25-5 |  | إرسال منفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 96 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ي) م) ع) | 25 172,75 إلى 25 192,75 | 25 172,75-25 191,25 25 191,25-25 192,75 | 25-6 25-7 | 25-11 25-12 | الإرسال المزدوج للمعطيات من على السفن بنطاق عرضه 3 kHz (القنوات 2504 و10 و16 و22 و28 و34) التشغيل المزدوج من على السفن للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 2538 و39 و40) |  |
| 97 | الترددات (غير المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود للإبراق FSK و200 بود للإبراق PSK وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB (للعمل) ب) ع) | 25 192,75 إلى 25 208,25 | 25 192,75-25 208,25 | 25-8 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السفن (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 98 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات السفن من أجل النداء الانتقائي الرقمي ك) ل) | 25 208,25 إلى 25 210 | 25208,25-25210 | 25-9 |  | لاتغيير |  |
| 99 | الترددات (المتزاوجة) الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (NBDP) وأنظمة إرسال المعطيات بسرعات إرسال لا تتجاوز 100 بود في الإبراق FSK و200 بود في الإبراق PSK د) ن) س) ع | 26 100,25 إلى 26 120,75 | 26 100,25-26 100,75 26 100,75-26 119 26 119-26 120,75 | 25-10 25-11 25-12 | 25-6 25-7 | إذاعة هوية محطة متنقلة الإرسال المزدوج للمعطيات من على السواحل بنطاق عرضه 3 kHz (القنوات 2504 و10 و16 و22 و28 و34) التشغيل المزدوج من على السواحل للإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة (القنوات 2538 و39 و40) | 26 100,5 |
| 100 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات ساحلية من أجل النداء الانتقائي الرقمي ل) | 26 120,25 إلى 26 122,5 | 26 120,25-26 122,5 | 25-13 |  | لا تغيير |  |
| 101 | الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السواحل من أجل أنظمة الإبراق عريضة النطاق وإبراق مورس من الصنف AIA أو AIB والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة وأنظمة إرسال المعطيات وأنظمة الإبراق بطباعة مباشرة | 26 122,5 إلى 26 145 | 26 122,5-26 145 | 25-14 |  | الإرسال المنفرد للمعطيات من على السواحل (عرض نطاق غير محدد) |  |
| 102 | ترددات يمكن تخصيصها لمحطات سواحل من أجل المهاتفة والتشغيل المزدوج أ) | 26 145 إلى 26 175 | 26 145-26 167,5 26 167,5-26 175 | 25-15 25-16 | 25-1 25-2 | التشغيل المزدوج لإرسال البيانات والمهاتفة من على السواحل (القنوات 2501-2507) التشغيل المزدوج للمهاتفة من على السواحل (القنوات 2508 و09 و10) | 26 172 |

ــــــــــ