INFORME  UIT-R  SA.2065

Protección del enlace de telemetría para interferometría 
espacial con línea de base muy larga

ÍNDICE

Página

1	Introducción		2

2	Sistema de VLBI espacial		2

2.1	Señal, ruido e interferencia en la telemetría VLBI espacial		3

2.1.1	Señal		3

2.1.2	Ruido e interferencia		3

3	Detección de la telemetría VLBI espacial		3

3.1	Receptor de telemetría		3

3.1.1	Filtro adaptado		4

3.2	Tasa de errores en los bits (BER) en telemetría		5

4	Intercorrelación en la VLBI espacial		6

4.1	Intercorrelación de la señal observada digitalizada		6

4.1.1	Valor medio del producto de intercorrelación		8

4.1.2	Cálculo de		8

4.2	Relación señal/ruido de intercorrelación (RSRI)		9

5	Cálculo de los criterios de interferencia en la telemetría de VLBI espacial		11

5.1	Degradaciones de la RSRI debido a la presencia de ruido e interferencia en el enlace de telemetría		11

5.2	Degradación tolerable debido a la interferencia		12

5.3	Cálculo de criterios de interferencia		13

Referencias		15

# 1	Introducción

La interferometría con línea de base muy larga (VLBI) se utiliza para lograr una muy alta resolución cuando se observan fuentes radioeléctricas. La VLBI tiene muchas aplicaciones en ciencia e ingeniería, que van desde la observación de fuentes radioeléctricas extragalácticas hasta la navegación y seguimiento de vehículos espaciales [Thompson y otros, 2001].

# 2	Sistema de VLBI espacial

La VLBI espacial consta de un observatorio a bordo de un vehículo espacial y un observatorio en tierra que en conjunto forman un interferómetro, como puede verse en la Fig. 1.

figurA 1

Sistema VLBI espacial

El enlace de telemetría transmite la señal desde el observatorio a bordo del vehículo espacial hasta la Tierra. Esta señal se degrada debido al ruido térmico y otras fuentes de ruido interno presentes en el enlace de telemetría espacio-Tierra y a la interferencia externa causada por otras estaciones radioeléctricas a la estación terrena receptora. Un factor de calidad adecuado en cuanto al enlace global de telemetría para la VLBI espacial es la degradación de la relación señal/ruido (RSR) de intercorrelación [Thompson y otros, 2001] y la Recomendación UIT-R SA.1344 – Banda de frecuencia y anchuras de banda preferidas para la transmisión de datos de interfermoetría espacial con línea de base muy larga. En el presente Informe se describen las características de la degradación de la RSR (RSRI) ocasionada por la interferencia existente en el enlace de telemetría.

## 2.1	Señal, ruido e interferencia en la telemetría VLBI espacial

Para analizar el enlace de telemetría supondremos que en dicho enlace existe una señal s(t) y ruido n(t) así como un señal interferente I(t), de modo que la señal que se recibe es s(t)+n(t)+I(t).

### 2.1.1	Señal

La señal es una portadora de potencia P y frecuencia fc. Los datos se modulan mediante modulación por desplazamiento de fase cuaternaria diferencial (MDP-4D) e impulsos de datos rectangulares. Esta modulación de datos suprime la portadora. La señal tiene la forma siguiente:

s(t)=Pkd1[k] q(t−kT)cos(2π fct)+Pkd2[k] q(t−kT)sen(2π fct)	(1)

siendo T el periodo de símbolos cuaternario, y

q(t)=1, 0,0≤t<Ten otro caso	(2)

es el impulso de datos rectangular. El periodo cuaternario de símbolos, T, es la inversa de la velocidad cuaternaria de símbolos (R = 1/T), que es, a su vez, igual a la mitad de la velocidad binaria de símbolos a la entrada del modulador MDP-4D. Las secuencias d1[k] y d2[k] son valores binarios: d1[k] = ±1 y d2[k] = ±1, resultantes de aplicar a los bits de datos una codificación diferencial de cuatro fases.

### 2.1.2	Ruido e interferencia

Se supone que el ruido n(t) es siempre un ruido blanco, gaussiano y de promedio cero dentro de la banda pasante del receptor. Su densidad espectral de potencia unilateral en la banda pasante del receptor es N0.

La señal interferente se caracteriza por una densidad espectral de potencia unilateral Si(f). Esta densidad es pasabanda y cabe suponer que su valor de cresta estará a una frecuencia cercana a fc, puesto que de lo contrario no podría causar interferencia. Como esta densidad espectral de potencia es unilateral, la integral Si(f)df abarca toda la potencia de la señal interferente.

La densidad espectral de ruido, N0, y la densidad espectral de potencia de la señal interferente, Si(f), remiten al mismo punto en la cadena del receptor que la potencia de la señal, P. Por regla general, se toma como punto de referencia del receptor el terminal de entrada del amplificador de bajo nivel de ruido (LNA). La densidad espectral de ruido se obtiene a partir de la temperatura de ruido equivalente en dicho punto. La temperatura de ruido equivalente engloba la temperatura de ruido de la antena y todo el ruido que entra en la cadena del receptor después de la antena.

# 3	Detección de la telemetría VLBI espacial

## 3.1	Receptor de telemetría

El receptor multiplica la señal s(t)+n(t)+I(t) por la señal de un oscilador local 2∙cos(2π fct+φ) y, en paralelo, por la señal 2∙sen(2π fct+φ) con el fin de crear canales en fase y en cuadratura, como puede verse en la Fig. 2.

figurA 2

Receptor de telemetría VLBI espacial

Para simplificar el análisis, supondremos que la fase de seguimiento de la portadora es  = 0. En el procesamiento real, el bucle de sincronización de la portadora MDP-4 sólo puede reducir  a uno de cuatro valores. Sin embargo, la codificación diferencial garantiza que esta ambigüedad de fase de cuatro valores no afecte a la reconstrucción de los datos. En el presente análisis la hipótesis de que  = 0 es verdadera, puesto que el efecto de la interferencia y el ruido sobre la detección de telemetría resulta idéntico para los cuatro valores posibles de .

Las señales deseadas que aparecen en la banda de base dentro de los canales del receptor en fase y en cuadratura son (con  = 0):

P2kd1[k]q(t−kT),   y   P2kd2[k]q(t−kT)

### 3.1.1	Filtro adaptado

Cada uno de los canales del receptor en fase y en cuadratura disponen de un filtro adaptado, cuyo modelado consiste sencillamente en promediar en el tiempo durante T segundos (véase la Fig. 2). Así pues, las señales discretas en el tiempo disponibles resultantes de aplicar estos filtros adaptados son:

P2d1[k],   y   P2d2[k]

El ruido térmico, que contribuye a cada salida del canal receptor, se calcula del modo siguiente. El ruido de la banda de base en cada canal, antes del filtrado adaptado, es gaussiano y tiene una densidad espectral de ruido unilateral N0 dentro de la anchura de banda de la banda de base. La potencia unitaria de la señal del oscilador local garantiza que el N0 del ruido en la banda de base tenga el mismo valor numérico que el N0 del ruido en la banda pasante previo a la detección. El modelo empleado para el ruido aditivo es un secuencia de variables aleatorias gaussianas y de promedio cero, que son estadísticamente independientes entre sí. El ruido a la salida del segundo canal del receptor tiene las mismas características estadísticas. Los ruidos de los dos canales del receptor son estadísticamente independientes, ya que las señales del oscilador local son ortogonales. La varianza de las variables aleatorias gaussianas es igual a la potencia de ruido dentro de la anchura de banda del filtro adaptado en el terminal de entrada del amplificador de bajo ruido. El valor de esta varianza de ruido térmico  es igual a la potencia total de ruido térmico N y viene dada por la expresión:

N=σn2=12 N0⋅senc2(fT)⋅df=N02T	(3)

Dentro de la anchura de banda del filtro adaptado, la varianza de la señal de interferencia  es igual a la potencia de la señal de interferencia, I, en el terminal de entrada del amplificador de bajo ruido, y se calcula mediante la fórmula siguiente:

I=σi2=12 Si(f+fc)⋅senc2(fT)⋅df	(4)

La función senc() en las ecuaciones (3) y (4) se define por senc(x)  senc(x)/(x).

## 3.2	Tasa de errores en los bits (BER) en telemetría

En presencia de ruido térmico únicamente, la probabilidad Pε de que un bit con codificación diferencial (símbolo) se detecte incorrectamente es:

Pε[n]=12 erfcPT2N0 = 12 erfcEbN0	(5)

siendo erfc(x)=2πe−y2dy la función de error complementario. En la ecuación hemos utilizado que:

PT2N0=EbN	(6)

dado que T es el periodo cuaternario de símbolos.

La presencia de interferencia hace que cambie la varianza total a la salida de cada filtro adaptado de  a σn2+σi2, lo que a su vez modifica la densidad espectral de ruido efectivo N0 a N0σn2+σi2/σn2; así pues, la relación entre la energía efectiva por bit y la densidad espectral de ruido disminuye en un factor σn2/σn2+σi2. En presencia de interferencia, la probabilidad de error en un símbolo viene dado por:

Pε[n,i]=12 erfcEbN0 σn2σn2+σi2=12 erfcEbN0⋅NN+I	(7)

puesto que σi2 es la potencia total de la señal de interferencia, I, y σn2 es la potencia total de ruido, N.

En el proceso de decodificación diferencial, la probabilidad de error cuando se detecta un bit con codificación diferencial (símbolo), Pε, y la probabilidad de error de un bit del mensaje, Pe, están relacionadas por la expresión:

BER  Pe  2P(1 –P)	(8)

Obsérvese que la BER en la telemetría, es igual a Pe. De la ecuación (8) se desprende que en el caso de MDP-4D, cuando Pε es pequeña, Pε≈2Pε; es decir, un error en el bit con codificación diferencial genera por regla general dos errores en los bits del mensaje.

# 4	Intercorrelación en la VLBI espacial

La Fig. 3 indica el procesamiento de la señal utilizado en la VLBI espacial. El observatorio espacial digitaliza la señal observada que ha almacenado y la transmite a la estación terrena a través del enlace de telemetría espacio-Tierra. El observatorio en tierra también digitaliza la señal observada que ha almacenado y realiza la intercorrelación con la recibida del observatorio espacial.

FigurA 3

Procesamiento de señal en la VLBI espacial

## 4.1	Intercorrelación de la señal observada digitalizada

En el análisis que se expone acto seguido se presupone una cuantificación de un bit, que sirve, de hecho, para almacenar la señal más el ruido en los dos observadores del sistema VLBI espacial. Como modelo de estas señales almacenadas con cuantificación de un bit utilizamos valores ±1 y definimos el producto de estas señales almacenadas por los dos observatorios del modo siguiente:

v  sgn(r1  o1)  rcv(sgn(r2  o2)	(9)

En esta ecuación, r1 y r2 son las señales de fuente radioeléctrica deseadas en los dos observatorios VLBI, y o1 y o2 representan el ruido en los dos observatorios de VLBI. En esta ecuación, sgn() es la función signo, cuyo valor es +1 cuando su argumento es positivo y –1 cuando es negativo. El operador rcv() representa la detección del bit de telemetría.

En ocasiones, el enlace de telemetría entre el observatorio espacial y la estación terrena invierte el signo del bit de telemetría. Por consiguiente, ν puede adoptar la siguiente forma:

v=+sgn(r1+o1)⋅sgn(r2+o2)−sgn(r1+o1)⋅sgn(r2+o2) si el bit de telemetría es correctosi el bit de telemetría es incorrecto	(10)

El valor medio de las dos variables aleatorias r1 y r2 es cero, y sus varianzas antes de la cuantificación de un bit se indican mediante σr12 y σr22. En este análisis supondremos que se introduce un retardo de compensación que sincroniza perfectamente las dos señales de fuente radioeléctrica antes de multiplicar las dos señales almacenadas en los dos observatorios del sistema de VLBI. Es decir, r2 es igual a r1 después de haber aplicado un cambio de escala; dicho de otro modo, r2 = r1. En este caso,

Er1r2=Eαr12=ασr12=σr1σr2	(11)

siendo E{} el operador valor esperado.

Las variables aleatorias o1 y o2 tienen valor medio igual a cero y son gaussianas; sus varianzas antes de aplicar la cuantificación de un bit se representan como σo12 y σo22. En general,

σr1<<σo1σr2<<σo2	(12)

La intercorrelación, que se expresa mediante ρ, se define del modo siguiente:

ρ=1Mvm	(13)

siendo m (= ) una secuencia de valores binarios estadísticamente independientes de la ecuación (9) y M, el número de valores binarios en la suma, es proporcional al tiempo de integración de la medición. El valor medio de ρ es:

ρ=ν	(14)

Y el valor cuadrático medio de ρ es:

Eρ2=1MEν2+1−1Mν2=1−ν2M+ν2	(15)

dado que 2 = 1. Utilizando las ecuaciones (14) y (15), la varianza de ρ puede expresarse del modo siguiente:

σρ2=Eρ2−ρ2=1−ν2M	(16)

Para calcular la media y la varianza a la salida del sistema de intercorrelación, ρ, hay que calcular el valor medio del producto de intercorrelación, ν.

### 4.1.1	Valor medio del producto de intercorrelación

El valor medio ν viene dado por:

ν=(+1)⋅P+1(−1)⋅P−1=2P+1−1	(17)

siendo P+1 la probabilidad de que  = +1. Esta probabilidad está relacionada, a su vez, con la probabilidad condicional de que  = +1 cuando el bit de telemetría es correcto, P+1|c, y la probabilidad condicional de que  = +1 cuando el bit de telemetría es erróneo, P+1|e, mediante la expresión:

P+1=(1−Pe)P+1|c+PeP+1|e	(18)

siendo Pe la probabilidad de que el bit de telemetría sea erróneo (y, por tanto, 1 – Pe es la probabilidad de que sea correcto).

La probabilidad condicional P+1|e puede expresarse en función de P+1|c. De la ecuación (10) se desprende que P+1|e es igual a la probabilidad de que sgn(r1+o1)·sgn(r2+o2) = –1. Ahora bien,P1−|c es igual a esta misma probabilidad, pues el canal de telemetría es simétrico y binario; por lo tantoP+1|e = P−1|c. Además, P−1|c = 1 − P+1|c, lo que da lugar a:

P+1|e=1−P+1|c	(19)

Utilizando la ecuación (19) se obtiene:

P+1=(1−Pe)P+1|c+Pe(1−P+1|c)	(20)

Al sustituir la ecuación (20) en la ecuación (17) se obtiene como resultado:

ν=(1−2Pe)(2P+1|c−1)	(21)

La ecuación (21) indica que el producto de intercorrelación es proporcional a (1 – 2Pe). En consecuencia, la desviación típica de ν es prácticamente constante. Así pues, antes de calcular la degradación de la RSR de intercorrelación, puede verse que esta degradación será proporcional a (1 – 2Pe).

Para terminar el cálculo del valor medio de  se necesita una ecuación para P+1|c.

### 4.1.2	Cálculo de P+1|c

Por razones prácticas, para calcularP+1|c se definen dos probabilidades condicionales. Sea p1 la probabilidad condicional de que r1+o1 sea positiva, para un determinado valor de r1. Análogamente, sea p2 la probabilidad condicional de que r2+o2 sea positiva, para un determinado valor de r2. Obsérvese que p1 es función de r1 y que p2 es función de r2, y que vienen dadas por:

p1=12πσo1e−(x−r1)2(2σo12)dxp2=12πσo2e−(x−r2)2(2σo22)dx	(22)

La probabilidad incondicional de que r1 + o1 y r2 + o2 sean ambas positivas se obtiene mediante el valor esperado de (p1p2) para las variables aleatorias r1 y r2, es decir: Er1,r2.

Por otra parte, es necesario examinar la posibilidad de que r1 + o1 y r2 + o2 sean negativas. La expresión (1 – p1) representa la probabilidad condicional de que r1 + o1 sea negativa, para un determinado valor de r1. Análogamente, (1 – p2) representa la probabilidad condicional de que r2 + o2 sea negativa, para un determinado valor de r2. La probabilidad incondicional de que r1 + o1 y r2 + o2 sean simultáneamente negativas se calcula mediante el operador valor esperado de  para las variables r1 y r2; es decir:

Er1,r2(1−p1)(1−p2)

Cuando el bit de telemetría es correcto, de la ecuación (10) se desprende que ν será igual a +1 si r1 + o1 y r2 + o2 son las dos positivas, o las dos negativas. Así pues, la probabilidad condicional de que ν = +1, cuando el bit de telemetría es correcto, viene dado por la suma de Er1,r2 yEr1,r2(1−p1)(1−p2); es decir,

P+1|c=Er1,r2p1p2+(1−p1)(1−p2	(23)

Habida cuenta de las desigualdades de la ecuación (12), conviene realizar una aproximación de p1 y p2 tomando como hipótesis que r1<<σo1 yr2<<σo2. Descomponiendo en series de Taylor la función densidad de probabilidad de la ecuación (22), y tomando únicamente los dos primeros términos de cada serie, se obtienen las siguientes aproximaciones:

p1≈12 + 12π r1σo1p1≈12 + 12π r2σo2	(24)

Sustituyendo la ecuación (24) en la ecuación (23) se obtiene:

P+1|c≈Er1,r212+12πr1σo112+12πr2σo2+12−12πr1σo112−12πr2σo2Er1,r212+1πr1σo1r2σo212+1πσr1σo1σr2σo2,	(25)

donde en el último paso se ha empleado la ecuación (11).

## 4.2	Relación señal/ruido de intercorrelación (RSRI)

La siguiente expresión define la RSRI:

RSRI=ρσρ=νM1−ν2=νM	(26)

siendoν<<1. Obsérvese que RSRI no se define como la relación de potencias, sino sencillamente como la relación entre la media y la desviación típica de ρ. En este caso, resulta razonable esta definición, dado que la propia ρ se mide en unidades de potencia, puesto que es el producto de dos señales de tensión (o corriente). Combinando las ecuaciones (21) y (25), se obtiene una expresión aproximada y sencilla de :

ρ=ν≈(1−2Pe)⋅2πσr1σo1σr2σo2	(27)

Por consiguiente, la RSRI viene dada aproximadamente por:

RSRI≈(1−2Pe)⋅2π σr1σo1 σr2σo2M ≈(1−2Pe)⋅2Mπ⋅RSR1⋅RSR2	(28)

siendo RSR1=σr12/σo12 y RSR2=σr22/σo22 las RSR en los observatorios. Obsérvese que si la BER en telemetría es cero, la RSRI resulta:

RSRI0≈2Mπ⋅SNR1⋅SNR2	(29)

que puede considerarse como el valor nominal de la RSRI. Así pues, el canal de telemetría sólo puede introducir errores en los bits y degradar la RSRI en:

RSRI=(1−2Pe)⋅RSRI0	(30)

Obsérvese que ésta es una expresión exacta de RSRI, donde RSRI0 representa la RSRI cuando no hay errores en los bits. Mediante la ecuación (29) puede calcularse un valor aproximado de RSRI0. En el sistema de VLBI espacial, el ruido térmico y la interferencia en presente en el enlace de telemetría afecta a la RSRI. En particular, en los párrafos precedentes se ha demostrado que la RSRI es proporcional a (1 – 2Pe), siendo Pe la probabilidad de error en los bits del enlace de telemetría.

Asimismo, hay que señalar que mediante la ecuación (8),

1 – 2Pe  (1 – 2P)2	(31)

En consecuencia, la RSR de intercorrelación será proporcional a (1 – 2Pε) al cuadrado, es decir:

RSRI  (1 – 2P)2  RSRI0	(32)

# 5	Cálculo de los criterios de interferencia en la telemetría de VLBI espacial

## 5.1	Degradaciones de la RSRI debido a la presencia de ruido e interferencia en el enlace de telemetría

Cuando no se produce interferencia, la degradación de la RSRI debida al ruido térmico y a otras fuentes de ruido interno en el enlace de telemetría se define como:

Degradación=−1 logRSRInRSRI0=−10 log1−2Pε[n]2 =−10 log1− erfcEbN02	(33)

Cuando se produce interferencia, la degradación de la RSRI debida al ruido térmico y a la interferencia en el enlace de telemetría viene dada por:

Degradación=−1 logRSRIn,iRSRI0=−10 log1−2Pε[n,i]2 =−10 log1− erfcEbN0 NN+I2	(34)

siendo N la potencia total de ruido e I la potencia total de interferencia. Al fusionar las dos ecuaciones anteriores, puede verse que la degradación adicional causada por la interferencia de telemetría para el caso de ruido térmico únicamente viene dada por la expresión:

Degradación=−10 logRSRIn,iRSRIn=−10 log1− erfcEbN0 NN+I1− erfcEbN0 2	(35)

La relación Eb/N0 es igual a 5,2 dB en el diseño del enlace de telemetría VLBI espacial de referencia, que corresponde a una BER de 10–2 utilizando la modulación MDP-4D con detección coherente. Con esta tasa de errores en los bits, la degradación de la RSRI debida al ruido térmico presente en el enlace de telemetría, calculada mediante la ecuación (33), es igual a 0,09 dB. Resulta muy difícil obtener un valor más alto de Eb/N0 en el vehículo espacial de VLBI espacial, debido al imperativo de alcanzar una velocidad de datos sumamente elevada, aparte de otros problemas difíciles que presentan los vehículos espaciales de este tipo. Entre los problemas podemos citar un enlace de fase estable, que transporte la frecuencia de reloj de la estación terrena al vehículo espacial, y una antena de 15 m para el observatorio que reciba señales galácticas.

En la Fig. 4 se representa gráficamente la degradación de la RSRI expresada en la ecuación (35) para un valor de Eb/N0 igual a 5,2 dB como función de la relación de la interferencia con respecto a la potencia de ruido del sistema, I/N. El punto de referencia para la potencia de interferencia y la potencia de ruido térmico es la entrada del LNA del receptor, multiplicada por un coeficiente de ponderación de un filtro adaptado de 1 GHz, como se define en las ecuaciones (3) y (4) del § 3.1.1.

FigurA 4

Degradación de la RSRI con respecto a la relación entre la interferencia 
y la potencia de ruido del sistema (I /N) para Eb/N0 = 5,2 dB

Por regla general, la relación de potencias totales, I/N, es diferente de la relación de densidades espectrales de potencia, I0/N0, dado que la señal interferente y el filtro adaptado en el receptor no tienen normalmente la misma anchura de banda. En los casos en que puedan obtenerse las características de las propiedades espectrales de las señales interferentes, podrá calcularse la correspondiente relación I0/N0.

## 5.2	Degradación tolerable debido a la interferencia

El efecto de la interferencia en la observación VLBI se describe en la referencia [Thompson y otros, 2001], en la cual se examina el resultado final de la observación VLBI de la imagen de la señal fuente. En dicho documento se define la interferencia perjudicial como la relación entre el valor eficaz (rms) de la interferencia y el valor rms del ruido en el mapa radioeléctrico, denominado distribución de brillo. Se afirma que un error del 1% en la función visibilidad, que es proporcional a la función de intercorrelación, introduce un error del 1% en el valor eficaz (rms) de la distribución de brillo comparado con el correspondiente valor rms de la distribución de brillo real. Por consiguiente, un error del 1% en la función de intercorrelación es tolerable. Ahora bien, la función de intercorrelación es proporcional a la raíz cuadrada del producto de la RSR en los dos observatorios (véase el § 4.2, ecuación (28)). Así pues, al distribuir el error equitativamente entre los dos observatorios, resulta tolerable un error del 1% en RSR1 y un error del 1% en RSR2.

La Recomendación UIT-R RA.769 trata de los objetivos científicos de la VLBI mencionados anteriormente y establece un nivel tolerable de la degradación de intercorrelación. Por lo que hace a la evaluación de las dos antenas VLBI situadas en el suelo, la Recomendación UIT-R RA.769 – Criterios de protección para las mediciones radioastronómicas dice que «el nivel de interferencia tolerable viene determinado por el requisito de que el nivel de potencia de la señal interferente no debe ser mayor del 1% de la potencia de ruido recibida, a fin de evitar errores graves en las mediciones de la amplitud de las señales cósmicas». Cuando se produce interferencia de 1% de la potencia de ruido del receptor en uno de los observatorios pero no en el otro, la RSR efectiva en este observatorio disminuye en un factor fraccionario de 1/1,01 = 0,99. Dado que la RSR de intercorrelación es proporcional a la raíz cuadrada del producto de las RSR en los dos observatorios, y la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, la RSR de intercorrelación disminuye por un factor fraccionario de 0.99 = 0,995, lo que equivale a

En consecuencia, la Recomendación UIT-R RA.769 impone a los sistemas de VLBI espacial, un límite de la degradación de intercorrelación a 0,02 dB debido a la interferencia en el observatorio situado en tierra. Para lograr el mismo objetivo de calidad en el enlace con el observatorio a bordo del vehículo espacial, basta limitar la degradación de intercorrelación causada por la interferencia en el enlace de telemetría a 0,02 dB.

De la Fig. 4 se desprende que la degradación de la RSRI está limitada a 0,02 dB cuando la relación de potencias, I/N, en el receptor de telemetría no supera los –12,5 dB.

En el enlace de telemetría espacio-Tierra, la degradación de la RSRI (factor de calidad) tiene su origen en dos fuentes: degradaciones internas del sistema (ruido térmico) e interferencia externa. La degradación de 0,09 dB debida al ruido térmico es equivalente al 2,06% de la degradación del factor de calidad del enlace. La degradación de 0,02 dB debida a la interferencia es equivalente a 0,46% de degradación del mismo factor de ruido. En términos relativos a la suma de las dos degradaciones, el 82% es debido a las degradaciones internas del sistema (ruido térmico), y el 18% es debido a la degradación externa. Estos porcentajes son coherentes con esas atribuciones en otros servicios activos.

## 5.3	Cálculo de criterios de interferencia

En la banda definida por el filtro adaptado, la potencia interferente a la entrada del terminal de la LNA se calcula mediante la ecuación (4). No obstante, el valor correspondiente a una degradación de la RSRI de 0,02 dB, puede calcularse utilizando la siguiente expresión:

I=IN⋅N0⋅R2	(36)

siendo I/N = –12,5 dB, N0 la densidad espectral de potencia unilateral del ruido térmico, y R la velocidad cuaternaria de símbolos (véase la ecuación (3)). Obsérvese que la densidad espectral de potencia unilateral del ruido térmico en el receptor de telemetría viene dada por:

N0 kTsys	(37)

siendo k = –228,6 dB(W/(Hz ∙ K)) la constante de Boltzmann, y Tsys la temperatura de ruido del sistema a la entrada del amplificador de bajo ruido. Esta temperatura de ruido es una función que depende sobremanera del ángulo de elevación de la antena, como se muestra en la Fig. 5 en condiciones meteorológicas correspondientes a una distribución acumulativa de 90%.

FigurA 5

Tsys en la banda 37-38 GHz en condiciones meteorológicas del 90%

Para una temperatura de ruido equivalente del sistema Tsys de 150 K (condición meteorológica de 90% con un ángulo de elevación de 10°) y una velocidad cuaternaria de símbolos de 500 Msímbolo/s, la potencia interferente es aproximadamente –135,5 dB(W), según las ecuaciones (36) y (37), como se muestra en el Cuadro 1.

CUADRO 1

Cálculo de la potencia interferente

| Parámetro | Unidad | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I/N | dB | –12,5 | Diseño de VLBI espacial |
| N0 | dB(W/Hz) | –206,84 | N0 = kTsis con Tsis = 150 K |
| R/2 | dB(símbolo/s) | 84 | R = 500 Msímbolo/s |
| I | dBW | –135,34 |  |

Cabe destacar que la potencia interferente, calculada mediante la ecuación (36), corresponde también al terminal de entrada de la LNA. Éste es el mismo punto de referencia de la cadena del receptor que para la densidad espectral de ruido N0, pero no incluye la parte de la potencia total de la señal interferente que se encuentra dentro de la banda definida por el filtro adaptado de telemetría. Hay que señalar asimismo que para lograr que la potencia interferente a la entrada del amplificador de bajo ruido, definido por el filtro adaptado de 1 GHz, sea inferior a 
–135,5 dB(W) basta limitar la potencia de entrada interferente a la entrada del amplificador de bajo ruido a un valor de –135,5 dB(W) en la banda 37,0 a 38,0 GHz.

El funcionamiento del bucle de seguimiento de portadora en el sistema de telemetría VLBI espacial también está protegido adecuadamente cuando I/N ≤ –12,5 dB. Considérese el caso extremo en el que la potencia de interferencia está concentrada en la señal interferente de la corriente continua. (CW). La potencia de interferencia CW I se define en la ecuación (36). La potencia efectiva de la portadora Pc es igual a la potencia de la señal P determinada por el requisito Eb/N0 ≥ 5,2 dB, a saber:

Pc=EbN0⋅N0⋅2R	(38)

siendo Eb = P/(2R) y R la misma velocidad de símbolos que en la ecuación (36). Sustituyendo en los valores de diseño, se obtiene:

CUADRO 2

Cálculo de la potencia de la portadora

| Parámetro | Unidad | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eb/N0 | dB | 5,2 | Diseño de VLBI espacial |
| N0 | dB(W/Hz) | –206,84 | N0 = kTsis con Tsis = 150 K |
| 2R | dB(símbolo/s) | 90 | R = 500 Msímbolo/s |
| Pc | dBW | –111,64 |  |

Así pues, de los Cuadros 1 y 2 se obtiene Pc /I = 23,7 dB en el bucle de seguimiento de portadora. Esta relación es lo suficientemente alta como para que la degradación en la sincronización de portadora y en la detección de telemetría sea insignificante. En situaciones normales en las que el espectro de interferencia abarca una anchura de banda de varios Megahertzios, Pc/I >> 23,7 dB, y el efecto sobre el bucle de seguimiento de portadora será menor aún.

Referencias

THOMPSON. A.R., MORAN J.M. y SWENSON G.W. [2001] Interferometry and synthesis in radio astronomy, 2nd Ed., J. Wiley & Sons.