Rapport  UIT-R  SM.2048-1

(06/2023)

Série SM: Gestion du spectre

Utilisation du critère de la largeur de bande à x dB pour la détermination des propriétés spectrales d'un émetteur dans le domaine des émissions hors bande

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en œuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Rapports UIT-R (Également disponible en ligne: https://www.itu.int/publ/R-REP/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| TF | Émissions de fréquences étalon et de signaux horaires |

Note: Ce Rapport UIT-R a été approuvé en anglais par la Commission d'études aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2024

UIT 2024

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RAPPORT  UIT-R  SM.2048-1

Utilisation du critère de la largeur de bande à x dB pour la détermination
des propriétés spectrales d'un émetteur dans le domaine
des émissions hors bande

(2004-2023)

TABLE DES MATIÈRES

Page

1	Description de l'approche suivie par certaines administrations		2

2	Termes et définitions		2

3	Classes d'émission		2

4	Exigences concernant la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et les émissions hors bande		3

5	Méthode de mesure de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des largeurs de bande des spectres hors bande		34

6	Méthode de mesure des émissions hors bande des émetteurs du service mobile maritime dans les classes d'émission R3EJN, H3EJN, H2BBN et J3EJN		43

7	Méthode de mesure des largeurs de bande des spectres hors bande des émetteurs d'aéronef du service mobile aéronautique		44

Annexe 1 – Conversion des données spectrales hors bande de l'émetteur en termes de décalage par rapport au centre de la largeur de bande nécessaire		45

Annexe 2 – Ajustement de la largeur de bande nécessaire afin de réduire le coefficient d'erreur de la voie de communication		46

Annexe 3 – Spécifications générales du matériel de mesure		47

Annexe 4 – Exemple de diagramme de limites d'émission hors bande montrant comment est vérifiée la conformité d'une émission vis-à-vis de la réglementation d'une administration		48

Annexe 5 – Symboles et abréviations		49

1	Paramètres et variables		49

2	Liste des abréviations désignant les différents types de modulation, utilisés dans le présent Rapport		51

# 1	Description de l'approche suivie par certaines administrations

1.1	Description d'une méthode utilisée par certaines administrations pour spécifier et mesurer les propriétés spectrales suivantes des émetteurs dans le domaine des émissions hors bande (voir le § 1.2 de la Recommandation UIT-R SM.1541): la largeur de bande à l'extérieur de laquelle les émissions hors bande commencent, et les émissions hors bande proprement dites.

Des méthodes différentes peuvent être utilisées par d'autres administrations pour mesurer les propriétés spectrales des émetteurs dans le domaine des émissions hors bande.

1.2	Les propriétés spectrales des émetteurs mentionnées au § 1.1 sont spécifiées et mesurées en fonction d'un critère unique: la largeur de bande à x dB (voir le § 1.8 de la Recommandation UIT-R SM.328).

1.3	La largeur de bande des émissions d'un émetteur est spécifiée et mesurée sur la base d'une largeur de bande Bc à −30 dB utilisée pour l'évaluation (Bc−30). Pour chaque classe d'émission ou groupe de classes d'émission, selon le cas, des formules lient la largeur de bande d'évaluation à la largeur de bande nécessaire (voir le § 2 de la Recommandation UIT-R SM.328).

1.4	Les émissions hors bande sont spécifiées et mesurées au moyen des largeurs de bande de leurs spectres obtenues respectivement aux niveaux de −40 dB (B–40), −50 dB (B–50) et −60 dB (B–50), ainsi qu'à d'autres niveaux pour certaines classes d'émission; elles sont comparées à la valeur appropriée de la largeur de bande Bc−30 à −30 dB d'évaluation et, par cet intermédiaire, à la largeur de bande nécessaire Bn.

1.5	Pour certaines classes d'émission radar, les largeurs de bande hors bande à partir de B–40 sont les seules indiquées à l'heure actuelle; par contre et en ce qui concerne d'autres classes d'émission radar, les largeurs de bande de spectres dans la bande à −20 dB (B–20) sont aussi mentionnées, pour une meilleure caractérisation des propriétés spectrales des émissions dans la zone frontière comprise entre les spectres dans la bande et hors bande. Dans des cas encore différents, d'autres niveaux à x dB sont également utilisés à ce même effet.

1.6	Les données des Tableaux 1 à 3 peuvent également servir au contrôle des émissions radioélectriques au moyen des procédures indiquées dans la Recommandation UIT-R SM.443.

# 2	Termes et définitions

Les termes et définitions utilisés ci-après sont ceux indiqués dans le Règlement des radiocommunications (RR) et dans la Recommandation UIT-R SM.328.

# 3	Classes d'émission

Les classes d'émission sont indiquées à l'Appendice 1 du RR.

# 4	Exigences concernant la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et les émissions hors bande

4.1	La spécification de la largeur de bande d'évaluation à −30 dB et des émissions hors bande reposent sur la largeur de bande nécessaire Bn; celle-ci est déterminée au moyen des formules du Tableau 1, sur la base des valeurs indiquées dans les Recommandations UIT-R SM.328, SM.853 et SM.1138. Le calcul de la largeur de bande nécessaire, doit utiliser les paramètres de modulation fournis dans ces spécifications pour la classe d'émission et le type d'émetteur en question. Les symboles et les abréviations relatifs aux types de modulation mentionnés dans le présent Rapport sont indiqués à l'Annexe 5. Les données numériques, les valeurs limites et les remarques du Tableau 1 s'appuient sur l'expérience des administrations dont le § 1 fait état. On trouvera dans la Recommandation UIT-R SM.1138 des exemples de calculs de la largeur de bande nécessaire pour des classes d'émission figurant dans le Tableau 1.

4.2	Les spécifications concernant les largeurs de bande des émissions sont établies au moyen des formules indiquées au Tableau 1 et correspondent aux valeurs de la largeur de bande d'évaluation Bc30 à −30 dB, spécifiées et mesurées par rapport au niveau défini à 0 dB (niveau de référence). Voir le § 5.27.

4.3	Les spécifications concernant les émissions hors bande sont indiquées sous forme de largeurs de bande des spectres correspondants, aux niveaux x dB fixés, avec des valeurs de x respectivement égales à −40, −50 et −60 dB (largeurs de bande correspondantes: В–40, В–50 et В–60) par rapport au niveau défini à 0 dB (niveau de référence). Le § 5.27 décrit le mode de détermination du niveau de référence. D'autres niveaux sont également utilisés pour certaines classes d'émissions. Les formules du Tableau 1 permettent de spécifier les largeurs de bande correspondant à ces valeurs à x dB. Un exemple de constructions de gabarit des émissions dans le domaine hors bande conformément au Tableau 1 est donné au § 4.7.

4.4	Par ailleurs, il peut être également imposé aux valeurs mesurées de la largeur de bande d'évaluation à −30 dB et des largeurs de bande du spectre hors bande, définies au § 4.3, de ne pas dépasser de plus de 10% les valeurs spécifiées de ces paramètres; ce pourcentage tient compte de l'incertitude de mesure liée à la méthode décrite au § 5.

4.5	Les spécifications concernant les émissions hors bande des émetteurs HF embarqués à bord des aéronefs et fonctionnant dans les classes d'émission H2BBN, H3EJN, J3EJN, J7BCF et JXX--1 figurent dans le Tableau 2.

4.6	Les spécifications concernant les émissions hors bande du service mobile maritime fonctionnant dans les classes d'émission H2BBN, H3EJN, J3EJN et R3EJN sont indiquées dans le Tableau 3.

TABLEAU 1

Calcul de la largeur de bande d'évaluation à −30 dB et des largeurs de bande des spectres hors bande

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 Modulation d'amplitude |  |  |  |  |
| 1.А Signal contenant de l'information quantifiée ou numérique |  |  |  |  |
| Télégraphie à ondes entretenues A1AAN, A1BBN | Émetteurs du service fixe Émetteurs du service mobile terrestre et maritime > 100 W | Bn = Kfade В Kfade = 5 pour les liaisons affectées d'évanouissements Kfade = 3 pour les liaisons sans évanouissements | Bc–30 = Bn В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,6Bc–30 В–60 = 2Bc–30 | Le coefficient Kfade est déterminé dans les instructions techniques relatives aux différents types d'émetteurs, selon les fonctions de l'émetteur et la bande de fréquences utilisée |
|  | Émetteurs du service mobile terrestre et maritime ≤ 100 W | Bn = 5В | Bc–30 = 7В Bc–30 = 1,4Bn В–40 = 1,86Bc–30 |  |
|  | Émetteurs d'aéronef du service mobile aéronautique | Bn = 5В | Bc–30 = 7В Bc–30 = 1,4Bn В–40 = 1,86Bc–30 В–50 = 3,3Bc–30 В–60 = 5,8Bc–30 | Spécifications applicables aux vitesses de modulation inférieures à 20 bauds; aux vitesses plus élevées, des valeurs limites sont fixées en concertation avec l'usager |
| Porteuse binaire à modulation d'amplitude A1D |  | Bn = 5B | Bc–30 = 1,4 Bn = 7B В–40 = 1,4Bc–30 В–50 = 2,5Bc–30 В–60 = 4,5Bc–30 | В–25 = Bn |
|  | Liaison radio | Bn = Kfade B Kfade = 3 pour les liaisons sans évanouissement Kfade = 5 pour les liaisons affectées d'évanouissements | Bc–30 = 1,05Bn В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,6Bc–30 В–60 = 2Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| Télégraphie harmonique A2AAN, A2BBN |  | Bn = 2FU + 5В | Bc–30 = 2FU + 6,8В В–40 = 2FU + 13В |  |
| Télégraphie multivoie A7B, A7D |  | Bn = 2Вch | Bc–30 = Bn В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,6Bc–30 В–60 = 2Bc–30 |  |
| Télégraphie harmonique, bande latérale unique, onde porteuse complète H2BBN H2BFN |  | Bn = 2FU + 5В | Bc–30 = Bn В–40 = 1,25B c–30 В–50 = 1,55Bc–30 В–60 = 2Bc–30 | Ne s'applique pas aux émetteurs des services mobiles aéronautique et maritime, qui font respectivement l'objet des spécifications indiquées aux Tableaux 2 et 3 |
|  | Signal d'appel sélectif avec emploi d'un code séquentiel à une seule fréquence | Bn = FU | Bc–30 = Bn В–40 = 1,25Bc–30 В–50 = 1,55Bc–30 В–60 = 2Bc–30 |  |
| Télégraphie à bande latérale unique, onde porteuse supprimée J2A--(1) |  | Bn = 5В | Bc–30 = Bn В–40 = 1,3B c–30 В–60 = 2Bc–30 |  |
| Télégraphie harmonique à bande étroite J2B, J2D | Service mobile maritime NBPM | Bn = 1,1B | Bc–30 = 2,5В В–40 = 2Bc–30 В–50 = 2,8Bc–30 В–60 = 3,6Bc–30 |  |
| Télégraphie à bande latérale unique, onde porteuse supprimée J2BBN | Multiplexage secondaire des voies réalisé par émetteur à bande latérale unique avec onde porteuse supprimée et paquets vocaux sur sous-porteuse 1 kHz à 1,6 kHz | Bn = 5В | Bc–30 = Bn В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,6Bc–30 В–60 = 2Bc–30 |  |
|  |  | Bn = 5В | Bc–30 = 1,36Bn = 6,8B В–40 = 1,9Bc–30 | Applicable aux émetteurs du service mobile terrestre ≤ 100 W |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| Télégraphie harmonique, bande latérale unique, onde porteuse supprimée J2BBN | Code à 2 positions sans correction d'erreur, émetteurs du service mobile terrestre ≤ 100 W | Bn = 5В | Bc–30 = 1,36Bn = 6,8В В–40 = 1,25Bc–30 |  |
| Télégraphie harmonique, bande latérale unique, onde porteuse supprimée J2BCN | Code à 2 positions avec correction d'erreur, émetteurs du service mobile terrestre | Bn = 5В | Bc–30 = Bn В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,6Bc–30 В–60 = 2Bc–30 |  |
|  |  | Bn = 5В | Bc–30 = 1,36Bn = 6,8В В–40 = 1,9Bc–30 | Applicable aux émetteurs du service mobile terrestre ≤ 100 W |
| Télégraphie harmonique multivoie, bande latérale unique, onde porteuse réduite R7BCF, R7BCN, R7DCN |  | Bn = FU, avec FU fréquence supérieure de la voie BLU | Bc–30 = 1,2Bn = 1,2FU В–40 = 1,75Bc–30 В–50 = 3,33Bc–30 В–60 = 5,75Bc–30 |  |
| Télégraphie harmonique multivoie, bande latérale unique, onde porteuse supprimée J7BCF |  | Bn = Fuc – Flc, avec: Fuc: fréquence supérieure Flc: fréquence inférieure de la voie BLU | Bc–30 = 1,2Bn = 1,2(Fuc – Flc) В–40 = 1,75Bc–30 В–50 = 3,33Bc–30 В–60 = 5,75Bc–30 |  |
| Télégraphie harmonique à bande étroite J7B | Service mobile maritime NBPM | Bn = 1,1B | Bc–30 = 2,3Bn = 2,5В В–40 = 2Bc–30 В–50 = 2,8Bc–30 В–60 = 3,6Bc–30 |  |
| Télégraphie multivoie J7B | À l'exception des émetteurs du service mobile maritime | Bn = Fuc – Flc | Bc–30 = 1,4Bn В–40 =1,6Bc–30 В–50 = 2,2Bc–30 В–60 = 2,9Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1.B Téléphonie (sauf radiodiffusion sonore) |  |  |  |  |
| Téléphonie, double bande latérale, voie unique A3EJN | Émetteurs du service fixe sans correction de réponse de fréquence | Bn = 2FU | Bc–30 = 1,9Bn = 3,8FU В–40 = 1,74Bc–30 В–50 = 3,16Bc–30 В–60 = 5,53Bc–30 |  |
|  | Émetteurs du service fixe, avec correction de réponse de fréquence, et émetteurs du service mobile | Bn = 2FU | Bc–30 = 2,5Bn = 5FU В–40 = 1,8Bc–30 В–50 = 3,12Bc–30 В–60 = 5,52Bc–30 |  |
|  | Émetteurs d'aéronef du service mobile aéronautique | Bn = 2FU | Bc–30 = 2,5Bn = 5FU В–40 = 1,8Bc–30 В–50 = 3,2Bc–30 В–60 = 5,6Bc–30 |  |
| Téléphonie, bande latérale unique, onde porteuse complète H3EJN Onde porteuse réduite R3EJN | Émetteurs du service fixe | Bn = FU | Bc–30 = 1,15Bn = 1,15FU В–35 = 1,09Bc–30 В–40 = 1,39Bc–30 В–50 = 2,52Bc–30 В–60 = 4,7Bc–30 |  |
|  | Émetteurs du service mobile terrestre > 100 W | Bn = FU | Bc–30 = 1,2Bn = 1,2FU В–40 = 1,75Bc–30 В–50 = 3,33Bc–30 В–60 = 5,75Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| Téléphonie, bande latérale unique, onde porteuse complète H3EJN Onde porteuse réduite R3EJN | Émetteurs du service mobile terrestre ≤ 100 W | Bn = FU | Bc–30 = 1,8Bn = 1,8FU В–40 = 1,9Bc–30 В–50 = 3,33Bc–30 В–60 = 6,11Bc–30 |  |
| Téléphonie, deux voies ou plus, avec multiplexage par répartition en fréquence A8EJN | Liaisons radio du service fixe | Bn = 2FU FU: fréquence supérieure du groupe de fréquences | Bc–30 = 5FU = 2,5Bn В–40 = 1,8Bc–30 В–50 = 3,2Bc–30 В–60 = 5,6Bc–30 |  |
| Téléphonie, deux voies ou plus, associant différents types de transmission А8W | Faisceau hertzien de télévision | Bn = 2Fsc + 2FU + 2D | Bc–30 = 2,5Bn В–40 = 1,8Bc–30 В–50 = 3,2Bc–30 В–60 = 5,6Bc–30 |  |
| Téléphonie, bande latérale unique, onde porteuse supprimée J3EJN | Émetteurs du service fixe | Bn = Fuc – Flc | Bc–30 = 1,15Bn = 1,15(Fuc – Flc) В–35 = 1,09Bc–30 В–40 = 1,39Bc–30 В–50 = 2,52Bc–30 В–60 = 4,7Bc–30 |  |
|  | Émetteurs des services mobiles terrestre et maritime > 100 W | Bn = Fuc – Flc | Bc–30 = 1,2Bn = 1,2(Fuc – Flc) В–40 = 1,91Bc–30 В–50 = 3,33Bc–30 В–60 = 5,75Bc–30 |  |
|  | Émetteurs des services mobiles terrestre et maritime ≤ 100 W | Bn = Fuc – Flc | Bc–30 = 1,8Bn = 1,8(Fuc – Flc) В–40 = 1,9Bc–30 В–50 = 3,3Bc–30 В–60 = 6,1Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| Téléphonie, transmission dans des bandes latérales indépendantes, onde porteuse réduite ou supprimée B8EJN | Téléphonie dans deux bandes indépendantes | Bn = 2FU | Bc–30 = 1,05Bn = 2,1FU В–40 = 1,43Bc–30 В–50 = 2,57Bc–30 В–60 = 4,67Bc–30 |  |
|  | Téléphonie dans quatre bandes indépendantes | Bn = 4FU | Bc–30 = 1,05Bn = 4,2FU В–40 = 1,43Bc–30 В–50 = 2,57Bc–30 В–60 = 4,67Bc–30 |  |
| Téléphonie, transmission dans des bandes indépendantes В9WWF |  | Bn = Np FU, avec Np nombre de bandes indépendantes | Bc–30 = 1,8Bn В–40 = 1,2Bc–30 В–50 = 2,2Bc–30 В–60 = 3,7Bc–30 |  |
| Deux voies ou plus, bande latérale unique J8EKF | Téléphonie avec dispositif de secret | Bn = Np(Fuc – Flc), avec Np nombre de bandes de fréquences indépendantes | Bc–30 = 1,2Bn В–40 = 1,83Bc–30 В–50 = 3,33Bc–30 В–60 = 5,83Bc–30 |  |
| 1.C Radiodiffusion sonore |  |  |  |  |
| Radiodiffusion sonore, double bande latérale A3EGN |  | Bn = 2Fuc | Bc–30 = 1,2Bn = 2,4 Fuc В–40 = 1,13Bc–30 В–50 = 2,42Bc–30 В–60 = 2,75Bc–30 | Fuc peut être passée de 4 kHz à 10 kHz si la qualité requise le nécessite |
| Radiodiffusion sonore, bande latérale unique, onde porteuse réduite R3EGN |  | Bn = Fuc | Bc–30 = 1,15Bn = 1,15 Fuc В–40 = 1,22Bc–30 В–50 = 2,09Bc–30 В–60 = 3,83Bc–30 |  |
| Radiodiffusion sonore, bande latérale unique, onde porteuse supprimée J3EGN |  | Bn = Fuc – Flc | Bc–30 = 1,15Bn В–40 = 1,22Bc–30 В–50 = 2,09Bc–30 В–60 = 3,83Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| Radiodiffusion sonore, transmission dans des bandes latérales indépendantes, onde porteuse réduite ou supprimée B8EGN |  | Bn = 2Fuc | Bc–30 = 1,05Bn = 2,1Fuc В–40 = 1,43Bc–30 В–50 = 2,57Bc–30 В–60 = 4,29Bc–30 |  |
| Radiodiffusion, bande latérale unique H3EGN |  | Bn = Fuc | Bc–30 = 1,15 Bn В–40 = 1,22 Bc–30 В–50 = 2,1 Bc–30 В–60 = 3,83 Bc–30 | Fuc peut être passée de 4 kHz à 10 kHz si la qualité requise le nécessite |
| 1.D Fac-similé |  |  |  |  |
| Fac-similé avec modulation de la porteuse; modulation en fréquence d'une sous-porteuse; double bande latérale А3С--(1) |  | Bn = 2Fsc + 3FU, avec Fsc fréquence de sous-porteuse | Bc–30 = Bn В–35 = Bn + 2FU |  |
| Fac-similé avec modulation de la porteuse; modulation en fréquence d'une sous-porteuse; bande latérale unique, onde porteuse réduite R3C, R3CMN |  | Bn = Fsc + 1,5FU | Bc–30 = Bn + FU = Fsc + 2,5FU В–40 = Bc–30 + FU В–50 = Bc–30 + 2FU В–60 = Bc–30 + 3FU |  |
| 1.E Émissions composites |  |  |  |  |
| Émissions composites dans deux bandes indépendantes, onde porteuse réduite ou supprimée B9WWX | Une bande latérale attribuée à la téléphonie BLU, l'autre à la télégraphie harmonique multivoie | Bn = 2FU ou Bn = 2Вch, avec Вch rapidité globale de la voie | Bc–30 = 1,1Bn Bc–30 = 2,2Вch В–40 = 1,8Bc–30 В–50 = 3,36Bc–30 В–60 = 5,8Bc–30 | Bn pour une fréquence FU de la voie BLU supérieure à la rapidité de modulation de télégraphie harmonique; sinon, Вch remplace Bn |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 2 Modulation de fréquence |  |  |  |  |
| 2.A Télégraphie |  |  |  |  |
| Télégraphie par déplacement de fréquence, à une seule voie F1B, F1D |  | Bn = 2,4B pour 0,5 mp < 1,5 Bn = 1,2B + 2,4D pour 1,5 mp < 5,5 Bn = 1,9В + 2,1D pour 5,5 mp 20 | Bc–30 = 2,3Bn/(mp + 12)1/6 В–40 = Bc–30[2,86 – (mp + 12)1/6] В–50 = Bc–30[4 – (mp + 8)1/4] В–60 = Bc–30[4,8 – (mp + 5)1/3] | mp = 2D/B |
| Télégraphie à impression directe à bande étroite, avec correction F1BCN |  | Bn = 2В + 2,4D D = 85 Hz |  |  |
| Modulation de fréquence des sous-porteuses F2B |  | Bn = (Nf – 1)F + BnF1B Nf: nombre de sous-porteuses F: espacement de sous-porteuses (Hz) BnF1B: largeur de bande nécessaire, calculée pour F1B | Bc–30 = Bn В–40 = 1,3 Bc–30 В–50 = 1,6Bn В–60 = 3Bn |  |
| Télégraphie à déplacement de fréquence multivoie F7B, F7D |  | Bn = 2,4B pour 0,5 mp < 1,5 Bn = 1,2B + 2,4D pour 1,5 mp < 5,5 Bn = 1,9В + 2,1D pour 5,5 mp 20 | Bc–30 = 2,3Bn/(mp + 12)1/6 В–40 = Bc–30[2,86 – (mp + 12)1/6] В–50 = Bc–30[4 – (mp + 8)1/4] В–60 = Bc–30[4,8 – (mp + 5)1/3] | mp = 2D/B avec В vitesse de transmission maximum dans les voies |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| Télégraphie duplex à 4 fréquences F7BDX | Émetteurs du service fixe et du service mobile | а) Bn = В + 2,2D pour des voies synchronisées b) Bn = 4В + 2,2D pour des voies non synchronisées, avec В vitesse de transmission maximum dans les voies | Bc–30 = Bn В–40 = (4mp + 13)B В–50 = (4,6mp + 26)B В–60 = (5,1mp + 47)B | mp = 2D/3B |
|  | Émetteurs d'aéronef du service mobile aéronautique |  | Bc–30 = Bn В–40 = 13mp2/3B В–50 = 18 mp2/3B В–60 = 37 mp2/3B | mp = 2D/3B, pour (1,3 < mp < 5) |
| 2.B Téléphonie |  |  |  |  |
| Téléphonie commerciale F3EJN |  | Bn = 2FU + 2D | Bc–30 = Bn = 2FU + 2D В–40 = (7,8mp + 3)FU pour 0,25 mp 1,3 В–40 = (7,8mp + 4)FU pour mp > 1,3 В–50 = (8,4mp + 4,4)FU pour 0,25 mp 1,3 В–50 = (8,4mp + 6)FU pour mp > 1,3 В–60 = (9mp + 6)FU pour 0,25 mp 1,3 В–60 = (8,8mp + 8)FU pour mp > 1,3 | mp = D/3FU |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  |  | Calcul de: |  |  | Remarques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |  |  |
| 2.C Radiodiffusion sonore et télévisuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiodiffusion sonore (monophonique) F3EGN |  | D = 50 kHz, D = 75 kHz | Bn = 2FU + 2D pour 1 mp 1,7 |  |  | Bc–30 = (6,7mp + 2)FU В–40 = (7,8mp + 3)FU В–50 = (8,4mp + 4,4)FU В–60 = (9mp + 6)FU pour 1 mp 1,7 |  | mp = D/3FU Il est possible de faire varier Fu jusqu'à 15 kHz |
| Transmission télévisuelle en modulation de fréquence F3FM, F3FN, F3FW |  |  | Bn = 2FU + 2D |  |  | Bc–30 = 1,2Bn = 2,4FU + 2,4D B–60 = 1,67Bc–30 |  |  |
| Radiodiffusion sonore (stéréophonique) F8EHN |  | D = 50 kHz, D = 75 kHz | Bn = 2,4FU + 2,4D pour 0,3 mp 1,7 |  |  | Bc–30 = (8mp + 2,4)FU В–40 = (9,36mp + 3,6)FU В–50 = (10mp + 5,28)FU В–60 = (10,8mp + 7,2)FU pour 0,3 mp 1,7 |  | mp = D/3FU Il est possible de faire varier Fu jusqu'à 53 kHz |
| Radiodiffusion sonore, en modulation de fréquence F8E, F9E, F9W |  |  | 2FU + 2D |  |  | Bc–30 = 2FU + 2,3D В–60 = 6FU + 3D |  | Il est possible de faire varier Fu jusqu'à 76 kHz |
| Radiodiffusion sonore avec voie secondaire F8EHF |  | D = 75 kHz | Bn = 2FU + 2D pour 0,3 mp 0,5 |  |  |  |  | mp = D/3FU Il est possible de faire varier Fu jusqu'à 76 kHz |
| 2.D Fac-similé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fac-similé, avec modulation de fréquence de la porteuse par signal image impulsionnel F1CMN F3CMN (signal monochrome) F3C, F1CNN, F3CNN (signal couleur) |  | Transmission d'images de fac-similé noir et blanc (texte) | Bn = 2FU + 2,2D, FU = Z/2 |  |  | Bc–30 = 1,2Bn = 2,4FU + 2,64D В–40 = 1,33Bc–30 В–50 = 1,75Bc–30 В–60 = 2,25Bc–30 |  |  |
|  |  | Transmission d'images en demi-teintes et en couleur | Bn = 2FU + 2,2D, FU = Z/2 |  |  | Bc–30 = 1,2Bn = 2,4FU + 2,64D В–40 = 0,83Bc–30105,1/(11,8+3,2mp) В–50 = 0,83Bc–30108,1/(11,8+3,2mp) В–60 = 0,83Bc–301011,1/(11,8+3,2mp) |  | mp = D/FU |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 2.E Émissions composites |  |  |  |  |
| Modulation de fréquence par deux fréquences ou plus F8B, F9B F8BBT, F8BBN, F9BBT, F9BBN |  | Bn = 2B + 2D, avec D = 0,25B, avec В vitesse de transmission maximum dans les voies | Bc–30 = 2,5Bn В–60 = 2,8Bc–30 |  |
| Oscillation FM modulante avec signal du système de transmission MRF F8EJF | Systèmes troposphériques et à visibilité directe | Bn = 2FU + 2D, avec D déterminé à partir du Tableau 1A | Bc–30 = 0,3Bn pour 60 NC 600 | Dans le cas des systèmes à signal pilote, Fps remplace FU |
|  |  |  | Bc–30 = 0,7Bn pour NC 720 |  |
| Oscillation FM modulante avec signal de télévision et sous-porteuses son F8WWN, F8W | Systèmes hertziens à visibilité directe | Bn = 2FU + 2 DMAX.TV, avec: DMAX,TV: excursion de fréquence de crête créée par le signal vidéo (Hz) FU: fréquence de la sous-porteuse son supérieure | Bc–30 = 0,7Bn | Dans le cas des systèmes à signal pilote, Fps remplace FU |
| Modulation par déplacement minimal de fréquence (sans filtre) F9E, F9D F9EBT, F9EBN F9DBT, F9DBN |  | Bn = 1,18B, pour DB/4 | Bc–30 = 1,18Bn = 1,4В В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,56Bc–30 В–60 = 1,74Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| Modulation par déplacement minimal de fréquence (filtre gaussien) F9E, F9D | Avec largeur de bande du filtre gaussien normalisé de mise en forme, φ = FGТ | Si = 1 alors Bn = 1,14В Si = 0,7 alors Bn = 1,1В Si = 0,5 alors Bn = 1,07В Si = 0,3 alors Bn = 0,93В | Si = 1 alors Bc–30 = 1,34В В–40 = 1,3Bc–30, В–60 = 1,74Bc–30 Si = 0,7 alors Bc–30 = 1,21В В–40 = 1,2Bc–30, В–60 = 1,51Bc–30 Si = 0,5 alors Bc–30 = 1,16В В–40 = 1,14Bc–30, В–60 = 1,4Bc–30 Si = 0,3 alors Bc–30 = 0,95B В–40 = 1,1Bc–30, В–60 = 1,3Bc–30 | Si Т = 1/В et D B/4 |
| FM oscillation avec FDM F9WWF | MDF-FM, Faisceau hertzien en visibilité directe | 2FU + 2Dт, avec Dт déterminé à partir du Tableau 1A | Bc–30 = 0,3Bn pour 60 NC 600 Bc–30 = 0,7Bn pour NC 720 | Dans le cas des systèmes à signal pilote, Fps remplace FU |

TABLEAU 1 (suite)

|  | TABLEAU 1A Calcul de l'excursion de fréquence de crête du message multivoie, D = 3,76 fch · 100,05Рload |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de voies téléphoniques, Nc |  | Excursion en fréquence équivalente créée par le niveau mesuré d'une voie téléphonique, fch (MHz) |  | Puissance moyenne du message multivoie (Рload) (dBm) |  | Puissance moyenne d'une voie téléphonique (Рch.mean) (dBm) |  |  |
|  | 12 Nc < 60 |  | 0,1 |  | 2,6 + 2 log Nc |  |  |  |  |
|  | 60 Nc 240 |  | 0,2 |  | 5,5 log Nc – 1,5 |  |  |  |  |
|  | 240 < Nc 1 020 |  | 0,2 |  | Рch.mean + 10 log Nc |  | –13 |  |  |
|  | Nc > 1 020 |  | 0,14 |  | Рch.mean + 10 log Nc |  | –13 |  |  |
| Classe d'émission |  | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  |  |  | Remarques |  |
|  |  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) |  | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |  |  |
| 2 Modulation de fréquence (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.F Modulation de phase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Télégraphie monovoie à déplacement de phase G1B, G1D, |  | Kfade = 3 pour les liaisons sans évanouissement, Kfade = 5 pour les liaisons avec évanouissement |  | Bn = KfadeВ |  | Bc–30 = 1,4Bn = 1,4KfadeB В–40 = 1,86Bc–30 В–50 = 3,29Bc–30 В–60 = 5,7Bc–30 |  |  |  |
| Télégraphie à modulation de phase continue G1BCN |  |  |  | Bn = 11В |  | Bc–30 = Bn = 11В В–40 = 1,7Bc–30 В–50 = 2,7Bc–30 В–60 = 5,5Bc–30 |  |  |  |
|  |  | Modulation par déplacement de phase relative à bande étroite; vitesse de transmission recommandée 100 ou 200 Bd NBPM |  | Bn = 1,1В |  | Bc–30 = 2,4Bn = 2,64В В–40 = 1,5Bc–30 В–50 = 2,12Bc–30 В–60 = 2,75Bc–30 |  | Émetteurs moyenne et haute fréquence du service mobile maritime |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 3 Transmission numérique(2) |  |  |  |  |  |
| 3.A Modulation par déplacement d'amplitude et de phase(3) |  |  |  |  |  |
| Porteuse modulée en amplitude et en phase D1D, D7D, D1W, D7C, D7E, D7W, D9W, DXD |  |  | Bn = R/log2S, avec: R: vitesse de transmission bit/s S: nombre d'états | Bc–30 = 1,5Bn = 1,5R/log2S В–40 = 1,13Bc–30 Bn avec S = 4 | Dans le cas des signaux 0,5 (voir Tableau 1B) |
|  | MDP-4, codage avec correction d'erreur | AMDC | Bn = 1,5 Kred R avec le Kred coefficient de redondance pour le codage avec correction d'erreur | Bc–30 = 1,8 Kred R В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 2Bc–30 В–60 = 4Bc–30 | : redondance KR = 1 + |
|  | MDP-4 | AMDT, FDMA | Bn = KR K = 1,25 2 | Bc–30 = 1,2RK В–40 = 1,17Bc–30 В–50 = 1,67Bc–30 В–60 = 3,33Bc–30 |  |
| D8E, D9E | M-ary PSK (M = 4, 8, 16) |  | Bn = 1,25 R/log2S | Bc–30 = 1,2Bn Bn avec S = 4 В–40 = 1,17Bc–30 В–50 = 1,67Bc–30 В–60 = 3,33Bc–30 |  |
| K7D, K7WWT | MDAP | Filtre racine de cosinus | Bn = 2K ()/ K – voir Tableau 1B | Bc–30 = 1,2 Bn В–40 = 1,7Bc–30 В–50 = 2,3Bc–30 В–60 = 3 Bc–30 |  |
| K7Е | 32 MDAP | DBS | Bn = 1,25 R/log2S | Bc–30 = 1,2 Bn Bn avec S = 4 В–40 = 1,7Bc–30 В–50 = 2,3Bc–30 В–60 = 3 Bc–30 | Système de radiodiffusion numérique |

TABLEAU 1 (suite)

|  | TABLEAU 1B Valeur du coefficient K () pour des signaux utilisant des filtres de mise en forme d'impulsion en racine de cosinus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 |  | 0,2 | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 | 0,9 |  | 1 |  |
|  | K () | 0,51 |  | 0,537 | 0,567 |  | 0,6 |  | 0,634 | 0,669 |  | 0,705 | 0,742 | 0,779 |  | 0,816 |  |
| Classe d'émission |  |  | Autres caractéristiques |  |  |  |  | Calcul de: |  |  |  |  |  |  | Remarques |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) |  |  | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |  |  |  |  |  |
| 3 Transmission numérique(2) (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.B Modulation par déplacement(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Télégraphie EMF à voie unique et codage avec transmission numérique F1B, F1E, F1D, F1W, F7B, F7D, F7E, F7W |  |  |  |  |  |  |  | Bn = 2,4R pour 0,5 mp < 1,5 Bn = 1,2R + 2,4D pour 1,5 mp < 5,5 Bn = 1,9R + 2,1D pour 5,5 mp 20 |  |  | Bc–30 = 2,3Bn/(mp + 12)1/6 В–40 = Bc–30 [2,86 – (mp + 12)1/6] В–50 = Bc–30 [4 – (mp + 8)1/4] В–60 = Bc–30 [4,8 – (mp + 5)1/3] |  |  |  | mp = 2D/R |  |  |
| F1WD-, F7DD-, F7WD- |  |  | MDFPC |  |  | AMRC |  | Bn = 0,5R + 1,78D |  |  | Bc–30 = 1,4Bn В–40 = 1,9Bc–30 В–50 = 3,3Bc–30 В–60 = 5,7Bc–30 |  |  |  |  |  |  |
| Modulation de fréquence, transmission multivoie F7D, F7W F7DD, F7WD |  |  | Modulation de fréquence avec filtre gaussien |  |  | MDMG (porteuse) |  | Bn = R/log2S + 2DK S = 2 D = 0,25R pour 99% du spectre K = −0,28 pour 99% du spectre |  |  | Bc–30 = 1,2KG R В–40 = 1,2Bc–30 В–50 = 1,4Bc–30 В–60 = 1,6Bc–30 |  |  |  |  |  |  |
| F9D, F9E, F9W (G8W, G9D, G9E, G9W) |  |  |  |  |  | MDMF (sous-porteuse) |  | Bn = KG R KG (BT) – voir Tableau 1C Bn = R/log2S + KD avec 0,4 < К < 0,6 |  |  | Bc–30 = 1,2 1,4Bn В–40 = 1,2Bc–30 В–50 = 1,4Bc–30 В–60 = 1,6Bc–30 |  |  |  | Deuxième formule Bn pour les systèmes à modulation en phase et en fréquence |  |  |

TABLEAU 1 (suite)

|  | TABLEAU 1C Valeurs du coefficient KG (BT) BT désigne la largeur de bande du filtre normalisé indiquée par le produit de la largeur de bande à –3 dB et du temps de transmission d'un élément codé (sous-impulsion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BT |  |  | 1 |  | 0,7 |  | 0,5 | 0,3 |  | 0,25 | 0,15 |  | Remarques |  |
|  | KG (BT) |  | 1,28 | 1,14 |  | 1,1 |  | 1,07 | 0,93 |  | 0,86 | 0,70 |  | Moyenne |  |
|  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 0,80 | 0,70 |  | 0,67 | 0,53 |  | Intervalle 95% |  |
|  |  |  | 1,28 |  |  |  |  | 1,03 | 0,91 |  | 0,86 | 0,70 |  | Intervalle 99% |  |
|  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 1,20 | 1,06 |  | 1,00 | 0,83 |  | Intervalle 99,8% |  |
|  | Exemples de systèmes |  |  |  |  |  |  | DECT | GSM, DCS, PCS |  | TETRA |  |  |  |  |
|  | Type de modulation |  | MDM | MDMG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe d'émission |  | Autres caractéristiques |  |  |  |  | Calcul de: |  |  |  |  |  | Remarques |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) |  |  | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |  |  |  |  |
| 3 Transmission numérique(2) (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.C Modulation par déplacement de phase(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2a |  |  | 2b |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Transmission à voie unique, modulation par déplacement de phase G1D, G1E, G1F, G1W |  |  |  |  | La valeur limite du coefficient К est déterminée par la méthode de modulation du signal utilisée |  | Bn = KR/log2S, avec: R: vitesse de transmission bit/s K: coefficient S: nombre d'états |  |  | Bc–30 = 1,4Bn Bc–30 = 2,8KR/log2S (3) В–40 = 1,86Bc–30 В–50 = 3,28Bc–30 В–60 = 5,7Bc–30 |  |  | 4 < К < 20 dans le cas de la modulation MDPB par déplacement de phase bivalente sans filtrage; 1,5 < К < 4 dans le cas de la modulation MDPB par déplacement de phase binaire avec filtrage |  |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| Transmission à voie unique, modulation de phase G1E | MDP-4 /4 MDP-4 D/4 | AMRT, AMRF; filtre en cosinus surélevé | Bn = КR 0,6 < K < 1 | Bc–30 = 1,05Bn В–40 = 1,1Bc–30 В–50 = 4Bc–30 В–60 = 8Bc–30 |  |
|  | MDP-4 | AMRT, AMRF | Bn = KR К = 1,25 ÷ 2 | Bc–30 = 1,2Bn В–40 = 1,17Bc–30 В–50 = 1,67Bc–30 В–60 = 3,33Bc–30 |  |
| Déplacement de phase relatif des sous-porteuses G2B, G2D, G2W |  |  | Bn = (Nf – 1)F + 5R | Bc–30 = (Nf – 1)F + 7R B–50 = 1,6(Nf – 1)F + 8R B–60 = 3(Nf – 1)F + 15R | F: espacement de sous-porteuses Nf: nombre de sous-porteuses |
| Transmission multivoie G7B, G7D, G7E, G7F, G7W, G7X | MAQ M-valente (M = 8, 16) |  | Bn = 2,5 R/log2S | Bc–30 = 1,2Bn(3) В–40 = 1,17Bc–30 В–50 = 1,67Bc–30 В–60 = 3,33Bc–30 | Si la redondance est exprimée en %, alors KR = 1 + //100 |
|  | MAQ M-valente, MDP M-valente, codage avec correction d'erreur |  | Bn = Kred R/log2S Kred est le coefficient de redondance pour codage avec correction d'erreur | Bc–30 = 1,4Bn В–40 = 1,4Bc–30 В–50 = 1,8 2,3Bc–30 В–60 = 2,5 3Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| G7D, G7E, G7F, G7W | MDP-2 avec filtrage MDP-2 sans filtrage |  | Bn = KR К = 1,5 2 Bn = KR К = 4 (95%) 20 (99%) | Bc–30 = 1,4Bn В–40 = 2,6Bc–30 В–50 = 4,6Bc–30 В–60 = 8,2Bc–30 |  |
|  | MDP-4 /4, MDP-4 D/4 | AMRT, AMRF filtrage en cosinus surélevé | Bn = КR 0,6 < K < 1 | Bc–30 = 1,05Bn В–40 = 1,1Bc–30 В–50 = 4Bc–30 В–60 = 8Bc–30 |  |
| G9D | MAQ M-valente 4-, 16- (M = 4, 16) | AMRT | Bn = KR/log2S 1,5 < K < 1,7 | Bc–30 = 1,4Bn(3) В–40 = 1,4Bc–30 В–50 = 1,8 2,3Bc–30 В–60 = 2,5 3Bc–30 |  |
| G9D | MDP M-valente (M = 8, 16) | AMRT | Bn= KR/log2S K = 2,5 | Bc–30 = 1,2Bn(3) В–40 = 1,17Bc–30 В–50 = 1,67Bc–30 В–60 = 3,33Bc–30 |  |
|  | MAQ M-valente à codage avec correction d'erreur |  | Bn = Kred R/log2S Kred est le coefficient de redondance pour codage avec correction d'erreur | Bc–30 = 1,2Bn(3) В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,7Bc–30 В–60 = 2,2Bc–30 |  |
|  | MDP-4 | Liaison radioélectrique | Bn = R | Bc–30 = 1,2 R = 1,2Bn В–40 = 1,17Bc–30 B–50 = 1,7Bc–30 В–60 = 3,3Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| G9W G9WDN, G9WDT | MDP-4 MDP M-valente (M = 8, 16) | AMRT, AMRF | Bn = KR К = 1,25 ÷ 2 | Bc–30 = 1,2Bn В–40 = 1,17Bc–30 В–50 = 1,67Bc–30 В–60 = 3,33Bc–30 |  |
| G9W | RPQ, RPQ avec DZA |  | Bn= KC R KC – voir Tableau 1D | Bc–30 = 1,4Bn В–40 = 1,4Bc–30 В–50 = 1,8 à 2,3Bc–30 В–60 = 2,5 à 3Bc–30 |  |
| 3.D Modulation par codage en quadrature par étapes(3) |  |  |  |  |  |
| D7D, D7W, D9E ***C-, D-, T-, F(4)- | MAQ M-valente |  | Bn = R/log2S | Bc–30 = 1,2Bn(3) В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,7Bc–30 В–60 = 2,2Bc–30 |  |
|  | MAQ M-valente, codage avec correction d'erreur |  | Bn = Kred R/log2S Kred est le coefficient de redondance pour codage avec correction d'erreur |  |  |
|  | MAQ M-valente avec modulation par codage |  | Bn = КC R/log2S KC – voir Tableau 1D |  |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| G7C, G7W, G9D ***C-, D-, T-, F(4)- | MAQ M-valente |  | Bn = R/log2S | Bc–30 = 1,2Bn(3) В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,7Bc–30 В–60 = 2,2Bc–30 |  |
|  | MAQ M-valente, codage avec correction d'erreur |  | Bn = Kred R/log2S Kred est le coefficient de redondance pour codage avec correction d'erreur |  |  |
|  | MAQ M-valente avec modulation par codage |  | Bn = КC R/log2S KC – voir Tableau 1D |  |  |
| K7D, K7Е, K7W | 4-, 16-, 32-, 64- modulation MAQ |  | Bn = KR/log2S K = 1 ÷ 2 | Bc–30 = 1,4Bn(3) В–40 = 1,4Bc–30 В–50 = 2,3Bc–30 В–60 = 3Bc–30 |  |
| Q7D, Q7Е, Q7W ***C-, D-, T-, F(4)- | MAQ M-valente |  | Bn = R/log2S | Bc–30 = 1,2Bn(3) В–40 = 1,3Bc–30 В–50 = 1,7Bc–30 В–60 = 2,2Bc–30 |  |
|  | MAQ M-valente, codage avec correction d'erreur |  | Bn = Kred R/log2S Kred est le coefficient de redondance pour codage avec correction d'erreur |  |  |
|  | MAQ M-valente avec modulation par codage |  | Bn = КC R/log2S KC – voir Tableau 1D |  |  |

TABLEAU 1 (suite)

|  | TABLEAU 1D Modulation avec codage des données (MCC, MCT, MCNM) dans les systèmes numériques de transmission radioélectrique conformément à la Recommandation UIT-R F.1101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Méthode de modulation (désignation complète) | KC |  |
|  | MCC 16-8D (MAQ en une étape) | 0,267 |  |
|  | MCC 96-4D, MCC 88-6D, MCC 80-8D (MAQ en une étape dans tous les cas) | 0,167 |  |
|  | MCC 128-8D (MAQ en deux étapes) | 0,167 |  |
|  | MCT 16-2D | 0,333 |  |
|  | MCT 32-2D | 0,250 |  |
|  | MCT 128-2D | 0,167 |  |
|  | MCT 512-2D | 0,125 |  |
|  | MCNM 32 | 0,222 |  |
|  | RPQ-9 | 0,5 |  |
|  | RPQ-25 | 0,33 |  |
|  | MCT 64-4D, MCNM 64 | 0,182 |  |
|  | MCT 128-4D, MCNM 128 | 0,154 |  |
|  | MCT 512-4D | 0,118 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| 3.E OFDM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X7EWX | COFDM (DRM) | Bn choisi parmi {4,5 kHz; 5 kHz; 9 kHz; 10 kHz; 18 kHz; 20 kHz} | Bc–30 = 1,2Bn В–60 = 2,7Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 4 Modulation d'impulsions |  |  |  |  |  |
| 4.A Porteuse modulée en amplitude |  |  |  |  |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| Porteuse modulée en amplitude K1N, K1D, K1W | MIA, MIAC | Sortie-émetteur électronique/à tube à vide avec commande du réseau | Bn = 2FU + 4/ Bn, FU (MHz), (s) | Bc–30 = 4Bn = 8FU + 16/ В–40 = 1,4Bc–30 В–50 = 2Bc–30 В–60 = 3,75Bc–30 |  |
| 4.B Porteuse modulée en durée |  |  |  |  |  |
| Modulation d'impulsions en durée et modulation par impulsions et codage (M-valente) L1N, LXN(5) | MID, MIC, MNI | Impulsions à front avant de courte durée, c'est-à-dire r 0,008 t | Bn = 6,36/ | В–20 = 6,36/ Bc–30 = 9,14/ В–40 = 63,6/ = 7Bc–30 |  |
| Modulation d'impulsions en durée et modulation par impulsions et codage (M-valente) L1N, LXN(5) | MID, MIC, MNI | Impulsion trapézoïdale avec r > 0,008 t | Bn = 1,79/( ) ½ | Radars à puissance d'impulsion > 100 W В–20 = 1,8/( )1/2 Bc–30 = 2,17/( )1/2 В–40 = 6,2/( r)1/2 = 2,9Bc–30 В–60 = 17,9/( )1/2 = 8Bc–30 Radars à puissance d'impulsion ≤ 100 kW В–20 = 1,8/( )1/2 Bc–30 = 2,2/( )1/2 В–40 = 7,6/( r)1/2 = 3,5Bc–30 В–60 = 18/( )1/2 = 8Bc–30 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| 4.C Modulation d'impulsions en position |  |  |  |  |  |
| Porteuse à décalage de phase avec codage Barker M0N, MXN | MIP | Radars | Bn = 2/dd avec d durée échantillon | Bc–30 = 3,6/(d d)1/2 В–40 = 1,77Bc–30 В–50 = 3,16Bc–30 В–60 = 5,6Bc–30 | Dans le cas des impulsions codées, utiliser la durée échantillon (sous-impulsion) |
| Modulation d'impulsions en phase M7EJT | MIP | Réseaux de relais hertziens (code FXR) | Bn = 3,2/ Bn (MHz), (s) | Bc–30 = 1,12Bn (/)1/2 В–40 = 1,79Bc–30 В–50 =3,18Bc–30 В–60 =5,64Bc–30 |  |
| 4.D Ondes entretenues |  |  |  |  |  |
| Émission à ondes entretenues non modulées N0N | Porteuse non modulée | Radar «Hawk» (onde stationnaire) | Bn = 2Kd F0 avec Kd amplitude de l'excursion de fréquence admissible à partir de F0 | Bc–30 = Bn = 2Kd F0 (Kd pour la station stabilisée par quartz) В–40 = 0,0003F0 |  |
| Émission à ondes entretenues M0N | Porteuse modulée en fréquence | Radar «Hawk» (onde stationnaire) | Bn = 2D | В–40 = 2D + 0,0003F0 |  |
| Modulation de fréquence pulsée W0N, Q0N | Porteuse modulée en fréquence |  | Bn = 2D | В–40 = 2D + 0,0003F0 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| 4.E Porteuse pulsée non modulée |  |  |  |  |  |
| Porteuse pulsée non modulée(5) P0N, P0NAN |  | Impulsions à front avant court, c'est-à-dire r 0,008 t | Bn = 6,36/ | В–20 = 6,36/ Bc–30 = 9,14/ Bc–30 = 1,44Bn В–40 = 63,6/ |  |
|  |  | Impulsions trapézoïdales r > 0,008 t | Bn =1,79/( ) ½ | Radars avec puissance d'impulsion > 100 W В–20 = 1,8/( )1/2 Bc–30 = 2,17/( )1/2 В–40 = 6,2/( tr)1/2 В–60 = 18/( )1/2 |  |
|  |  |  |  | Radars avec puissance d'impulsion ≤ 100 kW Radars de radionavigation dans les bandes 2,9-3,1 GHz et 9,2-9,5 GHz В–20 = 1,8/( )1/2 Bc–30 = 2,2/( )1/2 В–40 = 7,6/( r)1/2 В–60 = 18/( )1/2 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 4.F Porteuse modulée en fréquence |  |  |  |  |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| Porteuse pulsée à modulation linéaire et non linéaire(6) Q1N, QXN, Q1D, Q1W | MID-MF, MIC-MF, MBF, MFL | Impulsions avec front avant raide, c'est-à-dire r 0,008 t | Bn = 2D + 6,36/ | Radars avec puissance d'impulsion > 100 W В–40 = 2(D + 0,105/r) + + 6,2/( r)1/2 В–60 = 2D + 63,6/ |  |
|  |  |  |  | Radars avec puissance d'impulsion ≤ 100 kW Radar de radionavigation dans les bandes 2,9-3,1 et 9,2-9,5 GHz В–40 = 2(D + 0,065/r) + + 7,6/( r)1/2 В–60 = 2D + 63,6/ |  |
|  |  | Impulsion trapézoïdale avec r > 0,008 t | Bn = 2D + 1,79/( )1/2 | Radars avec puissance d'impulsion > 100 W В–40 = 2(D + 0,105/r) + + 6,2/( r) 1/2 В–60 = 2D + 18/( )1/2 |  |
|  |  |  |  | Radars avec puissance d'impulsion ≤ 100 kW Radar de radionavigation dans les bandes 2,9-3,1 et 9,2-9,5 GHz В–40 = 2(D + 0,065/r) + + 7,6/( r) 1/2 В–60 = 2D + 18/( )1/2 |  |

TABLEAU 1 (suite)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a |  | 2b | 3 | 4 | 5 |
| Porteuse pulsée avec modulation de fréquence intra-impulsion Q1N, QXN | MIF |  |  | Bn = 2D + 2/d | В–20 = 2(D + 1/d) Bc–30 = 2(D + 2,5/d) В–40 = 2(D + 3,5/d) В–50 = 2(D + 5/d) В–60 = 2(D + 7/d) |  |
| 4.G Modulation d'impulsions à saut de fréquence |  |  |  |  |  |  |
| Modulation d'impulsions à saut de fréquence VXN | MID-MF, MIC-MF, MBF, MFL, MIF |  |  | Bn = Bs + 2D + 2/d Bs déplacement de fréquence maximum de la porteuse | В–20 = 2(D + 1/d) + Bs Bc–30 = 2(D + 2,5/d) + Bs В–40 = 2(D + 3,5/d) + Bs В–50 = 2(D + 5/d) + Bs В–60 = 2(D + 7/d) + Bs |  |
| Modulation d'impulsions à saut de fréquence VXN |  | Radars avec puissance d'impulsion > 100 kW |  | Bn = 2D + Bs + 1,79/( r)1/2 Bs décalage en fréquence maximum de la porteuse | В–40 = 2(D + 0,105/r) + Bs + + 6,2/( r) 1/2 В–60 = 2D + Bs + 17,9/( r) 1/2 |  |
|  |  | Radars avec puissance d'impulsion > 100 kW et radars du service de radionavigation dans les bandes 2,9-3,1 et 9,2-9,5 GHz |  | Bn = 2D + Bs + 1,79/( r)1/2 | В–40 = 2(D + 0,065/r) + Bs + + 7,6/( r)1/2 В–60 = 2D + Bs + 17,9/( r)1/2 |  |

TABLEAU 1 (fin)

| Classe d'émission | Autres caractéristiques |  | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 |
| Modulation par impulsions et codage, modulation d'impulsions en amplitude et modulation large bande à saut de fréquence VXN |  | Radars avec puissance d'impulsion > 100 kW | Bn = Bs + 1,79/( r) 1/2 | В–40 = Bs + 6,2/( r) 1/2 В–60 = 2D + Bs + 17,9/( r) 1/2 |  |
|  |  | Radars avec puissance d'impulsion ≤ 100 kW et radars du service de radionavigation dans les bandes 2,9-3,1 et 9,2-9,5 GHz | Bn = Bs + 1,79/( r) 1/2 | В–40 = Bs + 7,6/( r) 1/2 В–60 = 2D + Bs + 17,9/( r) 1/2 |  |
| (1) Les tirets correspondent à l'emplacement d'autres paramètres utilisés pour désigner la classe des émissions (voir l'Annexe 5). (2) Dans le cas des systèmes de transmission numérique utilisant des filtres de mise en forme des impulsions numériques, il est nécessaire de tenir compte du facteur de réduction progressive du filtre (cosinus surélevé). (3) Le calcul de l'enveloppe du spectre (valeurs de Bc–30, В–40, В–50, В–60), utilise Bn avec S = 4. (4) Les trois astérisques initiaux indiquent que les symboles supplémentaires se rapportent aux classes d'émission auxquelles se réfère la rubrique, notamment les classes supplémentaires. (5) Dans le cas des radars utilisant des profils d'impulsion différents, la largeur de bande est calculée séparément pour chaque profil d'impulsion, la valeur la plus élevée étant ensuite adoptée. (6) Dans le cas des radars utilisant des profils d'impulsion différents, la largeur de bande est calculée séparément pour chaque profil d'impulsion, la valeur la plus élevée étant ensuite adoptée. Dans le cas des impulsions avec codage, choisir la durée échantillon (sous-impulsion). |  |  |  |  |  |

TABLEAU 2

Spécifications concernant les largeurs de bandes des spectres hors bande des émetteurs HF
du service mobile aéronautique à bord d'aéronefs utilisés dans les classes
d'émission H2BBN, H3EJN, J3EJN, J7BCF et JXX

| Bande (kHz) | Valeur minimum de l'affaiblissement nécessaire des composantes spectrales au-dessous du niveau correspondant à la puissance de crête limite (dB) |
| --- | --- |
| De ftx 1,5 à ftx 4,5 | 30 |
| De ftx 4,5 à ftx 7,5 | 38 |
| ftx 7,5 et au-dessus | 43 |
| Remarques: La fréquence d'émission assignée ftx dépasse de 1 400 Hz celle de la porteuse ou de la porteuse résiduelle. La largeur de bande nécessaire est calculée au moyen des formules indiquées au Tableau 1. |  |

TABLEAU 3

Spécifications concernant les largeurs de bande des spectres hors bande
des émetteurs du service mobile maritime utilisés dans les classes
d'émission H2BBN, H3EJN, J3EJN et R3EJN

| Largeur de bande (kHz) | Ordre des composantes spectrales du signal bitonalité à l'intérieur des bandes de fréquences indiquées pour les classes d'émission H3EJN, J3EJN et (H2BBN) | Niveau des composantes hors bande à une fréquence échantillonnée donnée, mesuré en dB par rapport au: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niveau correspondant à la puissance de crête limite | Niveau de l'une des composantes spectrales fondamentales du signal modulateur bitonalité |
| De ftx 1,5 à ftx 4,5 | 3 | 31 | 25 |
| De ftx 4,5 à ftx 7,5 | 5 ou 7 | 38 | 32 |
| ftx 7,5 et au-dessus | 9 | 43(1) | 37(1) |
| (1) Puissance absolue inférieure à 50 mW. Remarques: La fréquence d'émission assignée ftx dépasse de 1 400 Hz celle de la porteuse ou de la porteuse résiduelle. La largeur de bande nécessaire est calculée au moyen des formules indiquées au Tableau 1. |  |  |  |

4.7	Les données obtenues pour les largeurs de bande aux niveaux allant de −30 dB à −60 dB dans le Tableau 1 (ainsi que d'autres niveaux) constituent les points de rupture des gabarits d'émission hors bande. On obtient une représentation graphique des gabarits en reliant ces points par des segments de droite.

La forme du gabarit est illustrée ci-après dans le cas des émissions G1B, G1D. On trouvera ci-dessous le Tableau 1 pour ces cas.

| Classe d'émission | Autres caractéristiques | Calcul de: |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largeur de bande nécessaire Bn (Hz) | Largeur de bande d'évaluation à –30 dB, Bc–30, et largeurs de bande des spectres hors bande (Hz) |  |
| 2 Modulation de fréquence (suite) |  |  |  |  |
| 2.F Modulation de phase |  |  |  |  |
| Télégraphie monovoie à déplacement de phase G1B, G1D | Kfade = 3 pour les liaisons sans évanouissement, Kfade = 5 pour les liaisons avec évanouissement | Bn = KfadeВ En-dessous de Kfade = 5 et В = 20 Bd, Bn = 100 Hz | Bc–30 = 1,4Bn = 1,4KfadeB В–40 = 1,86Bc–30 В–50 = 3,29Bc–30 В–60 = 5,7Bc–30 | Bc–30 = 140 Hz В–40 = 260 Hz В–50 = 461 Hz В–60 = 798 Hz |

Le gabarit spectral ainsi obtenu est présenté dans la Fig. 1. On notera que seuls quatre points de rupture sont utilisés pour le gabarit de contrôle.

FIGURE 1

Gabarits d'émission hors bande pour les classes d'émissions G1B et G1D

Les dispositions relatives aux limites du domaine des émissions hors bande et du domaine des rayonnements non essentiels figurent dans la Recommandation UIT-R SM.1539.

# 5	Méthode de mesure de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des largeurs de bande des spectres hors bande

Conditions générales des mesures

5.1	Les résultats des mesures ne doivent pas être affectés par les émissions de sources industrielles de brouillage radioélectrique ou par celles d'autres systèmes de radiocommunication.

5.2	La mesure des émetteurs dont le coefficient de chevauchement de fréquences est supérieur à 2, s'effectue à trois fréquences à l'intérieur de la bande: à la limite inférieure, à la limite supérieure et au milieu de la bande.

Si le coefficient de chevauchement est inférieur à deux, la mesure est effectuée à une fréquence, proche du milieu de la bande.

5.3	L'équipement utilisé pour les mesures doit être conforme aux spécifications indiquées à l'Annexe 3.

5.4	La nomenclature des classes d'émission figure à l'Appendice 1 du RR.

5.5	En ce qui concerne les émetteurs utilisés dans les classes d'émission R3EGN, R3EJN, J3EJN, H3EJN, R7BCF et J7BCF, l'exécution de mesures conformes aux présentes spécifications est requise uniquement pour la classe d'émission J3EJN.

En ce qui concerne les émetteurs utilisés dans les classes d'émission B8EJN, B8EGN et B9WWX, les mesures sont limitées à la classe d'émission B8EJN.

5.6	La mesure de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des largeurs de bande des spectres et des émetteurs s'effectue au moyen du dispositif décrit (de façon simplifiée) à la Fig. 2.

Différents éléments du dispositif s'appliquent uniquement aux méthodes de mesure spécifiquement utilisées pour certaines classes d'émission et ne s'appliquent pas aux autres.

En ce qui concerne les émetteurs utilisés dans les classes d'émission F9B, F9E et F9D, les mesures sont effectuées dans chacune des voies acheminant un type d'information particulier, au moyen des méthodes applicables à ce type d'information.

Figure 2

Dispositif de mesure pour déterminer la largeur de bande
de l'émetteur et les émissions hors bande

5.7	Si un système particulier de radiocommunication spécifie une largeur de bande autrement que sur la base d'une mesure du niveau hors bande autrement qu'à –30 dB, il faut alors convertir la largeur de bande au niveau Bc–30 au moyen du Tableau 4.

TABLEAU 4

| Niveau utilisé dans la spécification (dB) | –24 | –26 | –28 | –35 | –40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de conversion au niveau Bc–30 | Bc–30 = 1,25В–24 В–24 = 0,8Bc–30 | Bc–30 = 1,15В–26 В–26 = 0,87Bc–30 | Bc–30 = 1,07В–28 В–28 = 0,93Bc–30 | Bc–30 = 0,86В–35 В–35 = 1,17Bc–30 | Bc–30 = 0,73В–40 В–40 = 1,37Bc–30 |
| NOTE 1 – Cette conversion repose sur l'hypothèse selon laquelle la pente moyenne de l'enveloppe du spectre hors bande est de 12 dB par octave. Les facteurs de conversion Bn/Bc–30 pour une classe d'émission donnée (notifiée) peuvent servir à déterminer la largeur de bande nécessaire d'une émission et à vérifier sa conformité à la largeur de bande notifiée définie dans les spécifications. Exemple: Un avis concernant la classe d'émission G1B spécifie que la largeur de bande des spectres hors bande à –28 dB est de 23 kHz, c'est-à-dire В–28 = 23 kHz. Le Tableau 4 permet d'obtenir la formule de conversion Bc–30 = 1,07B–28, de sorte que Bc30 = 23 kHz 1,07 = 24,6 kHz. Les présentes spécifications prescrivent que pour les émissions G1B, Bc–30 = 1,4Вn. En ce qui concerne cet avis, la largeur de bande nécessaire est donc égale à Bn = 24,6/1,4 = 17,6 kHz. |  |  |  |  |  |

Signaux d'essai pour la mesure des largeurs de bande d'émetteur

5.8	En ce qui concerne l'application aux émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, FID, FIE, F2B, F7E, AIBBN, F7B, F8B, GIB, GIE, GIF, GIW, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F et G7W, les mesures sont réalisées alors que l'émetteur fait l'objet d'une modulation au moyen d'un signal d'essai constitué de points télégraphiques orthogonaux.

Pour les émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, G1D, G2B, G1E, G1F, G1W, G2D, G7D, G7E, G7F et G7W, les mesures sont effectuées à la rapidité de modulation maximum stipulée dans les spécifications techniques concernant l'émetteur soumis aux essais.

Dans le cas des émetteurs du service mobile maritime fonctionnant dans la classe d'émission G1BCN en modulation par déplacement de phase bande étroite, les mesures sont effectuées à une rapidité de modulation égale à В = 0,88 Вmax, avec Вmax rapidité de modulation maximum dans la voie.

Pour les émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission F1BCN, FID, FIE et F2B, les mesures sont réalisées aux valeurs nominales maximales de l'excursion en fréquence à la rapidité de modulation maximum et au moyen des combinaisons les plus courantes de l'excursion en fréquence et de la rapidité de modulation.

5.9	En ce qui concerne l'application aux émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission F7BDX, F7D, F7E et F8B, le signal d'essai est produit en modulant les deux voies de l'émetteur par des points télégraphiques, et en choisissant la rapidité et la synchronisation de façon à ce que la fréquence (phase) instantanée de l'émetteur prenne périodiquement les quatre valeurs en question (voir Fig. 3).

Dans le cas des émetteurs qui fonctionnent dans la classe d'émission F7BDX, les mesures sont effectuées pour l'espacement de fréquence maximum et à la rapidité de modulation maximum (sur l'une des voies).

NOTE 1 – Si la mesure réalisée avec les signaux de modulation décrits ci-dessus montre la conformité de l'émetteur aux spécifications en fonctionnement synchrone des voies (voir § 4), on estime alors qu'il vérifie également les conditions de fonctionnement asynchrone.

Figure 3

Profil du signal d'essai pour des émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission F7BDX

f1:	fréquence correspondant à la position «touche au repos» sur les deux voies

f2:	fréquence correspondant à la position «touche enfoncée» dans la première voie et «touche au repos» dans la deuxième

f3:	fréquence correspondant à la position «touche au repos» dans la première voie et «touche enfoncée» dans la seconde

f4:	fréquence correspondant à la position «touche enfoncée» dans les deux voies

U:	potentiel de modulation

t:	temps

5.10	En ce qui concerne l'application aux émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission F1C-- ou F3C--, le signal d'essai est un signal sinusoïdal de 1,9 kHz modulé en amplitude, avec un coefficient de modulation de 90% et une fréquence de 1,1 kHz. Les mesures de largeur de bande sont réalisées avec une excursion en fréquence de 1 500 Hz à la sortie de l'émetteur.

5.11	Dans le cas des émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission A3C-- ou R3C--, le signal d'essai est un signal sinusoïdal à 1,9 kHz, modulé en fréquence, au moyen d'un signal sinusoïdal à 550 Hz, distant de 400 Hz (de façon à simuler la transmission de barres noires et blanches). La profondeur de modulation à la sortie de l'émetteur est fixée à 90%.

5.12	En ce qui concerne l'application aux émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission F3EGN, le signal d'essai est de type sinusoïdal avec une fréquence égale à la valeur maximum de la fréquence de modulation, et un coefficient de distorsion non linéaire au plus égal à 1%. Les mesures effectuées correspondent à l'excursion de fréquence de crête. L'incertitude quant à l'excursion de fréquence ne doit pas dépasser 5%.

NOTE 1 – Les spécifications concernant la largeur de bande d'évaluation à –30 dB des fréquences d'émission des émetteurs de radiodiffusion dotés d'un étage de modulation linéaire large bande sont considérées comme étant observées si l'excursion en fréquence spécifiée dans les prescriptions techniques n'est pas dépassée et si les spécifications en matière de distorsion non linéaire de bruit et de bruit de l'émetteur sont observées.

5.13	Dans le cas des émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission A3EJN, A3EGN, H3EJN, J3EJN, R3EJN, R3EGN, R7BCF, J7BCF, F3EJN, B8EJN et B9WWX, les mesures sont effectuées au moyen de signaux d'essai de bruit à la sortie d'un filtre de mise en forme.

Pour les émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission A3EGN ou R3EGN, on utilise un filtre de mise en forme de signal de radiodiffusion (voir l'Annexe 3, § 12).

Pour les émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission R7BCF, J7BCF ou B9WWX, et les émetteurs du service mobile fonctionnant dans les classes d'émission A3EJN, R3EJN, H3EJN, J3EJN ou F3EJN, le filtre de mise en forme peut être constitué de tout filtre doté de la bande passante de la voie téléphonique utilisée pour ce service.

Dans tous les autres cas, on emploie un filtre classique de mise en forme du signal téléphonique (voir l'Annexe 3 § 11). Pour des émetteurs des classes d'émission B8EJN ou B9WWX, un signal d'essai de bruit est introduit dans chacune des voies par l'intermédiaire de filtres de mise en forme.

5.14	En ce qui concerne les émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission F8EJF, le signal de bruit est produit par un analyseur de diaphonie.

5.15	En ce qui concerne les émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission D7W, le signal d'essai est fourni par un générateur d'impulsions séquentielles pseudo-aléatoires.

5.16	Dans le cas des émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission F3F ou F8WWN, le signal d'essai est fourni par un générateur de signaux d'essai de télévision.

5.17	Dans le cas des émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission M7E, PONAN, K1B-- ou Q1B-- les mesures sont effectuées suivant le régime de modulation de l'émetteur utilisant des impulsions non codées aussi brèves que possible conformément aux spécifications techniques de l'émetteur sous test. Si l'émetteur ne peut fonctionner suivant un régime constitué exclusivement d'impulsions de courte durée, les mesures peuvent être réalisées avec une modulation courante ou une modulation d'essai.

5.18	Concernant les classes d'émission pour lesquelles les normes indiquées ne spécifient pas de règle de mesure de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des largeurs de bande des spectres hors bande, les règles générales fournies dans les Recommandations UIT-R sont utilisées.

Détermination du niveau du signal d'essai

5.19	En ce qui concerne les émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, FID, FIE, F2B, F7E, AIBBN, F7B, F8B, GIB, GIE, GIF, GIW, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F et G7W, le niveau du signal d'essai est celui de la porteuse non modulée (non décalée) ou de la sous-porteuse, pour la classe d'émission R3C--.

5.20	En ce qui concerne les émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission A3EJN, A3EGN, R3EJN, R3EGN, B8EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX et F3EJN, le niveau du signal d'essai de bruit est déterminé de la façon suivante.

Au moyen d'un générateur basses fréquences, l'entrée de l'émetteur est modulée à l'aide d'un signal sinusoïdal dont la fréquence est de 600 Hz en cas d'utilisation d'un filtre de mise en forme du signal téléphonique, et de 1 000 Hz en cas d'utilisation d'un filtre dont la bande passante est de type voie téléphonique ou de 300 Hz avec un filtre de mise en forme du signal radiodiffusé.

Le niveau du signal sinusoïdal d'entrée est ajusté de façon à obtenir une modulation à 100% des émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission A3EJN et A3EGN, la puissance de crête nominale des émetteurs fonctionnant dans les classes d'émission R3EGN, R3EJN, B8EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF et B9WWX, et enfin l'excursion de fréquence nominale pour les émetteurs qui fonctionnent dans la classe F3EJN.

La valeur efficace du signal de tension, Usin, est relevée. Dans le cas des émetteurs qui fonctionnent dans les classes d'émission A3EJN, A3EGN, R3EGN, R3EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B8EJN ou B9WWX, un signal de bruit est ensuite appliqué au même filtre de mise en forme, puis son niveau est ajusté de façon à obtenir une tension de bruit équivalente, mesurée au même voltmètre de UN = KsUsin.

S'il est impossible d'obtenir un taux de modulation de 100% (classe d'émission A3EJN ou A3EGN), la valeur efficace de la tension de bruit peut être ajustée au moyen de la formule UN = 2KsU΄sin, avec U΄sin niveau de signal équivalent correspondant à un taux de modulation de 50%. Le Tableau 5 indique la valeur de Ks pour les différents cas.

En ce qui concerne les classes d'émission R3EJN, R3EGN, J3EJN, B8EJN et J7BCF, la puissance de sortie de l'émetteur permet de régler le signal de bruit au niveau voulu; à cet effet la puissance de sortie moyenne de l'émetteur doit atteindre exactement 0,25 fois sa puissance de crête nominale, au moment de l'introduction du signal de bruit.

TABLEAU 5

Valeurs du coefficient KS

| Classe d'émission | Description | KS |
| --- | --- | --- |
| A3EGN, A3EJN | Radiodiffusion et téléphonie Émetteurs d'aéronef du service mobile aéronautique | 0,35 0,47 |
| H3EJN, R3EJN, R3EGN, J3EJN, J7BGF, F3EJN, R7BCF | Diffusion radiophonique et téléphonie, notamment émetteurs du service mobile, télégraphie harmonique multivoie | 0,47 |
| B8EJN | Téléphonie/deuxième voie Voie téléphonie/quatrième voie | 0,33 0,23 |

Pour les émetteurs qui fonctionnent uniquement avec des types spécifiques de transducteurs électroacoustiques (microphones ou laryngophones par exemple) avec limitation de la dynamique sur le signal d'entrée, le niveau du signal de bruit à l'entrée de l'émetteur est ajusté de façon à ce que UN = KsUsin nom, avec Usin nom valeur efficace de la tension nominale de sortie indiquée dans les spécifications du transducteur et Ks valeur du coefficient indiquée au Tableau 5.

Pour les transmetteurs dont la valeur efficace de la tension d'entrée de modulation est normalisée, la valeur efficace du signal de bruit doit être réglée de façon à atteindre cette valeur.

5.21	En ce qui concerne les émetteurs qui fonctionnent dans la classe d'émission F8EJF, le niveau du signal d'essai de bruit appliqué au terminal de la voie téléphonique est réglé de façon à ce que Pn.test = Pch.in + Pload, avec Pch.in puissance nominale à l'entrée de l'équipement terminal de la voie de groupe à fréquence asservie, pour une voie harmonique, et Pload puissance moyenne du message multiplex, déterminée conformément au Tableau 1A.

5.22	En ce qui concerne les émetteurs qui fonctionnent dans la classe d'émission F8WWN, le niveau du signal d'essai (amplitude du signal de brillance appliqué à l'entrée de l'équipement terminal de la liaison hertzienne télévisuelle) doit être égal à 1 W.

5.23	En ce qui concerne les émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission D7D ou D7W, les paramètres du signal d'essai sont établis conformément aux indications du § 5.18.

Mesures de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des largeurs de bande des spectres hors bande

5.24	Les mesures de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des largeurs de bande des spectres hors bande des émetteurs sont réalisées au moyen du dispositif décrit à la Fig. 2.

Si nécessaire, l'analyseur de spectre peut également servir à la mesure indirecte (champ) de l'émetteur. Dans ce cas, il faut utiliser des antennes conformes aux prescriptions large bande de ces mesures.

Si nécessaire, l'appareillage de mesure est installé dans un local blindé.

On admet la mesure de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des niveaux de spectre hors bande par le biais des paramètres de puissance surfacique du champ électromagnétique, tant qu'il n'en résulte pas une augmentation de l'incertitude liée à la méthode de mesure.

5.25	L'appareillage de mesure du dispositif présenté à la Fig. 2 doit se conformer aux spécifications définies à l'Annexe 3.

5.26	Les réglages de l'analyseur de spectre sont effectués sur la base des indications suivantes.

La largeur de bande de résolution de l'analyseur de spectre à –3 dB (Δf) est réglée au tiers de la rapidité de modulation des signaux d'essai périodiques soit environ 1/10τ; pour les émissions impulsionnelles, dans les classes d'émission de ce type, la réponse en fréquence de l'étage FI de l'analyseur de spectre doit sensiblement présenter l'aspect d'une courbe en cloche.

En cas d'utilisation de signaux d'essai de bruit, Δf ne doit pas dépasser 0,05 Bc–30.

La plage de mesure de l'analyseur de spectre (et la bande passante du récepteur, si l'analyseur est relié à l'étage FI du récepteur) est réglée à 1,5 à 2 fois la largeur de bande déterminée à partir des données du Tableau 1.

La constante de temps du filtre vidéo et la durée de balayage de l'analyseur de spectre dépendent de la classe d'émission de l'émetteur:

–	pour la mesure des émissions des classes A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, F3EGN, F1C--, F3C--, F7BDX, FIE, FID, F7D, F7E, F8B, F9B, GID, GIE, GIF, GIW, G7D, G7E, G7F, G2B et G2D, la constante de temps doit être réglée à la plus petite valeur possible pour l'analyseur de spectre, et la durée de balayage, T, doit vérifier la condition:

Т  SPAN/Δf2	(1)

–	il est possible d'utiliser des analyseurs de spectre munis d'un détecteur linéaire ou logarithmique;

–	pour la mesure des émissions des classes A3EJN, A3EGN, R3EJN, R3EGN, B8EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX, F3EJN, F8EJF et D7W, il est possible d'utiliser des analyseurs de spectre dotés de détecteurs linéaires quadratiques ou logarithmiques, dont la constante de temps, τ΄, vérifie la condition

τ΄  16/Δf 	(2)

La durée de balayage est déterminée de façon à vérifier les conditions suivantes: si la pente Q de l'enveloppe du spectre au point de mesure est inférieure à 30 dB/octave, et selon que l'instrument est muni d'un détecteur linéaire quadratique ou logarithmique, les formules ci-dessous (3) donnent alors les durées de balayage correspondantes:

Tlin≥132,8SPAN[3,41+3Q]-2/(Δf*Bc-30)Tquad≥188,8 SPAN[3,4(1+3/Q)]-2/(Δf*Bc-30)Tlog≥18880τ [(Q)]-2/(Δf*Bc-30)  	(3)

Si la durée de balayage obtenue à l'aide de la formule (3) est supérieure à la durée de balayage maximum de l'analyseur de spectre, il faut alors réaliser les mesures en balayage manuel.

En vue de la mesure précise de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB, la procédure ci-dessous permet de déterminer la valeur de Q.

La plage de mesure de l'analyseur de spectre est réglée à une valeur comprise entre trois et quatre fois Bc–30, puis Q est lue soit directement sur l'affichage de l'analyseur (si celui-ci est muni d'un détecteur logarithmique) tel qu'indiqué à la Fig. 4, soit calculée comme étant égale à la différence des valeurs relevées sur l'affaiblisseur à 0 dB, correspondant à Bc–30 et à 2Bc–30.

Pour la mesure des émissions des classes PONAN, K1B-- et Q1B--, il faut régler la constante de temps du filtre vidéo à la plus petite valeur possible pour l'analyseur de spectre.

La durée de balayage est choisie en observant la condition Т  50/Frep, avec Frep fréquence de répétition des impulsions.

NOTE – On peut estimer Q à partir de Q´, différence des niveaux entre Bc–30 et 1,5 Bc–30. Q est obtenu alors par la formule Q = 1,7 Q´.

Figure 4

Estimation de la pente de l'enveloppe

5.27	Le niveau à zéro dB, valeur de référence des mesures à x dB réalisées au moyen de l'analyseur de spectre, est déterminé de la façon suivante:

–	pour la mesure des émissions dans les classes A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, H2BFN, J2A, J2BBN, J2BCN, F1B, F1BCN, G1BCN, F3EGN, F1C--, F3C--, F7BDX, FID, FIE, F2B, F7E, F7B, F7D, F8B, F8D, GIB, GIE, GIF, GIW, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F et G7W: niveau de porteuse non modulée (non décalée);

–	pour la mesure des émissions des classes A3C-- et R3C--: niveau de la sous-porteuse non modulée;

–	pour la mesure des émissions des classes PONAN, K1B-- et Q1B--: niveau de la composante spectrale la plus forte de l'étage de sortie de l'émetteur, modulée au moyen du signal d'essai;

–	pour la mesure des émissions des classes A3EJN, A3EGN, R3EJN, R3EGN, B8EJN, B8EGN, D7W, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX, F3EJN, F3EHN, F3F, F8EJF, F8WWN, F9D et F9E: niveau maximum de l'enveloppe spectrale (pour la détermination du niveau à zéro dB) à l'intérieur du domaine de bande latérale, c'est-à-dire que la portion de la réponse de l'analyseur de spectre correspondant à la fréquence de la porteuse n'est pas prise en compte.

NOTE 1 – Lors de la mesure concernant la classe d'émission A3EGN, si la puissance surfacique maximum dans la bande latérale est masquée par la réponse de la porteuse, l'enveloppe du spectre sur l'écran d'affichage de l'analyseur est ajustée pour à obtenir à –10 dB une largeur de bande d'émission de 4 kHz.

L'amplitude de la composante spectrale correspondante est alignée avec le repère à 0 dB sur l'écran d'affichage; si cela n'est pas possible, elle peut être alignée avec n'importe quel trait horizontal fixe dans le tiers supérieur de l'écran d'affichage de l'analyseur. Cette ligne correspond dès lors au niveau de référence pour la mesure des autres niveaux: –30, –40, –50 et –60 dB.

Entre la fixation du niveau à zéro dB et la mesure effective de la largeur de bande d'évaluation à 30 dB et des largeurs de bande des spectres hors bande, il ne faut pas modifier les réglages de l'analyseur, c'est-à-dire la largeur de bande de résolution, la durée de balayage et la constante de temps du filtre vidéo.

5.28	Une fois déterminée la valeur à zéro dB, l'étape suivante consiste à mesurer la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et les largeurs de bande des spectres hors bande.

Si l'analyseur de spectre est doté d'un détecteur logarithmique, on peut lire directement sur l'échelle de l'analyseur la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et les largeurs de bande des spectres hors bande, en considérant la différence de fréquence entre les composantes spectrales les plus élevées et les plus basses qui dépassent simplement le niveau fixé (voir Fig. 5). À cet effet, l'incertitude de l'analyseur sur l'échelle logarithmique ne doit pas dépasser 2 dB. Si ce n'est pas le cas, alors la lecture doit se faire au moyen du détecteur linéaire.

Figure 5

Lecture de la largeur de bande d'évaluation à –30 dB et des largeurs de bande des spectres hors
bande au moyen d'un analyseur de spectre muni d'un détecteur logarithmique

Si la largeur de bande d'émission mesurée est en dehors de l'échelle de l'analyseur, il faut alors élargir la plage de fréquences et recommencer l'étalonnage de l'analyseur pour la porteuse non modulée (afin de déterminer le niveau à zéro dB tel qu'indiqué au § 5.27). Une fois cette tâche effectuée, la procédure ci-dessus peut être suivie à nouveau.

# 6	Méthode de mesure des émissions hors bande des émetteurs du service mobile maritime dans les classes d'émission R3EJN, H3EJN, H2BBN et J3EJN

6.1	Les composantes spectrales discrètes du signal de sortie dans le domaine hors bande, pour un émetteur modulé jusqu'à la puissance limite de crête nominale au moyen d'un signal d'essai bitonalité, ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au Tableau 3.

6.2	Le dispositif présenté à la Fig. 2 permet de mesurer le spectre hors bande des émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission J3EJN.

6.3	L'un des générateurs sert à appliquer à l'entrée de l'émetteur un signal dont la fréquence est de 470 Hz et dont l'amplitude est telle que la puissance de sortie de l'émetteur est égale à:

P´mean = P´peak = 0,25 Pp.r.

avec:

Pp.r.:	puissance de crête nominale.

Sans déconnecter le signal du premier générateur BF, un autre générateur BF applique à l'émetteur un deuxième signal à 2 550 Hz, dont le niveau est réglé de façon à ce que la puissance de sortie de l'émetteur atteigne:

Pmean = 0,5 Pp.r. 	(4)

Ppeak = 0,25Pp.r.

6.4	La plage de fréquences de l'analyseur est réglée de façon à commencer à partir de 20 kHz, avec une largeur de bande FI de 50-150 Hz. La vitesse (durée de balayage) est déterminée tel qu'indiqué au § 5.26.

6.5	Les composantes spectrales du signal modulateur sont réglées suivant l'axe horizontal de façon à se trouver dans l'axe de l'échelle de l'analyseur.

Si les composantes spectrales correspondant au signal modulé sont égales en amplitude, alors le coefficient de transmission de l'analyseur est réglé de façon à les aligner sur le repère à 0 dB ou avec tout autre repère inscrit dans le tiers supérieur de l'échelle; sinon, les niveaux du signal modulateur sont légèrement modifiés de façon à les rendre égaux, sans toutefois imposer d'autre exigence que la vérification de la relation (4). Ils sont ensuite alignés avec le repère à 0 dB ou avec un autre repère tracé sur l'échelle de l'analyseur.

6.6	L'utilisation d'un analyseur de spectre muni d'une échelle logarithmique permet de relever directement les valeurs des composantes combinées de degré trois à neuf, ainsi que toute autre composante située dans la largeur de bande indiquée au Tableau 3. Si l'analyseur de spectre est muni d'une échelle linéaire, il faut à cet effet utiliser les affaiblisseurs de l'analyseur, conformément aux instructions appropriées. Les mesures doivent être affaiblies par rapport aux composantes spectrales du signal modulé, au moins dans les proportions indiquées au Tableau 3. Les données d'affaiblissement ainsi obtenues pour les composantes spectrales dans la bande ftx  7,5 kHz servent alors à calculer les niveaux de puissance. Quelle que soit la composante, la puissance doit rester inférieure à 50 mW, conformément aux indications du Tableau 3.

6.7	Les mesures de spectre hors bande des émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission H3EJN s'effectuent au moyen du dispositif présenté à la Fig. 2.

Le niveau de la porteuse de l'émetteur est réglé de façon à ce que la puissance obtenue à la sortie soit égale à la valeur spécifiée par la relation (3). Un générateur BF permet ensuite d'appliquer à l'émetteur un signal à une fréquence de 2 000 Hz, et d'une amplitude permettant d'obtenir une puissance de sortie de l'émetteur conforme à la valeur spécifiée par la relation (4).

Les relevés sont effectués conformément aux instructions des § 6.4 à 6.6.

6.8	Les mesures de spectre hors bande des émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission H2BBN sont effectuées avec l'émetteur en mode «touche enfoncée», suivant la procédure décrite au § 6.7.

6.9	Les mesures de spectre hors bande des émetteurs fonctionnant dans la classe d'émission R3EJN s'effectuent avec l'émetteur configuré pour la classe d'émission J3EJN ou H3EJN. La mesure est réalisée selon la procédure décrite aux § 6.2 à 6.4 ou 6.7 respectivement.

# 7	Méthode de mesure des largeurs de bande des spectres hors bande des émetteurs d'aéronef du service mobile aéronautique

7.1	Les niveaux des composantes de la densité de puissance spectrale des spectres hors bande appliqués à l'antenne ou à l'antenne fictive, avec modulation de l'émetteur par un signal d'essai de bruit de façon à obtenir la puissance de crête nominale, ne doivent pas dépasser les limites indiquées au Tableau 2.

7.2	Les largeurs de bande des spectres hors bande des émetteurs sont mesurées uniquement dans la classe d'émission J3EJN, au moyen du dispositif présenté à la Fig. 2.

7.3	Les générateurs de signaux BF 3a et 3b permettent d'appliquer à l'entrée de l'émetteur deux signaux sinusoïdaux de 1 100 et 1 500 Hz respectivement; les deux signaux sont au même niveau Us, réglé de façon à fournir la puissance de crête nominale à l'antenne fictive 9.

Au moyen de l'analyseur de spectre 12, les niveaux BF des deux composantes de modulation sont réglés précisément de façon à obtenir des composantes égales, tandis que l'entrée des affaiblisseurs de l'étage FI de l'analyseur ou l'affaiblisseur externe 11 sont réglés pour ramener ces niveaux à  Dans cette configuration, le niveau à 0 dB correspond à la puissance d'émission de crête pour un émetteur de la classe J3EJN.

7.4	Ensuite, les générateurs BF 3a et 3b sont débranchés et le générateur de bruit 2 est relié à l'émetteur par l'intermédiaire du filtre 5 de mise en forme du signal téléphonique. Le signal du générateur de bruit 2 est réglé pour obtenir une valeur de 0,47 Us au voltmètre efficace 6. La largeur de bande d'évaluation à –30 dB ainsi que les largeurs de bande de spectre hors bande aux niveaux à 38 et –43 dB, sont mesurées par rapport au niveau à 0 dB déterminé au § 7.3. Les largeurs de bande ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au Tableau 2.

Annexe 1

Conversion des données spectrales hors bande de l'émetteur en termes de
décalage par rapport au centre de la largeur de bande nécessaire

Figure 6

Représentation graphique de la relation entre l'enveloppe hors bande et l'indice de 
modulation pour les classes d'émission F1B, F1D, F1W, F7B, F7D et F7W

Annexe 2

Ajustement de la largeur de bande nécessaire afin de réduire 
le coefficient d'erreur de la voie de communication

Figure 7

Relation, suivant le critère de Nyquist, entre la largeur de bande nécessaire, FT, et
la fiabilité requise de l'information numérique reçue, P0, indépendamment
du codage et de la redondance de code de l'information

Exemple: Dans le cas d'un système de modulation par déplacement de phase bivalente (MDP-2), la correction d'erreur limite les exigences en matière de fiabilité de l'information concernant la voie de communication à 5  10–4; les spécifications de largeur de bande nécessaire calculée conformément au Tableau 1 peuvent alors être limitées à 82%.

1	Dans le cas des bandes de fréquences fortement encombrées et des systèmes de radiocommunication particulièrement sensibles au brouillage ou dont les besoins sont très stricts en termes de fiabilité de l'information, la largeur de bande nécessaire doit être calculée en tenant compte de la qualité de transmission des messages.

2	En ce qui concerne les systèmes de communication numériques, la qualité de transmission se caractérise par la probabilité Perr qui correspond au taux d'erreur sur les bits. Si la probabilité d'erreur souhaitée est connue, il est possible de déterminer la largeur de bande nécessaire du signal utile, propre à fournir la fiabilité requise de transmission de l'information, autrement dit la largeur de bande nécessaire pour que cette probabilité prévale dans l'ensemble du système de radiocommunication. Les chiffres ainsi obtenus peuvent différer notablement de la largeur de bande nécessaire calculée en fonction des paramètres de modulation et donc de la largeur de bande d'évaluation au niveau de 30 dB.

Annexe 3

Spécifications générales du matériel de mesure

Analyseurs de spectre

1	La gamme de fréquences de l'analyseur de spectre utilisé doit couvrir le spectre de fonctionnement de l'émetteur testé.

Différents types d'analyseur de spectre peuvent être utilisés afin de mesurer différentes parties du spectre de fonctionnement.

2	L'analyseur de spectre doit pouvoir couvrir l'ensemble du spectre du signal dont la bande de fréquences correspond au plus faible niveau de mesure.

NOTE 1 – Si l'on ne dispose d'aucun analyseur de spectre doté de la plage de fréquences nécessaire, l'enveloppe du spectre peut être déterminée segment par segment.

3	Au niveau de –3 dB, la bande passante de l'analyseur de spectre doit être de:

–	un tiers de la fréquence de modulation, en cas d'utilisation de signaux d'essai périodiques;

–	0,1/ pour les émissions impulsionnelles;

–	0,05Bc–30 en cas d'utilisation de signaux d'essai de bruit.

Dans ce cas, l'analyseur de spectre doit être équipé d'un étage de mise en moyenne en aval du détecteur, avec une constante de temps   16/Δf.

4	La gamme dynamique de l'analyseur de spectre doit offrir une précision de mesure de 2 dB au niveau mesuré le plus faible, c'est-à-dire à –60 dB.

5	La réponse en fréquence de l'analyseur de spectre dans la bande de fréquences considérée doit être horizontale à 3 dB près.

6	L'incertitude totale maximum des mesures est fixée à 10%.

Générateurs de bruit

7	La courbe de densité spectrale de puissance de bruit dans la bande de fréquences mesurée doit être horizontale à 2 dB près.

8	La puissance de bruit à la sortie du générateur doit être adaptée à une modulation normale. Si le générateur produit un signal de sortie trop faible, il peut être associé à un amplificateur. Dans ce cas, la courbe de réponse en fréquence de l'amplificateur doit être horizontale à 1 dB près dans la bande comprise entre 0,9Flc et 1,2Fuc, avec Flc et Fuc, fréquences inférieure et supérieure du signal de modulation, respectivement.

Le coefficient de distorsion non linéaire de l'amplificateur ne doit pas dépasser 3% (des signaux sinusoïdaux de 300, 600 et 1 000 Hz étant appliqués successivement à l'entrée de l'amplificateur).

9	L'incertitude maximum concernant le réglage du signal de sortie est de 6%.

Sources de signaux télégraphiques

10	La distorsion maximale de la durée des intervalles en points télégraphiques est de 3%. La durée relative maximum du temps de montée est de 2%. La rapidité de modulation standard doit être prise en charge (de 47 à 2 400 bauds) pour un taux d'erreur relatif maximum de 10–5. La source de signal doit comporter deux voies assurant le niveau de signal de sortie nécessaire au fonctionnement normal de l'émetteur.

Filtres de mise en forme

11	Un schéma électrique ainsi qu'une courbe représentative de la réponse en fréquence du filtre de mise en forme utilisé pour produire des signaux téléphoniques à partir d'un bruit blanc, figurent au § 5.2 de la Recommandation UIT-R SM.328.

12	Un schéma électrique ainsi qu'une courbe représentative de la réponse en fréquence du filtre de mise en forme utilisé pour produire des signaux de radiodiffusion à partir d'un bruit blanc figurent au § 6.2 de la Recommandation UIT-R SM.328.

13	Les courbes de réponse en fréquence des filtres effectivement utilisés peuvent, dans certaines parties de la gamme, s'écarter de 2 dB au plus des courbes indiquées aux § 5.2 et 6.2 de la Recommandation UIT-R SM.328.

14	Les filtres de mise en forme utilisés doivent avoir été officiellement étalonnés.

Affaiblisseurs

15	L'obtention d'un affaiblissement de a dB dans la totalité du spectre étudiée exige l'utilisation d'affaiblisseurs. La valeur de a doit être telle que Р0 – РLL –Х a  Р0 – РUL, tandis que la valeur autorisée de la puissance dissipée РaTT doit vérifier la relation РаTT  Р0, avec Р0, puissance moyenne (dB/µW) à l'entrée de l'affaiblisseur et РUL et РLL, limites supérieure et inférieure respectivement (dB/µW) de la puissance moyenne mesurée au moyen de l'instrument.

16	Le taux d'ondes stationnaire (TOS) à l'entrée (sortie) de l'affaiblisseur ne doit pas dépasser 1,4.

17	Le réglage de l'affaiblisseur doit permettre une incertitude limitée à 1 dB.

18	Le taux d'ondes stationnaire de tension pour tout élément auxiliaire individuel, à l'intérieur de l'étage HF, ne doit pas dépasser 1,5.

Autres appareillages

19	La précision des instruments de mesure de la puissance doit être d'au moins 5% pour la bande de fréquences et le type de puissance considérés.

20	Les fréquencemètres numériques doivent permettre de réaliser les relevés de fréquence avec un taux d'incertitude maximum de 10–9 (supérieur d'un ordre de grandeur au moins à la tolérance de fréquence du système de radiocommunication testé).

Annexe 4

Exemple de diagramme de limites d'émission hors bande montrant
comment est vérifiée la conformité d'une émission vis-à-vis
de la réglementation d'une administration

Sur la Figure 8, les étoiles indiquent les points correspondant à des mesures: В–26 = 1,15Bn;  В–43 = 1,94Bn; В–50 = 2,75Bn; В–55 = 3,6Bn. La ligne en gras indique les limites définies plus haut (Tableau 1, téléphonie, bande latérale unique, porteuse supprimée, émetteurs du service fixe).

Figure 8

Comparaison des mesures hors bande avec les limites prescrites 
pour la classe d'émission J3EJN (émetteur du service fixe)

Remarques: Il ressort de la comparaison des mesures aux valeurs limites applicables que la largeur de bande d'évaluation à −30 dB et les largeurs de bande du spectre hors bande de l'émetteur sont conformes aux spécifications.

Annexe 5

Symboles et abréviations

# 1	Paramètres et variables

В	Rapidité de modulation (Bd)

Вch	Rapidité globale de la voie (Bd)

Bn	Largeur de bande nécessaire (Hz(2))

Bc–30	Largeur de bande d'évaluation à –30 dB (Hz)

Bs	Décalage maximum de fréquence de porteuse (Hz)

BT	Largeur de bande normalisée du filtre, exprimée sous la forme de produits de la largeur de bande à –3 dB et de la durée d'émission d'un élément codé (sous-impulsion)

D	Excursion de fréquence de crête (moitié de la différence entre les valeurs maximum et minimum de la fréquence instantanée) (Hz)

DMAX.TV	Excursion de fréquence de crête créée par le signal vidéo (Hz)

F0	Fréquence de porteuse nominale (Hz)

FU	Fréquence de modulation maximum, fréquence vocale maximum (Hz)

Fuc	Fréquence supérieure de la voie

Flc	Fréquence inférieure de la voie

Fum	Fréquence moyenne supérieure

FL	Fréquence vocale minimum, fréquence de modulation minimum (Hz)

Fmax	Fréquence maximum du signal sinusoïdal modulant la crête impulsionnelle dans la classe d'émission K1D (Hz)

Fsc	Fréquence de sous-porteuse (Hz)

FPS	Fréquence de signal pilote (Hz)

ftx	Fréquence d'émetteur assignée

fr	Fréquence de signal pilote de continuité

Fonction de filtre gaussien

K	Coefficient utilisé dans les calculs du Tableau 1

KG, K, K	Dans les systèmes de communication numériques, coefficients déterminés par les filtres et les méthodes de filtrage utilisés. En règle générale,  désigne un filtrage en racine de cosinus et  un filtrage en cosinus surélevé

Kd	Coefficient égal à l'instabilité relative de la fréquence porteuse

Kfade	Coefficient qui caractérise l'incidence des évanouissements sur la ligne de transmission

Kf	Paramètres de variations de phase

Ks	Coefficient appliqué aux mesures de tension efficace

KR	Coefficient de redondance de codage avec correction d'erreur égal au rapport du nombre d'éléments de code à la sortie du codeur au nombre correspondant à l'entrée (KR > 1). Avec une redondance  indiquée en %, le coefficient est exprimé par la relation KR = 1 + /100

Déphasage (degrés)

m	Indice de modulation de fréquence

mp	Indice de modulation de fréquence compte tenu des caractéristiques d'un système donné, notamment le facteur de crête

Nc	Nombre de voies

Nf	Nombre de fréquences de sous-porteuses

Np	Nombre de bandes de fréquences indépendantes

f	Largeur de la bande passante statique de l'étage FI de l'analyseur de spectre au Niveau 3 dB (Hz)

F	Écart entre les sous-porteuses (Hz)

FG	Bande passante du filtre gaussien

Fch	Valeur équivalente de l'excursion en fréquence créée par le niveau mesurée d'une voie (MHz)

Т	Durée de balayage (durée du balayage avant) (s)

d	Durée d'échantillon

r	Durée du front avant de l'impulsion (s)

f	Durée du front arrière de l'impulsion (s)

Durée de l'impulsion (s ou s)

Constante de temps du filtre vidéo coefficient caractérisant la dissymétrie de l'impulsion: δ = 2  r  f/( f +  r)

δd 	Coefficient caractérisant la dissymétrie de l'échantillon: δd = (2 δdr δdf)/.(δdf + δdr)

()	Temps de stabilisation relatif du signal (impulsion), coefficient de lissage des impulsions

Р	Puissance émise (dBW)

Рload	Puissance moyenne du message multivoie (dBW)

Рch.mean	Puissance moyenne d'une voie harmonique (dBW)

P0	Fiabilité de l'information

R	Vitesse de transmission des données numériques (bit/s, kbit/s, Mbit/s ou Gbit/s)

Q	Pente de l'enveloppe spectrale dans le domaine hors bande (dB/octave)

S	Nombre d'états en modulation par déplacement de phase; en cas d'utilisation du paramètre  de N-valent, la règle de conversion est la suivante S = 2. (NOTE – La modulation par déplacement de phases à plusieurs états est souvent qualifiée de M-valente.)

SPAN	Plage de mesure de l'analyseur de spectre

UN	Tension du signal de bruit

Usin	Tension efficace du signal

Z	Nombre maximum d'éléments de code noirs et blancs par seconde

NOTE 1 – Dans toute cette liste, les paramètres exprimés en Hz peuvent également être indiqués en kHz, en MHz et en GHz.

# 2	Liste des abréviations désignant les différents types de modulation, utilisés dans le présent Rapport

| Abréviation | Type de modulation du signal |
| --- | --- |
| DMDP-4 /4 | Modulation par déplacement de phase à quatre états à code différentiel avec déphasage /4 |
| MADP, MADP 32 | Modulation d'amplitude par déplacement de phase |
| MAQ | Modulation d'amplitude en quadrature |
| MAQ M-valente | Modulation d'amplitude en quadrature M-valente |
| MBF | Modulation avec balayage de fréquence |
| MCC | Modulation à code complet |
| MCNM | Modulation avec codage à niveaux multiples |
| MCT | Modulation à codage en treillis |
| MDB | Modulation delta binaire |
| MDF | Modulation à déplacement de fréquence |
| MDF-2 | Modulation par déplacement de fréquence binaire |
| MDF-2 | Modulation par déplacement de fréquence binaire, modulation par déplacement de fréquence duobinaire |
| MDFCB | Modulation à déplacement de fréquence à code binaire |
| MDFF | Modulation par déplacement de fréquence avec filtrage |
| MDFM | Modulation de fréquence multiple ou modulation MDF multiniveaux |
| MDFM | Modulation à déplacement de fréquence minimal |
| MDFPC (MDFPC4)) | Modulation par déplacement de fréquence à phase continue |
| MDM ≡ MDFR | Modulation à déplacement minimal sans filtrage ou modulation à déplacement de fréquence rapide |
| MDMF | Modulation avec déplacement minimal avec filtrage |
| MDP | Modulation par déplacement de phase |
| MDP-2 | Modulation par déplacement de phase bivalente |
| MDP-4 | Modulation par déplacement de phase en quadrature |
| MDP-4 /4 | Modulation par déplacement de phase à quatre états avec déphasage /4 |
| MDPM | MDP multiple |
| MDPR | Modulation par déplacement de phase relative |
| MF | Modulation de fréquence |
| MFA | Modulation à fréquence asservie |
| MFL | Modulation de fréquence linéaire ou modulation de fréquence spatiale |
| MFLB | Modulation de fréquence large bande |
| MFPP | Modulation de fréquence portillonnée en position |
| MGDM | Modulation gaussienne à déphasage minimal, ou modulation à déphasage minimal à filtrage gaussien |
| MIC | Modulation par impulsions et codage |
| MID | Modulation d'impulsions en durée |
| MIF | Modulation d'impulsions en fréquence |
| MIP | Modulation d'impulsions en phase |
| MNI | Modulation par nombre d'impulsions |
| MP | Modulation de phase |
| MPBE | Modulation de phase à bande étroite |
| MPC | Modulation à phase continue |
| MRF-FM | Multiplexage par répartition en fréquence – FM |
| RPQ, RPQ-DZA | Réponse partielle en quadrature, RPQ avec détection des zones d'ambiguïté |

Aux fins du présent Rapport, on entend par largeur de bande d'évaluation une largeur de bande de mesure qui peut être utile pour comparer des mesures réalisées sur différents signaux ou pour garantir le respect de la réglementation. Certaines administrations emploient le terme «largeur de bande de contrôle», qui est équivalent.

1	Les tirets correspondent à l'emplacement d'autres paramètres utilisés pour désigner la classe des émissions (voir l'Annexe 5).

2	Dans le cas des grandeurs exprimées en Hz, l'utilisation des unités kHz, MHz et GHz est également possible.