Informe UIT-R SM.2351-0 (07/2015)

Sistemas de gestión de servicios públicos por red inteligente

Serie SM Gestión del espectro

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de los Informes UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REP/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |

Nota: Este Informe UIT-R fue aprobado en inglés por la Comisión de Estudio conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2016

UIT 2016

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

INFORME  UIT-R  SM.2351-0

Sistemas de gestión de servicios públicos por red inteligente

(2015)

ÍNDICE

Página

1	Introducción		3

2	Particularidades y características de las redes inteligentes		4

3	Tecnologías de red inteligente por redes de comunicación		5

4	Objetivos y ventajas de las redes inteligentes		5

4.1	Reducción de la demanda global de electricidad mediante la optimización del sistema		5

4.2	Integración de recursos energéticos renovables y distribuidos		5

4.3	Obtener una red resistente		6

5	Planteamiento de la red inteligente en la UIT		6

6	Velocidades de datos, anchuras de banda, bandas de frecuencia y espectro se precisan para los sistemas de gestión de la red eléctrica		9

6.1	Perspectiva general		9

6.2	Frecuencias para sistemas de gestión de red eléctrica		11

6.3	Red doméstica		12

6.4	WAN/NAN/FAN		12

7	Consideraciones sobre la interferencia asociada con el despliegue de tecnologías alámbricas e inalámbricas de transmisión de datos que se emplean en sistemas de gestión de la red eléctrica		13

8	Impacto del despliegue generalizado de redes alámbricas e inalámbricas utilizadas para sistemas de gestión de redes eléctricas en la disponibilidad del espectro		15

9	Conclusión		16

Anexo 1 – Ejemplos de normas existentes relativas a sistemas de gestión de redes eléctrica		17

A1.1	Normas del IEEE		17

A1.2	Normas del UIT-T		23

A1.3	Normas 3GPP		23

A1.4	Normas 3GPP2		32

Página

Anexo 2 – Red inteligente en Norteamérica		35

A2.1	Introducción		35

A2.2	Motivos de la implantación de redes inteligentes		35

Anexo 3 – Red inteligente en Europa		36

A3.1	Introducción		36

A3.2	Actividades europeas en algunos Estados Miembros		37

Anexo 4 – Red inteligente en Brasil		40

A4.1	Introducción		40

A4.2	Sector energético brasileño		40

A4.3	Comisión de Estudio sobre la red inteligente brasileña		41

A4.4	Cuestiones de telecomunicaciones		41

A4.5	Datos técnicos		41

A4.6	Mediciones en ondas kilométricas		41

A4.7	Conclusión		42

Anexo 5 – Red inteligente en la República de Corea		43

A5.1	Hoja de ruta de la red inteligente en Corea		42

A5.2	Desarrollo tecnológico		44

Anexo 6 – Red inteligente en Indonesia		45

A6.1	Introducción		45

A6.2	Desarrollo de la red inteligente y sus problemas		45

Anexo 7 – Investigaciones sobre tecnologías de acceso inalámbrico para red inteligente en China		47

A7.1	Introducción		47

A7.2	Tecnología de acceso inalámbrico para red inteligente en China		47

A7.3	Conclusión		49

# 1	Introducción

Red inteligente es la expresión que se utiliza para calificar los sistemas avanzados de servicios públicos (electricidad, gas y agua) entre las fuentes de abastecimiento y producción y los puntos de consumo, y comprende todos los sistemas conexos de administración y gestión interna, junto con modernas tecnologías integradas de información digital. Se espera que, a la larga, la mejora de la fiabilidad, seguridad y eficiencia de la infraestructura de distribución por red inteligente reduzca los costes de la prestación de servicios públicos a los usuarios.

Las tecnologías de comunicación se han convertido rápidamente en un elemento fundamental de la infraestructura de red inteligente que muchos servicios públicos están creando. En los últimos años, por ejemplo, administraciones y comisiones nacionales que supervisan la producción, la distribución y el consumo eléctricos se han comprometido a mejorar su eficiencia, impacto en el medio ambiente, seguridad y fiabilidad, tratando de reducir en 40% los gases de efecto invernadero causados en todo el mundo por la producción de electricidad. Los sistemas de redes inteligentes son tecnologías facilitadoras fundamentales a este respecto.

Los objetivos principales del proyecto de red inteligente son los siguientes:

–	garantizar un abastecimiento seguro;

–	facilitar el paso hacia una economía con bajas emisiones de carbono;

–	mantener precios estables y asequibles.

Unas comunicaciones seguras son un componente esencial de una red inteligente, como demuestran algunas de las instalaciones de red inteligentes más grandes y avanzadas que se están desarrollando actualmente. Además, con la superposición de tecnologías de la información, una red inteligente puede ser predictiva y autorregenerable, lo que permite evitar automáticamente los problemas. Una medición inteligente efectiva en el hogar y la empresa es fundamental para el proyecto de red inteligente porque permite supervisar en tiempo real el consumo y comunicar con los centros de control de la red de modo que consumo y producción correspondan y el abastecimiento se pueda efectuar por un nivel de precio apropiado.

En la UIT, la implementación de redes inteligentes se ha vinculado intrínsecamente con diversas tecnologías alámbricas e inalámbricas desarrolladas para numerosos casos de conexión en red. Los servicios de red inteligente fuera del hogar comprenden infraestructuras de medición avanzada (AMI), gestión de medición automática (AMM), lectura automatizada de medidores (AMR) y automatización del abastecimiento. En el hogar, las aplicaciones de red inteligente servirán sobre todo para medir, supervisar y controlar las comunicaciones entre el servicio público, los medidores inteligentes y aparatos inteligentes como radiadores, acondicionaron desde aire, lavadoras y otros aparatos. Una aplicación importante prevista es la recarga y facturación de las comunicaciones intercambiadas entre vehículos eléctricos y sus estaciones de recarga. Los servicios de red inteligente en el hogar permitirán un control granular de aparatos inteligentes, gestionar la distancia aparatos eléctricos y presentar datos de consumo y costes asociados para informar mejor a los consumidores y motivarlos así a ahorrar energía.

# 2	Particularidades y características de las redes inteligentes

El proyecto de red inteligente contempla una conectividad ubicua en todos los puntos de las redes de abastecimiento de servicios públicos, desde las fuentes de abastecimiento, pasando por los centros de gestión de red y hasta instalaciones y aparatos individuales. La red inteligente exigirá enormes caudales de datos bidireccionales y una conectividad compleja equiparable a la de Internet. Más información sobre los flujos de comunicación contemplados por el tendido eléctrico está disponible en el Documento técnico de la UIT «Applications of UIT-T G.9960, UIT-T G.9961 transceivers for Smart Grid applications: Advanced metering infrastructure, energy management in the home and electric vehicles». A fin de aumentar el interés del UIT T por el proyecto de red inteligente, el trabajo sobre la conectividad por el tendido eléctrico y el diseño de módems PLT específicamente para aplicaciones de red inteligente se ha separado del trabajo más general sobre las redes domésticas en el marco de la Recomendación G.9960 y continúa ahora en la familia de Recomendaciones UIT-T G.990x (ex G.9955), es decir G.9901, G.9902, G.9903 y G.9904.

Las redes inteligentes proporcionará en la infraestructura de superposición y control de información, creando así una red integrada de comunicación y detección. La red de abastecimiento que permite la red inteligente aumenta el control del proveedor y del cliente sobre la utilización de electricidad, agua y gas. Además, gracias a la red, las redes de distribución de servicios públicos funcionan con una eficacia nunca vista.

Todos los países, institutos de investigación, comisiones, empresas y organizaciones de normalización siguientes han identificado particularidades y características de la red inteligente y la medición inteligente:

–	Legislación reciente de Estados Unidos

–	Grupo sobre interfuncionamiento de redes eléctricas inteligentes (SGIP)

–	El Electric Power Research Institute (EPRI)

–	La Modern Grid Initiative financiada por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE)

–	La European Commission Strategic Research Agenda

–	Consultas recientes en el Reino Unido sobre implementación de medición inteligente

–	Telecommunications Industry Association, Committee TR51, Smart Utility Networks

# 3	Tecnologías de red inteligente por redes de comunicación

Varios tipos de redes de comunicación se pueden utilizar en la implementación de redes inteligentes. Ahora bien, esas redes de comunicación deben ofrecer una capacidad suficiente para las aplicaciones de red inteligente básicas y avanzadas que existen hoy y las que estarán disponibles en un futuro cercano.

# 4	Objetivos y ventajas de las redes inteligentes

## 4.1	Reducción de la demanda global de electricidad mediante la optimización del sistema

Los sistemas locales existentes de distribución de electricidad están concebidos para proporcionar energía y enviarla en una dirección, pero carecen de la inteligencia necesaria para optimizar el abastecimiento. Por consiguiente, los proveedores deben disponer de una capacidad suficiente de generación de electricidad para atender crestas de demanda energética, aunque esas crestas sólo se producen unos pocos días al año y la demanda media es muy inferior. Prácticamente, eso significa que los días en que esperan que la demanda sea superior a la media, los proveedores ponen en marcha generadores poco utilizados, menos eficientes y más onerosos.

Estados Unidos, el Congreso de ese país, la Agencia de Energía Internacional y muchos investigadores y empresas de servicios públicos consideran que la red inteligente es una tecnología esencial que mejora la fiabilidad y reduce el impacto medioambiental del consumo eléctrico. El EPRI ha estimado que el abastecimiento eléctrico gestionado por red inteligente podría reducir el consumo de electricidad en 5% a 10% y las emisiones de dióxido de carbono en 13% a 25%.

## 4.2	Integración de recursos energéticos renovables y distribuidos

La conectividad y las comunicaciones por red inteligente resuelven el problema del tratamiento de la energía eléctrica autogenerada. Dado el aumento de los costes de la energía y la siempre creciente sensibilidad medioambiental, cada vez más personas y empresas se encargan ellas mismas de generar su propia electricidad a partir de fuentes de energía renovables, como eólicas o solares. En consecuencia, a menudo es difícil oneroso o incluso imposible conectar a la red fuentes de energía renovable distribuidas. Además, aun cuando se vuelve a introducir energía renovable en la red, las redes de distribución de todo el mundo no pueden anticipar ni reaccionar a este retorno de electricidad. Las técnicas de medición de la red ayudarán a integrar fuentes de energía renovable dispares en la red. La generación y distribución descentralizada de energía es una de las nuevas capacidades que ofrece la red inteligente.

La red inteligente ofrece la solución porque comunica al centro de control cuanta energía se necesita y cuanta se recibe de fuentes autogeneradoras. De este modo, la capacidad de generación principal se puede equilibrar para tener en cuenta el insumo adicional para atender la demanda. Como la red inteligente permite hacerlo en tiempo real, las empresas de servicios públicos pueden evitar los problemas que plantea el carácter impredecible de las fuentes de energía renovable. En un reciente informe sobre el interés de la automatización de la distribución, encargado por la California Energy Commission a Energy and Environmental Economics, Inc. (E3) y EPRI Solutions, Inc., se indica que ese tipo de almacenamiento distribuido de electricidad que se puede gestionar en tiempo real (como baterías o vehículos eléctricos con enchufe de alimentación) representaría un interés hasta 90% superior con respecto a un activo similar que no estuviera conectado a una red inteligente.

## 4.3	Obtener una red resistente

Los operadores de redes utilizan tecnologías de teledetección en las líneas del tendido eléctrico para reunir información en tiempo real sobre la situación de la red. De este modo, los proveedores de infraestructuras nacionales esenciales pueden impedir interrupciones antes de que se produzcan y, si se producen, localizar rápidamente su emplazamiento. Para ello, la red inteligente utiliza diversas herramientas informáticas que reúnen y analizan datos de sensores repartidos en toda la red eléctrica que indican donde se producen bajas de rendimiento. Las empresas de distribución pueden maximizar sus programas de mantenimiento para impedir averías, y enviar rápidamente ingenieros al lugar del incidente, sin necesidad de recibir información del consumidor. En estos últimos años, cortes de corriente muy comentados en redes norteamericanas y europeas han convertido la seguridad del tendido eléctrico en una cuestión política, y con el envejecimiento de las redes, el número de interrupciones y de las consiguientes perturbaciones para los usuarios no harán más que aumentar. La red inteligente será una auténtica arma en esta lucha constante por el control.

# 5	Planteamiento de la red inteligente en la UIT

Las redes inteligentes recurrirán a tecnologías alámbricas e inalámbricas para proporcionar los trayectos de conectividad y comunicación necesarios para tratar los ingentes flujos de datos que generan las redes de distribución de servicios públicos.

Al principio se contemplaron las telecomunicaciones por línea eléctrica (PLT), partiendo de la hipótesis simplista de que el propio tendido eléctrico ofrecía una conectividad ubicua en todos los puntos de la red de abastecimiento eléctrico y que los datos necesarios se podían enviar de un extremo a otro de las propias líneas eléctricas, pero se ignoraron algunos puntos importantes como la atenuación y el ruido en las líneas eléctricas, el encaminamiento de las señales por la red y, sobre todo la integridad de los datos.

La intervención del UIT T en las PLT se debió a que se pensaba que, si bien el tendido eléctrico se utilizaba cada vez más para transmitir datos, las líneas eléctricas no estaban diseñadas ni concebidas para las comunicaciones. En particular, el UIT T tenía inquietudes con respecto a los cables no blindados y sin trenzar utilizados para transportar electricidad, que están sujetos a fuertes interferencias de todo tipo; muchos dispositivos eléctricos también son fuentes de ruido en los cables.

Dada la sensibilidad de la comunicación por línea eléctrica a las interferencias, a partir de 2010 se han desarrollado tecnologías avanzadas de comunicaciones y mitigación del ruido para aplicaciones PLT de uso general en la familia de Recomendaciones UIT T G.9960. Más recientemente, el UIT-T ha desarrollado un conjunto de tecnologías de comunicaciones de banda estrecha por línea eléctrica (narrow band power line communications, NB-PLC) en la familia de Recomendaciones UIT-T G.990x (G.9901, G.9902, G.9903, G.9904) (ex G.9955) que han sido concebidas específicamente para conectividad y comunicaciones por red inteligente. Se ha demostrado que dos de esas Recomendaciones (G.9903 y G.9904) cumplen su cometido en instalaciones efectuadas en varios países de Europa, Asia y las Américas. La Asociación de normas IEEE tiene normas que utilizan PLC para aplicaciones de red inteligente, como por ejemplo la norma IEEE 1901.2-2013.

Las gamas de frecuencias definidas para NB-PLC en la familia de Recomendaciones UIT-T G.990x (G.9901, G.9902, G.9903, G.9904) (ex G.9955) son las que ya están designadas para uso por PLT, en Europa por el CENELEC y la CEPT, para EE.UU. por la FCC, y para Japón por ARIB. Además, los límites de interferencia conducida y radiada fijados en la familia de Recomendaciones UIT-T G.990x (G.9901, G.9902, G.9903, G.9904) (ex G.9955) cumplen la norma CEI CISPR 22, «Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement», y también la norma CENELEC EN 50065-1 (2011) para frecuencias por debajo de 148,5 kHz.

Las nuevas gamas de frecuencias utilizadas en la familia de Recomendaciones UIT-T G.990x (G.9901, G.9902, G.9903, G.9904) (ex G.9955) para NB-PLC/redes inteligentes utilizan por consiguiente prácticas idóneas para evitar incompatibilidades con servicios de radiocomunicaciones que podrían aparecer con el despliegue ubicuo de PLT para comunicaciones de red inteligente. Ahora bien, otras organizaciones de normalización (SDO) y grupos industriales ajenos a la UIT se interesan por elaborar productos PLT para aplicaciones de red inteligente, y podrían necesitar tener debidamente en cuenta requisitos de compatibilidad. Por consiguiente, el UIT-T ha tomado la dirección de la coordinación de los trabajos sobre PLT para red inteligente, inicialmente a través de un grupo especial llamado Actividad de coordinación conjunta sobre redes inteligentes y redes domésticas (JCA SG&HN), que fue establecido por el Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones (GANT) en su reunión de enero de 2012, en sustitución de la antigua JCA sobre redes domésticas (JCA-HN). El mandato de la JCA SG&HN es la coordinación, dentro y fuera del UIT-T, de los trabajos de normalización relativos a todos los aspectos de red de la red inteligente y la comunicación conexa, así como las redes domésticas. La JCA SG&HN concluyó satisfactoriamente en junio de 2013 y, desde entonces, la coordinación sobre «Redes eléctricas inteligentes y redes domésticas» es dirigida directamente por la Comisión de Estudio 15 del UIT-T.

Esas iniciativas de coordinación se basan en información exhaustiva reunida anteriormente a través del Grupo Temático del UIT-T sobre Red inteligente, que fue establecido por la reunión de febrero de 2010 del GANT del UIT-T para ofrecer a las Comisiones de Estudio del UIT-T un foro común para actividades de normalización de la red inteligente y para colaborar con comunidades de redes inteligentes del mundo entero (por ejemplo, institutos de investigación, foros, instituciones académicas, SDO y grupos industriales). Se identificaron los objetivos siguientes:

–	identificar posibles consecuencias para la elaboración de normas;

–	investigar futuros temas de estudio del UIT-T y acciones conexas;

–	familiarizar al UIT-T y a las comunidades de la normalización sobre los nuevos atributos de la red inteligente;

–	fomentar la colaboración entre el UIT-T y comunidades de red inteligente.

El UIT-T también ha elaborado normas sobre tecnologías inalámbricas de red doméstica. Las tecnologías inalámbricas permiten crear una red inteligente para todos los servicios públicos y conectarlos fácil y directamente a una infraestructura basada en IP cuando consideraciones de seguridad eléctrica o jurídicas impiden conexiones alámbricas directas, como por ejemplo cuando se trata de medidores de gas o de agua.

El UIT-T ha elaborado la Recomendación UIT-T G.9959, Transceptores de radiocomunicación digital de corto alcance y banda estrecha, sobre funcionalidad LAN inalámbrica de banda estrecha adecuada para aplicaciones de red inteligente. Durante las primeras etapas de ese trabajo hubo algunos debates entre el UIT-R y el UIT-T sobre las bandas de frecuencias adecuadas para esas aplicaciones. Se trataba de las ventajas y los inconvenientes que entrañaría la identificación de frecuencias en bandas sujetas a ciertas formas de control normativo de las administraciones o en bandas designadas para ISM, o designadas a escala regional o nacional para uso libre, es decir sin necesidad de licencia individual. Gran parte del debate giró en torno a inquietudes de seguridad y fiabilidad con respecto a redes que están libremente disponibles para diversos usos no reglamentados, ya que las comunicaciones de red inteligente pueden contener datos de facturación y personales.

Se ha determinado que varias frecuencias en bandas alrededor de 900 MHz, según designaciones nacionales y regionales para uso no reglamentado, son adecuadas para uso con arreglo a la Recomendación UIT-T G.9959, de las cuales sólo dos, en la Región 2, están en una banda designada para uso por aplicaciones ISM. Uno de los criterios de diseño de los transceptores conformes a G.9959 es que deberían soportar 1, 2 ó 3 canales (estando cada canal asociado con una frecuencia central), dependiendo de la disponibilidad de canales en el país/región de que se trate.

En lo que respecta a la elección e idoneidad de frecuencias mundiales para G.9959, el requisito básico para G.9959 es que sea retrocompatible con la tecnología Z-Wave que funciona en el terreno desde hace más de 10 años. Cuando se contemple la asignación de nuevas frecuencias para uso por G.9959, deberá tenerse en cuenta que eso puede volver futuros productos basados en G.9959 incompatibles con dispositivos Z-Wave existentes y, por consiguiente, impedir que nuevos dispositivos G.9959 aprovechen el extenso ecosistema interoperable que ya existe.

También debe señalarse que los sistemas basados en G.9959 pueden emplear saltos de frecuencia y enrutamiento en malla si la transmisión directa no es posible a causa de largas distancias, atenuación, distorsión o interferencias temporales. Esto aumenta la robustez del sistema cuando funciona en bandas sin licencia.

Además de las consideraciones de gestión del espectro y compatibilidad que incumben al UIT-R, también habrá que considerar cuestiones legislativas, de privacidad y seguridad en los foros apropiados sobre la integridad de los dispositivos inalámbricos utilizados en redes inteligentes. Esas consideraciones podrían tener consecuencias en la identificación de frecuencias para uso en comunicaciones inalámbricas de red inteligente, y en particular la necesidad de evitar intercepciones, robos de identidad, corrupción o pérdida de datos en relación con datos de tarificación y facturación. Esto ha sido objeto de comentarios en consultas del Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, donde se preguntó si las frecuencias utilizadas para las componentes inalámbricos de las comunicaciones de red inteligente deberían encontrarse en bandas atribuidas y protegidas a tal efecto o en bandas no reglamentadas (sin licencia). Debe tenerse en cuenta que los datos de facturación y tarificación se consideran datos personales en varios países y, por consiguiente, están estrictamente protegidos por legislaciones de protección de datos.

Muchas tecnologías inalámbricas ofrecen una fuerte seguridad y privacidad para proteger los datos de usuario en aplicaciones de red inteligente. Por ejemplo, las normas IEEE 802 proporcionan una privacidad y seguridad robustas a nivel de enlace, apropiada para proteger datos personales en redes alámbricas e inalámbricas (en bandas con licencia y sin licencia), y las tecnologías 3GPP ofrecen medios para autorización, autenticación, privacidad y seguridad a escala de la red.

También pueden contribuir a requisitos de red inteligente otras tecnologías de comunicaciones inalámbricas tales como tecnologías celulares y radiodifusión sonora. Redes celulares bajo responsabilidad 3GPP (es decir, GSM/EDGE, WCDMA/HSPA y LTE) han pasado de proporcionar servicios telefónicos a soportar numerosas aplicaciones de datos, con seguridad incorporada y apoyo de calidad de servicio. En versiones recientes de 3GPP, también se han introducido mejoras de normalización para comunicación de tipo máquina (MTC), incluido soporte para control de congestión, vida útil mejorada de las baterías y soporte de dispositivos de baja complejidad. Medidores inteligentes están disponibles con funciones individuales de supervisión y control proporcionadas utilizando tecnología GSM. Por otra parte, se llevan utilizando desde hace decenios subportadoras inaudibles para conmutación simple de área extensa entre medidores de tarificación utilizando redes de radiodifusión FM en EEUU y el servicio de radiodifusión de cobertura nacional AM en 198 kHz en el Reino Unido. El Comité de normas LAN/MAN IEEE 802 ha elaborado varias normas que se utilizan para soportar aplicaciones de red inteligente.

Las actividades paralelas sobre tecnologías de comunicación de red inteligente en el Sector UIT-R se enmarcan en la nueva Cuestión UIT-R 236/1 de la Comisión de Estudio 1 del UIT-R – Efecto de las tecnologías de transmisión de datos alámbricas e inalámbricas utilizadas en los sistemas de gestión de la red eléctrica sobre los sistemas de radiocomunicaciones.

# 6	Velocidades de datos, anchuras de banda, bandas de frecuencia y espectro se precisan para los sistemas de gestión de la red eléctrica

## 6.1	Perspectiva general

La Fig. 1 es un ejemplo de arquitectura de referencia de red inteligente. Se ilustran los elementos siguientes:

•	Red doméstica (HAN, home area network) – Red de dispositivos de gestión de energía, dispositivos digitales de consumo, aparatos controlados o permitidos por señal y aplicaciones en un entorno doméstico que se encuentra en el lado doméstico del medidor eléctrico.

•	Red de campo (FAN, field area network) – Red concebida para proporcionar conectividad a dispositivos DA en el terreno. La FAN puede proporcionar un trayecto de conectividad de retorno a la subestación que se encuentra antes de los dispositivos DA en el terreno o conectividad que contorna las subestaciones y enlaza los dispositivos DA en el terreno en un sistema centralizado de gestión y control (comúnmente llamado sistema SCADA).

•	Red de barrio (NAN, neighborhood area network) – Sistema de red destinado a proporcionar conectividad directa con dispositivos finales de red inteligente en una zona geográfica relativamente pequeña. En la práctica, una NAN puede abarcar una zona de varias manzanas en un entorno urbano, o zonas de varios kilómetros de lado en un entorno rural.

•	Red de área extensa (WAN, wide area network).

•	Punto de agregación de datos (DAP, data aggregation point) – Este dispositivo es un actor lógico que representa una transición en la mayoría de las redes AMI entre redes de área local y redes de barrio (por ejemplo: colector, retransmisión de célula, estación de base, punto de acceso, etc.).

•	Infraestructura de medición avanzada (AMI, advanced metering infrastructure) – Sistema de red concebido específicamente para soportar conectividad bidireccional con medidores eléctricos, de gas y agua, o más concretamente para medidores AMI y, potencialmente, la interfaz de servicio energético para el servicio público.

•	Control de supervisión y adquisición de datos (SCADA, supervisory control and data acquisition) – Sistema utilizado para supervisar rutinariamente operaciones de red de distribución eléctrica y realizar controles supervisados, en su caso.

•	Procesador frontal (FEP, front-end processor) – Este dispositivo sirve de conducto primario para enviar comandos desde DMS/SCADA y recibir información desde dispositivos en el terreno desplegados en la red de distribución.

Figura 1

Ejemplo de red inteligente

Una norma inalámbrica determinada puede aplicarse en más de uno de esos ámbitos. Además, en algunas aplicaciones se puede obtener un cierto número de enlaces con soluciones alámbricas.

## 6.2	Frecuencias para sistemas de gestión de red eléctrica

Una aplicación de los sistemas de gestión de red eléctrica es la medición inteligente. Las funciones de medición inteligente son, entre otras:

–	Infraestructura de medición avanzada (AMI).

–	Gestión de medición automática (AMM, automated meter management).

–	Lectura de medición automática (AMR, automated meter reading).

A continuación se da un ejemplo de una lista de bandas utilizadas para sistemas inalámbricos de gestión de red eléctrica en algunas partes del mundo.

CUADRO 1

Ejemplo de bandas de frecuencias utilizadas para sistemas inalámbricos 
de gestión de red inteligente

| Frecuencia (MHz) | Zona/región | Comentarios sobre la utilización real |
| --- | --- | --- |
| 40-230 (parte de), 470-694/698 | Norteamérica, Reino Unido, Europa, África y Japón | Espacios en blanco de TV, legislación terminada en EEUU y el Reino Unido. Legislación en curso en Europa |
| 169,4-169,8125 | Europa | MBus inalámbrico |
| 220-222 | Algunas partes de la Región 2 de la UIT | En la Región 1 de la UIT + Irán, esta gama forma parte de la banda utilizada para radiodifusión terrenal conforme al Acuerdo GE06, no utilizada para AMR/AMI |
| 223-235 | China | Banda con licencia |
| 410-430 | Partes de Europa |  |
| 450-470 | Norteamérica, partes de Europa |  |
| 470-510 | China | Banda de dispositivos de corto alcance (SRD, short range device) |
| 470-698 | Norteamérica y Europa | En la Región 1 de la UIT + Irán, esta gama forma parte de la banda utilizada para radiodifusión terrenal conforme al Acuerdo GE06, no utilizada para AMR/AMI |
| 779-787 | China |  |
| 868-870 | Europa | Recomendación 70-03 del Comité Europeo de Radiocomunicaciones (ERC) |
| 870-876 | Partes de Europa | Recomendación 70-03 del ERC |
| 896-901 | Norteamérica | Banda con licencia, Parte 90 en EE.UU. |
| 901-902 | Norteamérica | Banda con licencia, Parte 24 en EE.UU. |
| 902-928 | Norteamérica, Sudamérica, Australia | ISM exento de licencia. En Australia sólo está atribuida la mitad superior de la banda |
| 915-921 | Partes de Europa | Recomendación 70-03 del ERC |
| 917-923,5 | Corea |  |
| 920-928 | Japón |  |

CUADRO 1 (Fin)

| Frecuencia (MHz) | Zona/región | Comentarios sobre la utilización real |
| --- | --- | --- |
| 928-960 | Norteamérica | Banda con licencia, Partes 22, 24, 90 y 101 en EE.UU. |
| 950-958 | Japón | Compartida con RFID pasivos |
| 1 427-1 518 | Estados Unidos de América y Canadá | En partes de la Región 1, a saber, en Europa: – La gama 1 452-1 479,2 MHz está planificada para uso por la radiodifusión terrenal conforme al Acuerdo Ma02revCO07 (registrado en la UIT como acuerdo regional) y por el servicio móvil para enlace descendente suplementario únicamente con arreglo a una decisión pertinente de la CE. – La gama 1 492-1 518 MHz es utilizada para micrófonos inalámbricos conforme al Anexo 10 a la Recomendación 70-03 del ERC. – No utilizada para AMR/AMI |
| 2 400-2 483,5 | Mundial |  |
| 3 650-3 700 | Estados Unidos de América | Con licencia regional |
| 5 250-5 350 | Norteamérica, Europa, Japón |  |
| 5 470-5 725 | Norteamérica, Europa, Japón |  |
| 5 725-5 850 | Norteamérica | Exento de licencia, banda ISM |

La familia de tecnologías 3GPP2 cdma2000 Multiportadoras también se puede utilizar para aplicaciones de gestión de red eléctrica. Las bandas aplicables se definen en la especificación de clase de banda 3GPP2 C.S0057-E v1.0 para sistemas de espectro ensanchado cdma2000.

## 6.3	Red doméstica

Existen diversas soluciones de conexión en red que ya se utilizan para HAN, dependiendo de las necesidades energéticas, la velocidad de datos, la movilidad y los costes de instalación. Las HAN más comunes son IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.15.4, UIT-T G.9959 (Z-Wave) y UIT-T G.9903 (posiblemente utilizando el protocolo de encaminamiento especificado en UIT-T G.9905).

## 6.4	WAN/NAN/FAN

Las redes de comunicación WAN/NAN/FAN tienen en común la necesidad de transmitir datos desde distancias relativamente grandes (vecindarios, ciudades) hasta centros de operaciones. Esas redes pueden prestar servicio directamente al nodo final o servir de retroceso. El tipo de solución seleccionado depende de numerosas consideraciones como, entre otras:

–	Longitud del enlace.

–	Disponibilidad de derecho de paso (para soluciones cableadas).

–	Capacidad del enlace.

–	Dispositivos no conectados a la red eléctrica.

–	Disponibilidad.

–	Fiabilidad.

–	Espectro con licencia o sin licencia.

Estas soluciones comprenden:

–	Soluciones cableadas, cuando está disponible un derecho de paso conforme a la norma IEEE 802.3 Ethernet se especifica una operación de red de área local para velocidades de funcionamiento seleccionadas de 1 Mbit/s a 100 Gbit/s por diversos medios ópticos y de cobre especializado para uso separado en diversas distancias:

•	IEEE 802.3 EPON

•	IEEE 802.3 Ethernet en el primer kilómetro.

–	Soluciones de banda estrecha por línea eléctrica:

•	UIT-T G.9901

•	UIT-T G.9902

•	UIT-T G.9903

•	UIT-T G.9904.

–	Normas inalámbricas que soportan transmisiones inalámbricas de punto a multipunto:

•	IEEE 802.16

•	IEEE 802.20

•	IEEE 802.22

•	Familia de normas 3GPP2 cdma2000 Multiportadoras.

–	Normas inalámbricas que soportan redes inalámbricas en malla:

•	IEEE 802.15.4

•	IEEE 802.11

•	UIT-T G.9959.

# 7	Consideraciones sobre la interferencia asociada con el despliegue de tecnologías alámbricas e inalámbricas de transmisión de datos que se emplean en sistemas de gestión de la red eléctrica

El Comité de normas LAN/MAN IEEE 802 ha desarrollado numerosas tecnologías inalámbricas que han demostrado ser resistentes a las interferencias y permiten una gestión de la red eléctrica sin causar interferencias a otras.

Características típicas de la familia de normas IEEE 802:

–	Por ejemplo, IEEE 802.11 (Wi-Fi™) e IEEE 802.15.1 (Bluetooth™) demuestran desde hace años que pueden coexistir funcionando en la misma banda.

–	Aunque se desplegarán miles de dispositivos de red inteligente, sus necesidades de velocidad de datos pueden ser limitadas y es muy probable que todos los dispositivos no transmitan al mismo tiempo. Por consiguiente, pueden compartir eficazmente el mismo espectro.

–	Reguladores como la Federal Communications Commission y Ofcom (Reino Unido) han propuesto límites de emisión estrictos para varias bandas, que deben ser respetados escrupulosamente para que se puedan utilizar esas bandas.

–	Nuevas tecnologías cognitivas de compartición radioeléctrica desarrolladas en las normas IEEE 802 (por ejemplo, IEEE 802.22-2011™, también llamada Wi-FAR™) pueden utilizar eficazmente el espectro sin perjudicar a otros usuarios primarios que funcionan en esas bandas o en bandas adyacentes.

–	Las características incorporadas en las normas IEEE 802, tales como detección del espectro, etiqueta del espectro, gestión de disposición de canales y coexistencia garantizarán interferencias mínimas entre ellas y con otras.

–	Los enlaces Ethernet alámbricos suelen estar concebidos para cumplir los códigos locales y nacionales para la limitación  de las interferencias electromagnéticas de sistemas no transmisores.

Las tecnologías 3GPP celulares utilizan bandas de espectro con licencia y, por lo tanto, tienen una interferencia controlada. Además, se utilizan técnicas avanzadas de gestión de la interferencia para múltiples dispositivos, tales como la cancelación mejorada de interferencias.

Las soluciones 3GPP proporcionan tecnologías celulares de redes de telecomunicaciones, incluidos acceso radioeléctrico, red de transporte central y capacidades de servicio, incluidos trabajos sobre códecs, seguridad, calidad de servicio, y por lo tanto proporcionan especificaciones de sistema completas. Las especificaciones también proporcionan conexiones para acceso no radioeléctrico a la red central, y para interfuncionamiento con redes Wi-Fi.

Finalidad principal de todas las versiones de 3GPP:

–	Lograr que el sistema sea compatible con versiones anteriores y futuras siempre que sea posible, para garantizar un funcionamiento ininterrumpido de los equipos de usuario.

–	Realizar estudios exhaustivos de coexistencia y desarrollar especificaciones para garantizar la compartición de bandas de frecuencias por sistemas que utilizan tecnologías de acceso 3GPP diferentes, con un impacto mínimo en la calidad de funcionamiento.

–	Cumplir requisitos globales de reglamentación de las emisiones.

–	Proporcionar y mantener tecnologías de acceso que soportan numerosas velocidades y capacidades de datos.

Además, las tecnologías 3GPP pueden recurrir a diversas técnicas, tales como el salto de frecuencias, para aumentar la protección contra interferencias y reducir la interferencia causada a otros sistemas que funcionan en la misma banda. Las tecnologías también utilizan técnicas de planificación y coordinación de interferencias, tales como la planificación de frecuencias a escala de todo el sistema, y la coordinación de interferencias intercelulares para garantizar una utilización eficiente del espectro. También se utiliza la supresión avanzada de interferencias en los receptores, lo cual aumenta la protección contra las interferencias.

3GPP2 ha desarrollado numerosas tecnologías inalámbricas que han demostrado ser resistentes a las interferencias y permiten una gestión de la red eléctrica sin causar interferencias a otras. La familia de normas 3GPP2 cdma2000 multiportadoras comprende:

–	cdma2000 1x.

–	cdma2000 datos en modo paquete de alta velocidad (HRPD/EV-DO).

–	Paquetes de datos de alta velocidad extendida (xHRPD).

La UIT reconoce que la familia de normas 3GPP2 cdma2000 multiportadoras es una tecnología IMT documentada en la Recomendación UIT-R M.1457. Características típicas de la familia de normas 3GPP2 cdma2000 multiportadoras:

–	Tecnología comprobada con control de acceso avanzado para soportar un gran número de usuarios en modos de acceso aleatorio y de tráfico con interferencias mínimas.

–	Desplegada ya en todo el mundo para proporcionar conectividad a zonas geográficas extensas.

–	Cada estación de base está concebida para una gran zona de cobertura.

–	Un conjunto completo de especificaciones, incluidas especificaciones de red, seguridad, prueba y calidad de funcionamiento.

# 8	Impacto del despliegue generalizado de redes alámbricas e inalámbricas utilizadas para sistemas de gestión de redes eléctricas en la disponibilidad del espectro

Uno de los objetivos de las tecnologías inalámbricas celulares 3GPP y de la familia de normas IEEE 802 es que la interferencia asociada con el despliegue generalizado de esos dispositivos y tecnologías no afecte a la disponibilidad del espectro.

Se trata de una consideración vital, dado que:

–	Están instalados actualmente en diversos países y regiones, como Europa, Australia y Norteamérica, millones de dispositivos inalámbricos de red inteligente que funcionan en el mismo espectro compartido. El número de esas instalaciones aumenta, y hay más planificadas en esas regiones geográficas porque han tenido éxito y son eficaces.

–	La utilización de dispositivos inalámbricos móviles de consumo general se ha generalizado en todo el mundo. Cada dispositivo puede transferir gigabytes de datos cada mes. La utilización de datos por dispositivos inalámbricos de red inteligente es muchas veces más reducida. El espectro con licencia, que es gestionado por empresas inalámbricas, puede admitir fácilmente ese aumento de tráfico.

–	Normativas existentes de Reguladores como la Federal Communications Commission y Ofcom (Reino Unido) permiten que millones de dispositivos inalámbricos de red inteligente funcionen satisfactoriamente sin perjudicarse unos a otros.

–	Las normas inalámbricas IEEE 802 recurren a diversas tecnologías como, por ejemplo, saltos de frecuencia, enrutamiento en malla, fragmentación, codificación y alta velocidad de ráfagas, que permite crear redes inalámbricas de red inteligente fiables. Además, las redes inalámbricas de red inteligente son resistentes a roturas de enlaces y cortes de corriente.

–	Las tecnologías inalámbricas celulares 3GPP recurren a diversas técnicas tales como modulación y codificación de alto nivel, atribución de bloques de recursos, cancelación y mitigación de interferencias, y MIMO para utilizar eficazmente el espectro atribuido. Además, multipunto coordinado ofrece una robustez adicional.

–	Nuevas tecnologías cognitivas de compartición radioeléctrica desarrolladas en las normas IEEE 802 pueden utilizar eficazmente el espectro sin perjudicar a otros usuarios primarios que funcionan en esas bandas o en bandas adyacentes.

–	Las características incorporadas en las normas IEEE 802, tales como detección del espectro, etiqueta del espectro, gestión de disposición de canales y coexistencia garantizarán interferencias mínimas entre ellas y con otras.

–	Las tecnologías inalámbricas celulares 3GPP evolucionan constantemente y en la versión 13 de 3GPP se introducirán nuevas características pertinentes para redes inteligentes.

–	Los enlaces Ethernet alámbricos no utilizan espectro inalámbrico y suelen estar concebidos para cumplir los códigos locales y nacionales aplicables para la limitación de las interferencias electromagnéticas de sistemas no transmisores. Por consiguiente, la utilización de Ethernet no debería dar lugar a consideraciones adicionales sobre la interferencia causada a las radiocomunicaciones en la implementación de tecnologías y dispositivos alámbricos e inalámbricos utilizados en apoyo de sistemas de gestión de red eléctrica.

Uno de los objetivos de la familia de normas 3GPP es que la interferencia asociada con el despliegue generalizado de esos dispositivos y tecnologías no afecte a la disponibilidad del espectro, considerando:

–	el despliegue mundial generalizado de sistemas que proporcionan itinerancia mundial a millones de equipos de usuario;

–	la cobertura fiable de las redes celulares prácticamente en el mundo entero.

# 9	Conclusión

Las redes de comunicación bidireccional de alta capacidad que emplean tecnologías de telecomunicaciones inalámbricas, PLT o de otro tipo que acoplan sensores y medidores inteligentes pueden transformar redes existentes de distribución de servicios públicos en redes inteligentes.

En principio, gracias a la medición inteligente y a las comunicaciones por redes inteligentes, los consumidores podrán controlar y cambiar sus costumbres de consumo en beneficio propio. Los servicios públicos también podrán introducir en tiempo real medidas de tarificación en las que las tasas se puedan ajustar continuamente para tener en cuenta consideraciones de demanda total y de integridad de las redes de distribución. También será posible, en principio, regular la demanda de clases particulares de aparatos domésticos y equipos industriales muy utilizados.

El objetivo global es que se puedan supervisar y controlar esas redes interactivas de red inteligente para aumentar la eficiencia, fiabilidad y seguridad de las redes de distribución de electricidad, gas y agua, garantizando a los consumidores un abastecimiento continuo.

Anexo 1

Ejemplos de normas existentes relativas a sistemas
de gestión de redes eléctricas

## A1.1	Normas del IEEE

La norma IEEE 802 contiene varias normas inalámbricas aplicables a aplicaciones del primer kilómetro para sistemas de gestión de redes eléctricas. En los cuadros siguientes se resumen las características técnicas y operacionales de las normas inalámbricas IEEE 802 pertinentes.

CUADRO A1.1

Características técnicas y operacionales de la norma IEEE 802.11

| Ítem | 802.11 | 802.11ah |  | 802.11n | 802.11ac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modelo 1 | Modelo 2 |  |  |
| Bandas de frecuencias soportadas (con o sin licencia) | 2,4 GHz | 900 MHz | 900 MHz | 2.4 GHz | 5 GHz |
| Gama de funcionamiento nominal | 1,5 km | 2 km | 2 km | 1 km | 1 km |
| Capacidad de movilidad (nómada/móvil) | Nómada y móvil | Nómada | Nómada | Nómada y móvil | Nómada y móvil |
| Velocidad de datos de cresta (enlace ascendente/descendente si es diferente) | 2 Mb/s | 156 Mb/s | 1,3 Mb/s | 600 Mb/s | 6 934 Mb/s |
| Método dúplex (FDD, TDD, etc.) | TDD |  |  |  |  |
| Anchura de banda del canal RF nominal | 20 MHz | 1, 2, 4, 8, 16 MHz | 2 MHz | 20, 40 MHz | 20, 40, 80, 160 MHz |
| Técnicas de diversidad | Espacio temporal |  |  |  |  |
| Soporta MIMO (sí/no) | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Soporta formación de haz | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Retransmisión | Petición automática de repetición (ARQ) |  |  |  |  |

CUADRO A1.1 (Fin)

| Ítem | 802.11 | 802.11ah |  | 802.11n | 802.11ac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modelo 121 | Modelo 222 |  |  |
| Corrección de errores en recepción | Sí | Convolucional y LDPC | Convolucional y LDPC | Sí | Sí |
| Gestión de interferencias | Escuchar antes de hablar | Escuchar antes de hablar y selección de canal de frecuencias | Escuchar antes de hablar y selección de canal de frecuencias | Escuchar antes de hablar | Escuchar antes de hablar |
| Gestión de potencia | Sí |  |  |  |  |
| Topología de conexión | Punto a punto, multisaltos, estrella |  |  |  |  |
| Métodos de acceso a medios | CSMA/CA |  |  |  |  |
| Múltiples métodos de acceso | CSMA | CSMA/TDMA | CSMA/TDMA | CSMA | CSMA |
| Método de descubrimiento y asociación | Exploración pasiva y activa |  |  |  |  |
| Métodos QoS | Prioridad de cola radioeléctrica, etiquetado de datos de paso y prioridad de tráfico |  |  |  |  |
| Conocimiento de la ubicación | Sí |  |  |  |  |
| Determinación de la distancia | Sí |  |  |  |  |
| Criptación | AES-128, AES-256 |  |  |  |  |
| Autenticación/protección contra reproducción | Sí |  |  |  |  |
| Intercambio de claves | Sí |  |  |  |  |
| Detección de nodos falseados | Sí |  |  |  |  |
| Identificación unívoca de dispositivo | Identificador único de 48 bits |  |  |  |  |

CUADRO A1.2

Características técnicas y operacionales de la norma IEEE 802.15.4

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Bandas de frecuencias soportadas, con o sin licencia (MHz) | Sin licencia: 169, 450-510, 779-787, 863-870, 902-928, 950-958, 2 400-2 483,5 Con licencia: 220, 400-1000, 1427 |
| Gama de funcionamiento nominal | OFDM – 2 km MR-FSK – 5 km DSSS – 0,1 km |
| Capacidades de movilidad (nómada/móvil) | Nómada y móvil |
| Velocidad de datos de cresta (enlace ascendente/descendente si es diferente) | OFDM – 860 kb/s MR-FSK – 400 kb/s DSSS – 250 kb/s |
| Método dúplex (FDD, TDD, etc.) | TDD |
| Ancho de banda RF nominal | OFDM – Gamas de 200 kHz a 1,2 MHz MR-FSK – Gamas de 12 kHz a 400 kHz DSSS – 5 MHz |
| Técnicas de diversidad | Espacio temporal |
| Soporte para MIMO (sí/no) | No |
| Orientación/conformación de haz | No |
| Retransmisión | ARQ |
| Corrección de errores en recepción | Convolucional |
| Gestión de interferencias | Escuchar antes de hablar, selección de canal de frecuencias, espectro ensanchado con saltos de frecuencia, agilidad de frecuencia |
| Gestión de potencia | Sí |
| Topología de conexión | Punto a punto, multisaltos, estrella |
| Métodos de acceso a medios | CSMA/CA |
| Múltiples métodos de acceso | CSMA/TDMA/FDMA (en sistemas de saltos) |
| Método de descubrimiento y asociación | Exploración activa y pasiva |
| Métodos QoS | Etiquetado de datos de paso y prioridad de tráfico |
| Conocimiento de la ubicación | Sí |
| Determinación de la distancia | Sí |
| Criptación | AES-128 |
| Autenticación/protección contra reproducción | Sí |
| Intercambio de claves | Sí |
| Detección de nodos falseados | Sí |
| Identificación unívoca de dispositivo | Identificador único de 48 bits |

CUADRO A1.3

Características de la norma IEEE 802.16

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Bandas de frecuencias soportadas (con o sin licencia) | Bandas de frecuencias con licencia entre 200 MHz y 6 GHz |
| Gama de funcionamiento nominal | Optimizado para un alcance de hasta 5 km en un entorno PMP típico, funcional hasta 100 km |
| Capacidades de movilidad (nómada/móvil) | Nómada y móvil |
| Velocidad de datos de cresta (enlace ascendente/descendente si es diferente) | 802.16-2012: 34,6UL/60DL Mbit/s con 1 antena Tx BS (10 MHz BW), 69,2 UL/120DL Mbit/s con 2 antenas Tx BS (10 MHz BW). 802.16.1-2012: 66,7UL/120DL Mbit/s con 2 antenas Tx BS (10 MHz BW), 137UL/240DL Mbit/s con 4 antenas Tx BS (10 MHz BW) |
| Método dúplex (FDD, TDD, etc.) | Definido por TDD y FDD, TDD utilizado más comúnmente, TDD adaptativo para tráfico asimétrico |
| Ancho de banda RF nominal | Seleccionable: 1,25 MHz a 10 MHz |
| Técnicas de diversidad | Espacio-temporal |
| Soporte para MIMO (sí/no) | Sí |
| Orientación/conformación de haz | Sí |
| Retransmisión | Sí (ARQ y ARQ híbrida (HARQ)) |
| Corrección de errores en recepción | Sí (Codificación convolucional) |
| Gestión de interferencias | Sí (reutilización fraccional de frecuencias) |
| Gestión de potencia | Sí |
| Topología de conexión | Punto a multipunto, punto a punto, retransmisión multisaltos |
| Métodos de acceso a medios | Contienda coordinada seguida por QoS orientada a conexión es soportada mediante la utilización de 5 disciplinas de servicio |
| Múltiples métodos de acceso | OFDMA |
| Método de descubrimiento y asociación | Descubrimiento autónomo, asociación a través de CID/SFID |
| Métodos QoS | Diferenciación QoS (5 clases soportadas), y soporte QoS orientado a conexión |
| Conocimiento de la ubicación | Sí |
| Determinación de la distancia | Opcional |
| Criptación | AES128 – CCM y CTR |
| Autenticación/protección contra reproducción | Sí |
| Intercambio de claves | PKMv2 (Sección 7.2.2) |
| Nodos fraudulentos | Sí, código cifrado de autenticación de mensaje (CMAC)/código de autentificación de mensaje troceado (HMAC), derivación de clave para protección de integridad de mensajes de control. Además ICV de AES-CCM para protección de integridad de MPDU |
| Identificación unívoca de dispositivo | Dirección MAC, certificados X.509, tarjeta SIM opcional |

CUADRO A1.4

Características técnicas y operacionales de la norma IEEE 802.20 625k-MC

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Bandas de frecuencias soportadas (con o sin licencia) | Bandas con licencia por debajo de 3,5 GHz |
| Gama de funcionamiento nominal | 12,7 km (máx.) |
| Capacidades de movilidad (nómada/móvil) | Móvil |
| Velocidad de datos de cresta (enlace ascendente/descendente si es diferente) | Velocidades de cresta de datos de usuario de enlace descendente de 1 493 Mbit/s y velocidades de cresta de datos de usuario de enlace ascendente de 571 Kbps en un ancho de banda de portadora de 625 kHz. |
| Método dúplex (FDD, TDD, etc.) | TDD |
| Ancho de banda RF nominal | 2,5 MHz (acomoda cuatro portadoras separadas 625 kHz), 5 MHz (acomoda ocho portadoras separadas 625 kHz) |
| Velocidad de modulación/codificación – ascendente y descendente | Modulación y codificación adaptativas, BPSK, QPSK, 8-PSK, 12-PSK, 16QAM, 24QAM, 32QAM y 64QAM |
| Técnicas de diversidad | Diversidad espacial |
| Soporte para MIMO (sí/no) | Sí |
| Orientación/conformación de haz | Selectividad de canal espacial y procesamiento adaptativo |
| Retransmisión | ARQ rápida |
| Corrección de errores en recepción | Bloqueo y codificación convolucional/decodificación Viterbi |
| Gestión de interferencias | Procesamiento adaptativo de señal de antena |
| Gestión de potencia | Sistema adaptativo de control de potencia (bucle abierto y cerrado). El control de potencia mejorará la capacidad de la red y reducirá el consumo de potencia en los enlaces ascendente y descendente |
| Topología de conexión | Punto a multipunto |
| Métodos de acceso a medios | Acceso aleatorio, TDMA-TDD |
| Múltiples métodos de acceso | FDMA-TDMA-SDMA |
| Método de descubrimiento y asociación | Por autenticación mutua BS-UT |
| Métodos QoS | El modo 625k-MC define las tres clases de QoS que implementan el modelo Diffserv del IETF: reenvío acelerado (EF), reenvío asegurado (AF) y encaminamiento sin garantías (BE). Comportamientos por salto basados en los puntos de código Diffserv (DSCP) |
| Conocimiento de la ubicación | Sí |
| Determinación de la distancia | Sí |
| Criptación | Criptación de tren RC4 y AES |
| Autenticación/protección contra reproducción | Autenticación BS y autenticación UT basadas en la utilización de certificados digitales firmados conforme a la norma ISO/CEI 9796 utilizando el algoritmo Rivest, Shamir and Adleman (RSA) |
| Intercambio de claves | Criptografía de curva elíptica (utilizando las curvas K-163 y K-233 en la norma FIPS-186-2) |

CUADRO A1.4 (Fin)

Características técnicas y operacionales de la norma IEEE 802.20 625k-MC

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Detección de nodos falseados | Protegido contra nodos fraudulentos |
| Identificación unívoca de dispositivo | Sí |

CUADRO A1.5

Características técnicas y operacionales de la norma IEEE 802.22

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Bandas de frecuencias soportadas (con o sin licencia) | 54-862 MHz |
| Gama de funcionamiento nominal | Optimizada para un alcance de hasta 30 km en entornos típicos punto a multipunto (PMP), funcional hasta 100 km |
| Capacidades de movilidad (nómada/móvil) | Nómada y móvil |
| Velocidad de datos de cresta (enlace ascendente/descendente si es diferente) | 22-29 Mb/s, superior a 40 Mb/s con MIMO |
| Método dúplex (FDD, TDD, etc.) | TDD |
| Ancho de banda RF nominal | 6, 7 u 8 MHz |
| Técnicas de diversidad | Espacio, tiempo, códigos de bloques, multiplexión espacial |
| Soporte para MIMO (sí/no) | Sí |
| Orientación/conformación de haz | Sí |
| Retransmisión | ARQ, HARQ |
| Corrección de errores en recepción | Convolucional, turbo y LDPC |
| Gestión de interferencias | Sí |
| Gestión de potencia | Sí, diversos estados de baja potencia |
| Topología de conexión | Punto a multipunto |
| Métodos de acceso a medios | TDMA/TDD OFDMA, MAC basada en reserva |
| Múltiples métodos de acceso | OFDMA |
| Método de descubrimiento y asociación | Sí, a través de dispositivos MAC ID, CID y SFID |
| Métodos QoS | Diferenciación QoS (5 clases soportadas), y soporte QoS orientado a conexión |
| Conocimiento de la ubicación | Geolocalización |
| Determinación de la distancia | Sí |
| Criptación | AES128 – CCM, ECC y TLS |
| Autenticación/protección contra reproducción | AES128 – CCM, ECC, EAP y TLS, protección contra reproducción mediante criptación, autenticación, así como etiquetado de paquetes |
| Intercambio de claves | Sí, PKMv2 |
| Detección de nodos falseados | Sí |
| Identificación unívoca de dispositivo | Identificador único de dispositivo de 48 bits, certificado X.509 |

## A1.2	Normas del UIT-T

La familia de Recomendaciones UIT-T G.990x (G.9901, G.9902, G.9903, G.9904) sobre NB-PLC se ha elaborado para soportar conectividad y comunicaciones de red inteligente. En los cuadros siguientes se resumen las características técnicas y operacionales de las dos tecnologías NB-PLC especificadas en el UIT-T y probadas en el terreno.

CUADRO A1.6

Características técnicas y operacionales de las Recomendaciones UIT-T G.9903 y G.9904

| Ítem | Valor G.9903 | Valor G.9904 |
| --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias soportadas | 35-488 kHz | 42-89 kHz |
| Velocidad de datos de cresta | 42 kbps | 128 kbps |
| Múltiples métodos de acceso | OFDM | OFDM |
| Corrección de errores en recepción | Reed Solomon, convolucional, aleatorizador, intercalador, código de repetición | Convolucional, aleatorizador, intercalador |
| Topología de la red | Malla | Árbol |
| Retransmisión | ARQ | ARQ |
| Métodos de acceso a medios | CSMA y prioridad | CSMA y exenta de contienda o prioridad |
| Método de descubrimiento y asociación | Basado en 6loWPAN y EAP-PSK | Procedimiento específico de inscripción de red |
| Métodos QoS | Diferenciación de QoS con 2 prioridades | Diferenciación de QoS con 4 prioridades |
| Criptación | AES128 – CCM | AES128 – GCM |
| Autenticación/protección contra reproducción | Mecanismo de autenticación y protección contra reproducción | Mecanismo de autenticación y protección contra reproducción |
| Intercambio de claves | Sí | Sí |
| Identificación unívoca de dispositivo | Identificador único de dispositivo de 64 bits | Identificador único de dispositivo de 64 bits |

## A1.3	Normas 3GPP

3GPP tiene varias normas inalámbricas aplicables a aplicaciones del primer kilómetro para sistemas de gestión de redes eléctricas. En el cuadro siguiente se resumen las características técnicas y operacionales de las normas inalámbricas 3GPP pertinentes.

CUADRO A1.7

Características técnicas y operacionales de las tecnologías 3GPP

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de establecer fiablemente un enlace de dispositivo apropiado | % de tiempo | Depende del despliegue (típico > 99%) | Depende del despliegue (típico > 99%) | Depende del despliegue (típico > 99%) | Depende del despliegue (típico > 99%) |
| Capacidad de mantener una conexión apropiada | Tasa de fallo por 1 000 sesiones | Depende del despliegue (típico < 1%) | Depende del despliegue (típico < 1%) | Depende del despliegue (típico < 1%) | Depende del despliegue (típico < 1%) |
| Voz |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos | Velocidad. máxima de datos de usuario por usuario en Mbit/s | Usando 8 intervalos: 0,1856 Mbit/s (servicio general de radiocomuni- caciones por paquetes (GPRS) UL/DL) 0,5568 Mbit/s (GPRS mejorado (EGPRS) UL/DL) 0,928 Mbit/s (EGPRS2-A DL) 0,7424 Mbit/s (EGPRS2-A UL) Versión 7: Enlace descendente doble portadora, 2x (EGPRS, EGPRS2-A) Versión 12: Enlace descendente multiportadoras, 2x – 16x (EGPRS, EGPRS2-A) | 2,048 Mbit/s | 346 Mbit/s DL; 34 Mbit/s UL para versión 12 | ~4 Gbit/s DL; ~1,5 Gbit/s UL para versión 12 |
| Vídeo | Resolución máxima en píxeles @ x fps | Sí | Sí | Sí | Sí |

CUADRO A1.7 (Continuación)

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de cobertura geográfica | km2 | radio de 35 km con avance de temporización normal; radio de 120 km con avance de temporización extendido | radio de 120 km para células de alcance extendido | radio de 120 km para células de alcance extendido | radio de 100 km |
| Presupuesto de enlace | dB | 146,36/133,39 dB (Veh A50) (EGPRS) Con diversidad Rx en BTS: 144 dB para GPRS/EGPRS/EGPRS2-A | Hasta 147 dB | Hasta 147 dB (extensión de cobertura adicional planificada para la versión 13) | Hasta 143 dB DL; Hasta 133 dB UL (extensión de cobertura adicional planificada para la versión 13) |
| Velocidad máxima de movimiento relativo | km/s | 350 km/h | 350 km/h | 350 km/h | 350 km/h |
| Doppler máximo | Hz | 1 000 con ecualizador de seguimiento de canal | 648 | 648 | 648 |
| Cresta con respecto a la velocidad de datos de enlace ascendente hertziano | Mbit/s | 0,271 Mbit/s (GPRS) 0,8125 Mbit/s (EGPRS) 1,0833 Mbit/s (EGPRS2-A) | 1,024 Mbit/s | 34 Mbit/s para la versión 12 | ~1,5 Gbit/s para la versión 12 |
| Cresta con respecto a la velocidad de datos de enlace descendente hertziano | Mbit/s | 0,271 Mbit/s (GPRS) 0,8125 Mbit/s (EGPRS) 1,3542 Mbit/s (EGPRS2-A) Versión-7: Enlace descendente doble portadora, 2x (EGPRS, EGPRS2-A) Versión-12: Enlace descendente multiportadoras, 2x – 16x (EGPRS, EGPRS2-A) | 2,048 Mbit/s | 346 Mbit/s para la versión 12 | ~4 Gbit/s para la versión 12 |

CUADRO A1.7 (Continuación)

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad de datos de enlace ascendente, caudal eficaz de cresta | Mbit/s | Usando 8 intervalos: 0,1856 Mbit/s (GPRS) 0,5568 Mbit/s (EGPRS) 0,7424 Mbit/s (EGPRS2-A) | 0,960 Mbit/s | ~29 Mbit/s (~15% tara con respecto a PHY) | ~1,275 Gbit/s (~15% tara con respecto a PHY) |
| Velocidad de datos de enlace descendente, caudal eficaz de cresta | Mbit/s | Usando 8 intervalos: 0,1856 Mbit/s (GPRS) 0,5568 Mbit/s (EGPRS) 0,928 Mbit/s (EGPRS2-A) Versión-7: Enlace descendente doble portadora, 2x (EGPRS, EGPRS2-A) Versión-12: Enlace descendente multiportadoras, 2x – 16x (EGPRS, EGPRS2-A) | 1,920 Mbit/s | ~294 Mbit/s (~15% tara con respecto a PHY) | ~3,4 Gbit/s (~15% tara con respecto a PHY) |
| Norma radioeléctrica pública que funciona en bandas sin licencia | GHz L/UL | Puede ser explotada, pero no especificada actualmente | Puede ser explotada | Puede ser explotada | Puede ser explotada (Acceso asistido con licencia a bandas sin licencia destinado a la versión 13) |
| Norma radioeléctrica pública que funciona en bandas con licencia | GHz L/UL | Múltiples bandas conforme a 3GPP 45.005 | Múltiples bandas conforme a 3GPP 25.101 | Múltiples bandas conforme a 3GPP 25.101 | Múltiples bandas conforme a 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Norma radioeléctrica privada que funciona en bandas con licencia | GHz L/UL | Puede ser explotada, pero no especificada actualmente | Puede ser explotada, pero no especificada actualmente | Puede ser explotada, pero no especificada actualmente | Sí, incl. tecnología pulsar para hablar y de dispositivo a dispositivo |

CUADRO A1.7 (Continuación)

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método dúplex | TDD/FDD | FDD | FDD y TDD | FDD y TDD | FDD y TDD, incl. FDD semidúplex |
| Ancho de banda portadora | kHz | 208 kHz @ 99% | 5 MHz para FDD | 5 MHz para FDD | 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz Hasta 100 MHz de ancho de banda agregados utilizando agregación de ancho de banda |
| Separación de canales | kHz | Separación entre canales 200 kHz | 5 MHz para FDD | 5 MHz para FDD | Separación nominal entre canales = (Ancho de banda del canal(1) + ancho de banda del canal(2))/2, siendo ancho de banda del canal(1) y ancho de banda del canal(2) los anchos de banda de las dos portadoras respectivas |
| Número de canales no superpuestos en la banda de explotación |  | Véase 3GPP 45.005 | Véase 3GPP 25.101 | Véase 3GPP 25.101 | Véase 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Eficiencia espectral | bits/s/Hz | 270,8/200 = 1,354 (GPRS) 812,5/200 = 4,0625 (EGPRS) 1354,2/200 = 6,771 (EGPRS2-A) | 0,2048 bit/s/Hz UL; 0,4096 bit/s/Hz DL | 2,2 bit/s/Hz UL; 5,6 bit/s/Hz DL | 15 bit/s/Hz UL; 40 bit/s/Hz DL |
| Eficiencia espectral media de célula | bits/s/Hz/ célula | 1,1760 Mbit/s/ MHz/célula (Veh. A50) (EGPRS) | 0,67 DL (con diversidad); 0,47 UL (peatón A) | Dependiendo de la situación de despliegue, los ejemplos de gamas de valores son 1,1-1,6 DL; 0,7-2,3 UL | Dependiendo de la situación de despliegue, los ejemplos de gamas de valores son 1,8-3,2 DL; 0,7-1,05 UL para la versión 8 |
| Duración de trama | ms | 120/26 ms | 10 ms (2 ms TTI) | 10 ms (2 ms TTI) | 10 ms (1 ms TTI) |

CUADRO A1.7 (Continuación)

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño máximo de paquete | Bytes | 1 560 bytes en la interfaz RLC | Ningún tamaño fijo para FDD (depende del nivel de modulación y del número de códigos de canalización); TDD (3,84 Mbit/s) = 12 750 bytes (véase 3GPP 25.321) | 42 192 bits por tren en DL; 22 996 bits para UL | 8 188 bytes para DL/UL |
| Soporte de segmentación | Sí/no | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Técnica de diversidad | Antena, polarización, espacio, tiempo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Orientación de haz | Sí/no | No | No (para la versión 5) | Sí | Sí |
| Retransmisión | ARQ/HARQ/- | Sí, por ejemplo, ARQ, HARQ – redundancia incremental | Sí, por ejemplo, ARQ/HARQ | Sí, por ejemplo, ARQ/HARQ | Sí, por ejemplo, ARQ/HARQ |
| Técnica de corrección de errores |  | Codificación convolucional con perforación Turbo añadido en EGPRS2-A según versión 7 | Convolucional y turbo | Convolucional y turbo | Turbo; convolución en BCH con recorte de cola |
| Supresión de interferencia |  | Sí, por ejemplo, cancelación de la interferencia de una sola antena (SAIC) DL IRC DL y UL | No (para la versión 5) | Sí para DL y UL | Sí |
| Radiofrecuencia de explotación |  | Múltiples bandas según 3GPP 45.005 | Especificado en 3GPP 25.101 | Especificado en 3GPP 25.101 | Especificado en 3GPP 36.101 |
| Reintentos |  | Configurable | Configurable | Configurable | Configurable |

CUADRO A1.7 (Continuación)

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicación de intensidad de señal recibida (RSSI, receive signal strength indication) |  | Sí; 64 niveles entre −110 dBm + escala y −48 dBm + escala | Sí; 77 niveles entre −100 dBm y −25 dBm | Sí; 77 niveles entre −100 dBm y −25 dBm | LTE comunica potencia recibida de señal de referencia (RSRP) para células vecinas LTE y de RSSI (77 niveles entre −100 dBm y −25 dBm) para células vecinas HSPA y EDGE. Véase 3GPP TS 36.133. |
| Paquetes perdidos |  | Proporción residual de errores de bloque (RBER) = 1% después de HARQ | RBER residual = 1% después de HARQ | Depende del punto de explotación, pero típicamente RBER residual de 1% después de HARQ | Depende del punto de explotación pero típicamente RBER residual de 1% después de HARQ |
| Mecanismos para reducir el consumo energético |  | Sí, por ejemplo, DTX, DRX y control de potencia | Sí, por ejemplo, DTX, DRX | Sí, por ejemplo, DTX, DRX | Sí, por ejemplo, DTX, DRX |
| Apoyo de estado de baja potencia |  | Sí | Sí | Sí, por ejemplo, ciclos DTX/DRX más largos en todos los estados | Sí |
| Punto a punto |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Punto a multipunto |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radiodifusión |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Traspaso |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Método de acceso al medio |  | TDMA con conmutación de circuitos | CDMA con conmutación de circuitos | CDMA programado por paquetes | OFDMA programado por paquetes |
| Descubrimiento |  | Canal de sincronización y de difusión | Canal de sincronización y de difusión | Canal de sincronización y de difusión | Canal de sincronización y de difusión |
| Asociación |  | Flujo temporal de bloques (TBF) | A través de varias RNTI | A través de HRNTI y ERNTI asignados a UE | A través de CRNTI |
| Prioridad de tráfico | diffserv, resserv | Prioridades definidas por 3GPP | Prioridades definidas por 3GPP | Prioridades definidas por 3GPP | Prioridades definidas por 3GPP |
| Prioridad de cola radioeléctrica |  | Planificador en estación de base | Sí en el planificador del Nodo B | Sí en el planificador del Nodo B | Sí en el planificador del Nodo B |

CUADRO A1.7 (Continuación)

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conocimiento de la ubicación (coordenadas x,y,z) |  | Métodos aGPS y UTDOA según especificación 3GPP | Métodos aGPS y OTDOA según especificación 3GPP | Métodos aGPS y OTDOA según especificación 3GPP | Métodos A-GNSS, OTDOA, E-CID, UTDOA según especificación 3GPP |
| Determinación de la distancia (comunicación de la distancia) |  |  |  |  |  |
| Criptación | Algoritmos soportados | A5/3, A5/4, GEA3 | KASUMI | KASUMI y SNOW 3G | SNOW 3G/AES |
| Autenticación |  | Sí | Sí, mutua | Sí, mutua | Sí, mutua |
| Protección contra reproducción |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Intercambio de claves | Protocolos soportados | MILENAGE | MILENAGE | AKA | AKA |
| Fuentes de interferencia |  | Otros usuarios, células y redes | Otros usuarios, células y redes | Otros usuarios, células y redes | Otros usuarios, células y redes |
| Interferencia cocanal |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |
| Interferencia de canal adyacente |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |
| Interferencia del canal alterno |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |
| Prevención de colisiones |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |
| Mecanismos de protección |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |
| Sensibilidad a otras tecnologías radioeléctricas interferentes |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |
| Grado de interferencia causada a otras tecnologías radioeléctricas |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |

CUADRO A1.7 (Fin)

| Característica de funcionalidad | Unidad de medición | GSM/EDGE | UMTS | HSPA+ | LTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensibilidad a emisiones RF de líneas eléctricas |  | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP | Gestionado según especificaciones e implementación de 3GPP |
| Dirección MAC |  |  | Sí | Sí | Sí |
| Tarjeta SIM |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Otra identidad |  | IMEI | IMEI | IMEI | IMEI |
| Detección de fraudes |  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Norma de base, organización de normalización (SDO) | Nombre SDO | ATIS (asociado organizacional de 3GPP) | ATIS (asociado organizacional de 3GPP) | ATIS (asociado organizacional de 3GPP) | ATIS (asociado organizacional de 3GPP) |
| Organizaciones de creación de perfiles y aplicación | Asociación/ Nombre del foro |  |  |  |  |
| Gama de temperaturas |  | Según 3GPP 45.005 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Fuentes de ruido RF – Otras radios |  | Según 3GPP 45.005 y 45.050 | Según 3GPP 25.942 | Según 3GPP 25.942 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Fuentes de ruido RF – Otros equipos radioeléctricos |  | Según 3GPP 45.005 y 45.050 | Según 3GPP 25.943 | Según 3GPP 25.943 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Sensibilidad Rx | dBm | Según 3GPP 45.005 –100 dBm (Veh A120) @ 10% BLER | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Cresta de potencia Tx | dBm | Según 3GPP 45.005 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Pasos de potencia Tx | dB | Según 3GPP 45.005 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Ganancia de antena | dBi | Según 3GPP 45.005 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Ruido de fondo | dBm | Según 3GPP 45.050 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 25.101 y 25.102 | Según 3GPP 36.101 y 36.104 |
| Modulación | GFSK, OFDM, BPSK, GMSK | GMSK, 8-PSK 16QAM/32QAM añadido en EGPRS2-A según versión 7 | BPSK/QPSK | QPSK, 16QAM/ 64QAM | QPSK, 16QAM/64QAM/256QAM |
| Codificación de errores en recepción |  | Código convolucional con perforación | Convolucional y turbo | Convolucional y turbo | Turbo; convolución retorno a cola en BCH |

Versiones recientes de las normas 3GPP han introducido mejoras de las comunicaciones de tipo máquina (MTC), por ejemplo:

•	Establecimiento de acceso tolerante del retardo en la versión 10 (UMTS, HSPA+, LTE).

•	Bloqueo de acceso extendido en la versión 11 (GSM/EDGE, UMTS, HSPA+, LTE).

•	Modo de ahorro de energía de UE en la versión 12 (GSM/EDGE, UMTS, HSPA+, LTE).

•	Categoría UE de baja complejidad en la versión 12 (LTE).

•	3GPP ha empezado a trabajar sobre futuras mejoras de las comunicaciones de tipo máquina en la versión 13, destinadas por ejemplo a dispositivos de menor complejidad, una cobertura mejorada y una mayor vida útil de las baterías.

## A1.4	Normas 3GPP2

3GPP2 tiene diversas normas inalámbricas aplicables a sistemas de gestión de red eléctrica. En el cuadro siguiente se resumen las características técnicas y operacionales de las normas inalámbricas 3GPP2 pertinentes.

CUADRO A1.8

Características técnicas y operacionales de la familia
de normas 3GPP2 cdma2000 multiportadoras

| Ítem | Valor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cdma2000 1x | Paquetes de datos cdma2000 de alta velocidad (HRPD/EV-DO) | Paquetes de datos de alta velocidad extendida (xHRPD) |
| Bandas de frecuencias soportadas (con o sin licencia) | Con licencia, múltiples bandas posibles (véase 3GPP2 C.S0057-E) | Con licencia, múltiples bandas posibles (véase 3GPP2 C.S0057-E) | Con licencia, múltiples bandas posibles (véase 3GPP2 C.S0057-E) |
| Gama de funcionamiento nominal | Pérdida de trayecto de 160 dB (para implantación urbana un alcance máximo típico es de 5,7 km a 2 GHz según metodología de evaluación 3GPP2 C.R.1002-B. Para implantaciones especiales se puede conseguir un alcance de hasta 144 km con valores de parámetros optimizados) | Pérdida de trayecto de 160 dB (para implantación urbana un alcance máximo típico es de 5,7 km a 2 GHz según metodología de evaluación 3GPP2 C.R.1002-B. Para implantaciones especiales se puede conseguir un alcance de hasta 144 km con valores de parámetros optimizados) | Norteamérica cubierta en el caso de implantación de geosatélite; 11,4 km en implantación terrenal; 2 GHz |
| Capacidades de movilidad (nómada/móvil) | Nómada y móvil | Nómada y móvil | Nómada y móvil |

CUADRO A1.8 (Continuación)

| Ítem | Valor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cdma2000 1x | Paquetes de datos cdma2000 de alta velocidad (HRPD/EV-DO) | Paquetes de datos de alta velocidad extendida (xHRPD) |
| Velocidad de datos de cresta (enlace ascendente/descendente si es diferente) | 3,1 Mbit/s (portadora de 1,23 MHz) en enlace descendente; 1,8 Mbit/s (portadora de 1,23 MHz) en enlace ascendente | 4,9 Mbit/s por portadora de 1,23 MHz, con hasta 16 portadoras posibles en enlace descendente; 1,84 Mbit/s por portadora de 1,23 MHz, con hasta 16 portadoras posibles en enlace ascendente | 3,072 Mbit/s por portadora de 1,23 MHz en enlace descendente; 0,0384 Mbit/s por canal de 12,8 kHz, hasta 96 canales de 12,8 kHz soportados en 1,23 MHz en enlace ascendente |
| Método dúplex (FDD, TDD, etc.) | FDD | FDD | FDD |
| Ancho de banda RF nominal | 1,25 MHz | 1,25 a 20 MHz (1 a 16 portadoras) | 1,25 MHz |
| Técnicas de diversidad | Antena, polarización, espacio, tiempo | Antena, polarización, espacio, tiempo | Antena, polarización, espacio, tiempo |
| Soporte para MIMO (sí/no) | No | Sí | No |
| Orientación/ conformación de haz | Sí | No | No |
| Retransmisión | HARQ | HARQ | HARQ |
| Corrección de errores en recepción | Convolucional y turbo | Convolucional y turbo | Convolucional y turbo |
| Gestión de interferencias | Sí, múltiples técnicas como compensación de interferencia en el receptor, control de potencia, etc. | Sí, múltiples técnicas como compensación de interferencia en el receptor, control de potencia, etc. | Sí, múltiples técnicas como compensación de interferencia en el receptor, control de potencia, etc. |
| Gestión de potencia | Sí, varios estados de baja potencia | Sí, varios estados de baja potencia | Sí, varios estados de baja potencia |
| Topología de conexión | Punto a multipunto | Punto a multipunto | Punto a multipunto |
| Métodos de acceso a medios | CDMA | CDMA (RL)/TDMA (FL) | FDMA (RL)/TDMA (FL) |

CUADRO A1.8 (Fin)

| Ítem | Valor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cdma2000 1x | Paquetes de datos cdma2000 de alta velocidad (HRPD/EV-DO) | Paquetes de datos de alta velocidad extendida (xHRPD) |
| Método de descubrimiento y asociación | Sí, el móvil busca continuamente la estación base más fuerte. El móvil se registra con un grupo de estaciones base y se asocia con la estación base más fuerte cuando transmite/recibe datos. El móvil se registra y recibe potencialmente una ID MAC | Sí, el móvil busca continuamente la estación base más fuerte. El móvil se registra con un grupo de estaciones base y se asocia con la estación base más fuerte cuando transmite/recibe datos. El móvil se registra y recibe una ID MAC | Sí, el móvil busca continuamente la estación base más fuerte. El móvil se registra con un grupo de estaciones base y se asocia con la estación base más fuerte cuando transmite/recibe datos |
| Métodos QoS | Sí, prioridades definidas por 3GPP2 | Sí, prioridades definidas por 3GPP2 | Sí, prioridades definidas por 3GPP2 |
| Conocimiento de la ubicación | Sí, GNSS y AFLT | Sí, GNSS y AFLT | No |
| Determinación de la distancia | Sí, basado en la medición del retardo de ida y vuelta | Sí, basado en la medición del retardo de ida y vuelta | No especificado |
| Criptación | Algoritmo de criptación de mensaje celular (CMEA); AES | AES | AES |
| Autenticación/protección contra reproducción | Sí; CAVE y AKA | Sí; CHAP y AKA | Sí; CHAP y AKA |
| Intercambio de claves | CAVE, SHA-1 y SHA-2 para AKA | SHA-1, SHA-2 y MILENAGE | SHA-1, SHA-2 y MILENAGE |
| Detección de nodos falseados | Sí, la estación de base puede ser autenticada | Sí, la estación de base puede ser autenticada | Sí, la estación de base puede ser autenticada |
| Identificación unívoca de dispositivo | Utiliza MEID y tarjeta SIM de 60 bits (opcional) | Utiliza MEID y tarjeta SIM de 60 bits (opcional) | Utiliza MEID y tarjeta SIM de 60 bits (opcional) |

Anexo 2

Red inteligente en Norteamérica

## A2.1	Introducción

En los Estados Unidos de América y Canadá, organismos públicos han reconocido que, gracias a las grandes capacidades de reacción de la red inteligente, las empresas de servicios públicos y los usuarios podrán cosechar todos los beneficios económicos y medioambientales de recursos renovables y, especialmente, renovables distribuidos. Del mismo modo, se esperan que esas capacidades permitan aprovechar las posibles ventajas de estructuras de tarificación dinámicas y aplicaciones de respuesta a la demanda que deben poder interactuar con muchos miles de dispositivos en tiempo real.

## A2.2	Motivos de la implantación de redes inteligentes

Las autoridades estadounidenses y canadienses ya reconocen que una red de comunicación plenamente integrada forma parte integrante de una red inteligente. Por ejemplo, según la iniciativa de red inteligente respaldada por el Departamento de Energía de EE.UU., «la implementación de comunicaciones integradas es una necesidad fundamental [de una red inteligente], necesaria para otras tecnologías clave y esencial para la red eléctrica moderna…».

El Departamento añade que «tecnologías de comunicación bidireccionales, totalmente integradas y de alta velocidad permitirán un intercambio indispensable de información y potencia en tiempo real».

Autoridades públicas y otras empresas interesadas han insistido de manera similar sobre la funcionalidad de las comunicaciones avanzadas. Por ejemplo, el Ontario Smart Grid Forum declaró hace poco que «la tecnología de comunicaciones está al centro de la red inteligente. [Esa tecnología] lleva los datos generados por medidores, sensores, controladores de tensión, unidades de trabajo móviles y un sinnúmero de otros dispositivos en la red a sistemas informáticos y otros equipos necesarios para convertir esos datos en información utilizable».

Anexo 3

Red inteligente en Europa

## A3.1	Introducción

Se han dedicado amplios conocimientos y recursos europeos para comprender y promover que las redes inteligentes son una solución a las dificultades que Europa afronta en materia de cambio climático y eficiencia energética, como por ejemplo todas las iniciativas siguientes:

–	Enero de 2008, Informe de la Eurodiputada Fiona Hall «Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial», en el informe se reconoce la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación para ayudar a obtener ganancias de productividad adicionales superiores al objetivo del 20% de la UE y se considera que «ciertas tecnologías, tales como la tecnología de redes inteligentes, los sistemas inteligentes de gestión y las tecnologías de computación granular («speckled computing»), deben ser por lo tanto objeto de recomendaciones políticas efectivas».

–	Junio de 2008, el Parlamento Europeo (primera lectura), acerca de la Directiva sobre reglas comunes para el mercado interno de la electricidad, propugna que «fórmulas de precios, combinadas con la introducción de contadores y redes inteligentes, fomentarán un comportamiento de eficiencia energética y el precio más bajo posible para los clientes domésticos, en particular para los hogares que padecen pobreza energética».

–	La Smart Grid European Technology Platform trabaja para «formular y promover una visión del desarrollo de redes eléctricas europeas con miras a 2020», y estudia en particular cómo las TIC avanzadas pueden ayudar a las redes eléctricas a volverse flexibles, accesibles, fiables y económicas a tenor del cambio de las necesidades europeas.

–	El proyecto Address (Redes de distribución activas con integración total de la demanda y las fuentes de energía distribuidas) es un proyecto financiado por la UE que tiene por objeto definir un marco comercial y técnico exhaustivo para el desarrollo de la «demanda activa» en las redes inteligentes del futuro. Address combina 25 asociados de 11 países europeos que abarcan toda la cadena de abastecimiento eléctrico. PLT es un componente significativo del proyecto en curso en Address.

## A3.2	Actividades europeas en algunos Estados Miembros

### A3.2.1	Iniciativa industrial europea sobre redes eléctricas

La Comisión europea lanza la Iniciativa industrial europea sobre redes eléctricas en el marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE).

The Plan EETE fue propuesto el 22 de noviembre de 2007 por las Direcciones Generales para la Energía y la Investigación de la Comisión Europea con objeto de acelerar la disponibilidad de nuevas tecnologías energéticas y crear un marco europeo a largo plazo para el desarrollo de tecnologías energéticas. El Plan EETE combina la coordinación de la Comisión Europea, las capacidades de investigación de los principales institutos y universidades europeos, la dedicación de las empresas europeas y el compromiso de los Estados Miembros. Una de las dos dificultades que se abordan en el Plan EETE es la movilización de recursos financieros adicionales para investigación e infraestructuras conexas, demostraciones a escala industrial y proyectos de duplicación en el mercado. En su comunicación sobre el Plan EETE, la Comisión informó sobre los presupuestos aumentados del Séptimo Programa Marco de las Comunidades Europeas (2007-2013), así como el Programa Energía Inteligente para Europa.

El presupuesto anual medio dedicado a la investigación energética (CE y Euratom) será de 886 millones EUR en comparación con 574 millones EUR en los programas anteriores. El presupuesto anual medio destinado al Programa Energía Inteligente para Europa será de 100 millones EUR, el doble de los presupuestos anteriores.

Para interesar a las empresas europeas, la Comisión Europea propuso lanzar en primavera de 2009 seis Iniciativas industriales europeas (EII, european industrial initiatives) sobre energía eólica y solar, bioenergía, captura, transporte y almacenamiento de CO2, redes eléctricas y fisión nuclear. Las EII tienen por objeto reforzar la investigación energética y la innovación, acelerar el despliegue de tecnologías y abandonar el planteamiento habitual de que no pasa nada. Las EII reúnen recursos y actores apropiados del sector industrial, en el que compartir riesgos, crear asociaciones público-privadas y financiación a escala europea supone un valor añadido.

La EII sobre redes eléctricas se focalizará en el desarrollo del sistema eléctrico inteligente, incluido el almacenamiento, y en la creación de un Centro Europeo que lleve a cabo un programa de investigación para la red de transmisión europea, con el objetivo final de que una red eléctrica europea inteligente única pueda acomodar la integración masiva de fuentes de energía renovables e descentralizadas. En cuanto a las demás Iniciativas industriales europeas, la relativa a las redes eléctricas tendrá objetivos medibles en lo que hace a la reducción de costes y la mejora del rendimiento.

### A3.2.2	Plataforma tecnológica nacional – Redes inteligentes en Alemania

«E-Energy: ICT-based Energy System of the Future» es una nueva prioridad de soporte y financiación que forma parte de la política tecnológica del Gobierno Federal. Como «Comercio-e» o «Gobierno-e», el término «Energía-e» significa interconexión digital completa y control y supervisión informáticos de todo el sistema de abastecimiento energético.

Se decidió que la electricidad debía ser el primer tema abordado en el proyecto, ya que las dificultades que plantea la interacción en tiempo real y la inteligencia informática son particularmente grandes debido a la capacidad limitada de almacenar electricidad. El objetivo principal de Energía-e es crear regiones modelo que demuestren cómo se puede aprovechar mejor el tremendo potencial de optimización que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aumentar la eficiencia, la seguridad del abastecimiento y la compatibilidad medioambiental (pilares de la política energética y climatológica) del abastecimiento de electricidad y, a su vez, como se pueden crear empleos y mercados. Lo que es particularmente innovador en este proyecto es que se desarrollan y prueban en tiempo real, en el marco de proyectos modelo regionales de Energía-e, conceptos de sistemas TIC integradores que optimizan la eficiencia, la seguridad del abastecimiento y la compatibilidad medioambiental de todo el sistema de suministro de electricidad, desde su generación y transporte a su distribución y consumo.

A fin de acelerar el ritmo del desarrollo innovador necesario y aumentar el impacto de los resultados, el programa Energía-e se focaliza en los tres aspectos siguientes:

1)	creación de un mercado de la Energía-e que facilite las transacciones electrónicas legales y los tratos comerciales entre todos los participantes en el mercado;

2)	interconexión e informatización digitales de los sistemas y componentes técnicos, y de las actividades de control y mantenimiento de procesos basadas en esos sistemas y componentes, de modo que se garantice la supervisión, análisis, control y reglamentación esencialmente independientes del sistema técnico global;

3)	vinculación en línea del mercado electrónico de la energía y el sistema técnico global a fin de que se garantice la interacción digital en tiempo real de las operaciones comerciales y tecnológicas.

Se organizó un concurso de tecnologías de Energía-e y seis proyectos modelo fueron declarados ganadores. Todos persiguen un planteamiento sistémico integral que abarca todas las actividades económicas pertinentes de la energía a nivel del mercado y de las operaciones técnicas.

El programa durará 4 años y movilizará unos 140 millones EUR para el desarrollo de seis regiones de Energía-e modelo, junto con el capital propio de las empresas participantes:

–	eTelligence, región modelo de Cuxhaven

Tema: Inteligencia para energía, mercados y redes eléctricas.

–	E-DeMa, región modelo de la Ruhr

Tema: Sistemas de energía integrados y descentralizados camino del mercado de la Energía-e del futuro.

–	MeRegio

Tema: Región de emisiones mínimas

–	Ciudad modelo de Mannheim

Tema: Región modelo de Mannheim en la región modelo de Rhein-Neckar.

–	RegModHarz

Tema: Región regenerativa modelo de Harz.

–	Smart Watts, ciudad modelo de Aquisgrán

Tema: Mayor eficiencia y ventajas para los consumidores con la Internet de la Energía.

Además de los coordinadores del proyecto, también participan vendedores de equipos eléctricos, integradores de sistemas, proveedores de servicios, institutos de investigación y universidades.

En 2012, las regiones modelo seleccionadas deben haber desarrollado sus propuestas prometedoras hasta un nivel en el cual estén listas para su comercialización y para probar sus perspectivas de comercialización en aplicaciones cotidianas.

Anexo 4

Red inteligente en Brasil

## A4.1	Introducción

El Ministerio de Minas y Energía ha promovido estudios sobre tecnologías que se puedan utilizar para el concepto de red inteligente. Esos estudios son motivados por la necesidad de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, y mejorar el rendimiento de todo el sistema para aumentar la fiabilidad, resistencia, seguridad, etc. Recientemente, una Comisión de Estudio apoyada por el Ministerio brasileño señaló problemas en el sistema energético actual y presentó tecnologías y soluciones que podrían reducir las pérdidas y mejorar el rendimiento de esos sistemas energéticos. En esos estudios se tenían en cuenta los aspectos económicos y esencialmente el coste aceptable de la instalación de más de 45 millones de metros en el país.

## A4.2	Sector energético brasileño

Brasil dispone actualmente de más de 114 GW de capacidad energética y tiene más de 67 millones de usuarios. Como se indica en la Fig. A4.1, la capacidad energética de Brasil procede esencialmente de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas que representan hasta el 94% de la capacidad total de generación de electricidad.

Figura A4.1

Brasil

El consumo medio en Brasil es de 68 GW con crestas de más de 70 GW. Hace poco, el sector eléctrico informó de que prevé que el consumo aumentará aproximadamente un 60%, por lo que es necesario aumentar la eficiencia energética del sistema eléctrico.

En la primera etapa de este proceso, el Ministerio considera prioritario reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de los sistemas energéticos. Las pérdidas técnicas del sistema de transmisión y el sistema de distribución son respectivamente del 5% y 7%. Además, las pérdidas no técnicas, tales como conexiones no autorizadas a los sistemas de distribución representan hasta el 7%.

Con esas cifras, cabe suponer que Brasil tendrá grandes dificultades para desarrollar un sistema energético que aumente la eficiencia y reduzca perdidas.

## A4.3	Comisión de Estudio sobre la red inteligente brasileña

A fin de comprender el concepto de red inteligente, en mayo de 2010 el Ministerio de Minas y Energía creo una Comisión de Estudio integrada por miembros de los sectores de la electricidad y las telecomunicaciones. Uno de los objetivos de ese grupo es evaluar las posibilidades de aplicar ese concepto en la red energética brasileña para aumentar la eficiencia del sistema.

A mediados de marzo de 2011 se presentó un informe al Ministerio de Minas y Energía sobre la situación de esa tecnología. El informe contiene información sobre los conceptos de red inteligente e información técnica sobre cuestiones económicas, de facturación y telecomunicaciones.

En lo que hace a las telecomunicaciones, en el estudio se tuvieron en cuenta los recursos y tecnologías disponibles en Brasil y los tipos de tecnologías utilizados en otros países que se podrían aplicar en Brasil. El Gobierno brasileño, en su estrategia inicial, se interesa especialmente por el despliegue de una infraestructura de medición avanzada.

En el marco de ese estudio, un grupo técnico visitó Estados Unidos en octubre de 2010 para reunir información sobre la red inteligente. Se observó que, en general, casi todas las tecnologías de telecomunicaciones desplegadas en apoyo de funcionalidades de red inteligente se podrían aplicar en Brasil.

## A4.4	Cuestiones de telecomunicaciones

Se ha observado que se pueden aplicar varios tipos de tecnologías de telecomunicaciones para el mismo fin. Por ejemplo, Zig-Bee y Mesh Grid se pueden utilizar para leer los contadores de consumo energético de los usuarios. Para las conexiones al núcleo de red se puede utilizar WiMax, GPRS, 3G, 4G etc. Cada solución depende de aspectos técnicos como espectro disponible, propagación, caudal, etc.

Actualmente sigue habiendo dudas acerca del caudal de conexión al núcleo de red necesario para aplicaciones de red inteligente. Es indudable que esa información es estratégica en los proyectos de red inteligente, a fin de poder elegir la solución adecuada y las necesidades de recursos de espectro como ancho de banda, límites de interferencia perjudicial causada a otros servicios, límites de potencia y aspectos de propagación. Hasta la fecha no ha habido ningún estudio sobre requisitos de sistemas de telecomunicaciones que se puedan aplicar a redes inteligentes.

Estamos interesados en técnicas de medición de campo eléctrico en la utilización de comunicaciones por línea eléctrica en banda de ondas kilométricas en aplicaciones de red inteligente. Hace poco, varias empresas brasileñas han expresado interés en la certificación de equipos de comunicación por línea eléctrica con portadoras de unos 80 kHz con 20 kHz de banda para medición inteligente. Las emisiones alrededor de esa frecuencia están limitadas por normativa y el límite de campo eléctrico indicado corresponde a mediciones tomadas a 300 m de la fuente.

## A4.5	Datos técnicos

Es esencial obtener datos sobre caudal, latencia, resistencia, fiabilidad, etc. de conexión al núcleo de red que se consideren adecuados para red inteligente a fin de planificar los recursos de infraestructura y espectro necesarios y evitar obsolescencias y derroches de recursos.

## A4.6	Mediciones en ondas kilométricas

Además, a efectos de aplicación de las normativas, a fin de evitar pesadas mediciones de campo eléctrico en zonas urbanas y teniendo en cuenta normativas rigurosas, se reconoce que otros procedimientos tales como la medición de potencia podrían ser menos pesados que utilizar analizadores de espectro conectados a antenas de ondas kilométricas.

## A4.7	Conclusión

Dado el carácter estratégico de la instalación de redes inteligentes en países en desarrollo, recabamos contribuciones de otras administraciones sobre los datos técnicos y mediciones en ondas kilométricas mencionados supra.

Anexo 5

Red inteligente en la República de Corea

## A5.1	Hoja de ruta de la red inteligente en Corea

Frente al cambio climático, Corea ha reconocido que es necesario instalar una infraestructura de red inteligente para crear una industria ecológica con bajas emisiones de carbono, a fin de preparar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a las que se ha comprometido. Por consiguiente, el Gobierno coreano ha adoptado la iniciativa de red inteligente como política nacional para alcanzar la visión de «Bajas emisiones de carbono, crecimiento ecológico».

En 2009, el Comité de crecimiento ecológico de Corea presentó su visión «Crear un país ecológico avanzado», y esbozó su hoja de ruta para la red inteligente. Desde noviembre de 2009 se han compilado opiniones y comentarios de expertos del sector privado, instituciones académicas e institutos de investigación, que quedan reflejados en la hoja de ruta definitiva anunciada en enero de 2010. Según la hoja de ruta nacional, el proyecto de red inteligente ha sido implementado en los cinco sectores siguientes, a fin de crear una red inteligente nacional antes de 2030:

1)	Red eléctrica inteligente

2)	Lugar inteligente

3)	Transporte inteligente

4)	Renovable inteligente

5)	Servicio eléctrico inteligente.

El proyecto de red inteligente de Corea será implementado en tres etapas. La primera consistirá en construir y explotar una red inteligente de prueba para probar tecnologías pertinentes. La segunda etapa consistirá en extender la prueba a zonas metropolitanas y añadir inteligencia en el lado del consumidor. La última etapa consistirá en terminar una red inteligente nacional que conectará todas las redes inteligentes del país.

Figura A5.1

Hoja de ruta de la red inteligente en Corea

| Orientaciones de implementación por etapas | Primera etapa (2010~2012) | Segunda etapa (2012~2020) | Tercera etapa (2021~2030) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "Construcción y explotación de la red inteligente de prueba" (Validación técnica) | "Expansión en zonas metropolitanas" (Consumidores inteligentes) | "Compleción de una red eléctrica nacional" (Red eléctrica inteligente) |
| Red eléctrica inteligente | – Supervisión en tiempo real de la red eléctrica – Transmisión digital de electricidad – Explotación de un sistema de distribución óptimo | – Predicción de posibles fallos en las redes eléctricas – Conexión del sistema eléctrico con el de otros países – Conexión del sistema de abastecimiento eléctrico con dispositivos distribuidos de generación y almacenamiento de electricidad | – Autorrestablecimiento de redes eléctricas – Explotación de una red eléctrica inteligente e integrada |
| Consumidor inteligente | – Gestión energética de hogares inteligentes – Posibilidades de elección para los consumidores, incluidas tarifas | – Gestión energética inteligente de edificios/fábricas – Incitación al consumidor para que produzca energía | – Hogares/edificios cero energía |
| Transporte inteligente | – Construcción y prueba de instalaciones de carga de vehículos eléctricos – Utilización de vehículos eléctricos en proyecto piloto | – Extensión de instalaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país – Mantenimiento y gestión efectivos de vehículos eléctricos | – Generalización de instalaciones de carga – Diversificación de métodos de carga – Utilización de dispositivos portátiles de almacenamiento de electricidad |
| Renovable inteligente | – Explotación de microrredes mediante la conexión de dispositivos distribuidos de generación y almacenamiento de electricidad y vehículos eléctricos – Aumento de la utilización de dispositivos de almacenamiento de electricidad y generación distribuida | – Explotación óptima del sistema energético con microrredes – Expansión de la aplicación de dispositivos de almacenamiento de electricidad | – Universalización de la energía renovable |
| Servicio eléctrico inteligente | – Elección por el consumidor de las tarifas de la electricidad – Venta de energía renovable por el consumidor | – Promoción de transacciones de derivados de energía eléctrica – Adopción nacional de un sistema de tarificación en tiempo real – Aparición de participantes voluntarios en el mercado | – Promoción de diversos tipos de transacciones de energía eléctrica – Promoción de la convergencia para el mercado de los sectores eléctricos – Encabezar el mercado energético en el nordeste asiático |

Una vez terminada la tercera etapa se observarán los resultados y ventajas de la red inteligente. Con su red inteligente, Corea proyecta reducir el consumo nacional de electricidad en un 6% y facilitar una mayor utilización de energías nuevas y renovables tales como la eólica y la solar. Además, Corea reducirá en 230 millones de toneladas sus emisiones de GEI y creará anualmente 50 000 empleos en un mercado nacional que representará 68 000 millones won en 2030. Los conocimientos acumulados servirán a Corea para avanzar en el mercado internacional. Su crecimiento ecológico contribuirá considerablemente a impedir el recalentamiento mundial en el futuro.

Desde un punto de vista nacional, el proyecto de red inteligente servirá para aumentar la eficiencia energética y crear infraestructuras energéticas ecológicas que reduzcan las emisiones de CO2. Desde un punto de vista industrial, el proyecto constituirá un nuevo motor de crecimiento con el que Corea pasará a la era del crecimiento ecológico. Desde un punto de vista individual, reducirá las emisiones de carbono de la población, que podrá experimentar una vida ecológica.

## A5.2	Desarrollo tecnológico

Una ciudad de 3 000 hogares será el banco de prueba de la red inteligente (10 MW), donde habrá en total dos subestaciones con por lo menos 2 BANK y, para cada BANK, habrá dos líneas de distribución. El banco de prueba de red inteligente permitirá obtener resultados para los programas de investigación sobre «transmisión de potencia utilizando TI» y nuevos recursos energéticos renovables.

Unos 10 consorcios de cinco sectores han participado en pruebas de tecnologías y desarrollo de modelos de actividad comercial y han implementado este proyecto en las dos fases indicadas en el Cuadro A5.1.

CUADRO A5.1

Plano de implementación del banco de prueba Jeju por fases

| Fase | Periodo | Ámbitos clave | Contenidos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestación de nuevos servicios energéticos | 2010~2011 | Red eléctrica inteligente Lugar inteligente Transporte inteligente | Conexión de redes y consumidores, redes y vehículos eléctricos |
| Etapa de expansión (operación integrada) | 2012~2013 | Renovable inteligente Servicio de electricidad inteligente | – Prestación de nuevos servicios energéticos – Incorporación de fuentes de energía renovables en la red eléctrica |

Anexo 6

Red inteligente en Indonesia

## A6.1	Introducción

La implementación de redes inteligentes comprende equipos tecnológicos que cambian el servicio entre la planta de producción y el cliente y consisten en 7 dominios importantes: generación al por mayor, transmisión, distribución, clientes, operación, mercado y proveedor de servicio. Cada dominio consiste a su vez de eventos de red inteligente que están conectados unos con otros por comunicaciones bidireccionales analógicas o digitales para reunir información y transportar electricidad. Las conexiones son fundamentales para aumentar la eficiencia, fiabilidad, seguridad y economía de la red inteligente y una producción y distribución de electricidad sostenible.

Figura A6.1

Interacciones entre actores de la red inteligente

El sistema de la red inteligente tiene tres capas principales: capa de potencia y energía, capa de comunicación y capa TI. Esas capas son fundamentales para la circulación de la electricidad y las comunicaciones.

El precio del consumo y la energía tiende a aumentar. Esta condición corresponde a los abonados del servicio móvil.

## A6.2	Desarrollo de la red inteligente y sus problemas

El Gobierno indonesio es consciente de que la red inteligente podría ser una solución alternativa para una utilización eficiente de la electricidad. Por ese motivo, el organismo público ha creado un proyecto piloto de instalación de una red inteligente en la parte oriental de Indonesia. El proyecto piloto fue llevado a cabo por la Agencia de evaluación y aplicación tecnológicas en cooperación con PLN (Compañía Eléctrica Nacional).

El desarrollo de la red inteligente plantea varias dificultades. Aspectos tecnológicos y comerciales que se podrían utilizar como referencia fundamental para desarrollar políticas y normativas.

Figura A6.2

Problemas

En lo que concierne a la Fig. A6.2, los dos problemas principales que influencian el desarrollo de la red inteligente, nos preocupan varios problemas en aspectos de telecomunicaciones y TI, a saber:

a)	Equipo normalizado y abastecimiento:

Proporcionar una breve descripción de la especificación técnica del equipo a fin de comprobar su compatibilidad.

b)	Recursos de espectro:

Disponer de un plan estratégico sobre atribución de espectro y ancho de banda necesario para esa aplicación. Es importante para utilizar eficientemente recursos escasos.

c)	Interferencia en el espectro:

Asegurarse de que esa tecnología no causa interferencias a otros servicios.

d)	Seguridad de la red:

Asegurarse de la seguridad del flujo de datos.

Dado que esta aplicación se puede utilizar en varios servicios (de banda ancha) móviles, se propone que la Comisión de Estudio sigua examinando los requisitos de telecomunicaciones para ayudar a los países en desarrollo a determinar un plan estratégico que sirva de orientación para políticas y normativas adecuadas en relación con la implementación de una red inteligente.

Anexo 7

Investigaciones sobre tecnologías de acceso inalámbrico 
para red inteligente en China

## A7.1	Introducción

La tecnología inalámbrica es una parte importante del sistema de gestión de potencia en el que diversas informaciones de gestión y control son transmitidas bidireccionalmente en tiempo real. Al principio, la capacidad de comunicación requerida por la red de distribución y utilización es generalmente pequeña. Los dispositivos inalámbricos de banda estrecha tradicionales que utilizan frecuencias fijas son utilizados esencialmente como medio privado de comunicación inalámbrica en sistemas de gestión de potencia. Con el desarrollo de la red inteligente, la adquisición de datos sobre energía eléctrica, la gestión de la demanda y los servicios de vigilancia vídeo in situ requeridos por la distribución de energía y la red de comunicación imponen mayores exigencias de ancho de banda, retardo de transmisión y fiabilidad. Para ello, China está investigando y construyendo una nueva generación de red de comunicación de potencia en la construcción de la red inteligente. Hasta la fecha, el nuevo sistema de comunicación inalámbrica tiene aplicaciones piloto en gran escala para red inteligente en China.

## A7.2	Tecnología de acceso inalámbrico para red inteligente en China

### A7.2.1	Introducción

La Smart and Wide-Coverage Industry-Oriented Wireless Network (SWIN) está diseñada para tener plenamente en cuenta las demandas de servicio de red inteligente. Se basa en la tecnología 4G y la banda de frecuencias de 223-235 MHz con licencia para red inteligente. El sistema tiene muchas ventajas con respecto a sistemas de comunicación inalámbrica de banda estrecha, como una mayor cobertura, accesos masivos de abonado, alta eficiencia espectral, tiempo real, alta seguridad y fiabilidad, grandes capacidades de gestión de red, etc.

### A7.2.2	Características técnicas principales

La banda 223-235 MHz fue atribuida en segmentos de 25 kHz por la Oficina Nacional China de Administración Radioeléctrica. En lo que respecta a las características de espectro, SWIN puede agregar múltiples frecuencias de banda estrecha discretas para proporcionar transmisión de datos en banda ancha. Por otra parte, la tecnología de detección de espectro que permite detectar interferencias inter RAT en bandas adyacentes para mejorar la capacidad de coexistencia es una de las tecnologías clave de SWIN. Puede garantizar la coexistencia con sistemas de banda ancha existentes en la misma banda de frecuencias 223-235 MHz.

CUADRO A7.1

Características técnicas y operacionales de SWIN

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Bandas de frecuencias soportadas, con o sin licencia (MHz) | Bandas de frecuencias con licencia: 223-235 MHz |
| Gama de funcionamiento nominal | 3~30 km |
| Capacidades de movilidad (nómada/móvil) | Móvil |
| Velocidad de datos de cresta (enlace ascendente/descendente si es diferente) | 1,5 UL/0,5 DL Mbit/s (1M BW) 13 UL/5 DL Mbit/s (8,5M BW) |
| Método dúplex (FDD, TDD, etc.) | TDD |
| Ancho de banda RF nominal | Seleccionable: 25 kHz-12 MHz |
| Soporte para MIMO | No |
| Retransmisión | HARQ |
| Corrección de errores en recepción | Convolucional, turbo |
| Gestión de interferencias | Reutilización fraccional de frecuencias, detección del espectro |
| Gestión de potencia | Sí |
| Topología de conexión | Punto a multipunto |
| Métodos de acceso a medios | Acceso aleatorio (con contención o sin contención) |
| Múltiples métodos de acceso | SC-FDMA (enlace ascendente) y OFDMA (enlace descendente) |
| Método de descubrimiento y asociación | Descubrimiento autónomo, asociación a través de portadora |
| Métodos QoS | Diferenciación de QoS (5 clases soportadas, adaptable) |
| Conocimiento de la ubicación | Sí |
| Criptación | ZUC |
| Autenticación/protección contra reproducción | Sí |
| Intercambio de claves | Sí |
| Detección de nodos falseados | Sí |
| Identificación unívoca de dispositivo | 15 cifras (IMEI) |

### A7.2.3	Industrialización y aplicación

Actualmente el sistema SWIN consiste en microcircuitos de banda de base, terminales, estaciones de base, una red central y equipos de gestión de red. El SWIN ha sido desplegado en redes de distribución y utilización de energía. Hasta ahora, se han desplegado redes de prueba SWIN en 13 provincias de China, que proporcionan servicios de red inteligente de adquisición de información, control de carga, automatización de distribución de electricidad, etc. Tras el periodo de prueba, se ha demostrado que SWIN puede satisfacer los requisitos de servicio de la medición inteligente y la automatización de la distribución.

### A7.2.4	Normalización

La empresa de explotación de la red inteligente en China (State Grid Corporation of China) ya ha comenzado a desarrollar normas de SWIN. El State Radio_monitoring_center Testing Center (la organización nacional de gestión del espectro radioeléctrico) y la China Communications Standards Association (CCSA) están elaborando la norma SWIN RF para garantizar la coexistencia entre sistemas que funcionan en la misma banda. Además, se va a llevar a cabo la normalización nacional de SWIN.

## A7.3	Conclusión

China ha comenzado investigar tecnologías de acceso inalámbrico para red inteligente. SWIN puede proporcionar comunicaciones inalámbricas satisfactorias para red inteligente, que permitirán reducir el coste de construcción y explotación de redes inteligentes.

______________

The European Commission Smart Grid Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future («EC Smart Grid Vision Report» en Comisión Europea 7, 2006, en http://www.smartgrids.eu/documents/vision.pdf).

IEEE 802 tiene normas que han sido elaboradas específicamente para redes inteligentes y conectividad de largo alcance en exteriores.

http://www.itu.int/publ/T-TUT-HOME-2010/en

La Energy Independence and Security Act de 2007 (Public Law 110-140) (TITLE XIII—SMART GRID). http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ140/pdf/PLAW-110publ140.pdf

NISTIR 7761v2 Priority Action Plan 2 Guidelines for assessing wireless standards for Smart Grid applications.

http://my.epri.com/portal/server.pt

La Modern Grid Initiative financiada por el DOE identifica una red moderna o inteligente: http://www.netl.doe.gov/smartgrid/referenceshelf/whitepapers/Integrated%20Communications_Final_v2_0.pdf

EUR 22580 – Strategic Research Agenda for Europe’s Electricity Networks of the Future (EC Strategic Research Agenda) en 62, Comisión Europea, 2007 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/smartgrids_agenda_en.pdf

El Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido organizó una consulta sobre implementación de medición inteligente en 2010-2011 (ref: 10D/732 20/7/2010 – 30/03/2011), cuyos resultados se pueden consultar aquí: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/42742/1475-smart-metering-imp-response-overview.pdf

http://www.tiaonline.org/all-standards/committees/tr-51

Por ejemplo, una reciente legislación federal de Estados Unidos, la Energy Independence and Security Act of 2007 (Public Law 110-140), determina que la política de Estados Unidos consistirá en implementar sistemas de red inteligente para modernizar el tendido eléctrico, y exigirá que los gobiernos federales y estatal y los reguladores adopten medidas específicas para facilitar la implementación de una red inteligente.

International Energy Agency, Energy Technology Prospectives, 2008 at 179.

Véase Electricity Sector Framework for the Future: Achieving the 21st Century Transformation at 42, Electric Power Research Institute (Ago. 2003) («EPRI Report»), en: http://www.globalregulatorynetwork.org/PDFs/ESFF_volume1.pdf

California Energy Commission on the Value of Distribution Automation, «California Energy Commission Public Interest Energy Research Final Project Report», p. 95 (Abr. 2007) (CEC Report).

Véase el punto 5.1.2 del documento informativo del UIT-T en http://www.itu.int/pub/T-TUT-HOME-2010/en

European Committee for Electrotechnical Standardization.

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations.

Z-Wave es una tecnología inalámbrica de baja potencia y bajo coste que permite productos de grado de consumidor con características de red. Se trata, por ejemplo, de variado es de luz controlados a distancia, sensores de temperatura conectados en red, cerraduras electrónicas y sistemas AV. Un nodo compatible con Z-Wave funcionará en las bandas RF sin licencia tales como las bandas ISM (http://www.z-wave.com/what_is_z-wave).

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/consultations/smart_mtr_imp/smart_mtr_imp.aspx

Las definiciones y la Figura proceden de NISTIR 7761 2013-07-12

El Modelo 1 es una descripción de familia + modelo para interiores.

El Modelo 2 es un modelo operacional específico + modelo para exteriores.

A finales de 2008, la California Air Resources Board (CARB) declaró que «una red interactiva y una infraestructura de comunicación "inteligentes" permitirían la circulación bidireccional de energía y datos necesarios para el despliegue generalizado de recursos energéticos renovables y distribuidos, vehículos híbridos con enchufe o eléctricos, y dispositivos para mejorar la eficiencia. Las redes inteligentes pueden acomodar un número creciente de fuentes distribuidas de generación de energía ubicadas cerca de los puntos de consumo, lo cual reduce las pérdidas eléctricas globales del sistema y las emisiones correspondientes de GEI. Este sistema permitiría generalizar la generación distribuida de energía…, soportaría la utilización de vehículos eléctricos con enchufe como dispositivos de almacenamiento de energía… [y] ofrecería entonces a los operadores de redes más flexibilidad para responder a fluctuaciones de la generación de energía, lo que ayudaría a solventar las dificultades actuales que plantea la integración de recursos intermitentes tales como la energía eólica». California Air Resources Board Scoping Plan, Appendix Vol. I at C-96, 97, CARB (diciembre de 2008).

Véase por ejemplo, Enabling Tomorrow's Electricity System – Report of the Ontario Smart Grid Forum, Ontario Smart Grid Forum (febrero de 2009) en el que se previene que «las iniciativas sobre conservación, generación renovable y medidores inteligentes son los albores de un nuevo sistema eléctrico, pero todas las promesas no se cumplirán sin las tecnologías avanzadas que posibilitan la red inteligente».

Véase A Systems View of the Modern Grid at B1-2 and B1-11, Integrated Communications, realizado por el National Energy Technology Laboratory para el U.S. Department of Energy Office of Electricity Delivery and Energy Reliability (febrero de 2007). Esas comunicaciones integradas «[conectarán]» componentes arquitecturas abiertas para información y control en tiempo real, lo que permitirá que todas las partes de la red «hablen» y «escuchen». The smart grid: An Introduction at 29, U.S. Department of Energy (2008).

Id.

«Modernizar la red eléctrica con comunicaciones bidireccionales, sensores y tecnologías de control adicionales, que son componentes fundamentales de una red inteligente, puede suponer ventajas considerables para los consumidores.» California PUC Decision Establishing Commission Processes for Review of Projects and Investments by Investor-Owned Utilities Seeking Recovery Act Funding at 3 (10 de septiembre de 2009), en: http://docs.cpuc.ca.gov/word_pdf/FINAL_DECISION/106992.pdf. Véase también, California Energy Commission on the Value of Distribution Automation, California Energy Commission Public Interest Energy Research Final Project Report at 51 (abril de 2007), en: http://www.energy.ca.gov/2007publications/CEC-100-2007-008/CEC-100-2007-008-CTF.PDF. «Las comunicaciones son el fundamento de casi todas las aplicaciones y consisten en comunicaciones bidireccionales de alta velocidad en todo el sistema de distribución y con los clientes privados.»

Véase Enabling Tomorrow’s Electricity System – Report of the Ontario Smart Grid Forum at 34, Ontario Smart Grid Forum (febrero de 2009). En el Informe también se indica que «los sistemas de comunicación que las empresas de servicios públicos están desarrollando para medidores inteligentes no serán adecuados para soportar el desarrollo completo de la red inteligente. Las necesidades de comunicación que entraña la compilación de datos de medidores son diferentes de las del funcionamiento de la red. Se necesitará ancho de banda adicional y servicios redundantes para operaciones de red a causa del volumen de datos operacionales, la velocidad necesaria para utilizarlos y su importancia. Id. en 35.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0003+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0294

http://www.smartgrids.eu/

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ENERGY_NEWS&ACTION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=011bae3744bf:2435:2d5957f8&RCN=29756

Véase «Iberdrola, EDP Announce Big Smart Grid Expansions at EUTC Event», Smart Grid Today, 9 de noviembre de 2009 («Iberdrola is using PLC to connect its smart meters while EDP is using a mix of PLC and wireless»).

Origen de todo el párrafo: European Regulators’ Group for Electricity and Gas Position Paper on Smart Grids – Ref.: E09-EQS-30-04, Anexo III http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED PUBLIC CONSULTATIONS/ELECTRICITY/Smart Grids/CDhttp://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/ EER_CONSULT/CLOSED %20PUBLIC %20CONSULTATIONS/ELECTRICITY/Smart%20Grids/CD

Referencias: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) – Hacia un futuro con baja emisión de carbono», COM(2007) 723 final, 22 de noviembre de 2007, Comisión Europea, «Energía para el Futuro de Europa: Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE)», MEMO/08/657, 28 de octubre de 2008.

Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «A European strategic energy technology plan (Plan EETE) - Towards a low carbon future», COM(2007) 723 final, 22 de noviembre de 2007.

La propuesta de crear un Centro Europeo para Redes Eléctricas procede del proyecto 6FP RELIANCE, en el que han participado ocho operadores europeos de sistemas de transmisión.

Comisión Europea, «Energy for the Future of Europe: The Strategic Energy. Technology (SET) Plan», MEMO/08/657, 28 de octubre de 2008.

http://www.e-energy.de/en/

http://www.ksmartgrid.org/eng/.