| Conférence régionale des radiocommunications (CRR-06) (Seconde session) Genève, 15 mai – 16 juin 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Document CNG2/2(Rev1)-F |
|  |  |  | 23 mai 2006 |
|  |  |  | Original: Français |

|  | CNG2 |
| --- | --- |
| Lignes directrices du CNG2 pour l’amélioration des résultats 1ère itération |  |

La réunion du 22 mai 2006 du CNG2, 1ère séance de l’après-midi a eu pour objectif de mettre en place des lignes directrices et recommandations en vue de pouvoir améliorer les résultats de la 1ère itération concernant le CNG2.

Les propositions suivantes ont été discutées et approuvées par le CNG2, selon l’interférence, procéder aux actions suivantes:

1.	Réduction des puissances en cas d’interférence:

|  | Bande VHF | Bande UHF |
| --- | --- | --- |
| Grande agglomération | <= 35 dBW | <= 40 dBW |
| Agglomération moyenne | <= 25 dBW | <= 30 dBW |
| Petite localité et zone frontalière | < =20 dBW | <= 25 dBW |

2.	Réduction des hauteurs d’antennes, par la limitation de la hauteur maximale de l’antenne au dessus du niveau du sol : commencer pour les zones frontalières avec une hauteur d’antenne de 75 m, lancer des exercices et corriger selon les résultats et les couvertures obtenues.

3.	Directivité d’antennes: utiliser des antennes directives vers l’intérieur du pays dans les zones frontalières.

4.	Déclarations administratives: Soumettre des déclarations administrations internes et/ou externes, dans les cas où l’incompatibilité n’est pas réelle, ex. dans le cas d’une montagne séparant deux stations…

5.	Petits exercices: il est recommandé aux Administrations désireuses de modifier les caractéristiques de leurs stations, de procéder à l’exécution de petits exercices afin de s’assurer que ces modifications contribuent en effet à l’ amélioration des résultats, avant leur soumission pour la 2ème itération.

6.	Canaux de fréquences: Il a également été recommandé aux Administrations de notifier pour la 2ème itération le canal ayant été assigné, au lieu de spécifier toute la bande. Par contre, en ce qui concerne les stations qui n’ont pas eu de canal assigné, il est recommandé de notifier avec la bande spécifiée.

7.	Pays absents: Il a été décidé d’adopter l’approche  mentionnée dans le document RRC06/DT/5 (Rev1), et de considérer que les besoins des pays absents ne dépassant pas 3 dB comme compatibles.

_____________