التوصية ITU-R BO.1213-1

مخطط مرجعي لهوائي محطة أرضية للخدمة
الإذاعية الساتلية في النطاق 11,7 – 12,75 GHz

(المسألة ITU-R 73/6)

(2005-1995)

نطاق التطبيق

تستهدف هذه التوصية وضع مخططات مرجعية لهوائي محطة أرضية لاستقبال متحد الاستقطاب ومتقاطع الاستقطاب لخدمة إذاعية ساتلية في النطاق 11,7 – 12,75 GHz.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أن مخطط مرجعي مشترك قد استعمل في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1997 (WCR-97) وفي المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 (WCR-2000) لمراجعة خطة الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليمين 1 و3؛

ب)	أن نفس المخطط المرجعي للهوائي قد استعمل في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03) لمراجعة التقاسم بين الأقاليم وداخل كل إقليم/وفيما بين الخدمات وداخل كل خدمة من الخدمات الواردة في التذييل 30 من لوائح الراديو (RR)؛

ج )	أن معطيات قياس هوائيات الاستقبال في الخدمة الثابتة الساتلية تدعم نفس هذا المخطط للهوائي المرجعي؛

د  )	أن نفس مخطط الهوائي المرجعي قد يكون مفيداً لتقاسم الخدمات بين الخدمة الثابتة الساتلية وسائر الخدمات وكذلك لأغراض التنسيق الأخرى؛

توصي

1	بأنه ينبغي الاعتراف بمخططات الهوائيات متحدة الاستقطاب ومتقاطعة الاستقطاب، كمخططات مرجعية لهوائيات المحطة الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 11,7 – 12,75 GHz؛

الملحق 1

الصيغ المرتبطة بمخطط إشعاع الهوائي:

تعتبر هذه الصيغ صالحة من أجل D/λ ≥ 11:

مخطط متحد الاستقطاب:

Gco(ϕ) = Gmax − 2.5 × 10−3Dλϕ2	for	0			<	m

حيث:

ϕm = λDGmax − G10.0025

Gmax=10 logηπDλ2

وG1 = 29 – 25 log r, ϕr = 95λD

Gco ()  G1  Gco ()  G1  	for	m		 < r

Gco ()  29 – 25 log 	for	r		b	where b = 10(34/25)

Gco ()  –5 dBi	for	b		  70

Gco ()  0 dBi	for	70		  180

مخطط متقاطع الاستقطاب:

Gcross ()  Gmax – 25	for	     0     0.25  0

حيث  0=	 2 λD30.0025

dB 3 	(عرض الحزمة)

Gcross(ϕ) = Gmax − 25 + 8ϕ − 0.25 ϕ00.19 ϕ0 	for 0.25	0		  0.44 0

Gcross ()  Gmax – 17	for 0.44	0		  0

Gcross () = Gmax – 17 + Cϕ−ϕ0ϕ1−ϕ0	for	0 	≤ 	 < 1 where ϕ1=ϕ0210.1875

and C = 21 – 25 log(1) – (Gmax – 17)*

Gcross ()  21 – 25 log 	for	1		 < 	where  = 10(26/25)

Gcross ()  –5 dBi	for	2		  70

Gcross ()  0 dBi	for	70º		  180º

حيث:

:D	قطر هوائي مكافئ

:	طول موجة معبراً عنه بنفس الوحدة المعبر عنها للقطر

:	زاوية خارج محور الهوائي بالنسبة لمحور التسديد (بالدرجات)

:η	فعالية الهوائي.

أمثلة:

في حالة المخطط المرجعي لهوائي من 60 cm المستعمل في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03) لمراجعة معايير التقاسم بين الأقاليم وفيما بين الخدمات الواردة في التذييل 30 للوائح الراديو (RR)، تنطبق المعلمات التالية:

متحد الاستقطاب:

Gmax		dBi 35,5 

η		= 0,65

D/		 23,4 )التردد المفترض  (GHz 11,7

m	3,98 

r	  4,06 

G1	  dB 13,78

b	  (34/25)10

متقاطع الاستقطاب:

0		=   2,96

1		=   4,73

2		= 10,96

C		= 14,36–  dB

يرد المخطط المرجعي للهوائي المطابق في الشكل 1.

الشكل 1

هوائي من 60 cm: مخطط إشعاع هوائي محطة أرضية للاستقبال

الكسب المطلق (dBi)

(بالدرجات)

متحد الاستقطاب

متقاطع الاستقطاب

في حالة المخطط المرجعي لهوائي من 45 cm  المستعمل في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03) لمراجعة معايير التقاسم بين الأقاليم/وفيما بين الخدمات الواردة في التذييل 30 للوائح الراديو، تنطبق المعلمات التالية:

متحد الاستقطاب:

Gmax	33,3 = dBi

η	= 0,65

D/	=  18,3  )التردد المفترض  (GHz 12,2

m	= °5,15

r	= °5,19

G1	= 11,12  dB

b	= (34/25)10

متقاطع الاستقطاب:

0	=    °3,79

1	= =  °6,04

2	=  =  °10,96

C	=  dB  14,83–

يرد المخطط المرجعي للهوائي المطابق في الشكل 2.

الشكل 2

هوائي من 45 cm: مخطط إشعاعي لهوائي محطة أرضية للاستقبال

الكسب المطلق (dBi)

(بالدرجات)

متحد الاستقطاب

متقاطع الاستقطاب

ــــــــــ

?	ينبغي ملاحظة أن قياسات الهوائي قد أجريت على هوائيات أحادية التغذية.

*

*	يجب أن تكون قيمة C أقل من 0 لأي تركيبة لفعالية الهوائي D/λ..