ITU-R  BO.1213-1建议书

用于11.7-12.75 GHz 频带内的卫星广播业务的基准接收地球站天线图

(ITU-R 73/6号研究课题)

(1995-2005)

范围

本建议书旨在为用于11.7-12.75 GHz 频带内的卫星广播业务建立基准地球站同极化和交叉极化天线图。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	在WRC-97和WRC-2000上使用一个通用的基准天线图，用于修订第一区和第三区的卫星广播业务（BSS）计划；

b)	在WRC-03上使用的同一个基准天线图，用于修订区域间和区域内/业务间和业务内的共用标准，该标准包含在《无线电规则》（RR）附录30中；

c)	BSS接收天线的测量数据支持该相同的基准天线图；

d)	该相同的基准天线图对BSS和其他业务间的业务共享以及其他协调方面可能会有用，

建议

1	由附件1提供的公式给出的同极化和交叉极化天线图应被认定为在11.7-12.75 GHz 频带内的卫星广播业务的基准地球站天线图。

附件 1

天线图公式：

这些公式对于D/λ ≥ 11有效：

同极化图：

Gco(ϕ) = Gmax − 2.5 × 10−3Dλϕ2	对于	0	 < m

其中：

ϕm = λDGmax − G10.0025

Gmax=10 logηπDλ2

G1 = 29 – 25 log r, 且ϕr = 95λD

Gco ()  G1  	对于	m		 < r

Gco ()  29 – 25 log 	对于	r		b	其中 b = 10(34/25)

Gco ()  –5 dBi	对于	b		  70

Gco ()  0 dBi	对于	70	  180

交叉极化图：

Gcross ()  Gmax – 25	对于     0     0.25  0

其中 0	= 2 λD30.0025

 3 dB 波束宽

Gcross(ϕ) = Gmax − 25 + 8ϕ − 0.25 ϕ00.19 ϕ0 	对于 0.25	0	  0.44 0

Gcross ()  Gmax – 17	对于 0.44	0	  0

Gcross () = Gmax – 17 + Cϕ−ϕ0ϕ1−ϕ0	对于0 	≤ 	 < 1 其中 ϕ1=ϕ0210.1875

且 C = 21 – 25 log(1) – (Gmax – 17)*

Gcross ()  21 – 25 log 	对于1		 < 	其中  = 10(26/25)

Gcross ()  –5 dBi	对于2		  70

Gcross ()  0 dBi	对于70º		  180º

其中：

D:	等效天线直径

:	用与直径同样的单位表示的波长

:	相对于视轴的天线偏轴角（度）

η:	天线效率。

举例：

在WRC-03上使用的60 cm基准天线图，用于修订区域间/业务间的共用标准，该标准包含在《无线电规则》（RR）附录30中，下列参数适用：

同极化：

Gmax	  35.5 dBi

η	=  0.65

D/	  23.4 （假设频率为11.7 GHz）

m	  3.98

r	  4.06

G1	  13.78 dB

b	  10 (34/25)

交叉极化：

0		=  2.96º

1		=  4.73º

2		  10.96º

C		=  –14.36 dB

对应的基准天线图在图1中给出。

在WRC-03上使用的45 cm基准天线图，用于修订区域间/业务间的共用标准，该标准包含在《无线电规则》（RR）附录30中，下列参数适用：

同极化：

Gmax	=  33.3 dBi

η	=  0.65

D/	=  18.3 （假设频率为12.2 GHz）

m	=  5.15°

r	=  5.19°

G1	=  11.12 dB

b	=  10(34/25)

交叉极化：

0 =  3.79°

1 =  6.04°

2 =  10.96°

C =  –14.83 dB

对应的基准天线图在图2中给出。

应该注意到在单馈电天线上进行天线测量。

*	对于任何天线效率(η)和D/λ的组合，C 值必须小于0。