RECOMMANDATION  UIT-R  BO.1293

GABARITS  DE  PROTECTION  ET  MÉTHODES  DE  CALCUL  ASSOCIÉES  POUR  
LES  BROUILLAGES  CAUSÉS  AUX  SYSTÈMES  DE  RADIODIFFUSION  
PAR  SATELLITE  DANS  LE  CAS  D'ÉMISSIONS  NUMÉRIQUES

(Question UIT-R 93/11)

(1997)

Rec. UIT-R BO.1293

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les rapports de protection et les gabarits de protection associés sont des caractéristiques essentielles pour les signaux de télévision transmis dans le service de radiodiffusion par satellite (SRS) et sur les liaisons de connexion associées;

b)	que les Plans spécifiés dans les Appendices 30 et 30A au Règlement des radiocommunications (RR) ont été élaborés sur la base de valeurs du rapport de protection et de méthodes de calcul des brouillages spécifiées pour des décalages de fréquence fixes et pour des types donnés de signaux;

c)	que, dans de nouveaux systèmes soumis au Bureau des radiocommunications (BR), pour une mise en œuvre dans le cadre de ces Plans, il est proposé d'utiliser de nouveaux types de signaux pour lesquels on ne dispose pas de gabarits de protection et pour lesquels les méthodes de calcul des brouillages sont limitées;

d)	que le BR a demandé à la Commission d'études 11 des radiocommunications de spécifier des méthodes et des critères de protection additionnels pour évaluer les brouillages causés et les brouillages subis par ces signaux de types nouveaux;

e)	que les définitions des gabarits de protection et des méthodes de calcul associées représentent une information technique extrêmement utile pour la révision des Plans spécifiés dans les Appendices 30 et 30A du RR pour les Régions 1 et 3;

f)	que diverses administrations et organisations ont effectué des études qui valident la méthode proposée pour le calcul des brouillages,

reconnaissant

a)	que les gabarits de protection valorisent la notion de rapports de protection, ceux-ci étant associés à des décalages de fréquence fixes;

b)	que la méthodologie décrite dans l'Annexe 1 permet de spécifier des gabarits de protection adéquats pour le calcul des brouillages entre émissions numériques,

recommande

1	que la méthode de calcul pour générer des gabarits de protection, décrite dans l'Annexe 1 pour différents types d'émissions numériques modulées par déplacement de phase, soit utilisée, en tant que de besoin, dans les analyses de compatibilité applicables aux Appendices 30 et 30A du RR;

2	que les méthodes associées de calcul des brouillages décrites dans l'Annexe 2 soient utilisées, en tant que de besoin, pour évaluer les situations de brouillage se rapportant aux Appendices 30 et 30A du RR.

NOTE 1 – Des études complémentaires devront être menées pour mettre au point des gabarits destinés à d'autres types d'émission (brouillages analogique-analogique, numérique-analogique et analogique-numérique). D'ici à l'élaboration de ces gabarits, la méthode décrite dans l'Annexe 3 devra être utilisée dans le calcul des brouillages entre les émissions, dans le cas où ces brouillages sont de nature numérique.

NOTE 2 – La méthode proposée dans l'Annexe 1 permet d'évaluer avec précision le gabarit de protection pour le brouillage causé entre deux signaux numériques, connaissant les paramètres clés des signaux et dans l'hypothèse d'un canal à fonctionnement linéaire. Or, dans la pratique, la plupart des répondeurs de satellite du SRS fonctionnent en mode non linéaire, à la saturation. On peut prévoir que le modèle proposé sous-estime le brouillage dans le cas d'un canal à fonctionnement non linéaire. Un complément d'étude est nécessaire pour quantifier ces effets de non-linéarité. En attendant le résultat de ces études, il convient d'utiliser la méthode (plus classique) décrite dans l'Annexe 3 pour calculer les brouillages entre émissions numériques.

NOTE 3 – L'Appendice 1 de l'Annexe 1 décrit les effets résultant de l'application de la méthode proposée dans l'Annexe 1, en ce qui concerne la notification de paramètres nouveaux se rapportant à chaque émission numérique.

ANNEXE  1

Calcul des gabarits de protection pour les brouillages s'exerçant
entre divers types d'ondes porteuses à modulation numérique

# 1	Description de la méthode

On part de l'hypothèse suivante: pour le calcul des brouillages, la porteuse numérique brouilleuse peut être modélisée par une source de bruit blanc, suivie d'un filtre de mise en forme d'impulsion en racine carrée et cosinus surélevé. Le facteur d'arrondi, i, de ce filtre peut être choisi arbitrairement dans l'intervalle 0  i  1, (arrondi compris entre 0% et 100%). La largeur de bande du filtre à 3 dB est spécifiée par le débit des symboles (rapidité de modulation), Ri, pour le signal numérique brouilleur.

Le niveau du brouillage numérique agissant sur le signal numérique utile dépend du décalage de fréquence, f, entre le signal utile et le signal brouilleur, ainsi que des caractéristiques du filtre du récepteur. On admet par hypothèse qu'il s'agit, ici encore, d'un filtre en racine carrée et cosinus surélevé, avec un facteur d'arrondi w, (0  w  1), la largeur de bande à 3 dB étant spécifiée par le débit de symboles, Rw, du signal utile.

Les paramètres Ri et Rw s'expriment en Msymboles/s. Les largeurs de spectre totales du signal utile et du signal brouilleur sont données respectivement par Rw(1  w) MHz et Ri(1  i) MHz. Le paramètre de différence de fréquence, f, s'exprime en MHz. On admet par hypothèse que le brouillage à la sortie du filtre du récepteur a les caractéristiques d'un bruit.

On procède comme suit pour calculer le niveau de la puissance brouilleuse I(f ), mesurée à la sortie du filtre du récepteur et exprimée par rapport à la puissance de la porteuse utile pour une valeur de C/I  0 dB sur une liaison de référence (égalité des puissances respectives de la porteuse utile et de la puissance brouilleuse) (voir au § 3 la définition des termes utilisés ci-après):

Etape 1:	calcul de la puissance du signal utile, Pw, à la sortie du filtre du récepteur:

a)	égaler les paramètres du signal brouilleur et ceux du signal utile; prendre zéro comme valeur du décalage de fréquence (Ri  Rw, i  w, f  0);

b)	calculer les neuf couples de limites (Un, Ln, n  1, , 9);

c)	calculer les cinq composantes de la puissance (Cm, m  1, , 5);

d)	calculer la puissance reçue totale, Pw:

Pw=m=15Cm

Etape 2:	calcul de la puissance du signal brouilleur, Pi, à la sortie du filtre du récepteur:

a)		choisir pour les paramètres du signal brouilleur et le décalage de fréquence les valeurs appropriées pour le cas de brouillage considéré;

b) à d)	répéter les opérations b) à d) ci-dessus avec les nouveaux paramètres d'entrée et calculer la puissance du signal brouilleur:

Pi=m=15Cm

Etape 3:	calculer la puissance brouilleuse relative pour les valeurs données des paramètres du signal et du décalage de fréquence:

I(df)=10logPiPwdB

# 2	Exemple de calcul d'un gabarit de protection

A titre d'exemple (arbitraire), on admet que les paramètres du signal utile et du signal brouilleur sont les suivants:

Signal numérique utile:

débit de symboles, Rw  22,7 Msymboles/s

facteur d'arrondi, w  0,4 (arrondi en cosinus à 40%).

Signal numérique brouilleur:

débit de symboles, Ri  22,7 Msymboles/s

facteur d'arrondi, i  0,4 (arrondi en cosinus à 40%).

On suppose que le décalage de fréquence entre le signal utile et le signal brouilleur, df, est égal à 19,18 MHz. On procède comme suit pour appliquer la méthode de calcul décrite au § 1 de la présente Annexe et détaillée au § 3:

Etape 1:	calculer la puissance du signal utile Pw, à la sortie du filtre du récepteur (f  0):

L1  –6,81,    L  L3  L4  L5  L6  L7  L8  L9  6,81

U1  U2  U3  U4  U5  6,81,    U6  U7  15,89,    U8  U9  –6,81

C1  0,8,    C2  C3  0,    C4  0,1,    C5  0

Pw=m=15CmPw=0,90

Etape 2:	calculer la puissance du signal brouilleur, Pi, à la sortie du filtre du récepteur (f  19,18 MHz):

L1  L3  L4  12,37,    L2  L5  L7  6,81,    L6  L9  25,99,    L8  –12,37

U1  6,81,    U2  U5  –12,37,    U3  U4  U6  15,89,    U7  –3,29,    U8  U9  –6,81

C1  0,216,    C2  C3  –0,030,    C4  0,    C5  0,004

Pi=m=15CmPi=0,16

Etape 3:	calculer la puissance de brouillage relative pour les valeurs données des paramètres des signaux et du décalage de fréquence:

I(df)=10logPiPwdBI(19,18)=±7,5dBr

En procédant ainsi pour une série de valeurs du décalage de fréquence, on obtient le gabarit de protection reproduit à la Fig. 1, à titre d'exemple.

FIGURE 1293-01

# 3	Algorithmes: calcul de la puissance du signal reçu (utile ou brouilleur)

## 3.1	Limites

L1    max (–A; f  –  C )	L4    max (A; f  –  C )	L7  =  max (A; –f    C )

U1    min (A; f    C )	U4    min (B; f    C )	U7    min (B; –f    D)

L2    max (–A  –  f ; C )	L5    max (A; –f  –  C )	L8    max (–B; –f    C )

U2    min (A  –  f ; D)	U5    min (B; –f    C )	U8    min (–A; –f    D)

L3    max (–A    f ; C )	L6    max (A; f    C )	L9    max (–B; f    C )

U3    min (A    f; D)	U6    min (B; f    D)	U9    min (–A; f    D)

NOTE 1:

max (a; b):	valeur maximale de a et b

min (a; b):	valeur minimale de a et b

f     fréquence du signal brouilleur  –  fréquence du signal utile

## 3.2	Fonctions

Quand 1  n  3:	Quand 4  n  5:

pn(a,b)fn(a)±fn(b)poura>b0poura≤b	pn(a,b,df)fn(a,df)±fn(b,df)poura>b0poura≤b

f1(x)=xRi	f2(x)=αi2pcosp22x±RiαiRi	f3(x)=αwRw2pRicosp22x±RwαwRw

f4(x,y)f4a(x,y)pourαwRw=αiRif4b(x,y)pourαwRw¹αiRi	f5(x,y)f5a(x,y)pourαwRw=αiRif5b(x,y)pourαwRw¹αiRi

f4a(x,y)=116pRi2pxcosp22y+Ri±RwαiRi−αiRisinp24x±2y±Ri±RwαiRi

f4b(x,y)=αiαwRw4pαi2Ri2±αw2Rw2αiRicosp22x±RwαwRwsinp22y±2x+RiαiRi+αwRwsinp22x±RwαwRwcosp22y±2x+RiαiRi

f5a(x,y)=116pRiαiRisinp24x±2y±Ri+RwαiRi±2pxcosp22y+Ri+RwαiRi

f5b(x,y)=αiαwRw4pαi2Ri2±αw2Rw2αiRicosp22x+RwαwRwsinp22x+2y±RiαiRi±αwRwsinp22x+RwαwRwcosp22x±2y±RiαiRi

## 3.3	Composantes de la puissance

C1=p1U1,L1+12n=25p1Un,Ln+14n=69p1Un,Ln

C2=p2U2,L2+ p2U3,L3+12p2U6±df,L6±df+p2U7+df,L7+df+p2U8+df,L8+df+p2U9±df,L9±df

C3=p3U4,L4+p3U5,L5+12p3U6,L6+p3U7,L7+p3±L8,±U8+p3±L9,±U9

C4=p4U6,L6,df+p4U7,L7,±df

C5=p5U8,L8,±df+p5U9,L9,df

## 3.4	Puissance totale du signal reçu

Puissance=m=15Cm

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

Notification des paramètres associés aux émissions numériques

Pour appliquer la méthode décrite dans l'Annexe 1, pour le calcul des gabarits de protection concernant les brouillages entre émissions numériques, il est nécessaire de notifier de nouveaux paramètres associés à chaque émission numérique. Ces paramètres sont les suivants:

–	le type de modulation numérique (la méthode s'applique exclusivement aux signaux modulés par déplacement de phase);

–	le débit des symboles transmis (Msymboles/s);

–	le facteur d'arrondi du filtre de mise en forme d'impulsion numérique (il s'agit, par hypothèse, d'un filtre à arrondi en cosinus ou d'une approximation d'un tel filtre), le facteur est compris entre 0 et 1.

Suivant les résultats des études complémentaires mentionnées dans la présente Recommandation, il pourra être nécessaire de définir d'autres paramètres (par exemple, l'indication d'un fonctionnement linéaire ou non linéaire des canaux).

Les paramètres requis devront être spécifiés explicitement pour chaque émission numérique.

Une fois que les résultats de l'étude seront connus, il est recommandé de mettre à jour en conséquence l'Annexe 2 des Appendices 30 et 30A du RR, lors d'une conférence des radiocommunications compétente.

ANNEXE  2

Méthodes de calcul des brouillages associées aux Annexes 1 et 3*

# 1	Introduction

On trouvera dans la présente Annexe la description d'une méthode générique pour le calcul des brouillages dans les Plans du SRS, compte tenu des différentes catégories de brouillage (par exemple, dans le même canal, le canal adjacent, etc.).

Cette méthode générique spécifiée ci-dessous, associée aux méthodes appropriées de calcul des gabarits de protection, est à utiliser afin de déterminer les valeurs nécessaires pour évaluer les situations de brouillage mettant en jeu différentes émissions dans les Plans du SRS.

# 2	Terminologie, symboles et opérateurs

Pour simplifier le raisonnement développé dans la présente Annexe et en faciliter la compréhension, on définit les termes, symboles et opérateurs suivants:

Source unique, se (single entry):	une seule porteuse brouilleuse est prise en compte

Composite ou cumulatif, ag (aggregate):	toutes les porteuses brouilleuses sont prises en compte

Equivalent, eq:	combinaison d'un brouillage sur la même fréquence et d'un brouillage sur une fréquence décalée

Global, ov (overall):	combinaison d'un brouillage sur une liaison de connexion, up, et d'un brouillage sur une liaison descendante, dn (down)

fo:		décalage de fréquence: différence entre les fréquences centrales de deux porteuses

c/i :		rapport porteuse/brouillage

C/I:		rapport porteuse/brouillage (dB)

PR:		rapport de protection (dB)

EPM:	marge de protection équivalente, (dB) (equivalent protection margin)

OEPM:	marge de protection équivalente totale, (dB) (overall equivalent protection margin)

X:		diminution du rapport C/I total sous l'effet du brouillage sur la liaison de connexion (dB)

Opérateur Å:	A Å B  –10 log10±A10+10±B10

Opérateur ã:	A ã B  –10 log10±A10±10±B10

Opérateur SÅ:	n=1NÅAn=±10log10±A110+10±A210+...+10±An10

# 3	Méthodes de calcul des brouillages

Deux éléments importants sont nécessaires pour calculer le brouillage qui affecte une assignation:

–	le rapport porteuse/brouillage composite équivalent, C/Ieq, ag, sur la liaison montante et la liaison descendante, respectivement, C/Ieq, ag, up, et C/Ieq, ag, dn;

–	les rapports de protection globaux dans le même canal (ou sur la même fréquence) pour la porteuse utile, PRov.

Par ailleurs, il faut définir les marges de protection équivalentes (EPM) (voir la Note 1) et la marge de protection équivalente totale (OEPM).

NOTE 1 – EPM est inutile lorsque cette méthode est appliquée au Plan SRS de la Région 2.

## 3.1	Les premiers éléments (rapports porteuse/brouillage composites équivalents) se calculent comme suit pour la liaison montante et la liaison descendante

CIeq,ag,up=i=1mÅCIi,se,up+Di(foi)

CIeq,ag,dn=i=1mÅCIi,se,dn+Di(foi)

où:

m :	nombre de porteuses brouilleuses sur la liaison de connexion

n :	nombre de porteuses brouilleuses sur la liaison descendante

fo :	décalage de fréquence entre la fréquence centrale de la porteuse utile et la fréquence centrale d'une porteuse brouilleuse, valeur positive ou négative (MHz)

D ( fo):	différence (dB) entre la valeur appropriée du gabarit de protection en l'absence de décalage de fréquence (valeur centrale à 0 MHz) et la valeur du gabarit avec un décalage de fréquence de fo MHz.

Si la porteuse utile est à modulation numérique, de même que la porteuse brouilleuse, on a: D ( fo)  –I( fo), avec I( fo) ( I(f )) défini dans l'Annexe 1 pour le cas d'un canal à fonctionnement linéaire. Toutefois, en attendant les résultats des études visant à quantifier les effets d'un canal non linéaire, on utilisera le modèle de l'Annexe 3 pour évaluer D ( fo).

Il faudra encore définir des gabarits appropriés pour d'autres combinaisons de porteuse utile et de porteuse brouilleuse (brouillage d'une porteuse à modulation analogique par une porteuse à modulation numérique). En attendant que ces gabarits soient disponibles, on utilisera le modèle de l'Annexe 3 pour évaluer D ( fo).

Sur la base de ces premiers éléments, on peut calculer le rapport: porteuse composite équivalente globale/brouillage, C/Iov, eq, ag, à l'aide de la formule:

C/Iov, eq, ag    C/Ieq, ag, up    C/Ieq, ag, dn

## 3.2	Le second élément important (rapport de protection global, PRov) est associé au type de porteuse utile

En plus de ce second élément, on peut définir un rapport de protection sur la liaison de connexion et un rapport de connexion sur la liaison descendante, respectivement, PRup et PRdn. Soit X une augmentation donnée du rapport de protection sur la liaison descendante pour tenir compte du brouillage sur la liaison de connexion, PRup et PRdn sont alors définis comme suit:

## 3.3	Définition de EPMup, EPMdn et OEPM

OEPM    C/Iov, eq, ag  –  PRov

ANNEXE  3

Calcul des brouillages numériques en l'absence de gabarits de protection appropriés

Lorsqu'on applique la méthode de calcul de l'Annexe 2, il est souhaitable d'utiliser le gabarit de protection convenant le mieux au cas de brouillage numérique considéré (c'est-à-dire la valeur la plus appropriée de Di ( foi ) dans l'Annexe 2). Par exemple, dans le cas d'une émission numérique brouillée par une autre émission numérique, il est possible d'obtenir ce gabarit en appliquant la méthode de calcul décrite dans l'Annexe 1, sous réserve d'études complémentaires pour quantifier les effets dus aux non-linéarités du canal.

Les études devront aussi être poursuivies pour spécifier des gabarits de protection génériques adéquats dans le cas d'une émission analogique brouillée par une émission numérique.

En attendant que ces gabarits soient disponibles, on utilisera la méthode décrite ci-après pour calculer le brouillage entre deux émissions dans le cas où le brouilleur est une émission numérique.

Le paramètre D ( fo) a pour expression:

D( fo)    10 log10Bb(fo)   K

où:

b( fo):	chevauchement de largeur de bande entre la porteuse brouilleuse et la porteuse utile (MHz)

B :	largeur de bande nécessaire de la porteuse brouilleuse à modulation numérique (MHz)

K :	coefficient de pondération positif.

En général, une méthode de calcul de gabarit de protection comme celle décrite dans l'Annexe 1 quantifie le coefficient K. La valeur de K ainsi obtenue peut varier en fonction des paramètres des signaux utile et brouilleur et en fonction du décalage de fréquence entre les deux signaux (en fait, la méthode de l'Annexe 1 ne calcule pas explicitement le coefficient K, mais calcule directement la valeur de –D ( fo)).

En l'absence de gabarits de protection appropriés pour quantifier le coefficient K, directement ou indirectement, on posera par hypothèse K  0, ce qui correspond au cas le plus défavorable.

*	Cette méthode a été élaborée en vue de l'analyse de compatibilité des assignations soumises au BR en vertu des Appendices 30 et 30A du RR, avec des paramètres différents de ceux utilisés pour établir les Plans (largeur des canaux, fréquence centrale, type d'émission, etc.).