# ITU-R BO.1293-2建议书

卫星广播系统数字发射中对干扰的
保护掩蔽和相关计算方法

（ITU-R 223/11号研究课题）

（1997-2000-2002年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	对于广播卫星业务（BSS）和相关馈源（上行）链路中的电视信号，保护率和相关的保护掩蔽是首要的特性；

b）	在固定的频率偏差和给定信号类型的基础上，通过应用保护率数值和干扰计算方法已制定《无线电规则》（RR）中附录30和30A的规划；

c）	在实现这些规划时，提交给无线电通信局（BR）的新系统内建议使用新的信号类型，它们能做到不用保护掩蔽，并且只需有限的干扰计算方法；

d）	BR要求无线电通信部门第6研究组提供附加的计算方法和保护标准，以估计来自新信号类型的干扰、以及对新信号类型的干扰；

e）	对1区和3区修订《无线电规则》附录30和30A规划时，其保护掩蔽的定义和相关计算方法提供出十分有用的技术信息；

f）	各个主管部门和组织目前已完成一些研究，使得建议的干扰计算方法生效，

认识到

a）	保护掩蔽可以扩展保护率的有用度，而保护掩蔽本身与固定频率偏差相关联；

b）	借助于应用附件3中给出的方法，能够导出数字辐射之间干扰计算用的合适的保护掩蔽；

c）	在数字调制机新的第一与3区一览表的基础上，世界无线电通信大会（2000年，伊斯坦布尔）（WRC-2000）对于第一和3区已确立新BSS和相关的馈源（上行）链路规划，由此更新了附录30和30A；

d）	授权各主管部门在任何时间实现他们的规划任务，在规划所依据的特性方面并无任何进一步的限制，

ITU-R BO.1293-2建议书	1

建议

1	在附录30和30A的第4和第5条下实现任何的EPM/OEPM兼容性分析时，应适用附件1；

2	对于建议1中涉及的兼容性分析，应当使用附件2内提供的EPM/OEPM所关联的干扰计算方法。

注1 — 对于采用所有数字场相键控辐射类型的BSS网络，在主管部门间做出双边协调的兼容性分析时，可以应用附件3中给出的获得保护掩蔽的计算方法。

注2 — 需要进一步研究，以开发对其他辐射类型之间干扰用的保护掩蔽（也即模拟对模拟的干扰、数字对模拟的干扰以及模拟对数字的干扰）。在这些保护掩蔽得以应用的此种时间到来之前，当干扰为数字信号时，在计算各辐射之间的干扰上应当采用附件1内说明的方法。

附  件  1

无合适的保护掩蔽时数字干扰的计算

采用附件2的计算方法时，对于所考虑的数字干扰情况希望应用最合适的保护掩蔽（也即附件2中Di（foi）有最合适的值）。例如，对于数字辐射中的数字干扰，使用附件3内给定的计算方法能够导出该保护掩蔽。

对于数字对模拟的干扰场合，需要进一步研究以得出适宜的通用保护掩蔽。

在这些保护掩蔽得以应用的此种时间到来之前，应当使用下面给定的方法来计算两个辐射之间的干扰，这里的干扰源是数字辐射。

D(fo)值如下地计算

D( fo)    10 log10Bb(fo)  K

式中：

b(fo)：	干扰载波与所需载波之间的重叠带宽（MHz）；

B：	干扰数字载波的必需带宽（MHz）；

K：	正的加权系数。

2	ITU-R BO.1293-2建议书

一般地，诸如附件3中给定的保护掩蔽计算方法，要对K值给出数量，K值可变化，这取决于所需信号和干扰信号的参数，以及两个信号之间的频率偏差（事实上，附件3的方法未显性地计算系数K而是直接计算D(fo)值）。

没有适宜的保护掩蔽能直接或间接地给出系数K的数量时，应假定K=0，这对应于最坏的情况。

附  件  2

附件1和3关联的干扰计算方法*

1	引言

本附件的目的是在考虑不同类别的干扰下（例如，同频道干扰和邻频道干扰等），规定一种通用方法来计算BSS规划中的干扰状况。

下面规定的、与合适的保护掩蔽计算方法相关联的通用干扰计算方法，应使用来确立必需的值用以估计BSS规划中不同辐射之间的干扰状况。

2	术语、符号和运算符

为了简化本附件，并便于理解，定义下面的术语、符号和运算符：

se（单输入）：	所考虑的单个干扰载波

ag（聚合输入）：	所考虑的全部干扰载波

eq（等效）：		同频率和频率偏置干扰的组合

ov（总体）：	馈源链路（上行，up）和下行链路（dn）干扰的组合

fo：				频率偏置，两个载波中心频率之差

C/I：				载波对干扰比（dB）

PR：				保护率（dB）

EPM：				等效保护余量（dB）

OEPM：				总体等效保护余量（dB）

ITU-R BO.1293-2建议书	3

X：			馈源链路中的干扰导致的总体C/I下降（dB）

运算符  :	A  B  –10 log10–A10 + 10–B10

运算符  :	A  B  –10 log10–A10 – 10–B10

运算符  :	n = 1N⊕An = –10log 10–A110 + 10–A210 + ... + 10–An10

3	干扰计算方法

为了计算规划任务中的干扰状况，需要两个主要元素：

—	等效聚合输入载波对干扰比，C/Ieq,ag，上行和下行链路内分别为C/Ieq,ag,up和C/Ieq,ag,dn。

—	所需载波的总体同频道（或同频率）保护率，PRov。

此外，需要定义EPM（见注1）和OEPM。

注1 — 本方法应用于第2区域BSS规划的场合，不需要EPM。

3.1	第一元素，也即等效聚合输入载波对干扰比，对于上行和下行链路如下地计算：

CIeq, ag, up = i=1m⊕ CIi, se, up + Di(foi)

CIeq, ag, dn = i=1n⊕ CIi, se, dn + Di(foi)

式中：

m：	馈源链路中干扰载波数目；

n：	下行链路中干扰载波数目；

fo：	所需载波中心频率与一个干扰载波中心频率间的频率偏差，正或负值（MHz）；

D(fo)：无频率偏差（也即中心频率差0 MHz）时合适的保护掩蔽值与中心频率偏差fo MHz时保护掩蔽值之间的差值（dB）。

在数字所需载波和数字干扰载波的场合，无论线性或非线性频道，D(fo) = – I(fo)，这里，I(fo)(≡I(f))，定义于附件3内。

对于所需载波与干扰载波的其他组合类型（数字干扰模拟），合适的保护掩蔽尚待规定。在这些保护掩蔽得以应用的此种时间到来之前，应当将附件1中给定的模型用于估算D(fo)。

4	ITU-R BO.1293-2建议书

根据这类第一元素，可以如下地计算总体等效聚合输入载波对干扰比（标记为C/Iov,eq,ag）：

C/Iov, eq, ag    C/Ieq, ag, up    C/Ieq, ag, dn

3.2	第二主要元素，也即总体保护率PRov，是与所需载波类型相关联的。

除该第二元素外，可以分别定义馈源链路保护率PRup和下行链路保护率PRdn。假定下行链路保护率上有一给定增量X用以顾及馈源链路中的干扰，则PRup和PRdn定义如下：

PRdn = PRov + X

PRup = PRov © PRdn

3.3	EPMup、EPMdn和OEPM的定义

OEPM = CIov, eq, ag − PRov

EPMup = CIeq, ag, up − PRup

EPMdn = CIeq, ag, dn − PRdn

附  件  3

各种数字载波类型之间干扰上的保护掩蔽计算

1	方法

假定，用于干扰计算中的干扰数字载波可以建模为白噪声源，后面跟随一个升余弦平方根脉冲成形滤波器。该滤波器的滚降系数i可以在0i1（0％到100％的滚降）范围内自由规定。对于干扰的数字信号而言，滤波器的3 dB带宽由传输符号率Ri规定。

影响所需数字信号的数字干扰电平取决于：

—	所需信号与干扰信号之间的频率偏差f；

—	接收机的滤波器特性；

—	携载干扰信号的传输频道的特性。

ITU-R BO.1293-2建议书	5

接收机的滤波器也建模为滚降系数w(0w1)的升余弦平方根滤波器，其3 dB带宽所需的信号符号率Rw规定。

干扰信号的高功率放大会导致频谱旁瓣再增长。对于低值的f，由旁瓣造成的干扰可以忽略，但当频率偏差增大时，干扰将显著增加。

只需考虑前两个旁瓣。在所有实际的传输方案中，由高阶旁瓣造成的干扰可以忽略。

相对于频谱主瓣调整每个旁瓣的电平，以反映非线性频道的特性。每个旁瓣的相对电平包含Ls和X两个分量：

—	分量Ls的值取决于高功率放大器（HPA）的非线性特性，并取决于放大器的激励电平（功率回退）。每个旁瓣的Ls值是不相同的。

—	分量X的值表明HPA输出端的滤波效应。对于频谱上的所有旁瓣假定该衰减值相同。这种近似是留有余地的，因为HPA后置滤波器的滤波特性不是平坦的，其滚降随着与频道中心频率间频率偏差的增加而增大。

参数Ls和X以dB为单位。

参数Ri和Rw以MS/s（兆符号/秒）为单位。所需信号和干扰信号的总带宽分别由Rw(1+w)MHz和Ri(1+i)MHz给出。频率差值参数f以MHz为单位。接收机滤波器输出中的干扰假定是噪声状的。

一种公共算法用来计算对接收机输入的所需信号功率，以及计算由频谱主瓣和每一个频谱旁瓣给出的干扰功率。计算各个功率成分的步骤如下所列（下面所使用的名词的定义参见第3节）：

a）	对于待计算的功率成分（所需信号，干扰信号频谱主瓣或干扰信号频谱旁瓣），并输入参数（Ri、Rw、i、w、f、Ls和X）设定于合适值上；

b）	计算9对界限值（Un，Ln，n=1，…，9）；

c）	计算5个功率成分项（Cm，m=1，…，5）；

d）	计算总接收功率P：

P = 10Ls−X10m=15Cm

对于C/I为0 dB的参考链路（也即，假定所需载波功率与干扰载波功率相等），在接收机滤波器输出端测量的、并以所需载波功率i相对值表示的干扰功率电平I(f)，如下地计算：

6	ITU-R BO.1293-2建议书

步骤1：应用上面的算法并如下地设定输入参数值，在接收机滤波器输出端计算所需信号功率Pw：

Ri  Rw,      i  w,      f  0,      Ls  0,      X  0

步骤2：应用同样的算法并如下地设定输入参数，在接收机滤波器输出端计算频谱主瓣给出的干扰信号功率P0：

f  f,      Ls  0,      X = 0

步骤3：以如下的输入参数设定来计算频谱第一旁瓣给出的干扰信号功率P1：

f  |f | – Ri,      Ls  L1  0,      X  0

Ls的值取决于HPA的非线性特性和HPA的激励电平。X的值取决于HPA后置滤波器的带外衰减特性。

步骤4：以如下的输入参数设定来计算频谱第二旁瓣给出的干扰信号功率P2：

f  |f | – 2Ri,      Ls  L2  L1  0,      X  0

Ls的值也取决于HPA的非线性特性和HPA的激励电平。X的值与步骤3中的相同。

步骤5：对于给定的信号参数和频率偏差，计算相对干扰功率：

I(Δf)=10 log P0+P1+P2PwdB

2	保护掩蔽计算例子

作为一个（随意的）例子，假定所需信号参数和干扰信号参数如下：

所需数字信号：

符号率，Rw=27.5MS/s

滚降系数，w=0.35（35％余弦滚降）。

干扰数字信号：

符号率，Ri=27.5MS/s

滚降系数，i =0.35（35％余弦滚降）。

旁瓣电平：

第一旁瓣电平，LS1 = –17.0 dB

第二旁瓣电平，LS2 = –27.5 dB。

HPA后置滤波：

旁瓣衰减，Xf = 12.0 dB。

ITU-R BO.1293-2建议书	7

所需信号与干扰信号之间的频率偏差f假定为38.36 MHz。根据本附件第1节中说明的、并将在本附件第3节中详述的计算方法的应用，可给出如下的结果：

步骤1：在接收机滤波器输出端计算所需信号功率PW：

Ri  Rw,      i  w,      Ls  0,      X  0,      f  0

L1  U8  U9  –8.937

U1  L2  U2  L3  U3  L4  U4  L5  U5  L6  L7  L8  L9  8.937

U6  U7  18.563

C1  0.825,     C2  0,      C3  0,      C4  0.088,      C5  0

Pw  0.913

步骤2：在接收机滤波器输出端计算频谱主瓣给出的干扰信号功率P0：

Ls  0,      X  0,      f  f

L1  L3  L4  29.422,     U1  L2  L5  L7  8.937,     L6  L9  47.297,      L8  –18.563

U9  –8.937,      U2  U5  –29.422,      U3  U4  U6  18.563,      U7  U8  –19.797

C1  0,      C2  0,      C3  0,      C4  0,      C5  0

P0  0

步骤3：在接收机滤波器输出端计算频谱第一旁瓣给出的干扰信号功率P1：

Ls  Ls1,      X  Xf,      f  |f | – Ri

L1  1.923,      U1  L2  L3  L4  L5  L7  8.937,      U2  U5  L8  –1.923

U3  U4  U6  18.563,      L6  L9  19.797,      U7  7.703,      U8  U9  –8.937

C1  0.605,      C2  0,      C3  0,      C4  0,      C5  0

P1  7.618  10–4

步骤4：在接收机滤波器输出端计算频谱第二旁瓣给出的干扰信号功率P2：

Ls  Ls2,      X  Xf,      f  f  – 2Ri

L1  U8  U9  –8.937,      U1  U3  U4  L9  –7.703,       L2  L3  L4  L5  L6  8.937

U2  U5  U7  18.563,      L7  L8  25.578,      U6  1.922

C1  0.395,      C2  0,      C3  0,      C4  0,      C5  0

P2  4.431  10–5

8	ITU-R BO.1293-2建议书

步骤5：计算总的干扰功率与所需信号功率之比：

I(f )  –30.5 dB

按照本程序，对于一定的频率偏差范围可得到图1中给出的保护掩蔽例子。

图1

3	算法：接收信号（有用信号或干扰信号）功率计算

3.1	界限值

A = (1 − αw) Rw2 B = (1 + αw) Rw2 C = (1 − αi) Ri2 D = (1 + αi) Ri2

L1  max (–A; f – C )	L4  max (A; f – C )	L7 = max (A; –f  C )

U1  min (A; f  C )	U4  min (B; f  C )	U7  min (B; –f  D)

L2  max (–A – f ; C )	L5  max (A; –f – C )	L8  max (–B; –f  C )

U2  min (A – f ; D)	U5  min (B; –f  C )	U8  min (–A; –f  D)

L3  max (–A  f ; C )	L6  max (A; f  C )	L9  max (–B; f  C )

U3  min (A  f ; D)	U6  min (B; f  D)	U9  min (–A; f  D)

注1：

max（a；b）：a和b的最大值

min（a；b）：a和b的最小值

f =干扰信号频率 – 所需信号频率

ITU-R BO.1293-2建议书	9

3.2	函数

当1n3：

pn(a, b)fn(a)–fn(b)对于 a>b0对于a≤b

f1(x)=xRi	f2(x)=αi2πcos π22x – RiαiRi	f3(x)=αwRw2πRicos π22x – RwαwRw

当4n5：

pn(a,b,δf)fn(a,δf)–fn(b,δf)对于 a>b0对于 a≤b

f4(x,y)f4a(x,y)对于 αwRw=αiRif4b(x,y)对于 αwRw≠ αiRi             f5(x,y)f5a(x,y)对于 αwRw=αiRif5b(x,y)对于 αwRw≠αiRi

f4a(x,y)=116π Ri2π x cosπ 2 2y+Ri–RwαiRi−αiRisinπ24x–2y–Ri–RwαiRi

f4b(x, y)=αiαwRw4παi2Ri2–αw2Rw2 αiRicosπ22x–RwαwRwsinπ22y–2x+RiαiRi+αwRw sinπ22x–RwαwRwcosπ22y–2x+RiαiRif5a(x,y)=116π RiαiRisin π24x–2y–Ri+RwαiRi–2π x cos π22y+Ri+RwαiRi

3.3	功率成分

C1=p1U1,L1+12n=25p1Un,Ln+14n=69p1Un,Ln

C2=p2U2,L2+p2U3,L3 +12 p2U6–δf,L6–δf+p2U7+δf,L7+δf+p2U8+δf,L8+δf+p2U9–δf,L9–δf

C3=p3U4,L4+p3U5,L5+12p3U6,L6+p3U7,L7+p3–L8,–U8+p3–L9,–U9

C4=p4U6,L6,δf+p4U7,L7,–δf

C5=p5U8,L8,–δf+p5U9,L9,δf

10	ITU-R BO.1293-2建议书

3.4	总接收信号功率

Power=10Ls−X10m=15Cm

功率

附件3的
附录1

对数字辐射相关参数的通告

附件3中说明的用于计算数字辐射之间干扰之保护掩蔽的方法，在应用上需要对每一个数字辐射关联的参数给出通告。这些参数是：

—	数字调制类型（该方法只适用于相移键控信号）；

—	传输符号率（MS/s）；

—	数字脉冲成形滤波器滚降系数（假定是余弦滚降滤波器或是与之近似的滤波器），滚降系数值在0至1范围内；

—	第一和第二旁瓣的相对电平LS1和LS2（dB）；

—	由HPA后置滤波器产生的旁瓣衰减X（dB）。

前三项在《无线电规则》中附录4内已有要求。此外，后两项已被建议由将来的有权大会添加入RR的附录4中。

大多数下行链路数字电视载波信号占用整个转发器带宽，并且转发器工作于饱和状态以获得最大的下行链路功率。研究表明，在这些情况下适宜的旁瓣相对电平分别为–18 dB和–30 dB。此外，由于星载HPA（行波管放大器，TWTA）的输出端上总有（输出复用器）滤波，参数X不为零。X的精确值随系统的不同而变化。12 dB的值显得是留有余地的最小值，通过做到有同极化毗邻频道的全新系统，可超过此最小值。

在上行链路中，通常没有HPA后置滤波器，但HPA工作于功率回退状态以控制带外旁瓣电平。而在BSS系统的馈源链路中，–29 dB和–39.5 dB的旁瓣电平不大可能被超出。

______________

*  已制定的本方法用以实现兼容性分析任务，它提交给BR作为《无线电规则》中附录30和30A的条款，其参数不同于在确立的规划中所使用的那些参数（信道带宽、中心频率和辐射类型等）。