RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.1297*

RELACIONES  DE  PROTECCIÓN  QUE  SE  HAN  DE  UTILIZAR  CON  FINES  DE  PLANIFICACIÓN  
AL  REVISAR  LOS  PLANES  DE  LOS  APÉNDICES  30  (Orb-85)  Y  30A  (Orb-88)  DEL  
REGLAMENTO  DE  RADIOCOMUNICACIONES  EN  LAS  REGIONES  1  Y  3

(Cuestión UIT-R 85/11)

(1997)

Rec. UIT-R BO.1297

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la Resolución 531 (CMR-95) de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) se invita al UIT-R a considerar las posibilidades de mejorar la eficacia de los Planes de los Apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88) del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), teniendo debidamente en cuenta los progresos tecnológicos;

b)	que a través de su Recomendación 521 (CMR-95), la CMR-95 adoptó márgenes (relaciones) totales de protección equivalente;

c)	que las relaciones de protección son características esenciales para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y los enlaces de conexión asociados;

d)	que al elaborar los Planes de los Apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88) del RR se utilizaron valores de relaciones de protección basados en desplazamientos fijos de frecuencia de 19,18 MHz y señales analógicas;

e)	que las relaciones de protección consignadas actualmente en los Apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88) del RR para las Regiones 1 y 3 ya no son adecuadas, a causa de las mejoras tecnológicas introducidas en el SRS;

f)	que se dispone de datos de medición sobre la base de los cuales se podrían mejorar las relaciones de protección,

recomienda

1	que al revisar los Planes de los Apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88) del RR en las Regiones 1 y 3 se utilicen, con fines de planificación, las relaciones de protección equivalente estipuladas en el Anexo 1.

ANEXO  1

Relaciones de protección equivalente que se han de utilizar con fines de planificación 
al revisar los Planes de los Apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88) del RR 
para las Regiones 1 y 3

|  | Relación de protección en el mismo canal (dB) | Relación de protección para el canal adyacente (dB) |
| --- | --- | --- |
| Trayecto de enlace de conexión | 30 | 22 |
| Trayecto de enlace descendente | 24 | 16 |
| Trayecto completo | 23 | 15 |

*	Las Administraciones de Arabia Saudita, de la República Islámica del Irán y la República Árabe Siria han reservado su opinión sobre la aprobación de esta Recomendación hasta que se conozca con precisión las razones que han llevado a una reducción de 30 a 22 dB en la relación de protección, y quienes benefician de tal reducción.