RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.1383*

INTRODUCCIÓN  DEL  SERVICIO  DE  RADIODIFUSIÓN  POR  SATÉLITE  (SONORA)  EN
LAS  MISMAS  BANDAS  DE  FRECUENCIAS  UTILIZADAS  POR  LOS  SISTEMAS
DE  TELEMEDIDA  DEL  SERVICIO  MÓVIL  AERONÁUTICO  EN  LA
GAMA  DE  FRECUENCIAS  1-3  GHz

(Cuestión UIT-R 204/10)

(1998)

Rec. UIT-R BO.1383

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga - Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y a la radiodifusión terrenal complementaria en las bandas próximas a 1,5, 2,3 y 2,6 GHz para la radiodifusión sonora digital destinada a receptores portátiles y a bordo de vehículos;

b)	que la Resolución Nº 528 (CAMR-92) también especifica un procedimiento de coordinación de aplicación a la introducción de los sistemas de radiodifusión sonora digital por satélite en el periodo transitorio anterior a la Conferencia y que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que hayan de emplearse para evaluar la interferencia se basen en las Recomendaciones pertinentes del UIT-R;

c)	que el UIT-R ha reconocido que resulta muy difícil para los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico y el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) compartir el mismo espectro;

d)	que las bandas de 1,5 y 2,3 GHz contienen atribuciones efectuadas mediante notas al sistema de telemedida del servicio móvil aeronáutico relacionadas con la seguridad de la vida humana, y que no ha sido posible compartir estas bandas de otro modo que por evitación de frecuencias o amplia separación geográfica;

e)	que como consecuencia de los considerando c) y d), no resulta posible utilizar eficazmente el espectro atribuido por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión sonora por satélite;

f)	que actualmente existe presión por parte de los operadores que deseen utilizar la atribución al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) para sus fines previstos,

recomienda

1	que no se disponga que el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico funcionen en la misma banda de frecuencias;

2	que las administraciones lleven el asunto a la atención de una conferencia mundial de radiocomunicaciones, y que mientras tanto, consideren formas de superar los problemas derivados de que el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico deban funcionar en la misma banda de frecuencias.

* 	Esta Recommendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.