RECOMMANDATION  UIT-R  BO.1443-2

Diagrammes de référence des antennes de stations terriennes du service
de radiodiffusion par satellite à utiliser pour l'évaluation des brouillages
faisant intervenir des satellites non géostationnaires dans les bandes
de fréquences visées à l'Appendice 30 du RR*

(Question UIT-R 73/6)

(2000-2002-2006)

Domaine de compétence

La présente Recommandation vise à fournir, pour le service de radiodiffusion par satellite (SRS), des diagrammes de référence d'antenne de station terrienne tridimensionnels, qui peuvent être utilisés dans le calcul des brouillages causés par des satellites non OSG du SFS à des antennes de station terrienne du SRS.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que pour les antennes de station terrienne du service de radiodiffusion par satellite (SRS), les diagrammes de référence des antennes de réception du SRS OSG spécifiés dans l'Annexe 5 de l'Appendice 30 du RR ont été utilisés pour l'élaboration des Plans du SRS et définissent une enveloppe des lobes latéraux;

b)	que de tels diagrammes de référence sont nécessaires pour les calculs de brouillage faisant intervenir des récepteurs fixes ou transportables et des satellites OSG du SRS en vue de garantir une protection adéquate des Plans du SRS;

c)	que dans les cas où il existe plusieurs sources de brouillage dont les positions varient fortement en fonction du temps, le niveau de brouillage reçu inévitablement dépend des crêtes et des creux du diagramme de gain de l'antenne de la station terrienne du SRS brouillée;

d)	que pour les stations terriennes du SRS, il est nécessaire de disposer de diagrammes de référence appropriés pour évaluer les brouillages causés par des systèmes du SFS non OSG;

e)	que pour faciliter la simulation informatique des brouillages, les diagrammes de référence doivent couvrir tous les angles hors axe compris entre 0 et 180 dans tous les plans;

f)	que les diagrammes de référence doivent correspondre aux résultats des mesures effectuées sur un large éventail d'antennes de stations terriennes grand public du SRS;

g)	qu'il convient de spécifier différents diagrammes de référence pour différentes tailles d'antenne;

h)	que les caractéristiques de ces diagrammes peuvent être importantes pour la modélisation des brouillages non OSG, comme par exemple dans le cas de petites antennes à alimentation décalée,

recommande

1	d'utiliser pour les calculs des brouillages causés par des satellites du SFS non OSG à des stations terriennes du SRS, les diagrammes de référence de station terrienne décrits dans l'Annexe 1;

2	d'utiliser la méthode décrite dans l'Annexe 2 pour convertir les angles relatifs d'azimut et d'élévation du satellite non OSG considéré dans le même système de coordonnées que celui utilisé pour le diagramme de rayonnement tridimensionnel;

3	de considérer que les Notes ci-dessous font partie intégrante de la présente Recommandation:

NOTE 1 – Le diagramme de rayonnement en polarisation croisée peut présenter une certaine importance dans les calculs des brouillages causés par des satellites non OSG. Ce sujet appelle un complément d'étude.

NOTE 2 – La présente Recommandation se fonde sur des mesures et sur une analyse des antennes paraboloïdes. Si l'on met au point ou l'on envisage d'utiliser dans le SRS de nouvelles antennes de station terrienne, les diagrammes de référence donnés dans la présente Recommandation devront alors être réactualisés.

Annexe 1

Diagrammes de référence d'antenne du SRS

Pour 11  D/  25,5

Gϕ=Gmax− 2,5 × 10−3 Dϕλ2	pour		0	   m

Gϕ=G1		pour		m	   95/D

Gϕ=29−25 logϕ	pour		95/D	   36,3

Gϕ=−10		pour		36,3	   50

pour 56,25    123,75

Gϕ=M1 · logϕ−b1	pour	50    90

Gϕ=M2 · logϕ−b2	pour	90    180

où:

M1=2+8 · sinθlog9050	et	b1=M1 · log50+10

où:

M2=−9−8 · sinθlog18090	et	b2=M2 · log180+17

pour 0    56,25 et 123,75    180

Gϕ=M3 · logϕ−b3	pour	 50    120

Gϕ=M4 · logϕ−b4	pour	120    180

où:

M3=2+8 · sinθlog12050	et	b3=M3 · log50+10

où:

M4=−9−8 · sinθlog180120	et	b4=M4 · log180+17

pour 180    360

Gϕ=M5 · logϕ −b5	pour	 50    120

Gϕ=M6 · logϕ −b6	pour	120    180

où:

M5=2log12050	et	b5=M5 · log50+10

où:

M6=−9log180120	et	b6=M6 · log180+17

où:

D:	diamètre d'antenne

:	longueur d'onde exprimée dans la même unité que le diamètre

G:	gain

:	angle hors axe de l'antenne par rapport à l'axe de visée (degrés)

:	angle plan de l'antenne (degrés) (azimut 0 correspond au plan horizontal).

Gmax = 20logDλ + 8,1 dBiG1 = 29−25 log95 λD dBiϕm = λD Gmax − G10,0025 degrés

Pour 25,5  D/  100

G()  Gmax – 2,5 × 10–3 (D)2	dBi	pour 	0	   m

G()  G1				pour 	m	   (95D)

G()  29 – 25 log 		dBi	pour 	(95D)	   33,1

G()  –9			dBi	pour 	33,1	   80

G()  – 4			dBi	pour 	80	   120

G()  –9			dBi	pour 	120	   180

où:

Gmax  20 log (D/)  8,1	dBi

G1  29 – 25 log (95/D)	dBi

m  (/D) Gmax−G10,0025

Pour D/  100

G()  Gmax – 2,5  10–3 (D)2	dBi	pour 	0	   m

G()  G1				pour	m	   r

G()  29 – 25 log 		dBi	pour	r	   10

G()  34 – 30 log 		dBi	pour	10	   34,1

G()  –12			dBi	pour	34,1	   80

G()  –7			dBi	pour	80	   120

G()  –12			dBi	pour	120	   180

où:

Gmax = 20 log (Dλ) + 8,1 dBiG1 = −1 + 15 log (Dλ) dBiϕm = (λD)Gmax − G10,0025ϕr = 15,85 (Dλ)−0,6 degrés

Annexe 2

Conversions géométriques à utiliser avec le modèle d'antenne 3-D

Définition de 

Le symbole  représente l'angle plan entre la direction du satellite non OSG et le plan à zéro degré du modèle d'antenne (correspondant au système d'antenne ventrale standard à alimentation décalée). Observée depuis la station terrienne, la droite  = 0 est vers la droite et l'angle  croît dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Méthode de calcul

La Fig. 1 représente une méthode géométrique permettant de calculer l'angle plan . Toutes les valeurs dans les calculs sont exprimées en degrés, mais on doit généralement les convertir en radians pour calculer des valeurs trigonométriques.

Données d'entrée

satellite OSG	(azimut, élévation)

satellite non OSG 	(azimut, élévation)

NOTE 1 – On a besoin de connaître la différence des valeurs d'azimut; par conséquent, si cette différence est connue, les valeurs d'azimut réelles ne sont pas nécessaires.

Le calcul de ces paramètres à partir des vecteurs de chaque station est décrit ci-après.

Figure 1

D'après la Fig. 1:

a=90−elnon OSG

b=90−elOSG

δAz=Aznon OSG−AzOSG

Az doit être compris dans l'intervalle {–180 et +180}

On peut alors calculer l'angle hors axe  (espacement angulaire topocentrique entre deux satellites) au moyen de la formule de géométrie sphérique suivante:

cos(c)=cos(a)cos(b)+sin(a)sin(b)cos(C)

avec C = Az et c = 

On peut employer la même formule pour définir un angle B:

cos(B)=cos(b)−cos(c)cos(a)sin(c)sin(a)

à partir de laquelle on peut calculer l'angle plan :

si (Az > 0 et B < 90)	 = 90 – B

si (Az > 0 et B > 90)	 = 450 – B

si (Az < 0)		 = 90 + B

Dans le cas où les deux satellites ont le même azimut (Az = 0), alors

elOSG−elnon OSG

si elOSG>elnon OSG	 = 270

sinon	 = 90

Exemple de données

Pour les positions suivantes:

| Station | Latitude (degrés) | Longitude (degrés) | Hauteur (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Station terrienne | 10 | 20 | 0 |
| Satellite OSG | 0 | 30 | 35 786,055 |
| Satellite non OSG | 0 | –5 | 1 469,200 |

On peut alors calculer pour la station terrienne les angles d'azimut/d'élévation ci-après (par rapport à l'horizon de la station terrienne et en direction du nord):

| Station | Azimut (degrés) | Elévation (degrés) |
| --- | --- | --- |
| Satellite OSG | 134,5615 | 73,4200 |
| Satellite non OSG | –110,4248 | 10,0300 |

Ce qui donne les valeurs suivantes pour l'angle hors axe et l'angle plan:

| Station |  (hors axe) (degrés) |  (plan) (degrés) |
| --- | --- | --- |
| Satellite non OSG | 87,2425 | 26,69746 |

Calcul des angles d'azimut et d'élévation

On utilisera les éléments suivants pour calculer les angles d'azimut et d'élévation à partir des vecteurs concernés.

Soit:

Le vecteur de position de la station terrienne:	rG

Le vecteur de position du satellite OSG:		rS

Le vecteur de position du satellite non OSG:	rN

On crée alors:

Le vecteur entre la station terrienne et l'orbite OSG				rGS=rS−rG

Le vecteur entre la station terrienne et l'orbite non OSG			rGN=rN−rG

Le vecteur unitaire suivant le vecteur de position de la station terrienne	rG

Les angles d'élévation sont alors les suivants:

elS=90−∠(rGS,rG)

elN=90−∠(rGN,rG)

Pour calculer la différence des valeurs d'azimut, on projette le vecteur entre la station terrienne et l'orbite OSG et le vecteur entre la station terrienne et l'orbite non OSG sur le plan horizontal perpendiculaire au vecteur du zénith, c'est-à-dire:

r'GS=rGS−rG⋅rGSrG

r'GN=rGN−rG⋅rGNrG

Alors:

δAz=∠(r'GS,r'GN)

Le signe de δAzsera le même que celui de la différence entre les longitudes des deux satellites.

*	La base des diagrammes de référence contenus dans la présente Recommandation ainsi que la méthode d'analyse et de représentation des données permettant de mesurer la qualité de l'ajustement des ensembles de données au diagramme recommandé figurent dans le Rapport UIT-R BO.2029 – Mesures du diagramme d'antenne de station terrienne du Service de radiodiffusion par satellite et analyses associées. Ce rapport ainsi que les ensembles de données brutes et les feuilles d'analyse utilisées pour effectuer l'analyse graphique figurent sur un CD-ROM qui peut être obtenu auprès de l'UIT.