RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.1445

DIAGRAMAS  MEJORADOS  PARA  ANTENAS  TRANSMISORAS  DE  SATÉLITE  
CON  CAÍDA  RÁPIDA  PARA  EL  PLAN  DEL  SRS  DEL  
APÉNDICE  S30  DEL  RR  EN  LAS  REGIONES  1  Y  3

(Cuestión UIT-R 93/11)

(2000)

Rec. UIT-R BO.1445

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Resolución 532 (CMR-97) de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) invita al UIT-R a que estudie las posibilidades de mejorar la eficiencia del Plan del apéndice S30 del RR, teniendo debida cuenta de los progresos técnicos;

b)	que los diagramas con rápida caída en el haz principal de las antenas transmisoras de satélite existentes para las Regiones 1 y 3 en el apéndice S30 del RR pueden mejorarse para reflejar los avances técnicos;

c)	que la utilización de antenas con diagramas de radiación mejorados dará lugar a una utilización más eficaz del espectro radioeléctrico y de la OSG,

reconociendo

a)	que la adopción de diagramas mejorados con caída rápida en el haz principal para antenas transmisoras de satélite no impide la utilización de otras antenas que hayan sido coordinadas o que vayan a serlo en el futuro basadas en diagramas diferentes;

b)	que la próxima conferencia competente puede incluir estos diagramas en el anexo 5 del apéndice S30 del RR,

recomienda

1	la utilización en antenas de satélite de diagramas copolares y contrapolares mejorados con caída rápida en el haz principal, como se indica en el Anexo 1, para haces elípticos con caída rápida cuando se requiera este tipo de antena con caída rápida, por ejemplo, en estudios de conformidad con la Resolución 532 (CMR-97).

ANEXO  1

FIGURE  1  [1445-01]

Curva A:	Ganancia relativa copolar ΔG=mínΔG1,ΔG2 (dB):

siendo:

ΔG1=−12(ϕϕ0)2	para 0  (/0)  0,5

ΔG1=−12ϕϕ0−xBmínϕ02	para 0,5  (/0)  1,45ϕ0Bmín+x

ΔG1=−25,3	para 1,45ϕ0Bmín+x  (/0)  1,45

ΔG1=−22+20 logϕϕ0	para (0)  1,45

ΔG1=−Geje	después de la intersección con la Curva C

ΔG2=−12ϕϕ02	para 0    1,58 0

ΔG2=−30	para 1,58 0    3,16 0

ΔG2=−17,5+25 logϕϕ0	para   3,16 0

ΔG2=−Geje	después de la intersección con la Curva C

Curva B:	Ganancia relativa contrapolar (dB):

−40+40 logϕϕ0 − 1	para 0    0,33 0

−33	para 0,33 0    1,67 0

−40+40 logϕϕ0 − 1	para  > 1,67 0

−Geje	después de la intersección con la Curva C

Curva C:	Menos la ganancia en el eje (la Curva C de esta Figura ilustra el caso particular de una antena con una ganancia en el eje de 42,773 dBi)

siendo:

:	ángulo a partir del eje (grados)

0:	sección de la anchura de haz a potencia mitad en la dirección de interés (grados)

Bmín	  0,6 para las Regiones 1 y 3

x=0,5 1−Bmínϕ0

La relación entre la ganancia máxima de una antena y la anchura de haz a potencia mitad puede derivarse de la expresión:

Gmáx=27 843a b

siendo:

a y b los ángulos (grados) subtendidos en el satélite por los ejes mayor y menor de la sección recta elíptica del haz; se ha supuesto un rendimiento de la antena del 55%.