RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.1517

Límites de la máxima densidad de flujo de potencia equivalente,
dfpe, para la protección del servicio de radiodifusión por satélite
en la banda de 12 GHz contra la interferencia causada por
sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario

(Resolución 76 (CMR-2000))

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 están atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite (SRS);

b)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) (CMR-97) atribuyó las bandas indicadas en el considerando a) al servicio fijo por satelite (SFS) no geoestacionario (OSG) (espacio-Tierra) de acuerdo con las disposiciones de la Resolución 538 (CMR-97);

c)	que las emisiones de las estaciones de los sistemas de satélite del SFS no OSG pueden causar interferencia a redes del SRS y enlaces de conexión asociados cuando estas redes funcionan en las mismas bandas de frecuencias;

d)	que el número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) expresa que los sistemas de satélites no OSG no causarán interferencia inaceptable a los sistemas de satélites OSG en el SFS y el SRS que funcionan de conformidad con este Reglamento;

e)	que, en las bandas indicadas en el considerando a), la CMR-97 adoptó el concepto de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) en sentido descendente, dfpe, de una sola fuente para cuantificar el nivel de interferencia de los sistemas no OSG del SFS para proteger los sistemas del SRS OSG y también adoptó valores provisionales para la dfpe;

f)	que, en las bandas indicadas en el considerando a), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000) adoptó límites para la dfpe de una sola fuente (véase el Artículo 22 del RR) que cada sistema del SFS no OSG debe respetar;

g)	que en las bandas indicadas en el considerando a), la CMR-2000 también adoptó límites de la dfpe combinada (véase la Resolución 76 (CMR-2000) y el número 22.5K del Artículo 22 del RR) que la interferencia combinada de los sistemas SFS no OSG que funcionan en la banda tienen que respetar para satisfacer los criterios de la Recomendación UIT-R BO.1444 para la protección de las redes del SRS OSG,

considerando además

h)	que el UIT-R ha elaborado una metodología para evaluar el efecto de la interferencia combinada causada por todos los sistemas SFS no OSG a los sistemas de satélites OSG de los servicios SFS y SRS;

j)	que el UIT-R ha elaborado criterios para proteger los sistemas de satélites OSG del SRS que funcionan de conformidad con el RR contra la interferencia combinada causada por todos los sistemas del SFS no OSG;

k)	que tal metodología y criterios están incluidos en la Recomendación UIT-R BO.1444;

l)	que los límites de la dfpe aplicables a los sistemas SFS no OSG en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) son límites para la interferencia de una sola fuente;

m)	que es necesario relacionar el nivel de interferencia causado por un solo sistema SFS no OSG con el causado por múltiples sistemas a las redes SRS OSG;

n)	que en estudios realizados se ha llegado a la conclusión de que la potencia interferente procedente de múltiples sistemas SFS no OSG se suma de cierta manera (como se muestra en el Anexo 2);

o)	que el UIT-R ha definido el número equivalente, Neffective (igual a 3,5) de sistemas que habrá de considerarse con el fin de estudiar el efecto de la interferencia combinada procedente de múltiples sistemas SFS no OSG que funcionan en las bandas indicadas en el considerando a), partiendo del supuesto de que cada sistema funciona en los límites de la dfpe de una sola fuente,

recomienda

1	que, de acuerdo con la Resolución 76 (CMR-2000), los límites específicos de la dfpe combinada del Anexo 1 son apropiados para la protección del SRS OSG contra la interferencia causada por el SFS no OSG;

2	que, al diseñar redes del SRS OSG, las administraciones tengan en cuenta la interferencia combinada procedente de sistemas SFS no OSG producida a los niveles indicados en Anexo 1, utilizando la metodología y criterios enunciados en la Recomendación UIT-R BO.1444;

3	que la metodología descrita en el Anexo 2 debe utilizase para hallar valores de la dfpe de una sola fuente a partir de valores de la dfpe combinada, y a la inversa (véase la Nota 3).

NOTA 1 – Los valores de la dfpe descritos en el Anexo 1 se basan en diagramas de antena de referencia de estación terrena del SRS que figuran en la Recomendación UIT-R BO.1443.

NOTA 2 – Los valores de la dfpe de una sola fuente proporcionados en el Apéndice 1 al Anexo 2 se han hallado a partir de los valores de la dfpe combinada que figuran en el Anexo 1 utilizando la metodología descrita en el Anexo 2 y teniendo en cuenta el considerando además o). El Apéndice 1 al Anexo 2 se proporciona a título informativo.

NOTA 3 – Esta metodología fue desarrollada por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.

ANEXO  1

Límites de la dfpe combinada para proteger los sistemas del SRS OSG de la 
interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG

CUADRO  1*, **

Límites de la dfpe combinada radiada por sistemas del SFS no OSG en algunas bandas de frecuencias para antenas del SRS de 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm de diámetro

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –160,4 –160,1 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98 98 100 | 40 | 30 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –170 –167 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,33 99,95 100 | 40 | 45 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
| 11,7-12,5 en la Región 1 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3 12,2-12,7 en la Región 2 | –171 –168,75 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 90 97,8 99,6 99,8 99,9 99,99 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –173,75 –173 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,1 99,5 99,8 99,97 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –177 –175,25 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,7 99,82 99,9 99,965 99,993 100 | 40 | 120 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |

CUADRO  1*, ** (Fin)

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en la Región 1 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3 12,2-12,7 en la Región 2 (Cont.) | –179,5 –178,66 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,81 99,91 99,975 99,995 100 | 40 | 180 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –182 –180,9 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,85 99,94 99,98 99,995 100 | 40 | 240 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –186,5 –184 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,7 99,83 99,94 99,97 100 | 40 | 300 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
| * Además de los límites combinados mostrados en este cuadro, para diámetros de antena del SRS de 180 cm, 240 cm y 300 cm se aplican también los siguientes límites de dfpe combinada en función de la latitud para el 100% del tiempo: dfpe¯ para el 100% del tiempo (dB(W/(m2 · 40 kHz))); Latitud (Norte o Sur) (grados). –160; 0  ¦ latitud ¦  57,5. –160 + 3,4 (57,5  ¦ latitud ¦)/4; 57,5 < ¦ latitud ¦  63,75. –165,3; 63,75 < ¦ latitud ¦. ** Para cada diámetro de antena de referencia, el límite es la curva completa, con una escala lineal (dB) para los niveles de dfpe y logarítmica para los porcentajes del tiempo, y con líneas rectas que unen los puntos que representan los datos. Para un diámetro de antena del SRS de 240 cm, además del citado límite de dfpe combinada durante el 100% del tiempo, se aplica también un límite operacional de dfpe combinado para el 100% del tiempo de 167 dB(W/(m2 · 40 kHz)) a las antenas de recepción situadas en la Región 2, al oeste de 140 W, al norte de 60 N, que apuntan a satélites del SRS OSG situados en 91º W, 101 W, 110 W, 119 W y 148 W con ángulos de elevación mayores que 5. Este límite se aplica durante un periodo de transición de 15 años. (1) En este Cuadro, para el cálculo de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SRS OSG han de utilizarse únicamente los diagramas de radiación de referencia del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BO.1443. |

ANEXO  2

Metodología para convertir máscaras de dfpe de una sola fuente
en máscaras dfpe combinadas o a la inversa

La Recomendación UIT-R BO.1444 – Protección del SRS en la banda de 12 GHz y de los enlaces de conexión asociados en la banda de 17 GHz de la interferencia causada por sistemas del SFS no OSG describe los objetivos de calidad de funcionamiento y repartición de la interferencia basados en una definición de una envolvente combinada de la interferencia que una portadora del SRS OSG puede tolerar. Puesto que los criterios adoptados en la Recomendación UIT-R BO.1517 se basan en niveles de interferencia combinada, mientras que los límites de la dfpe que aparecen en el
Artículo 22 corresponden a niveles de interferencia de una sola fuente, es necesario relacionar el nivel de interferencia causado por un solo sistema no OSG al causado por varios de esos sistemas.

# 1	Mecanismo de combinación

En estudios realizados en el caso de múltiples sistemas SFS no OSG se ha determinado que existen  tres Zonas (es decir, gamas de porcentajes de tiempo) distintas, bastante bien identificables, en la distribución acumulativa de la interferencia combinada:

–	Zona A: en esta zona se suman en potencia las contribuciones de interferencia de los sistemas no OSG individuales.

–	Zona B: en esta zona se suman los porcentajes de tiempo durante los cuales los niveles de interferencia aportados por cada sistema no OSG son iguales.

–	Zona C: comprende los porcentajes de tiempo en el extremo inferior de la escala; la interferencia combinada es dominada por la fuente individual en el caso más desfavorable.

Esta metodología es genérica y se aplica a todos los tamaños de antenas. Sin embargo, en estudios realizados se ha observado que la Zona C sólo es aplicable a antenas con diámetros de 10 m, o mayores.

La relación entre estas zonas se muestra esquemáticamente en la Fig. 1. La suma de potencias se produce en los porcentajes de tiempo más altos, la suma de tiempos se produce en porcentajes de tiempo algo más bajos, y la curva combinada se reúne con la curva para una sola fuente para el caso más desfavorable en los porcentajes de tiempo muy bajos. En estudios realizados se ha observado que, cuando se considera la interferencia procedente de las numerosas combinaciones posibles de sistemas no OSG, las demarcaciones entre estas zonas no pueden definirse en valores específicos de porcentaje de tiempo ni de dfpe.

# 2	Una sola fuente a combinada

El cálculo dela máscara de la dfpe combinada se efectúa utilizando el mecanismo que produce la suma de las interferencias causadas por varios sistemas SFS no OSG a redes OSG, explicado el § 1.

Con el fin de utilizar estos resultados en el cálculo de la máscara combinada, en la Fig. 2 se han representado tres máscaras de la dfpe:

–	la máscara para una sola fuente;

–	la máscara que corresponde a la suma de potencias de N sistemas (dfpe de una sola fuente + 10 log (N));

–	la máscara que corresponde a la suma de tiempos de N sistemas (porcentaje de tiempo para una sola fuente  N).

La máscara combinada se obtiene en la Zona A (suma de potencias) y en la Zona B (suma de tiempos) tomando la envolvente de estas dos máscaras y, en la Zona C, por convergencia hacia la máscara de una sola fuente. Esta metodología es genérica y se aplica a todos los tamaños de antenas. Sin embargo, como se ha señalado antes, en estudios realizados se ha observado que la Zona C sólo es aplicable en el caso de antenas con diámetros de 10 m o mayores. Como los tamaños de antenas de estación terrena del SRS son de menos de 10 m, la metodología que ha de aplicarse en las bandas de frecuencias atribuidas al SRS está limitada a las Zonas A y B.

En este caso, la máscara combinada se obtiene en la Zona A (suma de potencias) y en la Zona B (suma de tiempos) tomando la envolvente de las dos máscaras.

# 3	Combinada a una sola fuente

Partiendo de la máscara combinada, la máscara para una sola fuente se obtiene por el proceso inverso al descrito anteriormente. Hay que calcular dos máscaras:

–	dfpe combinada  10 log (N) (división de potencia);

–	porcentaje de tiempo combinado/N (división de tiempo),

la envolvente de estas dos máscaras será la máscara para una sola fuente. En aquellos casos en que la curva desplazada en tiempo y la curva desplazada en potencia no se cortan, se aplica el siguiente procedimiento:

Paso 1:	Se selecciona un punto P cercano al 1% de tiempo en la curva original.

Paso 2:	Se traza recta que une el punto P en la curva desplazada en tiempo con el punto P en la curva desplazada en potencia.

Paso 3:	La curva para una sola fuente está constituida por la porción desplazada en potencia en la Zona A, el segmento creado como se ha indicado en el Paso 2, y el segmento desplazado en tiempo en la Zona B.

Paso 4:	El procedimiento descrito en el § 3 se utiliza para calcular una nueva máscara combinada a partir de la máscara para una sola fuente obtenida en el Paso 3. La nueva máscara combinada se verifica entonces para asegurarse de que está cercana y por debajo de la máscara combinada original. Si no se cumple esta condición, se elige un nuevo punto P y se repiten los Pasos 2 a 4.

APÉNDICE  1

AL ANEXO 2

CUADRO  2*, **, ***, ****

Límites para una sola fuente de la dfpe radiada por un sistema del SFS no OSG en algunas bandas de frecuencias para antenas del SRS de 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm de diámetro

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe¯ (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en la Región 1 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3 12,2-12,7 en la Región 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |

CUADRO 2*, **, ***, **** (Fin)

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe¯ (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en la Región 1 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3 12,2-12,7 en la Región 2 (Cont.) | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 cm Recomendación UIT-R BO.1443, Anexo 1 |

Notas relatives al Cuadro 2:

* Además de los límites para una sola fuente mostrados en este cuadro, para diámetros de antena del SRS de 180 cm, 240 cm y 300 cm se aplican también los siguientes límites de dfpe de una sola fuente en función de la latitud para el 100% del tiempo, indicados en la primera columna: dfpe¯ para el 100% del tiempo (dB(W/(m2 · 40 kHz))); Latitud (Norte o Sur) (grados). –160; 0  ¦ latitud ¦  57,5. –160 + 3,4 (57,5  ¦ latitud ¦)/4; 57,5 < ¦ latitud ¦  63,75. –165,3; 63,75 < ¦ latitud ¦. ** Para cada diámetro de antena de referencia, el límite es la curva completa, con una escala (dB), lineal para los niveles de dfpe y logarítmica para los porcentajes del tiempo, y con líneas rectas que unen los puntos que representan los datos. *** Para un diámetro de antena del SRS de 240 cm, además del límite de dfpe de una sola fuente para el 100% del tiempo indicado en la Nota con un asterisco de este Cuadro, se indica también un límite operacional de dfpe de una sola fuente para el 100% del tiempo especificado en el Cuadro 22-4C del Artículo 22 del RR. **** Al observar estos límites, las administraciones que se propongan desarrollar tales sistemas deberán garantizar la plena protección de las asignaciones que figuran en los Planes del Apéndice 30 del RR. (1) En este Cuadro, para el cálculo de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SRS OSG han de utilizarse únicamente los diagramas de radiación de referencia del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BO.1443.

Cuando el porcentaje de tiempo se expresa como un porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de dfpe de la señal interferente puede ser excedido, como se ha representado en las Figs. 1 y 2. Obsérvese que los valores en los Cuadros 1 y 2 se expresan como el porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de dfpe no debe ser excedido.