РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BO.1697

Значения плотностей потоков мощности в полосе 11,7–12,7 ГГц
 и связанная методология вычисления, которая может быть использована
 для двусторонней координации, когда превышаются значения плотности потоков мощности в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 или в Дополнении 4
 к Приложению 30 Регламента радиосвязи

(Вопрос МСЭ-R 84/6)

(2005)

Сфера применения

Эта Рекомендация обращается к значениям плотностей потоков мощности (п.п.м.) в полосе 
11,7–12,7 ГГц и к связанной методологии вычисления, которые могут быть использованы для двусторонней координации между Администрациями, когда превышаются значения плотностей потоков мощности в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 или в Дополнении 4 к Приложению 30.

В частности, эта Рекомендация определяет уровни п.п.м. для конкретных размеров антенн, огибающая которых составляет значения п.п.м. в Дополнении 4 или в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30.

Следует отметить, что § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 и Дополнение 4 к Приложению 30 обеспечивают маски п.п.м., соответствующие огибающей для допустимой мешающей плотности п.п.м. в интервале размеров антенн земных станций ГСО РСС, используемых в 11,7–12,7 ГГц полосах. Эти маски используются в Бюро радиосвязи для определения, когда координация предложенных присвоений частот ФСС или РСС требуется с предварительно внесенными в реестр присвоениями частот Плана/Перечня РСС.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что системы в фиксированной спутниковой службе (ФСС) и в радиовещательной спутниковой службе (РСС) имеют распределения в полосе 11,7–12,7 ГГц;

b)	что использование этой полосы службами ФСС или РСС, где эта служба не подчиняется Плану, является предметом процедуры Статьи 7 Приложения 30 Регламента радиосвязи (РР);

c)	что Дополнение 4 к Приложению 30 предоставляет пороговые значения для определения, имеется ли потребность в координации сетей ФСС или сетей РСС, где эта служба не подчиняется Плану в одном Районе, по отношению к сетям РСС в другом Районе в полосе  11,7–12,7 ГГц;

d)	что использование этой полосы службой РСС, где эта служба подчиняется Плану, является предметом для процедуры Статьи  4 Приложения 30;

e)	что § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 предоставляет пороговые значения для определения, может ли служба РСС в другом Районе быть затронута предлагаемым новыми или измененными присвоениями частот РСС,

далее учитывая,

a)	что значения плотности потоков мощности (п.п.м.) в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 и в Дополнении 4 к Приложению 30 являются порогами для определения, может ли присвоение частоты РСС в одном Районе быть затронуто предложенным присвоением РСС или ФСС в другом Районе;

b)	что таким пороговым значениям обязательно следует быть предохранительными для линий РСС с широким диапазоном технических характеристик;

c)	что § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 и Дополнение 4 к Приложению 30 также предоставляют маски п.п.м., которые соответствуют огибающей допустимой мешающей плотности п.п.м. в интервале размеров антенн земных станций ГСО РСС, используемых в полосе 11,7–12,7 ГГц;

d)	что необходима техническая информация для указания отдельных примеров, когда превышаются значения п.п.м. в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 или в Дополнении 4 к Приложению 30, и необходимой является координация соответствующих присвоений частот ФСС или РСС с присвоениями частот РСС,

рекомендует,

1	что в случаях, где как результат применения Статьи 7 Приложения 30, превышаются значения п.п.м. Дополнения  4, или как результат применения § 4.1.1c), 4.2.3a), 4.2.3b) или 4.2.3f) Приложения 30, превышаются пороговые значения § 3 Дополнения 1, значения п.п.м., приведенные в таблице 1, могут быть использованы Администрациями в своих двусторонних или многосторонних мероприятиях по координации своих присвоений частот ФСС или РСС с присвоениями РСС, чтобы определять уровни, эквивалентные уровням в Дополнении 4 или в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30 для конкретных размеров антенн (см. также Примечания с  1 по 9 и  11);

2	что, вопреки разделу рекомендует 1, значению п.п.м., порождаемому на поверхности Земли  в пределах зоны обслуживания затронутого присвоения частоты РСС сетью ФСС или РСС, работающей в другом Районе, следует, в целях облегчения координации, не превышать 103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) (см. Примечание 10).

ТАБЛИЦА  1

Применимые значения п.п.м. (дБ (Вт/(м2 · 27 МГц))),
соответствующие различным размерам антенн РСС

| Орбитальное разнесение между желаемой и мешающей космическими станциями | 45 см(1) | 60 см | 80 см | 120 см | 240 см | Другие размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ  0 | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 141,4 | 147,4 | См. Приме-чание 4 |
| θ  0 | См. таблицу 2 и Примечание 3. |  |  |  |  |  |
| (1) См. Примечание 8. |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Применимое значение п.п.м. следует получать из таблицы 1, используя диаметр антенны земной станции РСС, как определено в § 3.7.1 Дополнения 5 к Приложению 30, т.е. 1 м для Районе 2 и 60 см для Районов 1 и 3, если не определено иначе в информации Приложения 4/в информации прежнего Дополнении 2 к Приложению S30, по обстановке, подготовленной для Бюро радиосвязи согласно Статье 4 Приложения 30 для затронутого присвоения частоты РСС.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В вычислении согласия уровней п.п.м., произведенных мешающей сетью ФСС или РСС, с уровнями, приведенными в таблице 1, затронутую приемную антенну земной станции РСС следует считать отвечающей диаграмме направленности антенны, указанной в Рекомендации МСЭ-R ВО.1213, отмечая значимую частоту в пределах полосы 11,7–12,7 ГГц, и соответствующей максимальному усилению, как определено согласно Шагу 2 из Дополнения 2 этой Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – В вычислении согласия уровней п.п.м., производимых мешающей сетью ФСС или РСС, с уровнями, приведенными в таблице 1, следует предполагать минимальное орбитальное разнесение между желаемыми и мешающими сетями, включая точности, поддерживаемые станциями. Для любого значения орбитального разнесения  между желаемыми и мешающими космическими станциями, применимую плотность п.п.м. следует ослабить по сравнению со значением, соответствующим орбитальному разнесению 0, путем добавления разрешающей способности антенны вне оси, как рассчитано в соответствии с Примечанием 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Для диаметров антенн земных станций РСС, отличающихся от диаметров, приведенных в таблице 1, метод, приведенный в Дополнении 2 этой Рекомендации, является примером возможного пути для интерполяции.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Значения в таблице 1 могут быть превышены по взаимному соглашению между заинтересованными Администрациями.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. – Эта Рекомендация и связанная методология не освобождают администрации от их обязательств по координации согласно Статьям 4 и 7 Приложения 30.

ПРИМЕЧАНИЕ 7. – Значения п.п.м. в таблице 1 были получены с использованием методологии, содержащейся в Дополнении 1, и в предположении допуска на помехи из-за увеличения шума 6%, частоты 11,7 ГГц, эффективности антенны 65% и суммарных значений шумовых температур 174 K для антенн с диаметром до 60 см, 198 K для диаметра 80 см, 238 K для диаметра 120 см или более. Во время координации между заинтересованными Администрациями могут быть рассмотрены другие значения для шумовой температуры и увеличения шумовой температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 8. – Значения для диаметров антенн менее 60 см применимы только (принимая во внимание Примечание  1):

–	к сетям РСС Района 2;

–	к таким сетей РСС Района 3, о которых было уведомлено и которые были введены в использование раньше 9 июня 2003 года, чьи объявленные присвоения частот были записаны в Главном регистре с благоприятными полученными данными, и для которых дата введения в использование была подтверждена в адрес Бюро радиосвязи этой датой.

ПРИМЕЧАНИЕ 9. – Эта Рекомендация не предназначена для использования со стороны Бюро радиосвязи в его анализе сетей для определения, превышаются или нет критерии в Дополнении 4 или в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30.

ПРИМЕЧАНИЕ 10. – Пороговое значение порядка –103,6 дБ (Вт(м2 · 27 МГц)), упоминаемое в разделе рекомендует 2, не следует путать с подобным значением порядка –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)), содержащимся в § 1 Дополнения 1 к Приложению 30. Последнее значение предназначено для использования в качестве жесткого предела для защиты служб РСС Районов 1 и 3 от предлагаемых или изменяемых присвоений частот РСС в Перечне Районов 1 и 3.

ПРИМЕЧАНИЕ 11. – В конкретном случае некоторых управляемых точечных лучей РСС, развернутых с малым географическим разнесением между Районами, значения в таблице 1 не обязательно могли бы быть решающим фактором. Кроме того, могут потребоваться конкретные соглашения между заинтересованными администрациями.

Дополнение 1

Методология для вычисления уровней п.п.м. для сетей РСС, применяющих конкретные размеры антенн земных станций для использования, когда превышаются пороговые значения в§ 3 Дополнения 1 
или в Дополнении 4 к Приложению 30

# 1	Описание методологии

Плотность п.п.м., требуемая для защиты сети РСС, подверженной влиянию помех, связана с усилением приемной антенны земной станции и с шумовой температурой сети РСС, подверженной влиянию помех, с помощью следующей формулы:

п.п.м.(θ)  10 log (T/T )  10 log (k T bref)  10 log (4/(0,3/f )2) – Ga(φ)

где:

 :	орбитальное разнесение между спутником, подверженным влиянию помех, и мешающим спутником (см. Примечание 3)

 :	топоцентрический угол между спутником, подверженным влиянию помех, и мешающим спутником в желаемой приемной антенне

T/T :	допустимое относительное увеличение шума в приемной линии

k :	постоянная Больцмана (1,38  10–23) (J/K)

T :	суммарная шумовая температура приемной линии (K)

bref :	эталонная ширина полосы частот (27 МГц в Районах 1 и 3; 24 МГц в Районе 2)

f :	частота сигнала, подверженного влиянию помех, и мешающего сигнала (ГГц)

Ga(φ):	усиление приемной антенны для топоцентрического угла φ.

Отметим, что для указанных (T/T ), bref, и T допустимая мешающая плотность п.п.м. является функцией только усиления приемной антенны, которое является функцией орбитального разнесения спутника. Член 10 log (4/(0,3/f )2) в вышеуказанном уравнении соответствует изотропному усилению при эффективной апертуре в 1 м2.

# 2	Применение методологии для получения значений, указанных в таблице 2

Методология в § 1 была использована для вычисления значений п.п.м., требуемых для защиты сетей РСС с размерами антенн, изменяющимися от 45 см до 2,4 м, от мешающих сетей ФСС или РСС с заданными углами орбитального разнесения, с предположениями, приведенными в Примечаниях 2 
и 7 Рекомендации, и предполагая φ = 1.1 θ. Соответствующие значения для этих случаев приводятся в таблице 2, которые соответствуют значениям плотности п.п.м., приведенным в таблице 1 для θ  0. В таблице 2 также даются значения шумовых температур (см. Примечание 11).

ТАБЛИЦА  2

Применимые значения п.п.м. (п.п.м. ()) (дБ(Вт/(м2 · 27 МГц))), соответствующие различным размерам антенн земных станций РСС и орбитальным разнесениям

| Углы орбитального разнесения () (градусы) | 45 см антенна T  174 K | 60 см антенна T  174 K | 80 см антенна T  198 K | 120 см антенна T  238 K | 240 см антенна T  238 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 134,2 | 136,7 | 138,7 | –141,4 | –147,4 |
| 0,10 | 134,2 | 136,7 | 138,7 | –141,3 | –147,2 |
| 0,50 | 134,0 | 136,3 | 137,9 | –139,7 | –140,8 |
| 1,00 | 133,3 | 135,1 | –135,7 | –134,8 | 127,9 |
| 1,50 | 132,1 | 133,0 | –132,1 | –126,5 | –123,5 |
| 2,00 | 130,5 | 130,1 | –126,9 | –120,4 | –120,4 |
| 2,50 | 128,4 | 126.4 | –120,3 | –117,9 | –117,9 |
| 3,00 | 125,9 | 121,8 | –116,8 | –116,0 | –116,0 |
| 3,50 | 122,8 | 116,5 | –115,1 | –114,3 | –114,3 |
| 4,00 | 119,3 | 114,2 | –113,6 | –112,8 | –112,8 |
| 5,00 | 111,8 | 111,8 | –111,2 | –110,4 | –110,4 |
| 6,00 | 109,8 | 109,8 | –109,2 | –108,4 | –108,4 |
| 7,00 | 108,1 | 108,1 | –107,6 | –106,8 | –106,8 |
| 8,00 | 106,7 | 106,7 | –106,1 | –105,3 | –105,3 |
| 9,00 | 105,4 | 105,4 | –104,8 | –104,0 | –104,0 |
| 10,00 | 104,3 | 104,3 | –103,7 | –102,9(1) | –102,9(1) |
| 11,00 | 103,2(1) | 103,2(1) | –102,7(1) | –101,9(1) | –101,9(1) |
| 12,00 | 102,3(1) | 102,3(1) | –101,7(1) | –100,9(1) | –100,9(1) |
| (1) Как результат раздела рекомендует 2, в этом случае применимо значение –103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)). |  |  |  |  |  |

Дополнение 2 

Методология для определения значений плотности п.п.м. (  0) для размера антенны, не включенного в таблицу 1

Шаг 1:  Определение точных параметров xA, yA, xB, yB  из таблицы 1 и применимого суммарного значения шума, T

Если 45  d 60 (см) 	тогда: T  174 K

Если 60  d  80 (см) 	тогда: T получается с использованием уравнения, приведенного ниже, с xA  60, yA  174, xB  80, yB  198

Если 80  d  120 (см) 	тогда: T получается с использованием уравнения, приведенного ниже, с xA  80, yA  198, xB = 120, yB = 238

Если 120  d  240 (см) 	тогда: T  238 K

T  yA  ( yB – yA)(d – xA)/(xB – xA)

Шаг 2:  Определение применимого максимального усиления, Gmax

Gmax  10 log (0,65 (0,01d/(0,3/f ))2)

Шаг 3:  Определение применимой плотности п.п.м. (  0)

п.п.м. (  0)  10 log (6/100) – 228,6  10 log (T )  74,3  10 log (4/(0,3/f )2) – Gmax

где:

T :	суммарная шумовая температура системы РСС (K)

d :	диаметр приемной антенны, подвергающейся влиянию шума (см)

Gmax :	максимальное усиление приемной антенны, подвергающейся влиянию шума (дБи)

f : 	частота сигнала, подверженного влиянию шума, и мешающего сигнала (ГГц).