РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BO.1773*

Критерий оценки воздействия на радиовещательную спутниковую службу помех от излучений устройств без соответствующего распределения частот в Регламенте радиосвязи, которые создают основные излучения в полосах
частот, распределенных радиовещательной спутниковой службе

(2006)

Сфера применения

В Регламенте радиосвязи содержится общепринятый критерий, касающийся величины допустимых помех между радиовещательной спутниковой службой и другими службами с распределением в Регламенте радиосвязи. Тем не менее не существует критерия оценки воздействия помех от основных излучений устройств без соответствующего распределения частот в Регламенте радиосвязи, но действующих в полосах частот, распределенных радиовещательной спутниковой службе. В настоящей Рекомендации представлен необходимый критерий для оценки воздействия на РСС устройств без соответствующего распределения частот.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в Регламенте радиосвязи (РР) содержится общепринятый критерий относительно величины допустимых помех между радиовещательной спутниковой службой (РСС) и другими службами с распределением в РР;

b)	что существуют и разрабатываются радиоустройства, использование которых не предполагает соответствующего частотного распределения в РР;

c)	что в полосах частот, распределенных РСС, могут возникнуть основные излучения от таких устройств;

d)	что не существует установленного критерия оценки воздействия на РСС излучений таких устройств;

e)	что для таких устройств предусмотрено несколько приложений, например ближняя связь, системы наблюдения, системы отображения, системы автомобильных радаров для предупреждения столкновений и другие, многие из которых предназначены для широкого использования в массовом производстве;

f)	что в некоторых условиях ожидается высокая концентрация таких устройств, к примеру в домах, офисных зданиях, на скоростных магистралях и в коммерческих центрах, где также осуществляется либо предполагается использование приемников РСС;

g)	что эксплуатируется и разрабатывается множество радиовещательных спутниковых систем с десятками миллионов абонентов, характеризуемых повсеместной высокой плотностью развертывания;

h)	что необходимо определить критерий для оценки воздействия на приемники РСС излучения таких устройств с целью проектирования спутниковых линий с учетом помех,

рекомендует,

1	чтобы общая величина помех от устройств без соответствующего частотного распределения в РР, причиняемых системам, действующим в РСС, никогда не превышала 1 процента от общего шума принимаемой системы при условиях ясного неба (т. e. ΔT/T  1%).

*	 	Настоящая Рекомендация должна быть доведена до сведения 1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.