Рекомендация МСЭ-R BO.1776-1 (01/2012)

Максимальная плотность потока мощности для радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3

Серия BO Спутниковое радиовещание

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2012 г.

ITU 2012

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BO.1776-1

Максимальная плотность потока мощности для радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3

(2006-2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации рассматривается максимальная плотность потока мощности (п.п.м.) при больших углах места на поверхности Земли, создаваемая излучениями космической станции радиовещательной спутниковой службы (РСС), которая применяется для РСС в исследованиях совместного использования частот в полосе 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что хотя системы РСС в полосе 21,4–22,0 ГГц имеют возможность доставки широкополосных РЧ сигналов, тем не менее для компенсации суммарного ослабления в линии, обусловленного атмосферными эффектами, необходима высокая э.и.и.м. космической станции (т. е. высокая п.п.м. на входе приемной земной станции);

b)	что следует стремиться к высокому проценту готовности обслуживания РСС в полосе частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3, с тем чтобы добиться, в максимально возможной степени, более высокой надежности услуг вещания в формате телевидения высокой четкости (ТВЧ);

c)	что в Рекомендации МСЭ-R BO.1659 указывается, что в Районах 1 и 3 ожидаются высокие значения готовности обслуживания, составляющий более 99% в течение года, благодаря передачам с уровнем э.и.и.м., обеспечивающим значение п.п.м., равное −105 дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)), чтобы компенсировать ослабление в дожде в полосе 21,4–22,0 ГГц в районах с высокой интенсивностью дождя;

d)	что показатели работы спутниковой линии зависят не только от п.п.м. на входе приемной земной станции, но и в том числе от показателя добротности приемной земной станции;

e)	что ослабление в дожде зависит не только от интенсивности дождя, но и в том числе от угла места, высоты и широты земной станции;

f)	что требуемая готовность обслуживания каждой системы РСС связана с эксплуатационными требованиями,

рекомендует,

1	чтобы для компенсации суммарного ослабления в линии, обусловленного атмосферными эффектами, которое рассчитывается для высокой годовой готовности обслуживания, максимальной п.п.м. при большом угле места на поверхности Земли в условиях распространения в свободном пространстве считалось значение –105 дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)), применяемое для РСС в исследованиях совместного использования частот в полосе 21,4–22,0 ГГц (в Приложении 1 представлены примеры в разных городах в Районах 1 и 3);

2	чтобы указанные ниже Примечания считались частью настоящей Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для стран, где не наблюдается сильное суммарное ослабление в линии, в качестве максимальной п.п.м. на поверхности Земли, создаваемой космической станцией РСС, может рассматриваться более низкое значение, чем указанное в пункте 1 раздела рекомендует, выше, применяемое для РСС в исследованиях совместного использования частот в полосе ‎21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Указанное выше суммарное ослабление в линии включает ослабление, обусловленное дождем и облаками, мерцание, а также ослабление в газах, обусловленное водяным паром и кислородом. Общий метод расчета суммарного ослабления в линии приведен в Рекомендации МСЭ-R P.618.

Приложение 1

Достижимая годовая готовность обслуживания и суммарное ослабление в линии в некоторых взятых в качестве примеров городах Районов 1 и 3, исходя из значения –105 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в качестве п.п.м. на поверхности Земли, создаваемой излучениями космической станции РСС в полосе 21,4–22,0 ГГц

В таблицах 1 и 2 представлены примеры достижимой годовой готовности обслуживания и суммарное ослабление в линии (в скобках) в некоторых городах Районов 1 и 3 при применении значения
–105 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в качестве п.п.м. на поверхности земли, создаваемой космической станцией РСС в полосе 21,4–22,0 ГГц в условиях распространения в свободном пространстве. Требуемые значения отношения несущая/шум (C/N) для каждой схемы модуляции приняты равными 5,6 дБ и 7,5 дБ для QPSK и 10,7 дБ для 8-PSK, включая запас на аппаратную реализацию и запас на аппаратные потери в спутнике по отношению к ширине полосы шума Найквиста. Диаметр приемной антенны принят равным 45 см. На основании данных таблиц можно утверждать, что в этих городах может быть достигнут процент годовой готовности обслуживания от 99,78 до 99,99%.

ТАБЛИЦА 1a

Годовая готовность обслуживания и суммарное ослабление в линии на линии вниз РСС 
в полосе частот 21 ГГц в некоторых взятых в качестве примеров городах в Районе 3

|  |  | Токио | Сеул | Бангкок | Веллингтон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол места (градусы) |  | 38,0 | 44,9 | 73,5 | 42,3 |
| Интенсивность дождя для 0,01% времени года (мм/ч) |  | 48,0 | 50,6 | 87,1 | 41,7 |
| п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 1 МГц))) |  | –105,0 | –105,0 | –105,0 | –105,0 |
| Общее отношение несущая/шум C/N) | 5,6 дБ | 99,98% (21,9 дБ) | 99,98% (22,1 дБ) | 99,88% (21,8 дБ) | 99,99% (21,1 дБ) |
|  | 7,5 дБ | 99,97% (20,0 дБ) | 99,97% (20,2 дБ) | 99,85% (19,8 дБ) | 99,99% (19,1 дБ) |
|  | 10,7 дБ | 99,95% (16,7 дБ) | 99,95% (17,0 дБ) | 99,78% (16,6 дБ) | 99,99% (15,9 дБ) |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Места, указанные в таблице 1а, приведены только в качестве примеров готовности обслуживания и суммарного ослабления в линии в Районе 3. |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1b

Годовая готовность обслуживания и суммарное ослабление в линии на линии вниз РСС 
в полосе частот 21 ГГц в некоторых взятых в качестве примеров городах в Районе 1

|  |  | Москва | Париж | Стамбул | Претория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол места (градусы) |  | 26,5 | 33,2 | 40,7 | 59,9 |
| Интенсивность дождя для 0,01% времени года (мм/ч) |  | 31,7 | 31,8 | 38,9 | 53,2 |
| п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 1 МГц))) |  | –105,0 | –105,0 | –105,0 | −105,0 |
| Общее отношение несущая/шум C/N) | 5,6 дБ | 99,99% (22,0 дБ) | 99,99% (21,9 дБ) | 99,99 (21,9 дБ) | 99,97% (22,1 дБ) |
|  | 7,5 дБ | 99,99% (20,1 дБ) | 99,99% (20,0 дБ) | 99,99% (20,0 дБ) | 99,97% (20,2 дБ) |
|  | 10,7 дБ | 99,98% (16,8 дБ) | 99,99% (16,7 дБ) | 99,99% (16,7 дБ) | 99,95% (16,9 дБ) |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Места, указанные в таблице 1b, приведены только в качестве примеров готовности обслуживания и суммарного ослабления в линии в Районе 1. |  |  |  |  |  |

______________