التوصيـة ITU-R BO.1785

معايير التقاسم داخل الخدمة لأنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) في مدارات مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في النطاق GHz 22,0-21,4 في الإقليمين 1 و3

(المسألتان ITU-R 22-1/6 وITU-R 104/6، البندان 6 و1.7 من جدول أعمال المؤتمر WRC-07)

(2007)

مجال التطبيق

تتناول هذه التوصية التقاسم داخل الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) في مدارات مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في النطاق GHz 22,0-21,4 في الإقليمين 1 و3 والتي يمكن تطبيقها على الأنظمة العاملة وفقاً للقرار 525 (Rev.WRC-03).

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن توزيع النطاق GHz 22,0-21,4 في الإقليمين 1 و3 للخدمة الإذاعية الساتلية سوف يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2007؛

ب)	أن استعمال هذا النطاق رهن بأحكام القرار 525 (Rev.WRC-03)؛

ج)	أن أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 22,0-21,4 قادرة على إرسال إشارات تردد راديوي واسعة النطاق؛

د )	أن قيمة مرتفعة من القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) ضرورية للتعويض عن التوهين الكبير الناجم عن المطر؛

ﻫ )	أنه لا بد من وضع معايير تقاسم جديدة داخل الخدمة من أجل تشغيل أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية في هذا النطاق؛

و )	أنه يمكن التعبير عن معايير التقاسم هذه من خلال أقنعة كثافة تدفق القدرة (pfd)؛

ز )	أن إعداد قناع pfd يتطلب مخططاً مرجعياً لهوائي متحد الاستقطاب؛

ح)	عدم وجود مخطط مرجعي معتمد لهوائي المحطة الأرضية للاستقبال في النطاق GHz 22,0-21,4؛

ط)	إمكانية استعمال التوصية ITU-R BO.1213 في غياب مخطط مرجعي معتمد لهذا النطاق،

توصي

1	باستعمال قيم الكثافة pfd التالية في حالات الجو الصافي كمرجع لمعايير التقاسم في أنظمة الخدمة GSO BSS في النطاق GHz 22,0-21,4:

–143.2    dB(W/(m2 · MHz))	for  0°	   0.268°

–131.8 + 20 log     dB(W/(m2 · MHz))	for  0.268°	   °

–134.7 + 3.12 2    dB(W/(m2 · MHz))	for  1.18°	   °

–124.5 + 25 log     dB(W/(m2 · MHz))	for  2.59°	   °

–105.0    dB(W/(m2 · MHz))	for  6.03°	 

حيث  هي أصغر مباعدة مدارية لزاوية رأسها مركز الأرض بين المحطتين الفضائيتين المقبولة والمسببة للتداخل تقدر بالدرجات مع مراعاة القيم الدقيقة المقابلة للمحافظة على وضعية الشرق-الغرب؛

2	باعتبار القيم المدرجة في البند 1 من توصي قيم سوية بدء التنسيق بين أنظمة الخدمة BSS في النطاق GHz 22,0-21,4 وذلك إلى حين يضع مؤتمر اتصالات راديوية مختص خطة لعمل الخدمة BSS في النطاق GHz 22,0-21,4.

الملاحظة 1 - يعطي التذييل 1 استنتاج قيم الكثافة pfd الواردة في البند 1 من توصي أعلاه.

الملاحظة 2 - استنتجت قيم الكثافة pfd الواردة في البند 1 من توصي استناداً إلى مخطط الهوائي متحد الاستقطاب الوارد في التوصية ITU-R BO.1213.

التذييـل 1

استنتاج قيم كثافة تدفق القدرة (pfd)

تنتج قيم الكثافة pfd الخاصة بمعايير التقاسم في الخدمة BSS في النطاق GHz 22,0-21,4 استناداً إلى نسبة الإشارة إلى التداخل C/I.

وتقوم حماية الهوائيات التي تتراوح بين cm 45 وcm 120 على الفرضية القائلة بأن الكثافة pfd المطلوبة تتناقص كل ديسيبل بازدياد كسب هوائي الاستقبال بحيث إن أداء الوصلة يبقى ثابتاً. ويتحدد شرط الحماية ﺑ -dB (W/(m2  MHz)) 105 عند مباعدة مدارية قدرها 6 درجات؛ وبذلك يصبح معيار الحماية مدخلاً واحداً للنسبة C/I قدره dB 29,7. ويحسب الحد المسموح به للكثافة pfd المسببة للتداخل باستخدام نفس الصيغة في جميع الحالات:

حد الكثافة pfd المسببة للتداخل ( = الكثافة pfd المطلوبة - 29,7 + ( G

حيث G ( هو التمييز الزاوي خارج المحور للزاوية المقابلة التي يرأسها مركز الأرض ( 1,1 =) لحجم الهوائي المعني. ويظهر قناع الكثافة pfd في الشكل 1. وهذا القناع هو أصغر حد في مجموعة المنحنيات البيانية التي تظهر في الشكل 2.

الشكل 1

قيمة العتبة المقترحة للكثافة pfd في الخدمة BSS في النطاق GHz 22,0-21,4 
(متطلب النسبة C/I = dB 29,7، الكثافة المرجعية pfd = -105 dB(W/(m2 · MHz)))

كثافة تدفق القدرة المطلوبة dB (W/(m2  MHz))

مباعدة زاوية مدارية رأسها مركز الأرض (بالدرجات)

الشكل 2

متطلبات الحماية لهوائيات تتراوح بين cm 45 وcm 120 
(متطلب النسبة C/I = dB 29,7، الكثافة المرجعية pfd = -105 dB(W/(m2 · MHz))

كثافة تدفق القدرة المطلوبة dB (W/(m2  MHz))

مباعدة زاوية مدارية رأسها مركز الأرض (بالدرجات)

هوائي طوله cm 45

هوائي طوله cm 60

هوائي طوله cm 120

ــــــــــ