RECOMMANDATION UIT-R BO.1785

Critères de partage intraservice applicables aux systèmes OSG du SRS
dans la bande 21,4-22,0 GHz dans les Régions 1 et 3

(Questions UIT-R 22-1/6 et UIT-R 104/6, points 6 et 7.1 de l'ordre du jour de la CMR-07)

(2007)

Domaine d'application

La présente Recommandation porte sur le partage intraservice entre systèmes OSG du SRS dans la bande 21,4-22,0 GHz dans les Régions 1 et 3, applicable aux systèmes fonctionnant conformément à la Résolution 525 (Rév.CMR-03).

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'attribution au service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 21,4-22,0 GHz dans les Régions 1 et 3 prendra effet le 1er avril 2007;

b)	que l'utilisation de cette bande est régie par les dispositions de la Résolution 525 (Rév.CMR-03);

c)	que les systèmes du SRS exploités dans la bande 21,4-22,0 GHz peuvent transmettre des signaux radiofréquence à large bande;

d)	qu'il est nécessaire d'adopter des valeurs élevées de p.i.r.e. (puissance isotrope rayonnée équivalente) pour compenser les importants affaiblissements dus à la pluie;

e)	que, pour exploiter des systèmes du SRS dans cette bande, de nouveaux critères de partage intraservice sont nécessaires;

f)	que ces critères de partage peuvent être exprimés sous la forme de gabarits de puissance surfacique;

g)	que, pour établir un gabarit de puissance surfacique, un diagramme de référence d'antenne copolaire est nécessaire;

h)	qu'aucun diagramme de référence d'antenne de station terrienne réceptrice n'est établi dans la bande 21,4-22,0 GHz;

j)	que, en l'absence de diagramme de référence pour cette bande, la Recommandation UIT-R BO.1213 pourrait être utilisée,

recommande

1	d'utiliser comme référence les valeurs de puissance surfacique, par temps clair, qui suivent pour l'utilisation en partage de la bande 21,4-22,0 GHz par les systèmes OSG du SRS:

–143,2    dB(W/(m2 · MHz))			pour  0° 	  	 0,268°

–131,8 + 20 log     dB(W/(m2 · MHz))		pour  0,268°	  	 °

–134,7 + 3,12 2      dB(W/(m2 · MHz))		pour  1,18°	  	 °

–124,5 + 25 log     dB(W/(m2 · MHz))		pour  2,59°	  	 °

–105,0    dB(W/(m2 · MHz))			pour  6,03°	 

où  est l'espacement orbital géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions respectives de maintien en position est-ouest;

2	que, tant qu'une conférence des radiocommunications compétente n'a pas établi de plan pour le SRS dans la bande  21,4-22,0 GHz, l'on considère les valeurs figurant au point 1 du recommande comme des niveaux de déclenchement de la coordination entre systèmes du SRS dans la bande 21,4-22,0 GHz.

NOTE 1 – L'Appendice 1 donne le calcul des valeurs de puissance surfacique indiquées au point 1 du recommande ci-dessus.

NOTE 2 – Les valeurs de puissance surfacique figurant au point 1 du recommande ont été obtenues au moyen du diagramme d'antenne copolaire indiqué dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

Appendice 1

Calcul des valeurs de puissance surfacique

On obtient les valeurs de puissance surfacique pour le partage dans le SRS dans la bande 21,4-22,0 GHz au moyen de la méthode du rapport C/I (porteuse sur brouillage).

La protection des antennes allant de 45 cm à 120 cm de diamètre est basée sur l'hypothèse que la puissance surfacique utile est réduite, dB par dB, à mesure qu'augmente le gain de l'antenne de réception, de façon que la qualité de fonctionnement de la liaison reste constante. Le critère de protection est fixé à –105 dB(W/(m2 · MHz)) pour un espacement orbital de 6 degrés; le critère de protection est donc un rapport de protection C/I (porteuse sur brouillage) pour une seule source de brouillage de 29,7 dB. La limite de puissance surfacique brouilleuse admissible est calculée avec la même formule dans tous les cas:

Limite de puissance surfacique brouilleuse (= puissance surfacique utile –29,7 + G (

où G (est la discrimination angulaire hors axe pour l'angle topocentrique ( = 1,1 ) correspondant au diamètre d'antenne considéré. Ce gabarit de puissance surfacique est représenté sur la Fig. 1. Il correspond à la limite inférieure du groupe de courbes représentées sur la Fig. 2.

Figure 1

Seuil de puissance surfacique proposé pour le SRS dans la bande 21,4-22,0 GHz 
(rapport C/I = 29,7 dB, puissance surfacique de référence = –105 dB(W/(m2 · MHz)))

Figure 2

Caractéristiques de protection pour des antennes de 45 cm à 120 cm de diamètre 
(rapport C/I = 29,7 dB, puissance surfacique de référence = –105 dB(W/(m2 · MHz)))

______________