RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.1785

Criterios de compartición dentro del servicio para sistemas del SRS OSG
en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3

(Cuestiones UIT-R 22-1/6 y UIT-R 104/6, puntos 6 y 7.1 del orden del día de la CMR-07)

(2007)

Cometido

La presente Recomendación aborda la compartición dentro del servicio para sistemas del SRS OSG en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 que puede aplicarse para sistemas que funcionan con arreglo a la Resolución 525 (Rev.CMR-03).

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la atribución al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 entrará en vigor el 1 de abril de 2007;

b)	que el uso de dicha banda está sujeto a lo dispuesto en la Resolución 525 (Rev.CMR-03);

c)	que los sistemas del SRS en la banda 21,4-22,0 GHz ofrecen la posibilidad de transmitir señales de radiofrecuencia (RF) en banda amplia;

d)	que es necesario un elevado valor de p.i.r.e. (potencia isótropa radiada equivalente) para compensar la alta atenuación debida a la lluvia;

e)	que para poner en funcionamiento sistemas del SRS en esta banda, son precisos nuevos criterios de compartición dentro del servicio;

f)	que dichos criterios de compartición pueden expresarse en términos de máscara de densidad de flujo de potencia (dfp);

g)	que para generar una máscara de dfp es necesario elaborar un diagrama de antena de referencia copolar;

h)	que no existe un diagrama de antena de estación terrena receptora de referencia en la banda 21,4-22,0 GHz;

j)	que ante la inexistencia de un diagrama de referencia establecido para esta banda, se podría recurrir a la Recomendación UIT-R BO.1213,

recomienda

1	que en condiciones de cielo despejado, se utilicen los siguientes valores de dfp como referencia para determinar la compartición entre sistemas del SRS OSG en la banda 21,4-22,0 GHz:

–143,2    dB(W/(m2 · MHz))	para  0°	   0,268°

–131,8 + 20 log     dB(W/(m2 · MHz))	para  0,268º	   °

–134,7 + 3,12 2    dB(W/(m2 · MHz))	para  1,18°	   °

–124,5 + 25 log     dB(W/(m2 · MHz))	para  2,59°	   °

–105,0    dB(W/(m2 · MHz))	para  6,03°	 

donde  es la mínima separación orbital geocéntrica, en grados, entre las estaciones espaciales deseada e interferente, teniendo en cuenta las correspondientes precisiones de mantenimiento en posición este-oeste;

2	que, hasta que una Conferencia de Radiocomunicaciones competente no haya elaborado un Plan para el SRS en la banda 21,4-22,0 GHz, los valores que figuran en el recomienda  1 se consideren niveles umbral para la activación de la coordinación entre sistemas del SRS en la banda 21,4-22,0 GHz.

NOTA 1 – En el Apéndice 1 se muestra la obtención de los valores de dfp mencionados en el recomienda 1 anterior.

NOTA 2 – Los valores de dfp del recomienda 1 se obtuvieron por medio del diagrama de antena copolar que figura en la Recomendación UIT-R BO.1213.

Apéndice 1

Obtención de los valores de dfp

Los valores de dfp para la compartición dentro del SRS en la banda 21,4-22,0 GHz se obtienen por medio de la relación C/I.

La protección de las antenas cuyos diámetros van de 45 cm a 120 cm se basa en el supuesto de que la dfp deseada se reduce dB a dB al aumentar la ganancia de la antena receptora, de modo que la calidad de funcionamiento del enlace se mantiene constante. El requisito de protección se fija en 
–105 dB(W/(m2 · MHz)) con una separación orbital de 6 grados; por consiguiente, el criterio de protección pasa a ser un valor de C/I procedente de una sola fuente de 29,7 dB. El límite de dfp interferente admisible se calcula utilizando la misma fórmula en todos los casos:

Límite de dfp interferente (= dfp deseada – 29,7 + G (

donde G ( es la discriminación angular con respecto al eje para el ángulo topocéntrico correspondiente ( = 1,1 ) y el tamaño de antena considerado. Esta máscara de dfp, que se muestra en la Fig. 1, es el límite inferior del grupo de curvas que aparecen en la Fig. 2.

FIGURa 1

Umbral de dfp propuesto para el SRS en la banda 21,4-22,0 GHz
(requisito C/I = 29,7 dB, dfp de referencia = –105 dB(W/(m2 · MHz)))

FIGURa 2

Requisitos de protección para antenas de 45 cm a 120 cm
(requisito C/I = 29,7 dB, dfp de referencia = –105 dB(W/(m2 · MHz)))