Рекомендация МСЭ-R BO.2063-0 (09/2014)

Альтернативная диаграмма направленности излучения антенны земной станции РСС для полос 12 ГГц РСС с эффективными апертурами 55─75 см

Серия BO Спутниковое радиовещание

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BO.2063-0

Альтернативная диаграмма направленности излучения антенны земной станции РСС для полос 12 ГГц РСС с эффективными апертурами 55–75 см

(2014)

Сфера применения

Цель настоящей Рекомендации заключается в том, чтобы обеспечить альтернативную диаграмму направленности для приемных земных станций радиовещательной спутниковой службы (РСС) с эффективными апертурами в пределах 55–75 см. Эта альтернативная диаграмма направленности основана на относительном усилении (дБ) и имеет улучшенное подавление боковых лепестков при совпадающей поляризации (особенно в диапазоне углов отклонения от оси 2,5°–9°) и лучшую избирательность по кроссполяризации по сравнению с существующей эталонной диаграммой направленности излучения антенны в Рекомендации МСЭ-R BO.1213, которая основана на абсолютном усилении. Альтернативную диаграмму направленности можно было бы использовать для двусторонних/многосторонних переговоров по новым или измененным присвоениям в Плане для Района 2 или Списке присвоений для дополнительных использований в Районах 1 и 3.

Ключевые слова

РСС; земная станция; диаграмма направленности антенны; 12 ГГц.

Соответствующие Рекомендации, Отчеты МСЭ

Рекомендация МСЭ-R BO.652-1	Эталонные диаграммы направленности антенн земных станций и спутниковых антенн радиовещательной спутниковой службы в диапазоне 12 ГГц и для связанных с ней фидерных линий в диапазонах 14 ГГц и 17 ГГц

Рекомендация МСЭ-R BO.1213-1	Эталонная диаграмма направленности приемной антенны земной станции радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 11,7–12,75 ГГц

Рекомендация МСЭ-R S.1717-0	Формат электронного файла для диаграмм направленности антенн земных станций

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в Резолюции 86 (Пересм. ВКР-07) Всемирной конференции радиосвязи (Женева, 2007 г.) МСЭ-R и администрациям предлагается изучить возможности содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая ГСО, и обеспечить, чтобы связанные с ними Приложения Регламента радиосвязи в максимально возможной степени отражали последние технические достижения;

b)	что планирование радиовещательной спутниковой службы (РСС) в полосе 11,7–12,5 ГГц для Района 1 и в полосе 11,7–12,2 ГГц для Района 3 основывается на диаграмме направленности излучения приемной антенны диаметром 60 см (ВКР-2000) с круговой поляризацией, которую можно использовать в целях внутрирегиональной и межрегиональной координации с РСС и системами других служб, использующими линейную поляризацию;

c)	что использование диаграммы направленности антенны с повышенной избирательностью для антенн земных станций РСС будет способствовать появлению на ГСО большего пространства для новых присвоений в Списке присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3;

d)	что План РСС для Района 2 основан на земной станции с антенной диаметром 1 м с эталонной диаграммой направленности относительного усиления для приемных антенн земных станций, имеющих относительно более узкую ширину луча между точками половинной мощности и более крутые наклоны, допускающие более близкое расположение позиций на ГСО и использование различных вариантов конструкции антенн;

e)	что имеющиеся измеренные диаграммы направленности излучения эллиптической антенны 12 ГГц с длиной большой оси антенны 70 см на плоскости, параллельной орбите ГСО, и длиной малой оси антенны 50 см на плоскости, перпендикулярной орбите ГСО, показывают улучшение избирательности совпадающей поляризации и кроссполяризации по сравнению с диаграммой направленности излучения в Рекомендации МСЭ-R BO.1213 для круговой антенны диаметром 60 см, что является следствием совершенствования технологий и конструкции антенн;

f)	что было бы полезно иметь альтернативную диаграмму направленности излучения антенн для земных станций РСС в оценке воздействия помех новых или измененных присвоений в Плане Района 2 или в Списке присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3;

g)	что использование антенн, которые соответствуют альтернативной маске с повышенной избирательностью, может способствовать эффективному использованию радиочастотного спектра и ГСО,

признавая,

a)	что принятие альтернативной диаграммы направленности излучения антенны земной станции РСС с повышенной по сравнению с Рекомендацией МСЭ-R BO.1213 избирательностью бокового лепестка может побудить производителей антенн изготавливать приемные антенны РСС на основании этой новой альтернативной диаграммы направленности излучения;

b)	что отсутствует намерение заменить существующую эталонную диаграмму направленности излучения антенны в Рекомендации МСЭ-R BO.1213, которая широко используется в Плане и Списке, какой-либо недавно разработанной эталонной диаграммой направленности излучения;

c)	что принятие такой альтернативной диаграммы направленности излучения антенны земной станции РСС с повышенной избирательностью бокового лепестка не препятствует использованию других диаграмм направленности излучения антенн в переговорах по системам РСС между администрациями,

отмечая,

что в Рекомендации МСЭ-R BO.652-1 главный лепесток диаграмм направленности излучения антенн земных станций РСС описывается квадратичной зависимостью,

рекомендует

использовать в определенных обстоятельствах альтернативную диаграмму направленности излучения антенны земной станции РСС, приведенную в Приложении 1, в двусторонних/многосторонних переговорах и при оценке воздействия помех от новых или измененных присвоений в Плане Района 2 или в Списке присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3, что не будет оказывать какого-либо регламентарного воздействия на применение соответствующих положений Приложения 30 РР, как подчеркивается в пункте b) раздела признавая, выше.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Настоящая Рекомендация применяется к антеннам с эффективной апертурой от 55 см до 75 см. (Для малых антенн с апертурой менее 55 см сложно получить улучшенные характеристики излучения. Для больших антенн с апертурой свыше 75 см нет необходимости в специальной конструкции для получения улучшенной диаграммы направленности излучения по сравнению с Рекомендацией МСЭ-R BO.1213.)

Приложение 1

Альтернативная диаграмма направленности излучения антенны земной станции РСС

Формулы диаграммы направленности антенны:

∅0 	ширина луча антенны по половинной мощности; ∅0 = 70(/D), где  – длина волны, а D – размер антенны в плоскости, в которой определяется ширина луча (например, вдоль дуги ГСО).

Составляющая с совпадающей поляризацией (дБ относительно усиления в главном лепестке)

-12 ∅ ∅02	для	       0  ≤ ∅≤ 0,9 ∅0

-(14+93,5 log (∅/ ∅0))	для	0,9 ∅0 < ∅≤1,23 ∅0

-22,5	для	1,23∅0< ∅ ≤1,32 ∅0

-19,5 + 25 log  ∅/ ∅0	для	1,32∅0< ∅ ≤8  ∅0

-42	для	      8∅0< ∅

Составляющая с кроссполяризацией (дБ относительно усиления в главном лепестке)

-26	для	          0  ≤∅ ≤0,25 ∅0

-(16,6-15,6 log (∅/ ∅0))	для	0,25 ∅0<∅≤0,45 ∅0

-22	для	0,45 ∅0<∅ ≤0,9  ∅0

-24,65 + 57,7 log  ∅/ ∅0	для	0,9   ∅0 <∅ ≤1,23 ∅0

-27,7 + 23,75 log  ∅/ ∅0	для	1,23 ∅0<∅ ≤4  ∅0

-42	для		     4  ∅0<∅

Пример:

Альтернативная диаграмма направленности излучения антенны земной станции РСС с D = 0,7 м приведена на рисунке 1.

РИСУНОК 1

Альтернативная диаграмма направленности излучения антенны земной станции РСС

______________